版本：20250701

招标文件

（范本，货物类适用）

项目名称：西藏自治区人工影响天气水资源保障工程

项目编号：ZQCD-25261

中国气象局政府采购中心

2025年08月

总 目 录

第一分册   通用部分

第一章  投标人须知通用部分

第二章  投标文件格式

第三章  投标被拒绝条款通用部分

第二分册   专用部分

第四章  投标邀请书

第五章  投标人须知专用部分

第六章  评标方法和评标标准

第七章  采购需求

第八章  投标被拒绝条款专用部分

第三分册   采购合同

第九章  采购合同

# 第一分册：通用部分

目    录

第一章  投标人须知通用部分

第二章  投标文件格式

第三章  投标被拒绝条款通用部分

## 第一章  投标人须知通用部分

### 一、总则

- 1.1适用范围

- 本招标文件适用于本文件第七章采购需求中所述货物及相关服务的招标投标。本项目属性确定为货物类采购。

- 1.2定义

- 1.2.1“采购人”是指本项目的具体采购单位，具体名称详见第五章投标人须知专用部分。

- 1.2.2“招标货物”指本招标文件中第七章采购需求所述所有货物（包括不需要二次开发的软件）。

- 1.2.3“服务”指本招标文件第七章采购需求所述投标人应该履行的承诺和义务。

- 1.2.4“潜在投标人”指符合本招标文件各项规定的供应商。

- 1.2.5“投标人”如无特殊说明，指符合本招标文件规定并参加投标的供应商。

- 1.2.6本招标文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的日，不计算在期间内，而从次日开始计算。期间届满的最后一天是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。

- 1.2.7本招标文件所称的复印件，包括原件经扫描或照相后的打印件、影印件等。复印件应清晰。

- 1.2.8盖章及签字。

- 1.2.8.1盖章。在本招标文件中，要求相关方在投标文件及相关文件上盖章的，均应使用与相关方名称全称相一致的公章，不得使用“投标专用章”等代替。其中要求投标人（投标人为联合体的，指联合体的牵头方）盖章的，投标人应使用符合《中华人民共和国电子签名法》规定且与投标人名称全称相一致的电子签章，或者在加盖公章后扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，并进行电子签章。

- 1.2.8.2签字。本招标文件中，要求投标人法定代表人或授权代表人或投标人代表等在投标文件及相关文件、材料上签字的，可使用符合《中华人民共和国电子签名法》的相关人员本人的电子签字，或由相关人员本人签字，或使用本人的名章或手签章。

- 1.3合格投标人的条件

- 1.3.1具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的境内供应商均可参加投标。但有下列情况之一的，不得参加投标：

（1）凡为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

（2）凡未在中国气象局政府采购中心（以下简称采购中心）登记并领取或购买招标文件的；

- 1.3.2投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规，并符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，否则投标将被拒绝。

- 1.3.3具有第五章投标人须知专用部分5.2条规定的且至投标截止日仍有效的特殊资质条件，否则投标将被拒绝。

- 1.3.4本次招标是否允许代理商（指投标人提供的货物不是自己制造的，下同）投标，以及进口产品代理商投标应提交资料详见第五章投标人须知专用部分。不符合第五章投标人须知专用部分5.3条有关代理商投标要求，以及进口产品代理商未按第五章投标人须知专用部分5.4条提交有关资料的，投标将被拒绝。制造商与一家或多家代理商参加相同品牌产品投标的处理规则详见1.28.4条。

1.3.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一分包的政府采购活动，否则投标将被拒绝。

1.3.6本次招标是否允许由两个或两个以上投标人组成一个联合体以一个投标人身份共同投标，详见第五章投标人须知专用部分。如果不允许联合体投标，则联合体投标将被拒绝。如果允许联合体投标，联合体各方除符合上述规定外，还应符合下列要求：

- （1）联合体应提供“联合体协议”，该协议书对联合体各方均具有法律约束力。联合体投标文件未附联合体协议的，其投标将被拒绝。

- （2）联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。否则，其提交的联合投标将被拒绝。

- （3）联合体必须确定其中一方为全权代表参加投标活动，并承担投标及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始投标，联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。

- （4）由同一专业的单位组成的联合体，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件，并按照资质等级较低的单位确定资质等级；由不同专业的单位组成的联合体，每一专业至少有一方具备相应的资格条件。否则，其提交的联合投标将被拒绝。

- （5）联合体中标后，合同应由各成员的合法的法定代表人或授权代表共同签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的牵头人的签署或类似的意思表示人具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购中心与采购人承担连带责任。

- （6）联合体或其成员通过协议、控股或分支机构或其它方式就供货或服务等与任何独立或非独立的他方构成联合、分属或其它关系、相关责任义务等，均由联合体或其成员与该他方自行协商约定，联合体或其成员与该他方之间的约定均仅属于其间分担权利义务与责任的办法，对采购中心与采购人均不具有任何约束或效力，且一旦发生与本招标、投标、协议及其履行相关的责任，均仅应由联合体或其成员与该他方各自或承担连带责任，而联合体或其成员依据本次招标、投标原所应承担的对采购中心与采购人的责任均并不因此被减免。

- （7）联合体或其成员未经采购人事先书面同意，不得将其在合同项下的权利或义务全部或部分转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得采购人书面同意并且须遵守相关法律、法规、本次招标的全部相关规定。

- （8）联合体各方均不得同时再以自己独立的名义单独投标，也不得再同时参加其他的联合体。若该等情形被发现，其单独的投标和与此有关的联合体的投标均将被一并拒绝。

- 1.3.7投标的货物是否必须取得《气象专用技术装备使用许可证》，见第五章投标人须知专用部分。如投标货物必须取得《气象专用技术装备使用许可证》，投标货物应具有至投标截止日仍有效的《气象专用技术装备使用许可证》，且所载产品名称、规格型号应与投标货物的名称、规格型号一致，否则投标将被拒绝。

- 1.3.8以投标截止日为基准日，投标人之前三年存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

- （1）不良信用记录指存在下列情形之一：

- ①被列入失信的被执行人；

- ②被列入重大税收违法案件当事人名单；

- ③被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

- ④因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的。其中较大数额罚款是指认定为200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200 万元的，从其规定。

- （2）联合体投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- （3）信用记录查询：采购中心或采购人通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标截止日投标人的信用记录，将查询结果打印后存档备查。投标人信用记录以采购中心或采购人查询结果为准，投标人自行提供的有关信用证明材料与采购中心或采购人查询结果不一致的，不作为评标依据。采购中心或采购人查询之后，投标人的信用记录如发生变更，将不再作为评标依据，也不影响评审结果。

- 1.3.9投标人在投标过程中不得向采购人和采购中心提供、给予任何有价值的物品，一经发现，按照投标无效处理。

1.3.10投标人没有其他不符合国家法律法规的不合格投标人的情况，以及本招标文件所规定的不合格投标人的情况。否则投标将被拒绝。

1.3.11投标人所投标的货物如是国家法律、法规、政策禁止采购人采购的货物，或者投标人所投标的货物使用了国家法律、法规、政策禁止采购人采购的货物作为零件，投标将被拒绝。

- 1.3.12如投标人授权代表不是法定代表人，须在投标函中具有法定代表人的授权，否则投标将被拒绝。

1.4进口产品规定

1.4.1本项目是否允许进口产品投标，见第五章投标人须知专用部分。不符合第五章投标人须知专用部分5.8条有关进口产品投标要求的，投标将被拒绝。

1.4.2如允许采购进口产品，应当遵守《财政部关于印发<政府采购进口产品管理办法>的通知》（财库〔2007〕119 号）、财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的相关规定。

- 1.5中小企业

1.5.1本次采购活动所称中小企业（中型、小型和微型企业简称，下同）是指：在中华人民共和国境内依法设立，按照工信部等部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的中小企业划分标准以及本次采购标的所属行业（具体所属行业见第五章投标人须知专用部分）确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外；符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。

1.5.2以联合体形式参加本次采购活动的，如联合体各方均为中小企业，则联合体视同中小企业，其中联合体各方均为小微企业（小型和微型企业的简称，下同）的，则联合体视同小微企业。

1.5.3本项目是否预留采购份额面向中小企业采购见第五章投标人须知专用部分。如是预留采购份额面向中小企业采购，投标人应按照第二章投标文件格式的要求提供《中小企业声明函》（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业），否则投标将被拒绝。如是预留采购份额面向中小企业采购，且接受中小企业以联合体或者合同分包方式参加的，其联合体协议或者分包意向协议（格式可参考第二章投标文件格式）还应明确中小企业合同金额，且应达到合同总金额的30%以上（小微企业的比例不低于中小企业合同金额的60%），否则投标将被拒绝。

1.5.4 如本项目不是预留采购份额面向中小企业采购，则价格优惠政策如下：

（1）对小微企业的报价，将给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审；

（2）允许联合体投标的情况下，如投标人是大中型企业与小微企业组成的联合体，且联合体协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，将对其投标报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审；

（3）在允许分包的情况下，如投标人是大中型企业并承诺向一家或者多家小微企业分包，且分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，将对其投标报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

1.5.5符合《财政部 司法部<关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>》（财库〔2014〕68号）规定的监狱和戒毒企业，能提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的其为监狱企业或戒毒企业的证明文件，在本次采购活动中视同小微企业（小型和微型企业简称，下同）；符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会<关于促进残疾人就业政府采购政策的通知>》（财库〔2017〕141号）规定的享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，能按照第二章投标文件格式的要求提供《残疾人福利性单位声明函》并对其真实性负责，在本次采购活动中视同小微企业。

1.5.6享受中小企业扶持政策获得本项目政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.6节能及环保产品

1.6.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则投标无效；本次投标产品类别属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。

1.6.2如投标产品属于上述政府优先采购产品类别的，将在评标时将视情况予以优先采购，具体优先采购办法如有详见第六章评标方法和评标标准。

- 1.7串通投标

1.7.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标，按照投标无效处理：

（1）法定代表人为同一人的投标人，同时参与本次招标相同包的投标；

（2）投标人之间协商投标报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（3）投标人之间约定中标人；

（4）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（5）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（6）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

1.7.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，按照投标无效处理：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员、联系人为同一人。联系电话、传真、电子邮箱等相同的视同为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者同一个人的账户转出；

（7）不同投标人的投标文件为同一人签字。

1.7.3采购人、采购中心、评标委员会在任何时候发现投标人以他人名义投标、相互串通投标，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其投标将被拒绝并不予退还其投标保证金，并视情况依法追究责任。

- 1.8采购预算

招标公告或投标邀请书中所述的采购人已经落实本次采购标的物的采购预算。

- 1.9投标费用

1.9.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论结果如何，采购人和采购中心均无义务和责任承担这些费用。

1.9.2中标人是否交纳代理服务费见第五章投标人须知专用部分。

（1）如中标人无须交纳代理服务费，请投标人勿将此项计入报价。

（2）如中标人须交纳代理服务费，中标人收到中标通知书后，请在7个工作日内将代理服务费汇款至中国气象局气象发展与规划院（中国气象局政府采购中心为中国气象局气象发展与规划院所属单位）的银行账号，汇款时备注上项目编号，如备注：代理服务费（ZQC-22001），同时邮件提供汇款凭证照片或截图等、增值税专用发票信息（单位名称，纳税人识别号，地址、电话，开户行及账号），如需快递发票，请提供快递地址及收件人、手机号，采购中心发票联系方式：钮女士010-68409602。

（3）代理服务收费标准：按差额定率累进法计算（50（含）万以下按固定值1万，50—100（含）万费率1%，100—500（含）万费率0.8%，500—1000（含）万费率0.45% ，1000—5000（含）万费率0.25%，5000—10000（含）万费率0.1%，10000—50000（含）万费率0.05%，50000—100000（含）万费率0.04%，100000万以上费率0.01%），再根据项目技术复杂程度、组织项目采购的难易程度上下浮动20%。

（4）收款单位和银行账户：

收款单位：中国气象局气象发展与规划院

开 户 行：中国建设银行北京白石桥支行

银行账号：11001028600059261048

- 1.10通知

1.10.1对与本项目有关的通知，采购中心将以书面（包括书面材料、信函、传真、电子邮件、短信等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上发布公告的形式向投标人或潜在投标人发出（通讯地址、邮件地址、传真和手机号码等以潜在投标人的登记为准）。收到通知的投标人或潜在投标人应以书面方式立即予以回复确认，但未回复或采购中心未收到回复时，并不应当被理解为采购中心知道、应当知道或不应当被理解为采购中心应当推定其是否收到通知。因登记有误、通讯线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达投标人或潜在投标人，除非有适当的证据表明采购中心已经明知该项应当通知的事项并未实际有效到达且采购中心认为仍有条件和必要及时地再次补发通知而故意拖延或不予补发通知，采购中心不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

1.10.2本项目招标公告的公告期限为5个工作日，中标公告的公告期限为1个工作日。

### 二、招标文件

- 1.11招标文件的组成

- 招标文件由通用部分、专用部分和采购合同构成，具体包括：

第一分册  通用部分

第一章  投标人须知通用部分

第二章  投标文件格式

第三章  投标被拒绝条款通用部分

第二分册  专用部分

第四章  投标邀请书

第五章  投标人须知专用部分

第六章  评标方法和评标标准

第七章  采购需求

第八章  投标被拒绝条款专用部分

第三分册  采购合同

第九章  采购合同

- 1.12投标前招标文件的澄清和修改

- 1.12.1任何已登记备案并领取了招标文件的潜在投标人，均可要求对招标文件进行澄清、修改。

- 1.12.2潜在投标人的相关澄清、修改，应向采购中心提出，由采购中心商采购人就相关澄清、修改进行解释，并视情况作出澄清或修改的决定。所有解释及澄清或修改的决定，均由采购中心向投标人答复或公布补充文件。

- 1.12.3采购中心收到潜在投标人的澄清、修改要求后，认为或商采购人后认为不必要进行澄清或修改，也不需要进行其它答复的，可以不予答复。若采购中心决定给予澄清、修改或进行其它答复的，应当用补充文件的方式进行，且应当以当面交接、邮寄、传真或电子邮件、网站披露等其中至少一种方式，统一向全体，或分别向每一位(但不可以只向其中一部分)潜在投标人发出澄清、修改或进行其它答复的补充文件，补充文件中可以包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

- 1.12.4采购中心无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件的方式进行澄清或修改。补充文件应当以当面交接、邮寄、传真或电子邮件、网站披露等其中至少一种方式，统一向全体，或分别向每一位(但不可以只向其中一部分)潜在投标人发出。

- 1.12.5澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，采购中心在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购中心顺延提交投标文件的截止时间。可能影响投标文件编制的情况包括但不限于投标人需要重新考虑报价、重新编制投标方案、提供原未要求的文件资料等。

- 1.12.6采购中心一旦对招标文件作出了澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，采购中心有关的补充文件，应当作为招标文件的组成部分，对所有现实的或潜在的投标人均具有约束力，而无论是否已经实际收到该澄清或修改文件。同时，采购中心和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

- 1.12.7本次招标是否组织现场考察或开标前答疑会见第五章投标人须知专用部分，如组织，按第五章投标人须知专用部分的规定时间、地点进行。而无论采购中心或采购人是否安排现场考察或开标前答疑会，投标人均应当将相关的因素作为投标所应当考虑或依据的因素。未参加现场考察或开标前答疑会的投标人不影响其投标。

- 三、投标文件

- 1.13投标文件的语言和计量单位

- 1.13.1投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

- 1.13.2投标人提交的原版为外文的证书类文件、由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章、以及相关支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章，在解释投标文件时以中文为准。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

- 原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其它实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

- 1.13.3投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.13.4对不符合上述规定情形的，评标委员会有权要求投标人限期提供相应文件或认定该文件无效。

- 1.14投标文件的组成及要求

- 1.14.1投标文件分为商务部分和技术部分。商务部分指投标人提交的能够证明投标人有资格参加投标的文件。技术部分指投标人提交的能够证明投标人提供的货物及服务符合招标文件规定和中标后有能力履行合同的文件。

- 1.14.2投标人应提交以下商务文件，且不允许在投标截止后补正。其中加*项除特别说明外，若缺失或无效，会导致投标被拒绝。

- （1）*法定代表人身份证明或授权委托书

（2）*投标函

（3）投标人基本情况

（4）商务条款偏离表

（5）资格、资信证明文件：

①*投标人法人资格证明文件

②*以投标截止日为基准日，近一年内任何完税凭证或税务部门出具的税收减免证明

③*以投标截止日为基准日，近一年内任何一期社会保障资金缴纳凭证

④*财务状况证明

⑤*近三年内参加政府采购活动中没有重大违法记录声明

⑥投标人信用查询记录（“信用中国”网站相关截图，网址：www.creditchina.gov.cn）

⑦*投标货物的《气象专用技术装备使用许可证》（投标货物不必须取得《气象专用技术装备使用许可证》的，可以不提供）

⑧*进口产品制造商授权书（投标货物不是进口产品的，不提供）

⑨*中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件（不是预留采购份额面向中小企业采购的项目，可以不提供，但不能享受可能的价格扣除优惠）

⑩*联合体协议（如有）

*分包意向协议（如有）

*按照第五章投标人须知专用部分5.2条规定应提交的特殊资质条件证明文件

（6）*银行保函或投标保证金说明函（本项目不要求提交投标保证金的不提供）

（7）*按照第五章投标人须知专用部分5.13条规定应提交的其他商务文件

（8）投标人自行编制的商务文件

- 1.14.3投标人应提交以下技术文件，且不允许在投标截止后补正。其中加*项除特别说明外，若缺失或无效，会导致投标被拒绝。

（1）*开标一览表

（2）*分项报价表

（3）*技术要求偏离表

（4）主要标的信息表

（5）*按照第五章投标人须知专用部分5.13条规定应提交的其他技术文件

（6）投标人项目实施和售后服务方案

（7）投标人自行编写的技术文件

- 1.14.4投标文件对于上述商务和技术内容要有具体应答。有关文件的具体格式、填写要求及有关说明详见招标文件第二章投标文件格式。

- 1.15投标文件签署及相关要求

1.15.1组成投标文件的各项文件均应遵守本条。

- 1.15.2投标文件的盖章、签字等签署要求见1.2.8条。其中“投标函”及“法定代表人授权委托书”既需要投标人（投标人为联合体的，指联合体的牵头方）盖章又需要投标人法定代表人或授权代表人或投标人代表签字的，可由相关人员本人签字（或使用本人的名章或手签章）后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，投标人再进行电子签章。不符合规定的文件将被拒绝。

1.15.3投标文件其他地方没有注明要求盖章签字的，可以不用盖章签字。

1.15.4为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表和其它偏离文件中(若本次招标文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，投标人亦应当自制偏离表)，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。

- 1.15.5投标文件应字迹清楚、内容齐全。因投标文件字迹潦草或表达不清，或相关复印件（包括扫描件、影印件等）不清晰，导致在资格性审查、符合性审查和详细评审中发生误判，其责任应当由投标人承担。

- 1.16投标保证金

1.16.1本项目是否要求投标人提供投标保证金以及应提供的投标保证金金额详见第五章投标人须知专用部分。

1.16.2如本项目要求投标人提供投标保证金，则收取投标保证金的要求如下：

（1）投标人应选择银行汇款等非现金方式提交投标保证金。

（2）使用银行汇款方式提交投标保证金的，请在汇款单上注明采购项目编号及“投标保证金”字样，并办理向采购中心指定账户汇款的手续。如在投标截止前一工作日，采购中心指定的账户未收到款项，无论投标人是否办理了向采购中心指定账户汇款手续，均视为未提交投标保证金。采购中心指定的账户是否收到款项，以银行在有关票据上的收款签章时间或指定账户的银行对账单为准。

指定账户的收款单位和银行账户信息见1.9.2条。

（3）投标保证金为银行保函的，请在投标截止时间前将银行保函原件按投标邀请书中的地址要求送至或邮寄至采购中心（采取邮寄方式的，以签收时间为准，投标人应合理估计邮寄时间以确保在投标截止时间前寄达），否则将视为未提交投标保证金。

（4）联合体投标的，可由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均有约束能力。

1.16.3如本项目要求投标人提供投标保证金，投标人未提供，或者提交的投标保证金的有效期限少于投标有效期，或所提交保证金金额小于本项目应提供投标保证金额的投标人，其投标将被拒绝。

1.16.4 投标保证金的退还按以下规定办理：

（1）中标供应商。中标供应商应当在采购合同签订后5个工作日内，向采购中心提交采购合同副本以及合同电子文档，采购中心确认后将投标保证金退还中标供应商。

（2）未中标供应商。采购中心在中标通知书发出后5个工作日内，将投标保证金退还未中标的供应商。

（3）废标和因故取消项目。采购中心在废标或取消招标的公告发布后5个工作日内，将投标保证金退还所有供应商。

（4）暂停招标的项目。由采购中心和供应商协商退还投标保证金事宜。

（5）在投标截止日前撤回投标的，对于已递交投标保证金的，采购中心在收到投标人书面撤回投标通知之日起5个工作日内退还。

（6）投标保证金按原收取方式退还。

1.16.5投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还，并被列入不良记录名单，投标人今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响：

（1）开标后在投标有效期内，投标人撤销其投标；

（2）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

（3）中标人将项目转让给他人；

（4）中标人无正当理由，不与采购人签订合同的；

（5）中标人不按本招标文件的规定提交履约保证金的；

（6）中标人不按本招标文件的规定缴纳代理服务费的；

（7）以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的；

（8）投标人其它未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为；

（9）其他违反法律法规规定的。

- 1.17投标报价

1.17.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含但不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用和所需缴纳的所有税、费。上述所有价格内容及其他应包括在总价中的价格内容应在分项报价表中分别逐项列出，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

- 1.17.2本项目的采购预算（或最高限价）详见第五章投标人须知专用部分。投标人应有明确报价，不接受无报价投标和有选择的报价以及有条件的优惠报价，且报价未超过采购预算（或最高限价），否则投标将被拒绝。

1.17.3投标人要按分项报价表的内容填写货物单价（包括货物报价以及品牌、型号、产地、装箱、包装、包装物料、运输和保险费用等）、总价及其他事项。

1.17.4开标一览表中报价应填写总价的大小写金额，如大小写金额不一致的，以大写金额为准。其中投标人投报多包的，应对每包分别报价并分别填写开标一览表。开标一览表有以下情况之一的，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正：

（1）投标人投报多包时，未按包分别填写开标一览表的；

（2）未填写投标总价的；

（3）未填写投标总价大写金额的。

1.17.5投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处注明,只有开标时唱出的报价才会在评审时予以考虑。

1.17.6投标的报价优惠应对应开标一览表、分项报价表等提供相应的明细清单。除报价优惠外，任何超出招标文件要求而额外赠送的货物、免费服务等其他形式的优惠，在评审时将不具有竞争优势。

1.17.7对于有配件、耗材、选件、工具、备件等的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件和工具、备件等清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评审，但在任何情况下并不限制采购中心或采购人以其他条款签订合同的权利。

1.17.8最低报价不能作为中标的保证。

- 1.18分包

1.18.1本项目是否允许投标人将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成详见第五章投标人须知专用部分。

1.18.2投标人根据采购项目的实际情况,拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

1.18.3不符合招标文件中有关分包规定的，其投标将被拒绝。

- 1.19投标内容填写说明

1.19.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将被视为投标文件完整性有缺陷。

1.19.2投标文件应按照招标文件的格式逐项填写，不得有空项。无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为投标文件完整性有缺陷。

1.19.3开标一览表为在开标现场上唱标所需的材料，按内容要求统一填写，不得自行增减内容。

1.19.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购中心或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

- 1.20投标有效期

1.20.1本项目投标有效期见第五章投标人须知专用部分。有效期短于该规定期限的投标将被拒绝。

1.20.2在特殊情况下，采购中心可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，按本须知规定的投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被不予退还保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购中心要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

- 四、投标截止时间及投标文件的递交

- 1.21投标截止时间

- 投标截止时间是投标邀请书中规定的投标截止时间。如采购中心按本须知的规定，因修改招标文件导致投标截止时间延长，投标截止时间为延长后新的截止时间。在此情况下，采购中心和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的截止时间。

- 1.22投标文件递交方式

本项目使用中国气象局政府采购中心电子采购系统进行招投标。投标人应登陆中国气象局政府采购中心电子采购系统（地址：http：//cmagp.cmaidp.cma.cn/portalweb），下载电子采购系统的投标（响应）工具，制作并于投标截止时间前上传加密的电子投标文件，文件上传成功后，将获得系统回执。该系统的上传通道将在投标截止时间自动关闭，请投标人充分考虑上传时可能会遇到的各种问题，确保投标截止时间前能上传成功。

- 1.23投标文件的补充、修改和撤回

- 1.23.1投标人可以在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。在投标截止时间之后，投标人不得对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

- 1.23.2重新提交的电子投标文件应按照1.15条要求重新签署并按1.22条要求重新上传。

### 五、开标

- 1.24开标

- 1.24.1采购中心按照招标文件规定的时间、地点主持开标。

- 1.24.2投标人不足3家，不进入解密程序。

- 1.24.3进入解密程序后，由采购中心对所有完成上传的加密电子投标文件进行解密。所有投标人加密电子投标文件解密完成后，进行电子唱标。

- 1.24.4投标人、采购人可通过中国气象局政府采购中心电子采购系统参加开标，其授权代表也可至开标现场参加开标。

### 六、评审步骤和要求

- 1.25组建评标委员会

- 1.25.1采购中心根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会。评标委员会由五人以上（含）单数组成，包括评审专家和采购人代表，其中评审专家不少于三分之二。

- 1.25.2采购人只能以采购人代表的身份参与评审，采购中心工作人员不得参加评审。

- 1.26初审

- 1.26.1投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

- （1）资格性审查由采购人或采购中心负责。主要是指依据法律法规和招标文件对投标人的资格材料等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。通过资格性审查的投标人不足3家的，不再进行下一步评审。

- 资格性审查内容是指投标人是否符合相关法律法规及招标文件规定的投标人资格条件，包括：①投标人法人资格证明文件，②以投标截止日为基准日，近一年内任何完税凭证或税务部门出具的税收减免证明，③以投标截止日为基准日，近一年内任何一期的社会保障资金缴纳凭证，④财务状况证明，⑤近三年内参加政府采购活动中没有重大违法记录声明，⑥投标货物的《气象专用技术装备使用许可证》（如有），⑦投标人信用，⑧开标一览表，⑨按照第五章投标人须知专用部分5.2条规定应提交的特殊资质条件证明文件。

（2）符合性审查由评标委员会负责。主要是指依据招标文件的规定，审查投标人法定代表人身份证明或授权委托书、投标函、进口产品制造商授权书（如有）、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件（如有）、联合体协议（如有）、分包意向协议（如有）、分项报价表、技术偏离表、按照第五章投标人须知专用部分5.13条规定应提交的其他商务文件和技术文件、实质性*号条款响应等进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。没有通过初审的投标人不再进行详细评审。

- 1.26.2本项目在详细评审之前，是否允许投标人述标及述标方式、时间，见第五章投标人须知专用部分。述标的规则如下：

（1）代表投标人进行述标的述标人应是投标人的正式员工。如采取现场方式述标，述标人应持有委托其述标的委托书（见第二章投标文件格式）、身份证复印件、能证明其为投标人正式员工的材料（如劳动合同、社保缴纳证明）复印件，并于述标开始前提交采购中心工作人员。否则述标人不能进行述标，视同投标人放弃述标。

- （2）投标人按投标倒序依次述标，某一投标人述标时，其余投标人应回避；

- （3）投标人的述标仅限于介绍投标人自身情况和投标方案，不得进行与投标文件内容不符的陈述，或对投标文件进行修改，或对招标文件提出任何质疑、修改，或任何针对其他投标人的陈述。

- （4）述标过程中，评标委员会可以向述标人员提出质询，但质询仅限对述标内容含义不明确、对同类问题陈述前后不一致等，不得引导述标人员的述标，不得发表倾向性、引导性意见。

- （5）投标人的述标内容不作为对投标文件的任何补充、修改，不能因此拒绝投标人的投标，或者作为评分依据。

- （6）投标人放弃述标不影响其投标的有效性。

- 1.26.3在详细评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

- 1.26.4实质性响应是指与招标文件的主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。重大偏离或保留是指投标文件明显不能满足招标文件的要求，实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响，包括第三章投标被拒绝条款通用部分及第八章投标被拒绝条款专用部分内容。

- 1.26.5如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标，但是未被列入第三章投标被拒绝条款通用部分及第八章投标被拒绝条款专用部分的内容不得在评审中作为拒绝投标人的条件。

- 1.26.6重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

- 1.26.7投标文件的细微偏差是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

- 1.26.8开标后，开标一览表不得做任何修正。除此之外，对投标文件中存在明显的文字和计算错误按下述原则处理，若出现相互矛盾之处，应以排列在先的原则为准优先处理：

- （1）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准。

- （2）如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错位的,应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

- （3）调整后的数据应对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

1.26.9如发现下列情况之一的，其投标属于非实质响应招标文件要求，其投标将被拒绝：

（1）投标人以明显低于成本价的价格恶意参与投标的；

（2）未提供分项报价的；

（3）投标人提供产品或服务的数量与本招标文件不一致的；

（4）根据1.26.8条修正后的分项报价表总价金额小于开标一览表总价金额；

（5）根据1.26.8条修正后的分项报价表总价金额大于开标一览表总价金额，评标委员会按1.27条规定的程序要求其对单价进行调整，并使其分项报价表总价金额等于开标一览表总价金额时，投标人拒绝调整的；

（6）投标人提供产品或服务的交货（工）时间及地点、质保期不满足本招标文件要求的。

- 1.26.10评标委员会对投标文件的判定,只依据投标文件内容本身,不依据任何外来证明。

- 1.26.11如投标文件电子文档以及投标文件包括的电子文档、音频、视频等，需要在评审时现场查阅、播放的，以及投标人述标时使用的电子文档，应使用投标人提供的电脑设备。如投标人未提供电脑设备，可向采购中心提出申请使用采购中心提供的电脑设备，但采购中心不承担任何可能由此引起对投标人不利的后果，包括但不限于：不能正常读取或打开有关电子文档，不能正常播放音频和视频文件等。

- 1.27投标的澄清

- 1.27.1评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。

- 1.27.2投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或投标人授权代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

- 1.27.3如评标委员会认为某个投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 1.28对投标文件的详细评审

- 1.28.1评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件的要求和条件进行；具体评审原则、方法、评审因素及评审标准详见第六章评标方法和评标标准。

- 1.28.2投标文件的技术评分应当以投标人提供的检测报告、相关认证文件（证书）、公开宣传的印刷资料为准，若无上述资料的，投标人应做出相应承诺。未提供相关资料或承诺书的，不作为评审依据。

- 1.28.3除第六章评标方法和评标标准另有规定外，本次评审采用综合评分法，将投标人资质条件、投标产品质量、售后服务、价格等各项因素作为评价的基础，综合评选出最佳投标方案。每一投标人的最终得分为评标委员会所有成员给其评分的算数平均值。其中：

- （1）业绩。投标人类似项目的业绩等；

- （2）投标产品技术性能及质量。包括对招标文件应答情况，技术规格有无偏离，产品的性能、标准，产品的先进性、可靠性、稳定性及质量保证等；

- （3）售后服务。包括投标人在项目所在地所能提供的售后服务、技术支持机构的情况、售后服务承诺及售后服务人员情况等；

- （4）评审价格。开标一览表中该投标人的投标总价。如本项目不是专门或部分面向中小企业采购的项目，小微企业享受价格扣除优惠，用扣除后的价格参与评审。具体见1.5.4及第六章评标方法和评标标准。

- 1.28.4提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价低的获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。不同投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。本项目是否设有核心产品，详见第五章投标人须知专用部分。

- 1.29确定中标人

- 1.29.1评标委员会根据详细评审的结果确定中标候选人推荐名单，并按投标人综合得分标明排列顺序，综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

- 1.29.2采购人应在中标候选人推荐名单中按顺序确定中标人。如采购人在收到中标候选人推荐名单5个工作日内不能按顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按中标候选人推荐名单中排名第一的中标候选人为中标人。

- 1.29.3采购人也可授权评标委员会按本条规定直接确定中标人。

- 1.29.4采购人在规定时间内按前款规定确定中标人后，采购中心发布中标公告。

- 1.30评审过程要求

- 1.30.1在评审期间，投标人企图影响采购人、采购中心、评标委员会的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

- 1.30.2评标委员会应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

- 1.31关于重新评审及投标人瑕疵滞后发现的处理规则

- 1.31.1评审结果汇总完成后，采购人、采购中心和评标委员会均不得修改评审结果，但分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评标委员会一致认定评分畸高畸低的情形除外。如以上情形之一在签署评审报告前发现，评标委员会应当场修改评审结果，并在评审报告中记载；如以上情形之一在签署评审报告后发现，采购中心将组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评审结果的，采购中心将书面报告政府采购监管部门。

- 1.31.2无论基于何种原因，本应作拒绝处理的情形在评审时未被发现，包括已经签约的情形。一旦在任何时间被发现存在上述情形，则向政府采购监督管理机构反映。

- 1.32采购项目废标

- 有下列情形之一的，采购项目予以废标，采购中心应当将废标结果通知所有投标人。

- （1）至投标截止时间，递交投标文件的投标人不足3家；

- （2）通过资格审查的投标人不足3家；

- （3）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

- （4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

### 七、中标通知及合同

- 1.33中标通知

1.33.1中标人确定后,采购中心将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，公告期限为１个工作日。中标公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标或者成交金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。采购中心以书面形式向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当承担相应的法律责任。

- 1.33.2采购中心对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

- 1.33.3中标通知书是合同的组成部分。

- 1.34合同

- 1.34.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件确定的事项与中标人签订中标合同。合同文本应包括法定必备条款和标的名称、质量、数量（规模），履约时间（期限）、地点和方式，包装方式，价款、付款进度安排、资金支付方式，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任及解决争议的方法等。中标合同将在财政部门指定的媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 1.34.2中标合同应按照招标文件、投标文件及评审过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容签订。中标人与采购人不得背离上述文件的实质性内容签订中标合同，也不得背离中标合同的实质性内容签订其他协议或发表声明。

1.34.3中标人签订中标合同后，不得转包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。

1.34.4中标人有关资质在合同执行完毕之前到期的，应确保该资质有效期得到延长至合同执行完毕之后，或者取得有效期至执行合同完毕之后的更高等级的该资质，否则采购人有权终止合同，并追究中标人的责任。

1.34.5若在合同履行过程中，发现中标人提供的货物和服务与投标文件中提供的技术指标不符，采购人有权终止合同，并有权反映至政府采购监督管理部门或财政部。

- 1.34.6违反1.34.4、1.34.5条的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

- 1.34.7中标人应当自合同或补充合同签订之日起5个工作日内，将合同副本及电子版报采购中心备案。

- 1.35履约保证金

- 中标供应商应向采购人提交不超过中标金额10%的履约保证金，具体见第九章采购合同。

### 八、询问、质疑、投诉

- 1.36询问

- 投标人或潜在投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购中心应当在3个工作日内对投标人或潜在投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 1.37质疑

- 1.37.1若投标人或潜在投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。应知其权益受到损害之日是指：

- （1）对招标文件提出质疑且在公告期满之后获得招标文件的，为公告期满之日；

- （2）对招标文件提出质疑且在公告期满之前获得招标文件的，为获得招标文件之日；

- （3）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

- （4）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期满之日。

- 投标人或潜在投标人针对同一采购程序环节的质疑须一次性提出。

- 1.37.2提出质疑的投标人或潜在投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

- 1.37.3投标人已经参与投标，并于开标后对招标文件提出质疑的，其质疑应当被视为无效质疑。

- 1.37.4质疑应以书面形式向采购人、采购中心提出。提出质疑时应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （1）质疑人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- （2）质疑项目的名称、编号、包号；

- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- （4）事实依据；

- （5）必要的法律依据；

- （6）提出质疑的日期。

- 投标人或潜在投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人或潜在投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 质疑函范本可在中国政府采购网下载。

- 1.37.5采购人或采购中心将在收到书面质疑后，将在7个工作日内作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知提出质疑的投标人或潜在投标人，以及其他当事方。但答复的内容不涉及商业秘密。

- 1.37.6有下列情形之一的，属于无效质疑，采购中心可不予受理：

- （1）未在有效期限内提出质疑的；

- （2）质疑未以书面形式提出的；

- （3）质疑函不符合1.37.4要求或财政部规章要求，内容不完整的；

- （4）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

- （5）质疑缺乏事实和法律依据的；

- （6）质疑人捏造事实、提供虚假材料，或在一定期限内多次质疑而无实据的；

- （7）质疑已处理并答复后，质疑人就已处理并答复的质疑内容再次质疑，且未提供新的有效证据的；

- （8）其它不符合受理条件的情形。

- 1.37.7质疑人进行虚假和恶意质疑的，采购中心可以提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

- 1.37.8 询问和质疑函接收联系方式详见第四章投标邀请书-采购中心联系方式。

- 1.38投诉

- 提出质疑的投标人或潜在投标人对采购人、采购中心的答复不满意，或者采购人、采购中心未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内依法向政府采购监督管理部门提起投诉。

- 投诉书范本可在中国政府采购网下载。

- 九、保密和披露

- 1.39保密和披露

- 1.39.1投标人自领取招标文件之日起，须履行本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

- 1.39.2开标之后，直到授予中标人合同为止，凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，除1.39.3条和1.39.4条规定的情况外，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

- 1.39.3采购中心有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评标委员会披露。

- 1.39.4在采购人或采购中心认为适当时、国家机关有关部门调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购中心无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

- 十、 供应商诚信评价

- 1.40供应商诚信评价

供应商参加本项目招标采购应遵守相关法律法规,如存在违反法律法规的行为和其他不良行为，采购中心将予以记录并作为供应商诚信评价的重要依据。不诚信行为可能会对供应商未来的采购活动产生不良影响。

第二章  投标文件格式

### 一、投标人提交文件须知

2.1本部分内容仅提供格式和填写要求，并不代表所有列出格式的文件全部必须提交。本项目需提交的商务、技术文件应以第一章投标人须知通用部分1.14条和第五章投标人须知专用部分为准。全部文件应按第一章投标人须知通用部分以及第五章投标人须知专用部分中的规定提交。

- 2.2本部分所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

- 2.3投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

- 2.4评标委员会将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

2.5投标人应使用投标（响应）工具完成投标文件编制后于投标截止时间前上传加密的投标文件。

### 二、投标文件商务部分

#### 2.6法定代表人身份证明或授权委托书

在格式文本中，除可填报内容外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

##### 2.6.1如法定代表人直接办理此项目投标事务，按如下格式提供：

法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：              性别：             	职务：

系               （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

投标人（电子签章）：

日期：

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：投标人可直接进行电子签章，也可以加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

##### 2.6.2如法定代表人授权他人办理此项目投标事务，按如下格式提供：

法定代表人（单位负责人）授权委托书

中国气象局政府采购中心：

本授权书声明：                     (投标人全称)的法定代表人（单位负责人）        （法定代表人姓名、职务）授权          (投标人授权代表姓名)        （职务、职称)为本公司合法代理人，就贵方组织的          项目（项目编号：         ）         （包号），并以本公司名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由本公司承担。

授权期限：即日起至本项目投标有效期结束之日止。

代理人无转委托权。

投标人(电子签章)：

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：

投标人授权代表(签字或盖章)：

日　期：

附：授权代表身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和授权代表签字或盖章。可由相关人员本人签字（或使用本人的名章或手签章）后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，投标人再进行电子签章。

#### 2.7投标函

在格式文本中，除可填报内容外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

投标函

中国气象局政府采购中心：

我方参加贵方组织的          项目（项目编号：         ）        （包号）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此，我方承诺如下：

1.我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.提供招标文件规定的全部投标文件。

3.截止到投标截止日，所投货物中无国家法律、法规、政策禁止采购人采购的货物，也未使用国家法律、法规、政策禁止采购人采购的货物作为零件。

4.按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表。

5.完全理解投标报价超过预算金额或最高限价时，投标无效。

6.开标一览表或投标文件中未注明出处的优惠金额可由采购人按用户利益最大化原则分摊到主要设备费用中，折算后的价格作为维保和追加设备的计费依据，其集成费、服务费、培训费等非设备费用将保持原值不变。

7.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8.完全理解招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件商务条款和技术要求偏离表中予以明确特别说明。

9.完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

10.愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11.我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

12.采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

13.接受招标文件中合同条款的全部条款且无任何异议。

14.本次投标没有与其他投标人相互串通，没有组织或参与陪标、围标、串标等法律禁止行为。

15.严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）	提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）	采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）	与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）	向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）	未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）	拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

如果我方违反上述承诺，或承诺内容不属实，我方愿意承担一切不利的法律后果。

投标人(电子签章)：

法定代表人或投标人授权代表（签字或盖章）:  _______

地址：

网址：

电话：

传真：

邮编：

授权代表联系电话（手机、座机）

授权代表e-mail:

日期：

注：可由相关人员本人签字（或使用本人的名章或手签章）后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，投标人再进行电子签章。

#### 2.8投标人基本情况

投标人基本情况

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 法定代表人（单位负责人） |  |  | 授权代表 |  |  |
| 组织形式 |  |  | 企业类型 |  |  | 所属行业 |  |  |
| 单位简介及机构情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 人 |  |  | 管理人员 人 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 技术人员 人 |  |  |  |
|  | 员工情况 | 高级职称 |  |  | 中级职称 |  | 初级职称 | 技工 |
|  | 人数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流动资金 | 万元 |  |  | 资金来源 |  | 自有资金 | 万元 |
|  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款 | 万元 |
|  | 固定资产 | 原值 |  |  | 万元 |  | 净值 | 万元 |
| 企业财务状况 | 近一年 | 收入总额 |  |  | 利润总额 |  | 税后利润 | 负债总额 |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：“组织形式”按照投标人实际情况对应填写“法人”、“其他组织”、“自然人”。“企业类型”参照《中小企业划型标准规定》对应填写“大型企业”、“中型企业”、“小型企业”、“微型企业”。属于监狱企业的应填写为“监狱企业”，属于残疾人福利性单位的应填写为“残疾人福利性单位”。

“所属行业”对应填写“农林牧渔业”、“工业”、“建筑业”、“批发业”、“零售业”、“交通运输业”、“仓储业”、“邮政业”、“住宿业”、“餐饮业”、“信息传输业”、“软件和信息技术服务业”、“房地产业”、“物业管理”、“租赁和商务服务业”、“其他未列明行业”。

#### 2.9商务条款偏离表

如投标人提交的投标文件商务条款及合同条款与招标文件的要求存在偏离，需逐项填写；如投标人完全满足招标文件的要求，则需应答“完全满足招标文件的全部要求”；如项目分包的，应以包为单位分别填写；如未逐包分别填写，可能导致的不利后果由投标人承担。

商务条款偏离表

项目名称：              项目编号：          包号：    （如项目不分包，不填写包号）

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务文件要求 | 投标文件的应答 | 投标文件中的对应页码 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 偏离/无偏离 |  |  |

注：1、本表格式可自制，若无商务偏离，请注明。

2、“投标文件的页码范围”填写应答内容所在电子文档的文件名称及对应页码。

示例：如某应答内容在投标人自行编制的商务文件10-13页，则填列“投标人自行编制的商务文件10-13页”。

#### 2.10资格、资信证明文件

- 2.10.1投标人法人资格证明文件

- 截止至投标截止日仍有效的投标人法人资格的证明文件（法人营业执照、事业单位法人证书等）的复印件。

- 2.10.2近一年内任何完税凭证或税务部门出具的税收减免证明

以投标截止日为基准日，投标人开标前一年内，作为纳税义务人任意一次缴纳任何税种的税款后取得的完税凭证。税收减免证明是指有权减免税的税务部门出具的税收减免审批书面决定文件，且减免期限应全部覆盖投标截止日前的1个月。

- 2.10.3近一年内任何一期社会保障资金缴纳凭证

以投标截止日为基准日，投标人开标前一年内任何一期缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应证明文件证明其不需要缴纳社会保障资金。

- 2.10.4财务状况证明

指经过第三方审计的上年度财务报告（含审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）；如投标人没有经过第三方审计的上年度财务报告，应当提供基本开户银行出具的资信证明（截止至投标截止日前一年内有效，复印件，加盖投标人公章）。

- 2.10.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

- 在格式文本中，除可填报内容外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

致：中国气象局政府采购中心

我单位就贵方组织的          项目，项目编号：         进行了投标，在此郑重声明：

我单位在该项目投标截止日前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。若在本项目的采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的采购，并承担因此引起的一切后果。

投标人(电子签章)：

日　期：____________

注：投标人可直接进行电子签章，也可以加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

- 2.10.6投标人信用查询记录。

投标人提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询记录截图，查询时间为招标文件发出之日后。

- 2.10.7投标货物的《气象专用技术装备使用许可证》。

如投标货物必须取得《气象专用技术装备使用许可证》的，应提供气象行业主管部门颁发的且至投标截止日仍有效的《气象专用技术装备使用许可证》的复印件，所载产品名称、规格型号应与投标货物的名称、规格型号一致。

- 2.10.8进口产品制造商授权书

第五章投标人须知专用部分如对进口产品代理商有专门要求时提供（以下为参考格式，可自拟）。

进口产品制造商授权书

致：中国气象局政府采购中心

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人地址）的（投标人名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方 （项目编号、项目名称、包号） 投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予 （投标人名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认 （投标人名称） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方于 年 月 日签署本文件， （投标人名称）于     年   月    日接受此件，以此为证。

制造商名称（制造商公章）：

制造商签字人职务和部门：

制造商签字人（签字或盖章）：

日期：

（以上格式仅供参考，投标人就以上内容自拟格式，但必须体现出制造商名称及地址、被授权单位名称及地址，授权事项中要求明确体现出制造商同意对投标人提供其制造的货物及相关伴随服务等内容）

- 2.10.9中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业证明文件

属于预留采购份额面向中小企业采购的项目，必须提供；不属于预留采购份额面向中小企业采购的项目，可以不提供，但不能享受可能的价格扣除优惠。在《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式文本中，除可填报内容外，对内容的任何实质性修改将被视为相关要求未得到响应，从而导致该投标被拒绝或者不能享受可能的价格扣除优惠。

（1）中小企业声明函。本声明适用于符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定划分标准的中小企业以及符合中小企业划分标准视同中小企业的个体工商户。本声明由投标人提供，并对其真实性负责。投标人为非企业单位的，无需提供此声明，提供此声明的，声明无效。

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（ 标的名称 ） ， 属于（招标文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（ 标的名称 ） ， 属于（招标文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

投标人名称（电子签章）：

日 期：

注：投标人可直接进行电子签章，也可以加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

（2）《残疾人福利性单位声明函》。本声明适用于符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会<关于促进残疾人就业政府采购政策的通知>》（财库〔2017〕141号）规定的享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位。本声明由投标人提供，并对其真实性负责。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日  期：

注：投标人可直接进行电子签章，也可以加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

（3）监狱企业证明文件。该文件适用于符合《财政部 司法部<关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>》（财库〔2014〕68号）规定的监狱和戒毒企业，由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具，投标人提供。

- 2.10.10联合体协议

投标人为联合体的提供。

联合体协议

中国气象局政府采购中心：

经研究，我方决定自愿组成联合体共同参加(项目名称、项目编号、包号)项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

一、联合体成员：

1.

2.

3.

二、(某成员单位名称)为(联合体名称)牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标或成交有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：                  。

按照本条上述分工，中小企业合同金额为：       ，占到合同总金额的比例为：        ，其中小微企业的合同金额为：     ，占到合同总金额的比例为：       。我公司（联合体）保证组成联合体的中小企业与联合体内其他企业之间不存在直接控股、管理关系。（专门面向中小企业的采购项目接受联合体投标的，需增加此内容）

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式   份，联合体成员和采购人各执   份。

牵头人名称(电子签章)：

成员名称(公章)：

日期：

注：1、联合体其他成员可直接加盖公章，不需要电子签章。

2、牵头投标人可加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

- 2.10.11分包意向协议

分包意向协议（如有）

甲方：（分包单位）

乙方：（承包单位）

经甲、乙双方协商，甲方拟在中标后将成交项目（项目编号、项目名称、包号）中的非主体、非关键性工作交由乙方承包。具体分包协议待签订政府采购合同后详细拟定并报采购人批准。双方约定中小企业合同金额为：       ，占到合同总金额的比例为：      ，其中小微企业的合同金额为：       ，占到合同总金额的比例为：       。

甲乙双方保证，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

甲方名称（盖章）：                乙方名称（盖章）：

日期：                            日期：

注：1、乙方可直接加盖公章，不需要电子签章。

2、投标人（甲方）可加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

- 2.10.12其他资格证明文件

按照第五章投标人须知专用部分5.2条规定应提交的特殊资质条件证明文件。

#### 2.11银行保函或投标保证金说明函

##### 2.11.1银行保函

需用带银行抬头的格式纸出具，使用银行保函提交投标保证金的投标人提供。本项目不要求提交投标保证金的，不提供。

银行保函

开具日期：__________________

致：中国气象局政府采购中心：

本保函作为            （投标人全称）（以下简称“投标人”）对中国气象局政府采购中心的投标邀请提供的银行保函。投标项目名称为：       （项目编号：     ）分包号：

（保函开具银行名称）无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人，一旦收到贵方提出的就下述任何一种事实的书面通知，立即无追索地向贵方支付金额为人民币(大写)      元的保证金：

1、在开标之日后到投标有效期满前，投标人撤销投标；

2、投标人不接受按照招标文件规定的方法对其投标价格算术错误更正的；

3、投标人有违法违规行为给招标人造成损失的；

4、在收到中标通知后30天内，投标人未能与买方签订合同；

5、在收到中标通知后，投标人未能按规定的时间交纳代理服务费。

本保函自开标之日起        个日历日内有效，并在贵方和投标人同意延长的有效期内保持有效。延长的有效期只需通知本行即可。贵方有权提前终止或解除本保函。

出具保函银行名称：_____________________

签字：_____________________

（印刷字体姓名和职务）

银行公章： _____________________

联系人姓名：____________

银行地址：____________

邮编：____________

电话：____________

传真：____________

##### 2.11.2投标保证金说明函

使用银行信汇、电汇、银行汇票缴纳投标保证金的投标人提供。汇款凭证复印件应作为附件。本项目不要求提交投标保证金的，不提供。

致：中国气象局政府采购中心

项目名称：             项目编号：     分包号：（如无分包，请填写“无”）

l、投标保证金金额人民币(大写)             元，以     （填写：信汇或电汇）方式支付。

2、在担保期内，贵方根据下列事实中的任何一点，即可无条件地扣留保证金。

(1)在开标之日后到投标有效期满前，投标人撤销投标的；

(2)投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的；

(3)中标人不按本招标文件规定与采购人签订合同的；

(4)中标人不按本招标文件的规定提交履约保证金的；

(5)中标人不按本招标文件的规定缴纳代理服务费的。

3、保证金自开标之日起生效，至少到投标有效期结束时有效。

投标人(电子签章)：____________

日期：       年     月     日

附件：银行汇款凭证

注：投标人可直接进行电子签章，也可以加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

#### 2.12述标委托书

本项目需要现场述标时，由代表投标人进行述标的述标人提供。

述标委托书

中国气象局政府采购中心：

(述标人姓名)        （身份证号)是                      (投标人全称)正式员工，现委托其代表本公司就贵方组织的          项目（项目编号：         ）         （包号）进行述标，由此产生的法律后果由本公司承担。

授权期限：即日起至本项目投标有效期结束之日止。

被委托人无转委托权。

投标人(公章或电子签章)：

日　期：

附：述标人身份证复印件、能证明述标人为投标人正式员工的材料（如：有关劳动合同、社保缴纳证明等）复印件

注：投标人可直接进行电子签章，也可以加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

#### 2.13其他商务文件

按照第五章投标人须知专用部分5.13条规定应提交的各种商务文件。

#### 2.14投标人自行编写的商务文件

投标人认为需要进行介绍、说明的其他事项，由投标人自行设计格式。

### 三、投标文件技术部分

#### 2.15开标一览表

开标一览表

项目名称：              项目编号：          包号：    （如项目不分包，不填写包号）

| 投标总价 | 备注 |
| --- | --- |
| 人民币大写（元）： |  |
| 人民币小写（元）： |  |

投标人（电子签章）：

日期：

注:  1、投标人同时投递多包的，此表应分包填报。

2、投标人对每种货物/软件开发/服务只允许有一个报价，不得有任何选择性报价和有条件的优惠报价。

3、在投标总价栏未填写总价，或者未填写总价大写金额，为不合格的投标文件。

4、有多个采购人合并采购的项目，投标人须根据采购人清单另行提供针对每个采购人的报价表格。

5、投标人可直接进行电子签章，也可以加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

#### 2.16分项报价表

分项报价表

项目名称：                项目编号：           包号：    （如项目不分包，不填写包号）

单位：元

| 序号 | 采购人名称 | 货物（服务）名称 | 是否核心产品 | 品牌及型号、产地 | 货物部件（具体服务） |  |  |  | 单价 | 数量 | 折扣 | 设备运费及保险费 | 报价 | 针对采购人的总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 简要描述 | 单价 | 数量 |  |  |  |  |  |  |
| 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 采购人1 | 货物1 |  |  | 部件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 部件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 货物2 |  |  | 部件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 部件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购人2 | …… |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明:

1、如货物（服务）不拆分的，项5可按项2填列，项7同项9，项8同项10。

2、如货物（服务）需拆分的，项5按拆分后的具体部件、具体服务名称等填列，针对某货物（服务）的项7×项8 之和应等于该货物（服务）项9。

示例：如“货物1”拆分为“部件1”和“部件2”，则“货物1”项9“单价”=“部件1”项7“单价”×项8“数量”+“部件2”项7“单价”×项8“数量”

3、项14应等于某采购人所有货物（服务）报价之和。

示例：如“采购人1”采购“货物1”和“货物2”，则“采购人1”项14“针对采购人的总报价单价”=“货物1”项13+“货物2”项13

4、开标一览表中“投标总价”应等于所有采购人项14“针对采购人的总报价”之和。

示例：有“采购人1”和“采购人2”共两个采购人，则开标一览表中“投标总价”=“采购人1”项14+“采购人2”项14。

5、投标人如认为还有需要提供的内容可另列表说明。

#### 2.17技术要求偏离表

技术要求偏离表

项目名称：               项目编号：           包号：    （如项目不分包，不填写包号）

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件技术要求 | 投标文件应答 | 偏差 | 投标文件的页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 除以上内容，我司对招标文件的其他技术要求完全响应，无偏离。 |  |  |  |

注：1、投标人所提供的货物，应符合招标文件中采购需求提出的质量、技术要求，如对技术要求提出合理建议或更改，应在技术要求偏离表中注明。此部分不能简单填写“满足”，必须按要求附上相应证明材料，只填写“满足”而不能提供相关证明材料的或相关材料不符合要求的，不作为评审依据。

2、采购需求标注为*的实质性条款应逐条应答，其余可填写完全满足招标文件的全部要求；

3、“偏差”栏只能填写“正”、“无”或“负”。

4、“投标文件的页码范围”填写应答内容所在电子文档的文件名称及对应页码。

示例：如某应答内容在投标人自行编制的技术文件10-13页，则填列“投标人自行编制的技术文件10-13页”。

#### 2.18主要标的信息表

主要标的信息表

| 序号 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |

注：必须按此格式填写，用途是用来发布中标公告时按照中国政府采购网格式公布供应商的主要标的信息。

#### 2.19投标人项目实施和售后服务方案

服务方案包括但不限于可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购，以及其他相关情况。格式由投标人自拟。

#### 2.20其他技术文件

按照第五章投标人须知专用部分5.13条规定应提交的各种技术文件。如招标文件第七章采购需求等章节中有专门格式要求，按专门格式编写。如无专门格式要求，由投标人自拟格式编写。

#### 2.21投标人自行编写的技术文件

投标人按第一章投标人须知通用部分以及第五章投标人须知专用部分的规定以及招标文件第七章采购需求中的要求自行编写，包括投标人认为需要提供的其它说明和资料。详尽、易于理解、评审和富于建设性的技术方案将在评审时具有优势。

## 第三章  投标被拒绝条款通用部分

本项目投标被拒绝通用条款详见下表。除下表及第八章投标被拒绝条款专用部分以外，其它内容均不得在评审中作为拒绝投标的条件。投标人若符合下表任何要求之一的，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

| 序号 | 对应 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 第一章 投标人须知通用部分 |  |  |
|  | 1.3.1 | 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，或者未在中国气象局政府采购中心登记并领取或购买招标文件的投标人将被拒绝。 |
|  | 1.3.2 | 不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人将被拒绝。 |
|  | 1.3.3 | - 具有第五章投标人须知专用部分5.2条规定的且至投标截止日仍有效的特殊资质条件，否则投 - 标将被拒绝。 |
|  | 1.3.4 | - 本次招标是否允许代理商（指投标人提供的货物不是自己制造的，下同）投标，以及进口产品代理商投标应提交的资料详见第五章投标人须知专用部分。不符合第五章投标人须知专用部分5.3条有关代理商投标要求，以及进口产品代理商未按第五章投标人须知专用部分5.4条提交有关资料的，投标将被拒绝。 |
|  | 1.3.5 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一分包的政府采购活动，否则投标将被拒绝。 |
|  | 1.3.6 | - 如果不允许联合体投标，则联合体投标将被拒绝。如果允许联合体投标，其投标被拒绝的情形如下：（1）联合体投标文件未附联合体协议的，其投标将被拒绝。（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。否则，其提交的联合投标将被拒绝。（3）由同一专业的单位组成的联合体，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件，并按照资质等级较低的单位确定资质等级；由不同专业的单位组成的联合体，每一专业至少有一方具备相应的资格条件。否则，其提交的联合投标将被拒绝。（4）联合体各方均不得同时再以自己独立的名义单独投标，也不得再同时参加其他的联合体。若该等情形被发现，其单独的投标和与此有关的联合体的投标均将被一并拒绝。 |
|  | 1.3.7 | - 如投标货物必须取得《气象专用技术装备使用许可证》，投标货物应具有至投标截止日仍有效的《气象专用技术装备使用许可证》，且所载产品名称、规格型号应与投标货物的名称、规格型号一致，否则投标将被拒绝。 |
|  | 1.3.8 | - 以投标截止日为基准日，投标人之前三年存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。 |
|  | 1.3.9 | 投标人在投标过程中向采购人和采购中心提供、给予任何有价值的物品。 |
|  | 1.3.10 | 投标人没有其他不符合国家法律法规的不合格投标人的情况，以及本招标文件所规定的不合格投标人的情况。否则投标将被拒绝。 |
|  | 1.3.11 | 投标人所投标的货物如是国家法律、法规、政策禁止采购人采购的货物，或者投标人所投标的货物使用了国家法律、法规、政策禁止采购人采购的货物作为零件，投标将被拒绝。 |
|  | 1.3.12 | - 如投标人授权代表不是法定代表人，须在投标函中具有法定代表人的授权，否则投标将被拒绝。 |
|  | 1.4.1 | 本项目是否允许进口产品投标，见第五章投标人须知专用部分。不符合第五章投标人须知专用部分5.8条有关进口产品投标要求的，投标将被拒绝。 |
|  | 1.5.3 | 本项目如是预留采购份额面向中小企业采购，投标人应按照第二章投标文件格式的要求提供《中小企业声明函》（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业），否则投标将被拒绝。如是预留采购份额面向中小企业采购，且接受中小企业以联合体或者合同分包方式参加的，其联合体协议或者分包意向协议（格式可参考第二章投标文件格式）还应明确中小企业合同金额，且应达到合同总金额的30%以上（小微企业的比例不低于中小企业合同金额的60%），否则投标将被拒绝。 |
|  | 1.6.1 | 严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则投标无效。 |
|  | 1.7.1 | 投标人有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标，按照投标无效处理：（1）法定代表人为同一人的投标人，同时参与本次招标相同包的投标；（2）投标人之间协商投标报价、技术方案等投标文件的实质性内容；（3）投标人之间约定中标人；（4）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；（5）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；（6）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。 |
|  | 1.7.2 | 投标人有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，按照投标无效处理：（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员、联系人为同一人。联系电话、传真、电子邮箱等相同的视同为同一人；（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（5）不同投标人的投标文件相互混装；（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者同一个人的账户转出；（7）不同投标人的投标文件为同一人签字。 |
|  | 1.7.3 | 采购人、采购中心、评标委员会在任何时候发现投标人以他人名义投标、相互串通投标，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其投标将被拒绝并不予退还其投标保证金，并视情况依法追究责任。 |
|  | 1.14.2 | 投标人未提交全以下商务文件（特别说明除外）：（1）法定代表人身份证明或授权委托书；（2）投标函；（3）资格、资信证明文件：①投标人法人资格证明文件；②以投标截止日为基准日，近一年内内任何完税凭证或税务部门出具的税收减免证明；③以投标截止日为基准日，近一年内的任何一期社会保障资金缴纳凭证；④财务状况证明；⑤近三年内参加政府采购活动中没有重大违法记录声明；⑥投标货物的《气象专用技术装备使用许可证》（投标货物不必须取得《气象专用技术装备使用许可证》的，可以不提供）；⑦进口产品制造商授权书（投标货物不是进口产品的，不提供）；⑧中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件（不是预留采购份额面向中小企业采购的项目，可以不提供，但不能享受可能的价格扣除优惠）；⑨联合体协议（如有）；⑩分包意向协议（如有）；按照第五章投标人须知专用部分5.2条规定应提交的特殊资质条件证明文件。（4）银行保函或投标保证金说明函（本项目不要求提交投标保证金的不提供）。（5）按照第五章投标人须知专用部分5.13条规定应提交的其他商务文件。 |
|  | 1.14.3 | - 投标人未提交全以下技术文件：1、开标一览表；2、分项报价表；3、技术要求偏离表；4、 - 按照第五章投标人须知专用部分5.13条规定应提交的其他技术文件。 |
|  | 1.15.2 | - 投标文件的盖章、签字等签署要求见1.2.8条。其中“投标函”及“法定代表人授权委托书”既需要投标人（投标人为联合体的，指联合体的牵头方）盖章又需要投标人法定代表人或授权代表人或投标人代表签字的，可由相关人员本人签字（或使用本人的名章或手签章）后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，投标人在进行电子签章。不符合规定的文件将被拒绝。 |
|  | 1.16.3 | 如本项目要求投标人提供投标保证金，投标人未提供，或者提交的投标保证金的有效期限少于投标有效期，或所提交保证金金额小于本项目应提供投标保证金额的投标人，其投标将被拒绝。 |
|  | 1.17.2 | - 本项目的采购预算（或最高限价）详见第五章投标人须知专用部分。投标人应有明确报价，不接受无报价投标和有选择的报价以及有条件的优惠报价，且报价未超过采购预算（或最高限价），否则投标将被拒绝。 |
|  | 1.17.4 | 开标一览表有以下情况之一的，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正：（1）投标人投报多包时，未按包分别填写开标一览表的；（2）未填写投标总价的；（3）未填写投标总价大写金额的。 |
|  | 1.18 | 本项目是否允许投标人将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成详见第五章投标人须知专用部分。投标人根据采购项目的实际情况,拟在中标后将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。不符合招标文件中有关分包规定的，其投标将被拒绝。 |
|  | 1.20.1 | 本项目投标有效期详见第五章投标人须知专用部分。有效期短于该规定期限的投标将被拒绝。 |
|  | 1.26.5 | 投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝。 |
|  | 1.26.8 | - 开标后，开标一览表不得做任何修正。对投标文件中存在明显的文字和计算错误按1.26.8规定进行调整，调整后的数据应对投标人具有约束力，如投标人不同意，其投标将被拒绝。 |
|  | 1.26.9 | 如发现下列情况之一的，其投标属于非实质响应招标文件要求，其投标将被拒绝：（1）投标人以明显低于成本价的价格恶意参与投标的；（2）未提供分项报价的；（3）投标人提供产品或服务的数量与本招标文件不一致的；（4）根据1.26.8条修正后的分项报价表总价金额小于开标一览表总价金额；（5）根据1.26.8条修正后的分项报价表总价金额大于开标一览表总价金额，评标委员会按1.27条规定的程序要求其对单价进行调整，并使其分项报价表总价金额等于开标一览表总价金额时，投标人拒绝调整的；（6）投标人提供产品或服务的交货（工）时间及地点、质保期不满足本招标文件要求的。 |
|  | 1.27.2 | - 投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或投标人授权代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。 |
|  | 1.27.3 | - 如评标委员会认为某个投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
|  | 1.30.1 | - 在评审期间，投标人企图影响采购人、采购中心、评标委员会的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。 |
| 第二章 投标文件格式 |  |  |
|  | 2.6 | 法定代表人身份证明或授权委托书。在格式文本中，除可填报内容外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。 |
|  | 2.7 | 投标函。在格式文本中，除可填报内容外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。 |
|  | 2.10.5 | - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明。在格式文本中，除可填报内容外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。 |
|  | 2.10.9 | - 中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函。在《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式文本中，除可填报内容外，对内容的任何实质性修改将被视为相关要求未得到响应，从而导致该投标被拒绝或者不能享受可能的价格扣除优惠。 |

# 第二分册：专用部分

目    录

第四章  投标邀请书

第五章  投标人须知专用部分

第六章  评标方法和评标标准

第七章  采购需求

第八章  投标被拒绝条款专用部分

## 第四章  投标邀请书

中国气象局政府采购中心受西藏自治区人工影响天气中心委托，对本项目的相关货物和有关服务采购进行境内公开招标，邀请合格投标人参与投标。

一、项目名称： 西藏自治区人工影响天气水资源保障工程。

二、项目编号： ZQCD-25261。

三、招标内容

1、本次招标共 1 包。

2、采购清单：（详见第七章采购需求）

3、招标范围包括：上述货物的供应、运输、安装调试、培训及售后服务。

具体采购范围及所应达到的具体要求，以本采购文件中第七章“采购需求”的相应规定为准。投标人的投标文件必须满足本次采购的实质目的，完全实现所应有的全部要求。投标人若存在任何理解上无法正确确定之处，均应当按照招标文件所规定的投标前的澄清等程序提出，否则，可能导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

4、履约时间：自合同签订后至2027年3月31日内交货。

5、履约地点：西藏区域内。

四、招标文件获取

1、潜在供应商按以下步骤获取招标文件：

第一步：网上注册（如已在中国气象局政府采购中心电子采购系统注册的供应商可忽略此步骤）。未在中国气象局政府采购中心电子采购系统注册的，应首先阅读中国气象局政府采购中心电子采购系统“供应商专栏”中的《供应商注册地址及流程手册》并进行注册。

第二步：网上报名。登录中国气象局政府采购中心电子采购系统（网址：https://cmagp.cmaidp.cma.cn/portalweb）,点击供应商登录访问中国气象局政府采购中心电子采购系统供应商端，针对拟参加的项目按包号进行报名。

网上报名时间：2025年08月28日 00:00:00至2025年09月04日 23:59:59（北京时间）。请潜在供应商务必在网上报名截止时间前进行报名并按包号下载招标文件，超过报名截止时间的将无法报名。

第三步：下载招标文件。潜在供应商报名成功后即可下载拟参加项目对应包号的招标文件。

2、为使更多供应商能参加投标，对报名成功的供应商，在本项目招标文件公告期限届满（即报名截止时间）后仍允许下载招标文件参加投标，但为提高采购效率，在公告期限届满之后下载招标文件的，对招标文件的质疑期限从公告期限届满之日起计算；在公告期限届满之前下载招标文件的，对招标文件的质疑期限从下载之日起计算。

潜在供应商在报名及下载招标文件的过程中，涉及系统平台操作的技术问题，可致电采购中心技术支持电话。

五、投标截止时间及投标方式

1、投标文件提交截止时间：2025年09月21日 09:00:00（北京时间）。

2、本项目采用中国气象局政府采购中心电子采购系统进行在线投标。供应商投标前需安装投标（响应）终端，具体可登陆中国气象局政府采购中心电子采购系统，在供应商专栏下载投标（响应）工具及驱动程序安装包。

3、请符合投标条件的投标人安装投标（响应）工具，完成投标文件编制后于投标文件提交截止时间前上传加密的投标文件，文件上传成功后，将获得系统回执。该系统的上传通道将在投标截止时间自动关闭，请投标人充分考虑上传时可能会遇到的各种问题，确保投标截止时间前能上传成功。

供应商在投标过程中，涉及系统平台操作的技术问题，可致电采购中心技术支持电话。

六、投标地点及开标地点：

北京市海淀区中关村南大街46号中国气象局北区7号楼2层小会议室（科技大楼前草坪西侧），届时投标人的法定代表人或其授权的投标人授权代表可到场参加。

七、信息发布

本项目采购公告已在“中国政府采购网”等媒体上发布。

八、联系方式

采购中心联系方式

地址：北京市海淀区中关村南大街46号中国气象局北区7号楼301室（中国气象局政府采购中心），

邮政编码： 100081

项目联系人：陈龙光

联系电话：58995155

采购人联系方式

采购人名称：西藏自治区人工影响天气中心

联系人：周少科

联系电话：0891-6388315

采购人地址：西藏自治区拉萨市林廓北路2号

采购中心技术支持电话：010-68406701

## 第五章  投标人须知专用部分

投标人须知专用部分表格中要求事项已列入第三章、第八章投标被拒绝条款的，若有缺失或无效，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。投标人须知通用部分或招标文件其余部分与本表不一致的，以本表要求为准。

| 序号 | 对应投标人须知通用部分的条款 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 1.2.1 | 采购人名称 | 西藏自治区人工影响天气中心 |
| 5.2 | 1.3.3、1.14.2 | 投标人特殊资质条件 | 投标人应具有以下有效期超过投标截止日的资质：无 |
| 5.3 | 1.3.4 | 是否允许代理商投标 | 允许（仅针对以下产品：\允许代理商投标） |
| 5.4 | 1.3.4 | 进口产品代理商应提交资料 | \ |
| 5.5 | 1.3.4，1.28.4 | 是否设有核心产品 | 设有，核心产品为机动集成作业系统 |
| 5.6 | 1.3.6 | 是否允许联合体投标 | 不允许 |
| 5.7 | 1.3.7 | 投标的货物，是否必须取得《气象专用技术装备使用许可证》 | 必须，以下产品需要提供至投标截止日仍有效的《气象专用技术装备使用许可证》：1、自动气象站，2、激光云高仪，3、全固态Ka波段双偏振云雷达 |
| 5.8 | 1.4.1 | 是否允许进口产品投标 | 不允许 |
| 5.9 | 1.5.1 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 所属行业划分标准为：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号） （1）标的：高炮升级改造、火箭发射装置升级更新-固定升级更新等 ，属于 工业 行业；…… |
| 5.10 | 1.5.3 | 是否预留采购份额面向中小企业采购 | 否 |
| 5.11 | 1.9.2 | 中标人是否需要交纳代理服务费 | 否。中标服务费由采购人支付 |
| 5.12 | 1.12.7 | 是否组织现场考察或开标前答疑会 | 否 |
| 5.13 | 1.14.2、1.14.3 | 投标人应提交其他商务文件和技术文件 | 除通用册投标人须知要求提交的商务和技术文件外，投标人还应提交下列商务和技术文件： 无 |
| 5.14 | 1.16.1 | 本次招标是否需要提交投标保证金 | 否 |
| 5.15 | 1.17.2 | 项目预算 | 本项目采购预算（或最高限价）为人民币 15,257.900000万元,包 1 采购预算(或最高限价)为人民币 15,257.900000 万元。 |
| 5.16 | 1.18.1 | 是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 | 允许 |
| 5.17 | 1.20.1 | 投标有效期 | 120日历天 |
| 5.18 | 1.22 | 投标文件递交 | 通过系统上传加密的电子投标文件 |
| 5.19 | 1.26.2 | 是否进行述标 | 否 |
| 5.20 |  | 采购资金的支付方式、时间、条件 | 详见第九章采购合同 |
| 5.21 |  | 其他事项 | 无 |

## 第六章  评标方法和评标标准

一、评标方法：

本次评标采用综合评分法，将投标人资质条件、投标产品质量、售后服务、价格等各项因素作为评价的基础，综合评选出最佳投标方案。每一投标人的最终得分为所有评标委员会成员给其评分的算数平均值。其中，客观分评审部分，需评标委员会成员共同认定、独立打分，存在不同意见的，评标委员会成员分别作出书面说明。

二、评分标准：

评分标准见下表。

| 序号 | 评审因素 |  | 最高分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 客观分 | 区间打分(30) | 评审标准： 采用低价优先法计算，公式：投标人得分=评标基准价/评标价×价格分值 评审标准说明： 1、评标基准价：满足招标文件要求，且经过价格扣除后的最低投标价。 2、评标价：经过价格扣除的投标价。 3、价格分值：价格分满分。 4、投标产品满足招标文件小微企业有关政策优惠条件，投标价格将给予扣除。 5、按上述公式计算出每个投标单位的投标报价得分，保留小数点后二位，小数点后第三位四舍五入。 6、经评审委员会确认，报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人提供的书面说明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 2 | 商务部分 | 生产厂家、投标人、投标产品非强制资质要求（客观分） | 勾选打分(6) | 评审标准： 1、投标人具有ISO9000系列或GJB9001B质量管理体系认证，得1分。 2、投标人通过企业标准体系GB/T15496-2017)4A级认证，得2分。 3、投标人具备信息安全管理体系认证，得1分。 4、以下投标产品具有《产品定型意见书》，每提供一个得1分，最多得2分。 1)高炮； 2)通用发射装置。 评审标准说明： 须提供投标截止日仍有效的相关证书复印件，并加盖投标人公章。 |
| 3 | 商务部分 | 投标人业绩（客观分） | 勾选打分(5) | 评审标准： 投标人承接过气象类等相关集成、总承类项目，每提供1份相关项目合同得0.5分，最多得5分。 评审标准说明： 1、需提供投标人的销售合同（必须包括合同首页、金额页、标的页、签字盖章页）复印件并加盖投标人公章。 2、合同签署日期为投标截止日前三年内。如合同无签署日期无效。 3、合同标的必须包括该项评审标准中要求的标的。 4、合同签字盖章页必须有甲乙双方的签字和盖章。 5、所有复印件应清晰，不得有任何涂改、遮挡。 提供的材料不符合以上1-5要求的无效。 |
| 4 | 服务部分 | 售后服务（主观分） | 勾选打分(2) | 评审标准： 一档0分 二档0.5分 三档1分 四档2分 评审标准说明： 根据投标人提供售后服务方案进行评分。售后服务方案应包括售后服务响应速度、售后服务承诺、技术支持服务、售后人员配置等。具体评分标准如下： 一档：未提供售后服务方案； 二档：售后服务方案不完整（指缺失售后服务响应速度、售后服务承诺、技术支持服务、售后人员配置中任一项内容）； 三档：售后服务方案较完整，但针对性一般，没有建立合理的技术支持机构或技术支持小组，技术支持内容不明确；或者未提供质保期内的7×24小时电话技术支持和保修的承诺。 四档：售后服务方案完整，针对性强，建立合理的技术支持机构或技术支持小组，技术支持内容明确；书面承诺提供质保期内的7×24小时电话技术支持和保修，电话支持无法解决的问题必须提供现场技术支持，并应采购人服务保障要求，开展现场保障。完全满足采购文件需求。 |
| 5 | 服务部分 | 质保服务方案（主观分） | 勾选打分(2) | 评审标准： 一档0分 二档0.5分 三档1分 四档2分 评审标准说明： 根据投标人提供的质保方案进行评分。具体评分标准如下： 一档：未提供质保方案。 二档：质保方案能按照招标文件的要求进行响应，方案结构不清晰，缺乏系统性。 三档：质保方案基本能按照招标文件的要求进行响应，有一定针对性，基本满足采购文件的需求。 四档：质保方案能按照招标文件的要求进行响应，详细具体，针对性强，与项目实际情况相契合，完全满足采购文件的需求。 |
| 6 | 服务部分 | 培训承诺及方案（主观分） | 勾选打分(2) | 评审标准： 一档0分 二档0.5分 三档1分 四档2分 评审标准说明： 投标人应提供该项评审标准中要求的培训课时等内容在承诺，以及培训方案。承诺的培训课时等内容达不到要求，或者培训课时与培训方案中课表的课时不符，视同未承诺。具体标准评分如下： 一档：未同时提供承诺和培训方案； 二档：同时提供承诺和培训方案，但培训方案不完整（指缺失培训计划、培训材料（讲义）、培训课表、主要授课教师介绍任意一项）； 三档：同时提供承诺和培训方案，培训方案完整，但课程设计重点不突出或针对性不强，基本满足采购文件需求； 四档：同时提供承诺和培训方案，培训方案完整，课程设计重点突出、针对性强，完全满足采购文件需求。 |
| 7 | 服务部分 | 交货期保证（客观分） | 勾选打分(3) | 评审标准： 中标人针对本项目采购的货物，承诺每提前5天交货的得1分，最多得3分，否则不得分。 （投标人应提供交货时间承诺。评审标准中所指提前交货天数，是指比本采购文件第四章和第七章规定的相关标的交货期提前的天数。） 评审标准说明： 需提供承诺函并加盖投标人公章。 |
| 8 | 服务部分 | 服务团队（客观分） | 勾选打分(3) | 评审标准： 1、投标人为本项目拟派的服务团队中项目经理应具有3年以上相关工作经验的得1分。 2、除项目经理外至少8人具有2年及以上相关工作经验的，得2分；为本项目派出的技术人员至少5人具有1年及以上相关工作经验的，得1分；其他不得分。 评审标准说明： 服务团队应有一名项目经理，以及若干技术人员。须提供团队人员名单及背景材料（证书复印件、技术能力、从业及相关项目经验等），同时提供投标截止日前6个月任意1个月团队人员在投标人所在公司的社保缴纳证明（投标人为新成立公司，或者有关人员为退休人员的，可提供聘用合同）。以上材料需加盖投标人公章。 |
| 9 | 技术部分 | 投标产品重要技术指标（客观分） | 区间打分(40) | 评审标准： 标注#的重要指标共20项，每满足1项（如有多个下级指标，则每个下级指标均应满足）得2分，共计40分； 评审标准说明： 需提供技术文档。响应且满足招标文件第七章详细技术指标要求，标注#的重要指标需提供第三方出具的并加盖投标人公章的测试报告作为证明材料。 |
| 10 | 技术部分 | 投标产品技术方案及综合性能（主观分） | 勾选打分(2) | 评审标准： 一档0分 二档0.5分 三档1分 四档2分 评审标准说明： 根据投标人提供的技术方案和能证明投标产品技术性能的第三方测试报告进行评分，具体评分标准如下： 一档：未提供技术方案，或者投标产品综合技术性能不能满足采购文件要求。 二档：技术方案能按照招标文件的格式进行响应，技术响应比较浅显，缺乏针对性，投标产品综合技术性能满足采购文件要求。 三档：技术方案基本能按照招标文件的要求进行响应，有一定针对性，基本满足采购文件的需求，投标产品综合技术性能满足且部分优于采购文件要求。 四档：技术方案能按照招标文件的要求进行响应，详细具体，针对性强，与项目实际情况相契合，完全满足采购文件的需求，投标产品综合技术性能满足且总体上优于采购文件要求。 注：应提供能证明投标产品技术性能的第三方测试报告（包括测试内容、测试方法、测试结论等），并加盖投标人公章。其中，测试内容应包括但不限于标注#的重要指标。综合技术性能由评审委员会根据技术性能指标，主观综合评判。 |
| 11 | 技术部分 | 项目信息安全管理方案（主观分） | 勾选打分(2) | 评审标准： 一档0分 二档1分 三档2分 评审标准说明： 根据投标人提供的项目信息安全管理方案进行评分，，具体评分标准如下： 一档：未提供信息安全管理方案。 二档：信息安全管理方案基本能按照招标文件的要求进行响应，有一定针对性，基本满足采购文件的需求。 三档：信息安全管理方案完全符合招标文件要求，针对性强，信息安全管理操作规程和信息安全控制策略详细完善。 |
| 12 | 技术部分 | 实施方案（主观分） | 勾选打分(3) | 评审标准： 一档0分 二档1分 三档2分 四档3分 评审标准说明： 根据投标人提供实施方案进行评分。具体如下：实施方案应结合采购需求，包括投标产品的生产、运输、安装、调试及试运行等。具体评分标准如下： 一档：未提供实施方案。 二档：实施方案不完整（指缺失投标产品的生产、运输、安装、调试及试运行的任意一项内容）； 三档：实施方案完整，但没有专门针对本项目的措施，或者有关措施不合理、不可行、不具体； 四档：实施方案完整，且有专门针对本项目的合理、可行、具体、详实的措施，能满足采购文件需求。 |

- 采购需求

- 项目概况

### （一）建设目标

西藏自治区人工影响天气水资源保障工程深入贯彻落实习近平总书记关于气象工作、西藏工作重要指示精神，按照自治区“四件大事”战略部署和中国气象局党组关于持续推进人影业务转型发展的工作要求，对标《气象高质量发展纲要(2022-2035年)》(国发(2022)11号)和《国务院办公厅关于推进人工影响天气工作高质量发展的意见》(国办发(2020)47号)，加快省级及以下人工影响天气工作的集约化、研究型、融入式、安全性转型发展。通过科学干预天气过程，为水资源保护提供有力支持，为地方经济社会发展、生态文明建设提供更好的服务保障。同时为谋篇布局“十五五”期间西藏人影工作打下坚实基础。

同时为进一步贯彻落实水利气象领域“两重”建设实施方案，以中国气象局制定发布的《省级及以下人工影响天气能力建设指南》建设内容及技术方案为指导。我区实施“生态文明高地建设”发展新格局、“乡村振兴，稳边、固边”、粮食安全生产和植树造林等发展战略都需要水提供支撑和保证。因此，把开辟我区新的空中水资源作为当务之急，而现有的人工影响天气地面作业能力已经无法满足服务“四件大事”、“四个创建”、生态文明高地建设等服务保障需求。为切实加强西藏自治区生态修复气象服务保障能力提升，科学开发空中云水资源，有效增加地表水和地下水，拟在“一江两河流域高原特色农业重点保障区”、"藏西北羌塘高原荒漠生态保障区"、“藏东南森林生态保护区”以及“藏东三江流域生态保护区”开展西藏自治区人工影响天气水资源保障工程，通过对人工影响天气地面作业装备升级改造开发高原空中云水资源，应对干旱、水资源短缺、森林防灭火、生态修复与保护、河湖水库增蓄、应急保障服务、粮食安全及其下游地区农牧业生产等工作做重要保障。最大限度地减缓干旱对我区生态环境造成的不利影响和危害，更好的发挥西藏人工影响天气业务在生态修复、植树造林、粮食安全、水源涵养、水土保持、植被恢复、生物多样性保护等方面的积极作用，助力西藏国家生态文明高地的建设。

- 设备需求一览表

| 序号 | 内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）人工影响天气作业装备升级改造 |  |  |  |
| 1 | 高炮升级改造 | 23 |  |
| 2 | 火箭发射装置升级更新-固定升级更新 | 83 |  |
| 3 | 火箭发射装置升级更新-流动（移动）升级更新 | 48 |  |
| 3 | 烟炉作业系统升级 | 25 |  |
| 4 | 智能化烟炉建设 | 15 |  |
| 5 | 机动集成作业系统 | 1 |  |
| （二）人工影响天气地面作业安全能力提升 |  |  |  |
| 6 | 固定作业点升级改造-37式地面作业装备作业点安全能力提升（新建摄像头） | 9 |  |
| 7 | 固定作业点升级改造-37式地面作业装备作业点安全能力提升（升级） | 64 |  |
| 8 | 固定作业点升级改造-固定BL地面作业发射装置作业点安全能力提升（新建摄像头） | 48 |  |
| 9 | 固定作业点升级改造-固定BL地面作业发射装置作业点安全能力提升（升级） | 27 |  |
| 10 | 固定作业点升级改造-作业人员安全防护装备 | 370 |  |
| 11 | 固定作业点升级改造-人影37式地面作业装备、固定BL地面作业发射装置作业站点市电接入 | 48 |  |
| 12 | 流动作业点安全技术提升-流动（移动）作业点安全能力提升建设 | 50 |  |
| 13 | 流动作业点安全技术提升-作业人员安全防护装备 | 81 |  |
| （三）人工影响天气指挥能力建设 |  |  |  |
| 14 | 西藏自治区人工影响天气应急服务保障指挥中心 | 1 |  |
| 15 | 区级人影作战可视调度指挥平台 | 1 |  |
| 16 | 市级人影作战可视化调度指挥平台 | 7 |  |
| 17 | 县级人影作战可视化调度指挥平台 | 15 |  |
| 18 | 人工影响天气业务算力资源进行扩展建设 | 1 |  |
| 19 | 人工影响天气业务省级网络和数据安全能力提升 | 1 |  |
| 20 | 省级本地化指挥调度应用组件 | 1 |  |
| 21 | 天工云支撑数据支撑平台（天擎） | 1 |  |
| 22 | 天工云支撑数据支撑平台（实况） | 1 |  |
| （四）宽带引入 |  |  |  |
| 23 | 固定作业点升级改造-固定作业点进行专线接入 | 119 |  |
| 24 | 固定作业点升级改造-烟炉点位进行专线接入 | 37 |  |
| （五）系统集成 |  |  |  |
| 25 | 软件集成 |  |  |
| 26 | 硬件集成 |  |  |

## 二、建设内容及技术指标

### （一）人工影响天气作业装备升级改造

#### 1.高炮升级改造

在全区对37式地面作业装备自动化升级改造23套，在保留原炮的使用功能的的同时，加装电气机构，并配备远程发控装置23套，实现远程遥控作业。建设23套高炮作业安全监控终端，实现作业状态上报、作业指令接收、作业信息自动采集、SM1芯片级加解密、安全射界验证和作业状态判断等功能，并与“天工”平台对接。

高炮升级改造主要由：自动控制台、数据处理器、高低电机转轮传动装置、方向电机转轮传动装置、特种绝对值编码器、射击计数器、后座量记录仪、电击发装置、语音提示箱、应急发射盒、工作台、UPS主机电源、蓄电池、特种通讯动力电缆、炮衣支架和履钣座盘、无线遥控装置等组成。

技术指标如下：

| 序号 | 设备名称 | 配置参数要求 | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高炮升级改造 |  |  |  |
| 1.1 | 自动控制台 | 1.功率：≤1KW 2.输入电压：≤220V 3.触摸屏：≥10寸TFT背光触控式屏 4.分辨率：≥1024*600 5.用于执行控制高炮仰角、方位角以及发射功能，设置有单发、连发、急停等功能，实时显示高炮作业信息（角度、发射时间、发射弹数、后座盘等），同时可进行进入禁射区报警停射、后坐盘超限报警停射，确保高炮的安全作业。 | 套 | 23 |  |
| 1.2 | 数据处理器 | 1.通讯速率：≥300BPS-115.2KBPS 2.工作方式: 异步半双工（RS-485）或异步全双工(RS- 422)通用 3.光电隔离加强型：隔离电压≥2.5KVrms /500VDC绝缘 4.使用环境：-40℃ -85℃ 5.相对湿度：5%-95% | 套 | 23 |  |
| 1.3 | 高低电机转轮传动装置 | 1.电压范围：AC110V～220V 2.驱动电流≤1.2A/相 3.电动转速≥4°/s 4.实现高低机电机驱动 | 套 | 23 |  |
| 1.4 | 方向电机转轮传动装置 | 1.电压范围：AC110V～220V 2.驱动电流≤1.2A/相 3.电动转速≥10°/s 4.实现高低机电机驱动 | 套 | 23 |  |
| 1.5 | 特种绝对值编码器 | 1.识别精度误差≤±0.1 ° 2.信号输出：RS485 3.工作电压10-30VDC 4.使用环境：-30～+65°C 5.记录高低射角、方位角的实时角度 | 个 | 46 |  |
| 1.6 | 射击计数器 | 1.对射击用弹空进行计数 2.发射弹药统计精度应为100% 3.检测距离：4mm±10% 4.电源反接、短路保护 5.IP65防护等级 | 个 | 46 |  |
| 1.7 | 后座量记录仪 | 1.显示高炮实际后坐量 2.实时监控精度应在±0.5mm之间 3.输入电压：DC24V 4.输出电流：4-20mA | 个 | 46 |  |
| 1.8 | 电击发装置 | 1.通过该装置实现高炮远程电动控制射击。 2.工作电压：DC220V 3.吸合力：≥50N 4.断开电阻：413Ω±10% 5.吸合电阻：56Ω±10% | 套 | 23 |  |
| 1.9 | 语音提示箱 | 1.用于在开机后播放安全检查提醒。工作电压：≤24V 2.输入电压：≤24V 3.输出功率：≤2W 4.负载电阻：≤4Ω | 套 | 23 |  |
| 1.10 | 应急发射盒 | 1.用于自动控制台出现故降时的应急发射。 2.输入电压：≤AC220V 3.输出电压：≤DC220V | 套 | 23 |  |
| 1.11 | 工作台 | - 用于电源部分的安装，以及自动控制台和其他附件的放置。 - 定制柜，双开门，带滑轮，颜色：定制，长*宽*高：定制，材料厚度：定制；长*宽*高：≤600*490*505mm，材料厚度：≥1.5mm | 套 | 23 |  |
| 1.12 | UPS主机电源 | 1.UPS主机：额定输入：≤48V/额定输出：≤220V，容量：1.5KVA | 套 | 23 |  |
| 1.13 | 蓄电池 | 1.≥12V/38Ah 数量：≥4块，铅酸蓄电池 2.适用温度：-20℃～+55℃ 3.电池待机≥12小时，满负荷工作≥1.5小时。 | 套 | 23 |  |
| 1.14 | 特种通讯动力电缆 | 1.用于传输电力以及通信信号，电缆工作长度应≥20m。 2.铜质≥16芯带≥6组屏蔽线，每组功能线进行单独屏蔽 3.分组规格：3*1mm²+3*1mm²+2*1mm²+4*0.5mm²+2*0.5mm²+2*0.5² | 批 | 23 |  |
| 1.15 | 炮衣支架和履钣座盘 | 1.用于固定高炮位置。 2.座盘：铸铁件，直径：≥400mm、厚度：≥45mm 3.支撑架：≥Φ16钢筋焊接 | 套 | 23 |  |
| 1.16 | 无线遥控装置 | 1.可在作业点任何可观察到高炮的位置进行遥控指挥高炮转动和射击作业，遥控距离≥20m。 2.工作电压：≤24V 3.静态工作电流：≤7mA 4.接收灵敏度：≥-110dBm 5.工作频率：≤315/433MHz | 套 | 23 |  |
| 2 | 高炮作业安全监控终端 |  |  |  |
| 2.1 | 高炮作业安全监控终端 | 具备作业状态上报、作业指令接收、作业信息自动采集、SM1芯片级加解密、安全射界验证和作业状态判断功能，须与“天工”平台对接。 1、北斗通讯 a）接收灵敏度：-130dBm±3（8Kbps） b）发射功率：37.0dBm±0.5dB c）模式：北三短报文，最大支持1000汉字 2、北斗定位 a）通道数目:≥32通道b) b)捕获灵敏度:≤-148dBm c)定位精度:<10m 3、加密 a）支持加密方式:国密SM1/2/3/4 b)算法移植:支持，具备算法下载更新 4、4G a)网络制式 4G全网通，支持电信、移动、联通、广电4G卡 5、WIFI a)网络制式:2.4G 6、有线 a)RS485/RS232 | 套 | 23 |  |

#### 2.火箭发射装置升级更新

2.1 固定老旧BL-2A地面作业发射装置升级改造：

对全区83套固定火箭作业点进行升级改造，升级内容包括将原4管通用火箭发射装置升级为8管通用火箭发射装置，并配备牵引底座、火箭作业安全监控系统、电子围栏、无线安全锁定器、基于三码绑定的人影火箭发射安全锁控系统。

主要由3部分组成，分别为：火箭发射装置更新（8管通用火箭发射装置、牵引底座、电子围栏、无线安全锁定器）、火箭作业安全监控终端（作业安全监控终端）和基于三码绑定的人影火箭发射安全锁控系统（人影火箭发射安全锁控系统）。

技术指标如下：

| 序号 | 设备名称 | 配置参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火箭发射装置更新 |  |  |  |
| 1.1 | 8管通用火箭发射装置 | 1.发射轨道长：≥1500 mm 2.轨道数量：≥8轨，兼容多种弹径 3.内包圆直径：φ44.76+0.40mm 4.发射架基座尺寸：对角线长≤700mm，高度≤750mm 5.质量（不含牵引底盘、车载底座、固定底座）：≯300 kg 6.仰角传动指标: 1）可调范围：7°～85° 2）俯仰角调整速度：≥3°/s 3）准确度：±0.5°" 7.方位角传动指标: 1）可调范围：0～360° 2）方位角调整速度：≥5°/s 3）转动准确度：±0.5° 4）转动回差：≤0.5°" 8.测量指标： 1）方位角测量精度：1°，分辨率：1°，要求具备手动方位校准功能，配备方位角度机械刻度盘； 2）俯仰角测量精度：1°，分辨率：1°，配备俯仰角度机械刻度盘； 3）坐标定位精度：10 ｍ；坐标定位时间：≤60 s。 9.方位俯仰双控：设定目标值方位和俯仰同时传动，也可点动单独控制 10.调速功能：具备三档调速功能，方位俯仰速度可方便切换高、中、低档速度。 11.电性能指标： 1）电源：≤DC 36 V/20 Ah 2）恒流脉冲点火：电流≥2.5A，脉宽≥50ms 3）检测电流：≤3 mA 4）电阻检测精度：±0.1 Ω（23 ℃±5 ℃环境温度下） 5)控制传动功耗：≤500 W 6)待机功耗：≤100 W" 12.工作温度范围：-20 ℃～+50 ℃ 13.工作湿度：10% RH～100% RH 14.防水等级：≥IPX5 15.平均故障修复时间（MTTR）：≤2 h 16.使用寿命：≥8年 | 套 | 83 |
| 1.2 | 牵引底座 | 1.载重：≤800kg 2.尺寸(L*A1*B)：≥2390mm×1490mm×650mm 3.重量：≤200kg | 个 | 83 |
| 1.3 | 电子围栏 | 1.定位精度：≥10m； 2.远程软件设置构成点位：≤20点位； 3.机内连接设置构成点位：≤10点位； 4.发射功能禁用1：坐标未定位； 5.发射功能禁用2：当前坐标不在电子围栏区域内； | 套 | 83 |
| 1.4 | 无线安全锁定器 | 1 外形尺寸：长×宽×高≥204mm×100mm×35mm 2 通讯距离：≥50 m； 3 内部电源：≥3.7 V5200 mAh锂电池 4 指纹识别存储容量：≥20人（每人10枚，共200枚指纹）； 5 指纹识别认假率：＜0.001 %； 6 指纹识别拒真率：＜1.0 %； 7 指纹识别搜索时间：＜3 s； 8 连续工作时间：≥8 h； 9 工作环境温度：-20 ℃～50 ℃； 10 工作环境湿度：10% RH～100% RH。 | 个 | 83 |
| 2 | 火箭作业安全监控终端 |  |  |  |
| 2.1 | 作业安全监控终端 | 支持北斗三号短报文通信，集成RDSS、RNSS、4G、收发天线于一体，配备硬件级加密芯片，支持与“天工”平台进行安全加密对接，具备作业指令接收、作业状态上报、安全射界验证、作业信息采集及三码合一验证等功能。 1.无线通讯方式：4G全网通； 2.作业信息通讯方式：RS485； 3.工作温度：-20～50°C； 4.工作电压：9～24 V。 | 个 | 83 |
| 3 | 基于三码绑定的人影火箭发射安全锁控系统 |  |  |  |
| 3.1 | 人影火箭发射安全锁控系统 | 1.输入电压范围：±100V； 2.额定电压：（16±5%）V； 3.最大解锁保持时间：300秒（总线断电）； 4.插入阻抗：小于0.5欧姆； 5.灌入电流：<5mA（灌入电压<80时）； 6.解锁保持时间设定范围：1~300秒； 7.通信模式：MBUS（双向无极性）； 8.通信速率：1024bps； 9.校验和算法：CRC8。 | 套 | 83 |

2.2 流动（移动）车载式老旧WR-1D发射装置升级更新：

对全区48套流动火箭作业点进行升级改造，升级内容包括将原4管通用火箭发射装置升级为8管通用火箭发射装置，并配备车载底座、火箭作业安全监控系统、电子围栏、无线安全锁定器、基于三码绑定的人影火箭发射安全锁控系统。

主要由5部分组成，分别为：火箭发射装置更新（8管通用火箭发射装置、车载底座、电子围栏、无线安全锁定器）、液压转运平台（火箭转运平台）、火箭作业安全监控终端（作业安全监控终端）、基于三码绑定的人影火箭发射安全锁控系统（人影火箭发射安全锁控系统）和储运箱（弹药临时储运箱）。

技术指标如下：

| 序号 | 设备名称 | 配置参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火箭发射装置更新 |  |  |  |
| 1.1 | 8管通用火箭发射装置 | 1.发射轨道长：≥1500 mm 2.轨道数量：≥8轨，兼容多种弹径 3.内包圆直径：φ44.76+0.40mm 4.发射架基座尺寸：对角线长≤700mm，高度≤750mm 5.质量（不含牵引底盘、车载底座、固定底座）：≯300 kg 6.仰角传动指标: 1）可调范围：7°～85° 2）俯仰角调整速度：≥3°/s 3）准确度：±0.5°" 7.方位角传动指标: 1）可调范围：0～360° 2）方位角调整速度：≥5°/s 3）转动准确度：±0.5° 4）转动回差：≤0.5°" 8.测量指标： 1）方位角测量精度：1°，分辨率：1°，要求具备手动方位校准功能，配备方位角度机械刻度盘； 2）俯仰角测量精度：1°，分辨率：1°，配备俯仰角度机械刻度盘； 3）坐标定位精度：10 ｍ；坐标定位时间：≤60 s。 9.方位俯仰双控：设定目标值方位和俯仰同时传动，也可点动单独控制 10.调速功能：具备三档调速功能，方位俯仰速度可方便切换高、中、低档速度。 11.电性能指标： 1）电源：≤DC 36 V/20 Ah 2）恒流脉冲点火：电流≥2.5A，脉宽≥50ms 3）检测电流：≤3 mA 4）电阻检测精度：±0.1 Ω（23 ℃±5 ℃环境温度下） 5)控制传动功耗：≤500 W 6)待机功耗：≤100 W" 12.工作温度范围：-20 ℃～+50 ℃ 13.工作湿度：10% RH～100% RH 14.防水等级：≥IPX5 15.平均故障修复时间（MTTR）：≤2 h 16.使用寿命：≥8年 | 套 | 48 |
| 1.2 | 车载底座 | - 载重：≤800kg 2.尺寸(L*A1*B)：≥1000mm×630mm×100mm 3.轮子直径：≤φ98.5mm - 4.最大滑移距离：≮600mm 5.重量：≤130kg | 个 | 48 |
| 1.3 | 电子围栏 | 1.定位精度：≥10m； 2.远程软件设置构成点位：≤20点位； 3.机内连接设置构成点位：≤10点位； 4.发射功能禁用1：坐标未定位； 4.发射功能禁用2：当前坐标不在电子围栏区域内； | 套 | 48 |
| 1.4 | 无线安全锁定器 | 1 外形尺寸：长×宽×高≥204mm×100mm×35mm（定制） 2 通讯距离：≥50 m； 3 内部电源：≥3.7 V5200 mAh锂电池 4 指纹识别存储容量：≥20人（每人10枚，共200枚指纹）； 5 指纹识别认假率：＜0.001 %； 6 指纹识别拒真率：＜1.0 %； 7 指纹识别搜索时间：＜3 s； 8 连续工作时间：≥8 h； 9 工作环境温度：-20 ℃～50 ℃； 10 工作环境湿度：10% RH～100% RH。 | 个 | 48 |
| 2 | 液压转运平台 |  |  |  |
| 2.1 | 火箭转运平台 | 1.承载(Kg)：≤1000 2.最低高度h(mm)：≥380 3.最高高度h(mm)：≤1000 4.平台尺寸(L*A1*B)：≥1200mm×610mm×80mm 5.重量：≤165kg | 台 | 48 |
| 3 | 火箭作业安全监控终端 |  |  |  |
| 3.1 | 作业安全监控终端 | 支持北斗三号短报文通信，集成RDSS、RNSS、4G、收发天线于一体，配备硬件级加密芯片，支持与“天工”平台进行安全加密对接，具备作业指令接收、作业状态上报、安全射界验证、作业信息采集及三码合一验证等功能。 1.无线通讯方式：4G全网通； 2.作业信息通讯方式：RS485； 3.工作温度：-20～50°C； 4.工作电压：9～24 V。 | 个 | 48 |
| 4 | 基于三码绑定的人影火箭发射安全锁控系统 |  |  |  |
| 4.1 | 人影火箭发射安全锁控系统 | 1.输入电压范围：±100V； 2.额定电压：（16±5%）V； 3.最大解锁保持时间：300秒（总线断电）； 4.插入阻抗：小于0.5欧姆； 5.灌入电流：<5mA（灌入电压<80时）； 6.解锁保持时间设定范围：1~300秒； 7.通信模式：MBUS（双向无极性）； 8.通信速率：1024bps； 9.校验和算法：CRC8。 | 套 | 48 |
| 5 | 储运箱 |  |  |  |
| 5.1 | 弹药临时储运箱 | 1.尺寸：≥500mmx450mmx400mm 2.用于作业车辆临时转运防雹增雨火箭弹储运设备。 3.内置导轨，方便弹药放入，能够满足不同口径火箭弹的安全储运要求，单次转运数量≥10枚。 | 个 | 48 |

#### 3.烟炉作业系统升级

烟炉作业系统升级：对全区25套已经建设的烟炉进行智能化升级，建设烟炉作业监控终端，实现作业自动启停、作业信息自动上传、作业过程相关信息自动采集上传到“天工”平台、记录、存储、作业状态、接收作业指令，提高烟炉作业的精准性和科学性。

技术指标如下：

| 序号 | 设备名称 | 配置参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟炉作业监控终端 | 1.终端主机尺寸：直径≤115mm*高度≤81mm 2.终端主机重量：≤370g 3.安装方式：固定杆安装 4.工作温度：-30~70°C 5.存储温度：-40~85°C 6.防水等级：IP67 7.卫星通讯： 采用北斗短报文方式，终端最大支持1000汉字（2000B），依据安装的北斗卡等级及频度，自适应组包上传。 8.北斗定位 1）通道数目:≥32通道b) 2)捕获灵敏度:≤-148dBm 3)定位精度:<10m 9.加密 1）支持加密方式:国密SM1/2/3/4 2)算法移植:支持，具备算法下载更新 10.无线通讯方式：4G全网通，支持 移动，电信，联通3大运营商SIM卡，最大上行带宽5Mbps，最大下行带宽10Mbps； 11.作业信息通讯方式：RS485； 12.有线通信： 支持TCP/UDP协议，网口规格RJ45、10/100Mbps，通信速率115.2Kbps | 个 | 25 |

#### 4.智能化烟炉建设

新建智能化烟炉建设：建设15套智能化烟炉作业点位，包括智能烟炉作业系统、烟炉作业监控终端、集成多要素判别系统，实现对周边气象要素的自动感知、作业条件的自动判别、作业自动启停和作业信息自动上传，提高烟炉作业的精准性和科学性。

智能化烟炉由炉体（智能烟炉作业系统）、设备杆（含烟炉作业监控终端和集成多要素作业条件判别系统）、供电系统和地基施工，各部分功能如下：

（1）炉体（智能烟炉作业系统）：实现焰条燃烧、播撒催化剂功能；

（2）设备杆（含烟炉作业监控终端和集成多要素作业条件判别系统）：实现烟炉作业过程相关信息自动采集、通讯和数据上传“天工”平台功能；具备环境三维风速、风向、温度、湿度、天空云量、太阳辐射观测功能，并具备作业条件自动判别功能

（3）供电系统：实现作业设备的太阳能供电；

（4）地基施工：为本次前端作业设备提供地基等基础配套。

技术指标如下：

| 序号 | 设备名称 | 配置参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炉体（智能烟炉作业系统） | - 具备远程操控、作业状态判断监控、作业信息收集功能。 2.炉体材质：304不锈钢 3.远控方式：GSM/GPRS或北斗 4.焰条装载量：≮48支 5.单次点火数量：≤3支 6.焰条隔离方式：双段复合陶瓷管结构 7.抗风等级：≥8级 8.炉体寿命：>5年 9.工作环境： 10.工作温度：-40℃～+70℃ 11.工作湿度：RH 20%～100% | 套 | 15 |
| 2 | 视频监控（含视频监控用供电系统） | 视频监控方式： 1.机型：工业4G/5G网络球机 2.分辨率：≥400W像素 3.夜视：红外≥50m 4.视频输出支持1920×1080@25fps，支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux； 5.水平旋转360°连续旋转，垂直旋转-15°~90°，云台定位精度为±0.1°； 6.信噪比≥61dB，网络延时不大于100ms； 7.动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135； 8.具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 9.具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB； 10.具备较好的防护性能环境适应性，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃ | 套 | 15 |
| 3 | 烟炉作业监控终端 | 1.终端主机尺寸：直径≤115mm*高度≤81mm 2.终端主机重量：≤370g 3.安装方式：固定杆安装 4.工作温度：-30~70°C 5.存储温度：-40~85°C 6.防水等级：IP67 7.卫星通讯： 采用北斗短报文方式，终端最大支持1000汉字（2000B），依据安装的北斗卡等级及频度，自适应组包上传。 8.加密 1）支持加密方式:国密SM1/2/3/4 2）支持国省一体化业务，安全加密对接国省平台 9.无线通讯方式：4G全网通，可在信号良好的情况下使用公网数据； 10.作业信息通讯方式：RS485+WiFi2.4G； 11.有线通信： 支持TCP/UDP协议，网口规格RJ45、10/100Mbps，通信速率115.2Kbps | 个 | 15 |
| 4 | 三维风速风向仪 | 1.三维风：输出:矢量U、V、W； 2.风速：测量范围:0-60m/s；分辨率:≤0.1精度:≤±3%(>30m/s)≤±2%(≤30m/s)； 3.风向：水平测量范围:0-359°；垂直测量范围：0-180°；分辨率：≤0.1°精度:≤2% | 套 | 15 |
| 5 | 多要素智能气象站 | 1.温度：测量范围-40℃-+70℃；分辨率：≤0.1℃；精度:≤+0.5℃； 2.湿度：测量范围:0%RH~100%RH；分辨率：≤0.1%RH；准确度:≤+5%RH | 套 | 15 |
| 6 | 超声波上升气流测量仪 | 上升气流测量装置： 1.测量精度：≮0.2m/s 2.测量范围：0.3m/s～20m/s | 套 | 15 |
| 7 | 全天空成像仪 | 1.天空云量：测量范围:0-100%; | 套 | 15 |
| 8 | 太阳辐射计 | 1.太阳辐射辐照度：0-4000W/㎡ 2.光谱范围(20%点)：210-3600nm 3.光谱范围(50% 点)：250~3500nm 4.灵敏度：7-14uV/W/㎡ | 套 | 15 |
| 9 | 避雷针 | 1.长度不小于1m | 套 | 15 |
| 10 | 数据采集及分析终端（含分析软件） | 1.串口RS485：≥8口 ； 2.网口RJ45：≥4口； 3.4G通讯：双卡全网通； 4.WIFI：客户端模式与热点模式； 5.内存：≥4GB； 6.FLASH：≥64GB； 7.CPU：≥2.0GHz； 8.系统：国产化操作系统。 | 套 | 15 |
| 11 | 供电系统 | 太阳能供电 1.太阳能板功率：≥2块200W； 2.电池能量：≥2块12V200Ah磷酸铁锂电池 3.电池寿命：≥3年 4.全密封免维护设计，电池地埋式，需保温箱 | 套 | 15 |
| 12 | 地基施工 | 基础配套建设：作业平台平整夯实，长宽≥8m*5m。 应配备烟炉基础预制混凝土基座、穿线管等，其中混凝土基础包括：炉体混凝土基础1个（长1800mm*宽1800mm*厚300mm）、设备杆混凝土基础1个（长400mm*宽400mm*厚300mm）、供电系统混凝土基础1个（长800mm*宽800mm*厚300mm）、固定钢钎混凝土基础6个（长300mm*宽300mm*厚400mm）；穿线管材质为PVC管，内径不小于60mm，长度不小于8m。 实体围墙或者防护栏，高度≥1.5m，长宽≥8m*5m 防雷设施，参考标准QX/T 226-2013。 | 套 | 15 |

#### 5.机动集成作业系统建设

在西藏自治区人影中心建设1套机动作业系统，包括探测模组、指挥模组、作业模组。其中探测模组，实现对云降水和作业条件的实时监测；指挥模组实现作业方案策划分析、作业力量的调度指挥、前后方指挥中心的实时互动；作业模组负责实施作业任务；

本次工程建设如下：

（1）探测模组：移动式方舱1套、X波段相控阵雷达1套、六要素气象站1套、激光云高仪1个、毫米波测云雷达1部、小型旋翼无人机1套。

（2）指挥模组：舱体升级改造1套、轻小型全固态X波段双偏振多普勒天气雷达1部、顶置驻车空调、硬盘录像机1个、UPS电源1个、蓄电池2个、便携式自动对星天线1个、卫星功率放大器1个、低噪声放大器1个、硬波导1个、视频会议终端1个、车顶摄像机1个、车内摄像机1个、混切矩阵1个、5G路由器1个、工控机3个、。

（3）作业模组：移动式火箭发射装置（车载式，已包含电子围栏）2套、无人机作业单元（高原型）1套、无人机探测设备（温度、湿度、气压和空气等要素测量）1套、无人机探测设备（云粒子谱探测）1套、无线安全锁定器2个、液压转运平台2个、弹药临时储运箱2个、火箭作业安全监控终端2个、作业设备储运方舱1套。

技术指标如下

| 技术指标如下：序号 | 设备名称 | 配置参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 探测模组 |  |  |  |
| 1 | 移动式方舱 |  |  |  |
| 1.1 | 舱体 | - 自重：≤8000kg； 2.外形尺寸：≤（长×宽×高）：8400 mm×2520 mm×2750 mm； 3.颜色：白色 4.设备舱： 数量：2个 尺寸：（长×宽×高）：2610 mm×2520 mm×2750 mm；3010 mm×2520 mm×2750 mm 5.工作舱： 尺寸：（长×宽×高）：2500 mm×2520 mm×2750 mm； 顶部材质：花纹铝板（含预埋不锈钢线缆弯管） 设备布局： GPS天线×2（顶部边缘对称安装，间距2米） 云台摄像机（顶部左中部） 激光云高仪通光口（顶部左上角） 高清半球摄像机(方舱居中) 舱门配置： 无人机滑门（左下方） 相控阵滑门（中部） 云雷达滑门（右侧） 6.设备存储舱 操作台面下方设有存储柜，沙发座椅下方设有存储柜，前侧设备舱内设有电气存储柜（电瓶柜等） 包含：吊装角件、单开门、采光窗、发电机门、双开门、空调外机支架 | 套 | 1 |
| 1.2 | 电源信号孔口 | 1.5孔插座 2.尺寸：86×86mm 3.插孔电流：10A | 套 | 1 |
| 1.3 | 油漆 | 定制颜色及舱体喷涂 | 套 | 1 |
| 1.4 | 不锈钢车尾爬梯 | 不锈钢材质； 立柱：不锈钢圆管φ50×2.0mm（壁厚公差±0.2mm） 踏棍：防滑椭圆管32×12×1.5mm，间距280±5mm，表面拉丝处理 连接件：不锈钢螺栓、配套防松尼龙螺母，预埋板 | 套 | 2 |
| 1.5 | 车顶平台及护栏 | 舱顶铺设花纹铝板：铝合金，厚度≥3mm，菱形花纹高度1.5mm，防滑系数≥0.6 不锈钢护栏：φ51×1.5mm不锈钢管，间距≤1100mm | 套 | 1 |
| 1.6 | 电动天窗 | 额定负载：＞800kg； 输入电压：AC220V； 动力单元功率：≤2.5kW； 雷达重量：550kg（不含底座），设计值≤ 800kg | 套 | 3 |
| 1.7 | 工作舱玻璃贴深色防爆膜 | 深色防爆膜 | 套 | 1 |
| 1.8 | 设备舱内饰 | 定制 | 套 | 2 |
| 1.9 | 举升机构 | 定制，电动丝杆驱动，传动装置，保证零下30度使用环境下正常使用。 电动机：额定扭矩120N·m，IP67防护 丝杆：导程10mm，精度C3级 低温保障：-30℃自动启停 举升速度‌：空载80mm/s，满载50mm/s 定位精度‌：误差≤0.1mm ‌安全防护‌：超载150%自动锁定，下沉速度≤5mm/min | 套 | 1 |
| 1.10 | 雷达电动液压升降平台 | 额定负载：＞800kg； 输入电压：AC220V； 动力单元功率：≤2.5kW； 雷达重量：550kg（不含底座），设计值≤ 800kg | 套 | 2 |
| 1.11 | 不锈钢地漏 | 不锈钢冲压成型 疏水速率≥1.5L/s 箅子承重300kg | 套 | 8 |
| 1.12 | 隔音机柜 | 插入损失≥35dB，配置热管背板散热 | 套 | 1 |
| 1.13 | 电池柜 | 磷酸铁锂电池组（IP54防护） | 套 | 1 |
| 1.14 | 设备舱照明灯 | ≥8个，单组光通量4000lm，色温5000K±5%，照度均匀度≥0.7，双路供电切换时间≤0.5s，持续时长≥90min | 套 | 8 |
| 1.15 | 双联机柜 | 深度650mm | 套 | 1 |
| 1.16 | 工作台面 | 定制，材质为木质。外观要求漂亮、美观、符合人机工程学。 | 套 | 1 |
| 1.17 | 附件柜 | 定制，外观要求漂亮、美观、符合人机工程学。 | 套 | 1 |
| 1.18 | 储物柜 | 长宽高：800×600×2100mm，材质为木质。外观要求漂亮、美观、符合人机工程学。 | 套 | 1 |
| 1.19 | 隔断墙 | 定制，外观要求漂亮、美观、符合人机工程学。 | 套 | 2 |
| 1.20 | 工作舱内饰 | 定制，外观要求漂亮、美观、符合人机工程学。 | 套 | 1 |
| 1.21 | 转角沙发 | 转角沙发坐垫和靠背均包皮处理，颜色与内饰搭配协调，尺寸1600㎜*1600㎜定制。座椅下方为储物柜。 | 套 | 1 |
| 1.22 | 会议桌 | 1.工作桌为木质黑胡桃台面，尺寸为≥700㎜*700㎜； | 套 | 1 |
| 1.23 | 工作舱照明灯 | 6交流1直流 | 套 | 7 |
| 1.24 | 场地照明灯 | ≥8个，单组光通量4000lm，色温5000K±5%，照度均匀度≥0.7，双路供电切换时间≤0.5s，持续时长≥90min | 套 | 8 |
| 1.25 | 调平支撑腿 | 1系统承载重量：单腿8T； 2电压：AC220V（伺服电机）； 3电机功率1KW； 4闭合高度：≤2400mm； 5行程：≥ 1400mm； 6调平精度：≤0.01°（30 "）； 7升降速度(工作全行程)：小于15min； 8地面平整度：≤1.5°。 | 套 | 1 |
| 1.26 | 孔口面板与配套接插件 | 含电源信号孔口、雷达过线壁盒 | 套 | 1 |
| 1.27 | 配电箱 | 含漏电过载短路功能 IP54防护（防尘防溅水） 箱体采用1.5mm冷轧钢板焊接 | 套 | 1 |
| 1.28 | 空调 | 制冷量≥7.5kw，加热量7.5kw，能效比：单小时制冷能耗约2.09度，采用离心增压风道设计。需包含铜管等辅材。 | 套 | 1 |
| 1.29 | 15kw柴油静音发电机 | 1 .空载电压整定范围：（95％-105％）UN 2 .稳态电压调整率（％）：≥－1.0，≤1.0 3 .稳态频率调整率（％）：≥－1.0，≤1.0 4 瞬态频率调整率（％）：≥－5.0，≤5.0 5 电压波动率（％）：≤0.5 6 频率波动率（％）：≤0.5 7 电压稳定时间（s）：≤1.0 8 频率稳定时间（s）：≤3.0 9 线电压波形正弦性畸变率（%）：5 10 安全指标 发电机绝缘等级：H 接地电阻（Ω）：≤50 11 污染环境限值 噪声dB（A）(1m/3m/7m)：68/63/55 振动（单振幅mm）：≤0.3 12 控制系统 控制设计及通讯方式：本机和远控/RS485 主要功能：具有过流、高温、低油压、过压、欠压等保护等 主要显示：交流电压、频率、功率、电流、电池电压、运行时间等 13 耗油指标 燃油消耗量（g/kWh）：220 机油容量（L）：32 14 可靠性MTBF（h）：≧2000 15 维修性MTTR（h）：≤0.5（基层级） | 套 | 1 |
| 1.30 | 电源/信号 | 电源/信号壁盒接口包含：电源输入（AC220V/100A）、电源输出（AC 220V/10A）、网口×3，地柱×3，预留光口×2，方舱调平升降机构控制口×1。 电源/信号壁盒接口的主要功能有： 1.电源输入功能 电源/信号壁盒接口上安装有 1个220V 市电输入插座，输入插座选用圆形航插连接器，其连接方式为卡口式连接。 2.接地保护功能 电源/信号壁盒接口上安装有接地柱。舱体地接地柱与避雷器、舱体及用电设备外壳可靠连接，再通过接地桩与大地连接成一体，能够有效保证人身及设备安全。 3.包含：PDU、开关、转接口、强弱电面板、面板防水盒、线料辅材、浪涌保护器。 | 套 | 1 |
| 1.31 | 27寸液晶显示器 | HDMI接口，分辨率1920*1080 | 套 | 3 |
| 1.32 | 大屏（55寸）显示器 | 1.对角线尺寸：55英寸（约139.7厘米）。 2.屏幕比例：16:9​ 3.实际尺寸：约121.7cm（宽）×68.5cm（高） 4.刷新率：60Hz | 套 | 1 |
| 1.33 | 工业无线路由器 | 4G（5G）工业级路由器 1.4G提供高速移动互联网和语音服务 2.5G实现超高速率、超低延迟及海量物联网连接 | 套 | 1 |
| 1.34 | 工业级网络交换机 | 1.端口规格：≥24个10/100/1000Base-T PoE+以太网端口，≥4个1000Base-X以太网端口 2.交换容量：336Gbps/3.36Tbps 3.包转发率：108Mpps/126Mpps 4.电源特性：AC：100V～240V AC，50/60Hz 5.IPv4路由：支持 IPv4 静态路由 6.IPv6路由：支持 IPv6 静态路由 7.工作温度：-5 ℃～45 ℃ 8.工作湿度：5%～95%（非凝结） 9.PoE：1-24口支持PoE和PoE+ 10.整机最大输出功率375 W，单端口最大输出功率35 W 11.空载功耗：18 W 12.整机最大功耗：436 W | 套 | 1 |
| 1.35 | 导航定位系统 | 车辆搭载北斗定位系统，可实时对车辆进行定位。 指标如下： 1.定位精度 全球服务：水平/高程精度 <10米，测速精度 <0.2米/秒，授时精度 <20纳秒。 2.系统组成 35颗卫星混合星座：3颗GEO（地球静止轨道）+3颗IGSO（倾斜同步轨道）+24颗MEO（中圆轨道）。 3.信号频段 开放信号：B1（1561.098 MHz）、B2（1207.140 MHz）。 4.服务类型 ​开放服务：免费提供基础定位、导航、授时（PNT）。 5.覆盖范围 全球覆盖 6.短报文通信 区域服务单次发送 ​120汉字，全球服务 ​40汉字，支持无地面网络通信。 7.时间系统 北斗时（BDT）与UTC偏差 ​<100纳秒，无闰秒设计。 8.互操作性 兼容GPS、GLONASS、Galileo，支持多系统联合定位。 9.系统性能 可用性 ​>95%​​（单系统），连续性 ​<1×10⁻⁴/小时中断概率。 | 套 | 1 |
| 1.36 | UPS | 1 .UPS额定容量 10kVA 2 .输入电压 380V/220V±1% 3 .输出功率因数 0.9 4 电池组数量 32节 5 单节电池规格 12V/65Ah 6 电池组总电压 384V 7 电池组总容量 24960Ah 8 理论后备时间（满载） ≥ 120分钟 9 输入频率 50/60Hz自适应 10 输入功率因数 ≥ 0.99 11输出电压 380V/220V±1%（三相/单相） 12 输出频率 50/60Hz自适应（与输入同步或电池模式锁定50Hz） 13 峰值因数 3:1（支持非线性负载瞬时峰值） 14 效率 ≥ 93%（满载时） 15 隔离变压器 标配（输入/输出全隔离） | 套 | 1 |
| 1.37 | 锂电池组 | 192V200AH锂电池800*900*1000mm | 个 | 1 |
| 1.38 | 数字电源系统 | 含远程控制 | 套 | 1 |
| 1.39 | 手动升降杆 | 升降杆，10米含，避雷针 | 套 | 1 |
| 1.40 | 电动扳手 | 升降杆用 | 套 | 1 |
| 1.41 | 稳压电源 | 15KVA | 套 | 1 |
| 1.42 | 云台摄像机 | 1、支持1920*1080@30fps实时视频输出； 2、30倍光学变焦 400W像素； 3、360°无限位旋转,仰视角度90°无盲点； 4、8条自动巡视轨迹,支持每条200个预置位； 5、红外夜视距离大于80米； 6、抗冲击、防腐蚀,防护等级达到IP66； 7、支持镜头加热除雾功能。 | 套 | 1 |
| 1.43 | 硬盘录像机 | 1全系列支持 H.265，smart265； 2全通道支持 1080P； 3全系列产品使用同一个应用程序； 4全系列支持陀螺仪，支持侧翻，撞车，急加速、急减速、急转弯事件检测并报警提示， 5优化报警灵敏度； 6硬盘机全系列兼容单硬盘盒和双硬盘盒； 7NVR 系列支持 HDMI 接口； 8全系列支持 DSM、人脸检测、人脸比对、车牌识别、客流统计智能。 | 套 | 1 |
| 1.44 | 车载键盘 | 通讯接口‌：RS485（专用航空接头） ‌控制协议‌：PELCO-D、PELCO-P ‌工作温度‌：-35℃至+65℃ ‌电源输入‌：DC12V 尺寸‌：139×112×97mm ‌重量‌：0.5kg‌‌ | 套 | 1 |
| 1.45 | 半球摄像机 | 1传感器类型：1/2.8 英寸 CMOS； 2像素：≥400 万； 3最大分辨率：1920×1080； 4电子快门：1/3s~1/100000s（可手动或自动调节）； 5镜头类型：定焦； 6镜头接口：M12； 7镜头焦距：2.8mm； 8镜头光圈：F1.6； 9视场角：对角 127°*水平 107°*垂直 57°； 10视频压缩标准：H.265；H.264；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）； 11背光补偿：支持； 12强光抑制：支持； 13白平衡：自动/自然光/路灯/室外/手动/区域自定义； 14音频接口：支持； 15内置 MIC：支持； 16报警：支持； 17报警事件：无 SD 卡；SD 卡空间不足；SD 卡出错；网络断开；IP 冲突；非法访问； 动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常； 18存储功能：乐橙云；FTP；SFTP；Micro SD 卡（最大支持 256G）；NAS； 19音频输出：1 路（RCA 头）； 20报警输入：1 路（湿节点，支持直流 3V~5V 电位，5mA 电流）； 21工作电压：DC12V（±30%）；POE （802.3af）； 22供电方式：DC12V/POE； 23功耗：基本功耗：2W（DC12V）；3.5W（POE）最大功耗（H.265+最大分辨率+最大码流+宽动态+开智能+红外灯最亮 ）：2.5W（DC12V）；4.3W（POE）； 24工作温度：-40℃~+60℃； 25工作湿度：≤95%； 26防护等级：IP67；IK10； 27外壳材料：金属； 28安装方式：壁装、吊装、顶装。 | 套 | 3 |
| 1.46 | 灭火器 | 类型：干粉灭火器 容量：5kg 喷射时间：≥12秒 适用场景：普通固体、液体、气体火灾 | 套 | 3 |
| 1.47 | 吊带 | 10T含吊环，涤纶/尼龙编织带 | 套 | 4 |
| 1.48 | 温湿度仪 | 量程：温度-30℃~70℃、湿度0~100%RH | 套 | 1 |
| 1.49 | 打印机 | 1.打印方式：激光打印 2.连接方式：有线、无线连接 | 套 | 1 |
| 1.50 | 微波炉 | 1.电微波炉 2.容量：≥8L | 套 | 1 |
| 1.51 | 烧水壶 | 1.电热水壶 2.容量：≥1L | 套 | 1 |
| 1.52 | 发电机副油箱 | 满足发电机满负荷三天以上 | 套 | 1 |
| 1.53 | 应急五金工具 | 应急五金工具箱包含了螺丝刀、钳子、锤子等基本工具。 | 套 | 1 |
| 1.54 | 土木工具 | 4件套 | 套 | 1 |
| 1.55 | 地钉 | 含3根16平方地线 | 套 | 3 |
| 1.56 | 市电电缆盘 | 线径:RVV3*16平方 长度:30米 防护等级：IP44（防溅水） | 套 | 1 |
| 1.57 | 辅料 | 车辆改装杂件辅料 | 套 | 1 |
| 2 | X波段相控阵雷达 | 功能概述：X波段相控阵雷达可探测暴雨、冰雹、大面积降雨等自然天气现象，能够有效监测中小尺度强对流天气； 技术指标： 1.雷达体制：全固态、全相参、双偏振、有源相控阵； 2.工作频段：9400MHz±100MHz； 3.天线尺寸：≤840mm*840mm； 4.探测范围： 方位：0°~360°； 俯仰：-2°~+90°（机械调整），0°~+60°（电子扫描）； 高度：≤24km； 距离：警戒≥120km，定量≥60km； 强度测量范围：-15dBZ ~ +80dBZ； 速度测量范围：±48m/s； 谱宽测量范围：≤16m/s； 差分反射率测量范围：-7.9dB ~ +7.9dB； 相关系数测量范围：≤1； 差分传播相移测量范围：-90°~+90°或-180°~+180°； 差分传播相移率测量范围：-2°/km~+20°/km； 相关系数：0-1 5.径向距离分辨率：≤30m； 6.峰值发射功率：≥640W 7.运行及维保期：≥8年 8.输出参数：强度、速度、谱宽、差分反射率因子、差分传播相位、差分传播相位率、相关系数等 9.电源要求：单相AC220V±10%，50Hz±5% | 套 | 1 |
| 3 | 六要素气象站 | 瞬时温度、湿度、气压、风向、风速、降水等气象要素采集及显示； 技术指标： 1.温度：测量范围：-40℃～+70℃；#分辨率：≤0.1℃；#准确度：≤±0.5℃； 2.湿度：测量范围：0％RH～100％RH；#分辨率：≤0.1％RH；#准确度：≤±5％RH； 3.风向：#测量范围：0°～360°；分辨率：≤1°；#准确度：≤±5°； 4.风速：测量范围：0m/s～60m/s；分辨率：≤0.1m/s；准确度：±0.3m/s(0~16m/s)/±2%（16m/s~40m/s）/±4%（40m/s~60m/s）； 5.气压：测量范围：300hPa～1200hPa；分辨率≤0.1hPa；准确度：≤±0.5hPa； 6.工作温度：-40℃ ~ +70℃ 7.防护等级：IP65（传感器及主机） 8.抗风强度：≥75 m/s 9.运行及维保期：≥8年 | 套 | 1 |
| 4 | 激光云高仪 | 用来测量云底高、云厚、云层数量、垂直能见度等参数。 1.测量范围：≤12km 2.准确度：测量精度：＜150m时，±15m，150～300m时，±10%，＞300m时±20% 3.固体目标测量精度：≤15m 4.测量周期：≤30s 5.测云层数：≥3层 6.分辨力：≤5m 7.数据输出时间间隔：60s（默认）；120s 8.工作方式：24小时连续工作 9.波特率：9600bps、19200bps、38400bps、57600bps、115200bps可选 10.功耗：≤10W（不加热）；≤100W（加热） 11.通讯接口：RS485/RS422 12.主机重量：≤20kg 13.工作温度：-45～55C 14.工作湿度：0～100%RH 15.贮存温度：-50～60C 16.贮存湿度：0～100%RH 17.防护等级：IP66 18.运行及维保期：≥8年 | 个 | 1 |
| 5 | 毫米波测云雷达 | - 工作频率：≥35GHz，信号带宽≤10MHz 2.天线扫描范围：固定天顶观测 3.输出基本产品：反射率Z、速度V、谱宽SW 4.#测量范围： 1)探测距离：≥15km； 2)强度：-50～+30dBZ； 3)速度：≥±20m/s； 4)谱宽：≥4m/s； 5.距离分辨率：≥30m 6.测量精度： 1)强度Z：≤1dB 2)速度V：≤1m/s 3)谱宽W：≤1m/s 4)#方位：≤0.1° 5)#俯仰：≤0.1° 7.天线有效口径：1.8m 8.波束（电轴）指向方向差：≤0.05° 9.#第一副瓣电平≤-23dB 10.#交叉极化隔离度≥30dB 11.#天线罩双程损耗≤2dB 12.驻波比≤1.5 13.天线扫描方式PPI、RPI、RHI、THI、VOL、任意指向 14.发射机形式：全固态功率合成，双发双收线偏振（支持单发双收线偏振） 15.工作频率：34.5GHz～35.5GHz 16.#噪声系数：≤5dB 17.#线性动态范围：≥80dB（带宽 1MHz） 18.地物杂波抑制比：≥42dB 19.运行及维保期：≥8年 | 部 | 1 |
| 6 | 小型旋翼无人机 | 1.飞行高度≤500m（电子限高）； 2.电池：≥2块智能动力电池，提供≥30min续航； 3.地面站遥控距离：≥5km； 4.符合GB42590-2003; 5.重量：＜20kg，满足便携性要求； 6.支持最大承受风速12m/s; 7.支持可编程飞行轨迹； 8.支持远程控制； 9.支持一键起飞降落； 10.模块化吊舱设计； 11.支持搭载气象参数多要素测量（温度、湿度和气压等）； 12.配备专业软件，操作简单； 13.支持手机与平板的APP应用，支持数据的二次开发 14.云台：高清摄像，有效像素≥2.1亿，图传。 15.运行及维保期：≥8年 | 套 | 1 |
| 二 | 指挥模组 |  |  |  |
| 1 | 任务舱舱体 |  |  |  |
| 1.1 | 舱体升级改造 | 任务舱包括设备舱、工作舱、空调系统、供电系统、录像设备、大气参数探测设备存储舱、探测设备升级更新以及预留的外部设备信息采集接口，主要提供各设备安装空间并提供基础工作条件。 1.设备舱：设备舱内需要拆除现有音视频标清设备，包括视频会议终端、AV矩阵、VGA矩阵、3G路由器、工控机、UPS电源、蓄电池等机柜设备；拆除音视频线路，上装升级后的高清音视频设备。 2.工作舱及空调系统：工作舱部分内饰修复，机柜周圈装饰拆除升级更新，会议桌台面拆除升级更新等。 3.录像设备：升级更新硬盘录像机存储录像时间不小于24小时10天、车顶摄像机分辨率≥1920*1080、车内摄像机分辨率≥1920*1080等； 4.供电系统：更换UPS电源电池满足后备电源供电时间不低于10分钟、辅助蓄电池；检测升级整车配电电路，包括发电机及保养、市电接入、车内插座、各类开关灯。 5.大气参数探测设备存储舱：铺设花纹铝板，增加设备固定装置等； 6.探测设备升级更新以及预留的外部设备信息采集接口： 7.探测设备举升机构改造加固，隔断墙改造加固。 | 套 | 1 |
| 1.2 | 轻小型全固态X波段双偏振多普勒天气雷达 | 1.系统的主要技术特点 1) 雷达采用全固态、全相参、准连续波体制； 2) 大、小时宽相结合的大工作比固态发射机； 3) 接收机灵敏度高、动态范围大； 4) 高稳定度、低相噪频率源； 5) 大小时宽相结合的脉冲压缩信号形式，中频数字下变频信号处理器； 6 具有先进的气象产品生成软件； 7) 系统具有实时标定、故障监测和定位功能，保证了测量数据的准确性； h) 模块化设计，单元式结构工作性能稳定、可靠、维修方便； 8) 具有使用灵活、方便、机动性强等特点，保证了该雷达在安装、移动、操作时可以仅由两个人完成。 2.主要技术指标 2.1 工作频段 X波段(9300～9500MHz，间隔10MHz可选) 2.2 探测范围 1) 探测距离：≥35km（强度、速度、谱宽）(Typ：0dBz@35Km@200us) 2) 高度探测范围：0～24km 3) 方位角：0°～360° 4) 俯仰角：-2°～+90° 5) 强度测量范围：-15 dB～+70dB 6) 速度测量范围：±32m/s 7) 谱宽测量范围：0～16m/s 2.3 探测准确度（均方根误差） 1)反射率因子（dBz）：≤1 dBz 2)速 度（V）：≤1m/s 3)谱 宽（W）：≤1m/s 2.4 探测分辨率 1) 距离：≤75m（脉冲宽度0.5μs） 2) 角度：≤2.5° 3) 强度：≤1 dBz 4) 速度：≤1m/s 2.5 气象产品 1) 显示方式 平面位置显示（PPI） 距离高度显示（RHI） 等高平面位置显示（CAPPI） 反射率垂直切割（RCS） 任意垂直剖面（VCS） 谱宽垂直切割（SCS） 最大回波图（MAXREF） 垂直最大回波强度（CR） 多层CAPPI 2) 基本数据产品 基本反射率（Z） 基本速度(V) 基本谱宽(W) 3) 物理量产品 回波顶高（ETPPI） 回波底高（EBPPI） 雨强（RZ） 垂直累积含水量显示（VIL） 一小时降水量（OHP） 三小时降水量（THP） 径向散度（RVD） 方位涡度（ARD） 组合切变（CS） 分层组合反射率平均值（LRA） 分层组合反射最大值（LRM） 4) 风场产品 速度方位显示（VAD） 垂直风廓线（VWP） 5) 识别产品 阵风锋识别 下击暴流识别 中尺度气旋识别 风暴识别 雹云识别 暴雨识别 2.6 开机时间 正常开机时间不大于5min，紧急开机时间不大于3min。 2.7 可靠性与维修性 MTBF：≥1200h；MTTR：≤0.5h； 2.8 环境适应性 1) 温度/湿度 室内部分：0℃～+40℃/90％～96％； 室外部分：-40℃～+50℃/95％～98％。 2) 抗风能力：八级风（可工作）；十级风（不损坏）。 2.9 电源适应性 1) 供电电压：220V×（1±10%） 2) 供电频率：50Hz×（1±5%） 3) 功耗：≤500W | 套 | 1 |
| 1.3 | 顶置驻车空调 | - 制冷量（W）： 4000 - 制冷消耗功率（W）：1800 3.制热量（W）：3000 4.使用环境温度（°C）：-45～55 5.制冷剂：R22 6.室内噪音dB（A）：≤55 7.振动（Hz/g）：5～200～5/1.5 8.室内循环风量（m3/h）： 600 9.抗冲击（g/ms）：15/11 10.电源（V/Hz）：220/50 11.重量（Kg）：68 | 套 | 1 |
| 1.4 | 硬盘录像机 | 1.视音频输入 视频输入：≥4路HD-SDI，兼容CVBS模拟信号； 分辨率：720P25、720P30、720P50、720P60、1080P25、1080P30、1080I50、1080I60； 音频输入：≥4路，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）。 2.视音频输出 HDMI输出：≥1路，HDMI1：:≥1920×1080/60Hz，≥1280×1024/60Hz，≥1280×720/60Hz，≥1024×768/60Hz 音频输出：≥1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1kΩ）。 3.视音频编解码 视频压缩标准：H.265/H.264； 视频编码分辨率：高清码流支持的分辨率：1920×1080/1280×720/960×576/704×576/704×288/352×288； 音频压缩标准：G711.u； 码流类型：复合流/视频流，支持双码流。 4.硬盘驱动器 硬盘类型及容量:≥8个，每个接口支持容量≤4TB的硬盘. | 套 | 1 |
| 1.5 | UPS电源 | - 类型：在线式 UPS 2.额定容量：≥6KVA 3.电源效率：≥95% 4.后备时间：5～15 分钟 5.输出电压：≥220(1±3％)V 6.输出电压频率范围：50(1±0.5%)HzHz 7.输入电压频率范围：46.5 - 55Hz | 套 | 1 |
| 1.6 | 蓄电池 | 1.≥12V100AH； 2.全密封免维护设计； | 块 | 2 |
| 2 | 气象信息处理和显控席位 |  |  |  |
| 2.1 | 便携式自动对星天线 | 1. 超级便携性：系统采用单箱收纳，在携行状态下总重量＜30kg（含40WBUC），携行箱安全可靠，可拉可抬，主机重量＜20kg（不含BUC及运输箱）； 2. 架设快捷性：天线分为主机、分块反射面和馈源三个部分，只需将分块反射面和馈源安装到主机上即可，全过程无需任何工具，操作十分简便快捷； 3. 全方位寻星：系统配备高可靠三轴罗盘，实现360°全方位寻星，从此不再苛求天线朝南摆放，同时在复杂地质环境（例如铁矿山）下还可设置天线工作在朝南摆放的倾斜仪模式下寻星； 4. 操作简便性：自动工作模式，一键通或无线终端控制，使得系统操作非常简单便捷，同时具备完善的手动功能，大大提高了系统的可用性； 5. 优越风稳性：主反射面采用正馈中心连接方式、极低的工作高度、优化的重心位置，确保了天线系统具有优越的结构风稳性能，在风稳性能上大大区别和超越国内外其它自动和手动便携天线系统； 6. 高涉水能力：天线采用控制坐在俯仰上的工作方式，同时采用四脚支撑的结构形式，具有极高的涉水能力，最大涉水深度≥15cm； 7. 多控制平台：采用多操作系统平台（Android等）、多终端模式（手机、平板、电脑）以有线或无线方式（无线方式支持DHCP功能）进行控制，采用浏览器方式的人机图形界面，无需安装第三方软件； 8.BUC监控：天线控制系统界面上设有BUC监控功能区，可方便的查看BUC实时工作状态，例如输出功率，工作温度，10MHz锁定等参数，并可对BUC进行相关控制； 9.功放发射控制：天线控制系统具备根据天线运行状态自动控制BUC的发射打开还是关闭，防止天线在寻星过程中对其它卫星造成干扰； 10.集成地理信息：控制系统采用预存调用、主动查询、手动输入、GPS辅助定位的方式工作，即控制系统内置全国经纬度数据库，可在控制系统界面中直接输入城市名称自动获取地理信息，系统可用性更高； 11.地理信息输出：控制系统支持地理信息外送功能，可将地理信息数据以GPS格式输出，送给外部调制解调器或终端设备； 12.宽范围EIRP：系统配备2～40W的Ku频段BUC，EIRP可达到44.2～57.2dBW，实现小口径天线下中等容量的通信能力； 13.全电压工作：系统采用90～264VAC供电方式，可在全球范围使用，并可为BUC、LNB提供稳定可靠的电源供给； 14.四脚架支撑：结构新颖、紧凑、轻便、可靠，有利于复杂地形架设，并具有较强的涉水工作能力，涉水能力不小于15cm； 15.控制方式：一键通、多系统手机、笔记本电脑有线或无线，内置Web浏览器控制，无需预装专用软件或APP。 16.操作显示：机载OLED显示屏，直观显示天线关键信息，有效配合一键通操作，避免了一键通的盲操作 17.BUC管理：天线内部供电、可对BUC进行状态监控，实时监控的功能，可显示输出功率、10M锁定、是否开机、衰减设置、自动射频输出控制等 18.经纬度定位：北斗+GPS、手动输入、内置经纬度数据库（精确到县级） 19.结构设计：专利可折叠自动展开四脚支撑座架，一步到位自动展开，稳定可靠 20.开通时间:≤5分钟（从开箱到对星结束） 21.寻星时间:≤3分钟 22.收藏时间:≤3分钟（从拆卸到装箱完成） 23.天线形式:正馈环焦抛物面天线介质加赋形馈源 24.等效口径:≥1.2m 25.反射面板:碳纤维8块直线分割 26.工作方式:Az&El自动、Pol手动 27.工作频段: ①发射：13.75～14.50 GHz ②接收：10.95～12.75 GHz 28.系统增益 ①发射：42.8+20log(f/14.25) dBi ②接收：41.6+20log(f/12.5) dBi 29.驻波比 ①发射：1.25：1 ②接收：1.25：1 30.馈源端口 ①发射：WR-75 ②接收：WR-75 31.端口隔离：≥85dB（带发阻滤波器） 32.极化隔离：在轴≥35dB，偏轴1dB时≥30dB 33.极化方式：线极化 34.第一旁瓣：≤-14dB 35.旁瓣包络： ①29-25*logθ dBi 1°≤θ≤20° ②-3.5 dBi 20°＜θ≤26.3° 36.G/T值：≥19.1dB/K（晴天、20°仰角、频率12.5GHz） 37.内置模块化网络频谱仪 ①频率范围：950MHz ～ 1750MHz ②扫频宽度：1MHz ～ 50MHz ③调谐步长：50Hz ～ 1MHz ④输入信号范围：-80dBm ～ -25dBm ⑤频率响应：±1.5dB ⑥噪声电平：-135dBm ⑦输入端口驻波比：<2.0：1 ⑧控制：嵌入式Web控制方式，采用PC、PAD、手机可监看频谱状态 ⑨需提供模块化网络频谱管理系统的软件著作权支持嵌入式Web控制方式，无需专用APP，支持手机和笔记本等无线终端控制能力 38.方位范围：360°连续可调 39.俯仰范围：0°～ +90°连续可调 40.极化范围：±90°连续可调 41：携行尺寸：≤795×518×393mm 42.天线重量：≤23 kg（不含BUC和运输箱） 43.天线供电：90～260VAC、47～63Hz，或127～370VDC 44.BUC供电：天线内部供电 45.整机功耗：≤70W（峰值功耗，不含BUC） 46.高低温： #①满足GJB 150.3A-2009《军用装备试验室环境试验方法 第3部分：高温试验》要求 #②满足GJB 150.4A-2009《军用装备试验室环境试验方法 第4部分：低温试验》要求 #47.振动：满足GJB 150.16A-2009《军用装备试验室环境试验方法 第16部分：振动试验》要求 #48.冲击：满足GJB 150.18A-2009《军用装备试验室环境试验方法 第18部分：冲击试验》要求 #49.淋雨：满足GJB 150.8A-2009《军用装备试验室环境试验方法 第8部分：淋雨试验》要求 #50.外壳防护：满足GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》IP66要求 51.工作风速：稳风≤50km/h（需要配重）；阵风≤65km/h（需加强配重） 52.工作温度：-25℃～+65℃，标准：GJB 150.3A-2009、GJB 150.4A-2009 53.储存温度：-40℃～+85℃ 54.海拔高度：≤5000m 55.涉水能力：≥15cm 56.相对湿度：0%～100% | 套 | 1 |
| 2.2 | 卫星功率放大器 | - 输出频率范围：14～14.5GHz 2.输入频率范围：950～1450MHz 3.输出功率（P1dB）：≥+46dBm 4.增益：≥70dB 5.增益平坦度：±1.5dB（500MHz）/±0.6dB（500MHz） 6.增益稳定度：±1 dB 7.增益调整范围：20dB（1dB步进） 8.本振频率：13050 MHz 9.三阶交调：≤-25dBc@P1dB回退3dB 10.设备尺寸（L×W×H）：≤221mm×139mm×107mm 11.设备重量：≤3.5kg 12.设备功耗：≤235W 13.工作温度：-40～60℃ | 台 | 1 |
| 2.3 | 低噪声放大器 | - 输入频率：12.25GHz~12.75GHz； 2.输出频率：950MHz~1450MHz； 3.输入接口：WR-75； 4.本振频率：≤11.3GHz； 5.频率稳定度：±5kHz； 6.噪声系数：≤0.8dB； 7.增益：≥60dB； 8.本振相位噪声：≤-65dBc/Hz@100Hz；≤-75dBc/Hz@1kHz；≤-85dBc/Hz@10kHz；≤-95dBc/Hz@100kHz。 | 台 | 1 |
| 2.4 | 硬波导 | - 工作频(GHz)：10.00–15.00； 2.衰减(dB/m)：≤0.90； 3.平均功率(Kw)：≤0.75； 4.电压驻波比：≤1.15。 | 根 | 1 |
| 3 | 人工影响天气决策支持数据接收处理分析平台 |  |  |  |
| 3.1 | 视频会议终端 | 1.与现有气象局设备兼容，能够实现互联互通 2.框架协议：ITU-T H.323、IETF SIP 3.视频编解码协议：H.265、H.263、H.263+、H.264 BP、H.264 HP 4.活动图像分辨率1080p60fps 1080p 30fps 720p 60fps 720p 30fps 5.双流能力：双路1080P60 双路1080P30 | 台 | 1 |
| 3.2 | 车顶摄像机 | 1.总像素：≥800万 2.最大分辨率：≥3864(H)×2180(V) 3.光学变焦：f：6～180mm 4.光圈：FNo：1.5～4.3 5.最小拍摄距离：0.1m～1.5m（近焦～远焦） 6.视场角（水平）：63～2.6（度） | 台 | 1 |
| 3.3 | 车内摄像机 | - 成像设备：≥1/2.8-type Exmor CMOS； 2.信号系统：1080p/29.97,1080p/25,1080i/59.94,1080i/50,720p/59.94,720p/50,720p/29.97,720p/25； 3.镜头：≥20倍光学变焦，≥12倍数字变焦，f=4.7mm—-94.0mm； 4.光圈：F1.6 to F3.5； - 聚焦系统：手动/自动； 6.增益：手动/自动（-3dB到+18dB）； 7.白平衡：Auto,ATW,Indoor,Outdoor,One-push,Manual； 8.信噪比：＞50dB； 9.平移：±170°（最高速度为100°/秒），俯仰：+90°/-20°（最高速度为90°/秒）； 10.预设位：≥6个位置； 11.视频输出：HD-SDI SD—VBS； 12.控制接口：RS-232(8针小型DIN)RS-422控制（VISCA）； 13.电源规格：直流电≤12V； | 台 | 1 |
| 3.4 | 混切矩阵 | - 全数字化切换； 2.输入12路信号，输出12路信号； 3.任意信号输入输出； 4.实时无缝切换； 5.输入信号分辨率自适应，输出分辨率可调； 6.HDMI接口兼容DVI1.0和HDMI1.3，支持HDCP1.2，支持DeepColor；CVBS、VGA和YPbPr模拟输入数字化处理，ADC最高采样频率205Mhz,内部图像处理24-bit处理，色彩还原真实, 最高分辨率到1920x1200@60Hz； 7.SDI输入支持3G/HD/SD-SDI，速率143Mbps～2.97Gbps，兼容SMPTE 259M、292M、344M、424M、ITU R BT.601、ITU R BT.1120 串行视频标准； 8.支持模拟音频输入和输出； 9.支持SDI音频加解嵌（SMPTE291）； 10.支持RS232和以太网控制，开放控制协议，方便第三方串口控制； 11.支持断电现场保护； 12.标准插卡式工业机箱。 | 台 | 1 |
| 3.5 | 5G路由器 | 1.网络制式：5G/SA&NSA 4G/LTE 3G/UMTS； 2.网络频段：5G NR FDD: n1/28,TDD: n78/79/41 4G LTE FDD: B1/3/5/8,TDD：B34/39/40/41 3G UMTS W1/2/5/8 3.网口：≥两个千兆网口 | 台 | 1 |
| 3.6 | 工控机 | - 国产化CPU≥4核； 2.≥32G内存, ≥1T硬盘； 3.DVD-RW； 4.配备键盘鼠标； | 台 | 3 |
| 三 | 作业模组 |  |  |  |
| 1 | 移动式火箭发射装置 （车载式，已包含电子围栏） | - 发射轨道长：≥1500 mm 2.轨道数量：≥8轨，兼容多种弹径 3.内包圆直径：φ44.76+0.40mm 4.发射架基座尺寸：对角线长≤700mm，高度≤750mm 5.质量（不含牵引底盘、车载底座、固定底座）：≯300 kg 6.仰角传动指标: 1）可调范围：7°～85° 2）俯仰角调整速度：≥3°/s 3）准确度：±0.5°" 7.方位角传动指标: 1）可调范围：0～360° 2）方位角调整速度：≥5°/s 3）转动准确度：±0.5° 4）转动回差：≤0.5°" 8.测量指标： 1）方位角测量精度：1°，分辨率：1°，要求具备手动方位校准功能，配备方位角度机械刻度盘； 2）俯仰角测量精度：1°，分辨率：1°，配备俯仰角度机械刻度盘； 3）坐标定位精度：10 ｍ；坐标定位时间：≤60 s。 9.方位俯仰双控：设定目标值方位和俯仰同时传动，也可点动单独控制 10.调速功能：具备三档调速功能，方位俯仰速度可方便切换高、中、低档速度。 11.电性能指标： 1）电源：≤DC 36 V/20 Ah 2）恒流脉冲点火：电流≥2.5A，脉宽≥50ms 3）检测电流：≤3 mA 4）电阻检测精度：±0.1 Ω（23 ℃±5 ℃环境温度下） 5)控制传动功耗：≤500 W 6)待机功耗：≤100 W" 12.工作温度范围：-20 ℃～+50 ℃ 13.工作湿度：10% RH～100% RH 14.防水等级：≥IPX5 15.平均故障修复时间（MTTR）：≤2 h 16.使用寿命：≥8年 17.电子围栏与安全射界： 1）定位精度：≥10m； 2）远程软件设置构成点位：≤20点位； 3）机内连接设置构成点位：≤10点位； 4）安全射界数量≥10个。 18.含警示牌标识 | 套 | 2 |
| 2 | 无人机作业单元（高原型） | - 通过中国民用航空主管部门进行的适航性检查，处于适航状态； 2.垂直起降或可在长度≤500 m宽度≤20 m的硬质路面滑跑起降，以满足复杂地形作业需要； 3. 高原型满油（电）满载可在海拔3000 m以上起降，升限大于7500 m；工作环境在-30~45℃； 4.满油（电）满载最大爬升率不小于1.5 m/s、巡航速度在60 km/h -180km/h之间、续航时间不小于4h、可抗空中大于15 m/s连续风、可在阵风小于等于7 m/s正侧风下起降； 5.满油（电）状态下有效载荷不小于60 kg、可用挂点不少于2个、额外供电能力不小于1 kw； 6.关键部位具备一定的防冰能力，可在小雨天气起降； - 通过卫星通信能力实现超视距链路，可向任务载荷提供≥1Mpbs数据传输带宽，用于任务载荷的实时数据传输和显控，具备卫星定位系统，并加装符合民航规定型号的ADS-B设备； 8.质保期≥2年，提供不少于2名飞手的培训，及不少于5年的易损和运维耗材。 9.催化播撒： 具备冷暖云焰条作业方式，作业设备一次装载量连续催化时间应不小于1.5 h。 10.空地通信：通过卫星通信能力实现超视距链路，实现各类任务载荷的实时数据传输和显控，空地通信、集成控制。 11.任务集成： 具备机载催化、作业和通讯的集成和显控，地面站应具备与指挥模组无缝对接，并与“天工”实时相互传输人影作业相关各类信息的功能。 | 套 | 1 |
| 3 | 无人机探测设备 | 1.温度、湿度、气压和空气等要素测量： 2.空速范围：10~180 m/s 3.静压分辨率：≤0.01 Pa 4.温度精度：≤0.1℃ 5.温度范围：-50℃~+50℃ 6.湿度范围：0~100% 7.湿度精度：≤3% 8.分辨率：≤0.003 g/m³ 9.测量范围：≤0.003~3 g/m³ 10.精度：±10% | 套 | 1 |
| 4 | 无人机探测设备 | 1.粒子谱探测： 2.测量粒子范围：2～50μm 3.粒径分布：≤32等级粒子直径大小和数量分布 4.采样速率：1~10Hz 5.工作环境温度：-30～+40℃ | 套 | 1 |
| 5 | 无线安全锁定器 | 1 外形尺寸：长×宽×高≥204mm×100mm×35mm 2 通讯距离：≥50 m； 3 内部电源：≥3.7 V5200 mAh锂电池 4 指纹识别存储容量：≥20人（每人10枚，共200枚指纹）； 5 指纹识别认假率：＜0.001 %； 6 指纹识别拒真率：＜1.0 %； 7 指纹识别搜索时间：＜3 s； 8 连续工作时间：≥8 h； 9 工作环境温度：-20 ℃～50 ℃； 10 工作环境湿度：10% RH～100% RH。 | 个 | 2 |
| 6 | 液压转运平台 | 1.承载(Kg)：≤1000 2.最低高度h(mm)：≥380 3.最高高度h(mm)：≤1000 4.平台尺寸(L*A1*B)：≥1200mm×610mm×80mm 5.重量：≤165kg | 个 | 2 |
| 7 | 弹药临时储运箱 | 1.尺寸：≥500mmx450mmx400mm 2.用于作业车辆临时转运防雹增雨火箭弹储运设备。 3.内置导轨，方便弹药放入，能够满足不同口径火箭弹的安全储运要求，单次转运数量≥10枚。 | 个 | 2 |
| 8 | 火箭作业安全监控终端 | 支持北斗三号短报文通信，集成RDSS、RNSS、4G、收发天线于一体，配备硬件级加密芯片，支持与“天工”平台进行安全加密对接，具备作业指令接收、作业状态上报、安全射界验证、作业信息采集及三码合一验证等功能。 1.无线通讯方式：4G全网通； 2.作业信息通讯方式：RS485； 3.工作温度：-20～50°C； 4.工作电压：9～24 V。 | 个 | 2 |
| 9 | 壁挂式储物盒 | 用于放置无线安全锁定器、火箭作业安全监控终端以及无人机天线支架 | 个 | 2 |
| 10 | 临时储运箱 | 用于存放增雨防雹火箭及焰条等作业弹药，并做区域隔离 | 个 | 1 |
| 11 | 无人机包装箱 | - 外部尺寸：根据无人机型号定制； - 自重：空箱重量一般为2-5kg，轻量化设计可减少运输能耗 3.材料：多采用聚丙烯复合材料、碳纤维或铝合金，兼顾轻量化与抗冲击性 4.防护等级：IP65及以上，防尘防水且适应-30°C至60°C的温度范围 | 个 | 1 |
| 12 | 地面站包装箱 | 尺寸：典型如长60cm×宽45cm×高27cm（合盖状态），便于车载运输。 重量：整机重量约17.5-19kg，含加固提手和滚轮设计 外壳防护：三防设计（防尘、防水、防震），支持IP65级防护 接口：标配USB、HDMI、RS232、RJ45等接口 | 个 | 2 |
| 13 | 作业设备储运方舱 | 用于无人机作业单元、移动式火箭播撒装置、弹药临时储运箱和该模组配备的其他设备的储运。 具备液压升降功能且高度≥1m；同时具备无人机作业单元、移动式火箭发射装置、液压转运平台和弹药临时储运箱装载能力。 | 个 | 1 |

### （二）人工影响天气地面作业安全能力提升

#### 1.固定作业点升级改造

本项目在全区对148个固定式作业点安全能力提升建设，其中高炮固定作业点73个，9个为新建37式地面作业装备作业点安全能力提升（新建摄像头），64个点为升级37式地面作业装备作业点安全能力提升（升级）；火箭固定作业点75个，48个为全新建固定BL地面作业发射装置作业点安全能力提升（新建摄像头），27个为升级固定BL地面作业发射装置作业点安全能力提升（升级）；配置370套作业人员安全防护装备，提升作业过程的人员保护能力和操作过程的实时监控能力；基于全区未完成市电接入的固定作业点情况，为48个人影37式地面作业装备、固定BL地面作业发射装置作业站点市电接入。

技术指标如下：

| 序号 | 分项名称 | 设备名称 | 配置参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 高炮固定作业点 |  |  |  |  |
| 1 | 37式地面作业装备作业点安全能力提升（新建摄像头） |  |  |  |  |
| 1.1 | 装备库 | 双光谱半球摄像机 | 1.≥400万像素CMOS图像传感器，靶面尺寸均≥1/1.8英寸;支持AI双摄，运用多光谱融合技术，可在低照度下实现彩色成像；最低照度≤0.0002Lux（彩色模式）、≤0.0001Lux（黑白模式），内置高效暖光和红外补光灯，补光监控距离≥50米; 2.≥2路报警输入/输出，≥1路音频输入/输出，DC12V/POE供电方式；IP67防护等级； 3.支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁； 4.支持H.265编码，支持GB/T28181、Onvif协议标准，支持35114 A级标准; 5.视频压缩标准：H.265/H.264 6.可见光焦距&视场角：4mm，84.0° x 43.1° 7.可见光补光功能：红外补光最远30米 8.双光融合：支持热成像通道融合可见光图像信息，提升热成像通道图像细节 9.智能信息叠加：支持可见光通道图像中叠加热成像信息 10报警联动：1个内置白光灯、1个内置扬声器，支持联动白光报警、支持联动声音报警（语音可自定义） 11.周界防范应用：热成像通道（默认）：越界探测,区域入侵探测,进入/离开区域探测 12.可见光通道：越界探测,区域入侵探测,进入/离开区域探测 13.防火监测应用：热成像通道：吸烟检测、火点检测、温度异常 14.可见光通道：烟雾检测 15.报警输入：支持1路DC 0~5V报警输入 16.报警输出：支持1路常开型继电器输出，报警类型可设置 17.音频输入：1路3.5mm Mic in/Line in interface. Line input: 2-2.4V[p-p] 18.音频输出：1路3.5mm Impedance: 600Ω 19.网络接口：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 20.电源输入：DC 12 V（±25%）或PoE (802.3af, class 3） 21.功率：12 VDC ± 25%: 0.5 A, Max 6 W 22.PoE (802.3af, class 3): 36V to 57 V, 0.22 A to 0.14 A, Max 6.5 W 23.工作温度和湿度：-40°C~70℃，＜95% RH 24.防护等级：IP67 25.支持接入到全国人工影响天气安全管理平台 26.支持无缝融入西藏人影特种装备全程实景监控安保系统 | 套 | 9 |
| 1.2 | 临时弹药存放点 | 库房门改造 | 1.尺寸：高≥2050mm/2000mm * 宽≥1300/1200mm * 厚≥240mm； 2.重量：≥200kg； 3.电 压：接入门体电压≤DC24V； 4.板材材质及厚度：门框≥6mm冷轧钢板、门扇≥6mm冷轧钢板； 5.耐腐蚀：所有金属零部件进行表面喷塑处理； 6.LCD屏幕：≥11.6寸高清液晶触摸屏； 7.摄像头：≥720P高清摄像头； 8.主控板：≥64位的2.0GHz四核； 9.存储eMMC：≥16GB保证≥5000条的最新运行信息记录； 10.系统：采用国产系统，并通过国产系统适配认证； 11.人脸识别：活体检测、准确率≥99%，支持≥100000个人脸特征值、≥100000张卡片信息、≥150000笔记录存储； 12.指纹模块：半导体电容指纹模块； 13.应急电源：内置铅酸电池备用电源，支持市电掉电工作≥12小时； 14.身份识别：人脸和指纹生物识别方式； 15.启闭要求：双人授权开启智能安防门； 16.应急开启：在电源耗尽时，配备有应急双锁，作业人员可使用应急双钥匙开启智能安防门； 17.报警功能：非法认证、非法开门、超时未关门； 18.户外防护：户外安装正面具备防雨水护盖。 | 扇 | 9 |
| 1.3 |  | 双光谱半球摄像机 | 1.≥400万像素CMOS图像传感器，靶面尺寸均≥1/1.8英寸;支持AI双摄，运用多光谱融合技术，可在低照度下实现彩色成像；最低照度≤0.0002Lux（彩色模式）、≤0.0001Lux（黑白模式），内置高效暖光和红外补光灯，补光监控距离≥50米; 2.≥2路报警输入/输出，≥1路音频输入/输出，DC12V/POE供电方式；IP67防护等级； 3.支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁； 4.支持H.265编码，支持GB/T28181、Onvif协议标准，支持35114 A级标准; 5.视频压缩标准：H.265/H.264 6.可见光焦距&视场角：4mm，84.0° x 43.1° 7.可见光补光功能：红外补光最远30米 8.双光融合：支持热成像通道融合可见光图像信息，提升热成像通道图像细节 9.智能信息叠加：支持可见光通道图像中叠加热成像信息 10报警联动：1个内置白光灯、1个内置扬声器，支持联动白光报警、支持联动声音报警（语音可自定义） 11.周界防范应用：热成像通道（默认）：越界探测,区域入侵探测,进入/离开区域探测 12.可见光通道：越界探测,区域入侵探测,进入/离开区域探测 13.防火监测应用：热成像通道：吸烟检测、火点检测、温度异常 14.可见光通道：烟雾检测 15.报警输入：支持1路DC 0~5V报警输入 16.报警输出：支持1路常开型继电器输出，报警类型可设置 17.音频输入：1路3.5mm Mic in/Line in interface. Line input: 2-2.4V[p-p] 18.音频输出：1路3.5mm Impedance: 600Ω 19.网络接口：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 20.电源输入：DC 12 V（±25%）或PoE (802.3af, class 3） 21.功率：12 VDC ± 25%: 0.5 A, Max 6 W 22.PoE (802.3af, class 3): 36V to 57 V, 0.22 A to 0.14 A, Max 6.5 W 23.工作温度和湿度：-40°C~70℃，＜95% RH 24.防护等级：IP67 25.支持接入到全国人工影响天气安全管理平台 26.支持无缝融入西藏人影特种装备全程实景监控安保系统 | 套 | 9 |
| 1.4 |  | 人影弹药全自动智能出入库一体机 | 1.操作系统：采用国产操作系统，并通过国产系统适配认证； 2.CPU型号：≥64位4核，主频1.8GHZ 3.运行内存：≥4GB 4.核心储存：≥16GB 5.外接存储：最大扩展128G(TF) 6.通信接口：(2.4/5G双频WIFI)+(1个10/100/1000Mbps以太LAN有线网口) 7.外置接口：DC电源头*1、HDMI外显接口*1、USB 接口不低于4个、蓝牙*1，UART串口不低于4个 8.蓝牙：支持蓝牙5.0 9.音频：≥1*3.5mm音频接口 10.扬声器：≥4W扬声器*2，支持外接蓝牙音响 11.补光灯：LED补光灯*2，支持软件开启/关闭 12.开关电源：外置一键开关机，12V(3-5A)电源 13.屏幕尺寸：≥10英寸 14.分辨率：≥1920*1080像素 15.触摸屏：10点电容式 16.人像相机：≥200万像素，分辨率≥1920*1080，ISO自动 17.读码相机：≥800万像素，分辨率≥3072*2160，自动变焦内置条码识别算法 18.条码类型：一维IE：Code 39，Code 128，Code 93，Codell，Code 32，AZTEC，CODEBAR，Code49，Dot Code,EAN-13,EAN-8等；二维：PDF417，MicroPDF417，Data Matrix，Maxicode，QR Code，MicroQR等 19.电子秤：10g~60kg，精度±10g 20.拾音器：有 21.扬声器：有 22.手持扫码枪：支持蓝牙无线连接，一维：code128、EAN-8、EAN-13、UPC-A、UPC-E、codabar、code11、code32、code39、code93、Interleaved 2of 5、Matrix 2 of 5、IATA 2 of 5、UK Plessey、MSIPlessey、GS1DataBar等；二维：Aztec，Data Matrix，Micro PDF 417，PDF 417，QR，Micro QR，Han xin code，Grid Matrix等 23.打印机：支持蓝牙/USB打印机 24.音箱：支持蓝牙音箱 25.工作温度：0°C～50°C 26.湿度：20%~80%RH 无冷凝 27.操作系统：采用国产操作系统，并通过国产系统适配认证 28.支持网络自适应，支持断点续传功能； 29.支持与人工影响天气作业装备弹药物联网管理系统无缝对接； 30.支持作业预警、空域、作业指令接收交互功能； 31.支持容错提醒及引导当事人进行合规操作功能； 32.支持接入到全国人工影响天气安全管理平台； 33.支持无缝融入西藏人影特种装备全程实景监控安保系统。 | 台 | 9 |
| 1.5 | 值班室 | 双光谱半球摄像机 | 1.≥400万像素CMOS图像传感器，靶面尺寸均≥1/1.8英寸;支持AI双摄，运用多光谱融合技术，可在低照度下实现彩色成像；最低照度≤0.0002Lux（彩色模式）、≤0.0001Lux（黑白模式），内置高效暖光和红外补光灯，补光监控距离≥50米; 2.≥2路报警输入/输出，≥1路音频输入/输出，DC12V/POE供电方式；IP67防护等级； 3.支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁； 4.支持H.265编码，支持GB/T28181、Onvif协议标准，支持35114 A级标准; 5.视频压缩标准：H.265/H.264 6.可见光焦距&视场角：4mm，84.0° x 43.1° 7.可见光补光功能：红外补光最远30米 8.双光融合：支持热成像通道融合可见光图像信息，提升热成像通道图像细节 9.智能信息叠加：支持可见光通道图像中叠加热成像信息 10报警联动：1个内置白光灯、1个内置扬声器，支持联动白光报警、支持联动声音报警（语音可自定义） 11.周界防范应用：热成像通道（默认）：越界探测,区域入侵探测,进入/离开区域探测 12.可见光通道：越界探测,区域入侵探测,进入/离开区域探测 13.防火监测应用：热成像通道：吸烟检测、火点检测、温度异常 14.可见光通道：烟雾检测 15.报警输入：支持1路DC 0~5V报警输入 16.报警输出：支持1路常开型继电器输出，报警类型可设置 17.音频输入：1路3.5mm Mic in/Line in interface. Line input: 2-2.4V[p-p] 18.音频输出：1路3.5mm Impedance: 600Ω 19.网络接口：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 20.电源输入：DC 12 V（±25%）或PoE (802.3af, class 3） 21.功率：12 VDC ± 25%: 0.5 A, Max 6 W 22.PoE (802.3af, class 3): 36V to 57 V, 0.22 A to 0.14 A, Max 6.5 W 23.工作温度和湿度：-40°C~70℃，＜95% RH 24.防护等级：IP67 25.支持接入到全国人工影响天气安全管理平台 26.支持无缝融入西藏人影特种装备全程实景监控安保系统 | 套 | 9 |
| 1.6 |  | 智能化监控识别终端 | 1.操作系统：采用国产操作系统，并通过国产系统适配认证； 2.CPU：≥64位，八核；人工智能处理引擎NPU(AI性能：≥1.7TOPS)； 3.视频处理器：多解码格式，最高支持4K@30fps视频编码，多路视频编解码； 4.RAM：≥6GB LPDDR4x； 5.闪存：≥64GB ； 6.扩展：≥1x MicroSD卡； 7.USB：≥2 x USB3.1 Type-A； 8.显示输出：≥1x HDMI Type-A输出，1080P@60fps； 9.Micro SD：≥1x MicroSD 卡槽； 10.以太网口：≥1xRJ45千兆以太网口； 11.SIM：≥1x Nano SlM 卡槽； 12.LTE：Cat4 up to 150Mbps (DL)/ 50Mbps (UL)； 13.Wi-Fi：1x 802.11a/b/g/n/ac 2.46/5GHz； 14.4G-LTE：1x 主天线，1x分集天线； 15.Wi-Fi天线：1x2.4G/5Ghz天线； 16.电源输入：DC 12V； 17.具备区域入侵、安全帽识别、反光衣识别、明火烟雾检测、吸烟检测、人员数量检测、侧方位装弹、警戒区内是否遗留弹药箱功能； 18.智能化监控识别终端装到作业现场与临时弹药库房的监控视频探头对接，能够在现场对违规行为实时分析及告警； 19.防范区域设置：根据人影安全管理规范要求，对固定点、移动点的防范区内进行智能分析，包含对作业区域入侵、防范区域内的人员数量、对警戒区内是否有弹药箱、火焰识别，并将识别结果反馈给现场实时报警设备和安全管理系统； 20.防范行为识别：对作业现场的人员的行为规范进行监控及报警，包括吸烟、未带安全帽、未穿反光衣、人脸识别、侧身装弹、区域内弹箱检测； 与现场的实时报警设备对接，接收智能盒子分析的结果，通过音频的方式将报警内容播放出来，以提醒现场人员； 21.报警监控：实时接收由作业点现场、临时库房传回的报警点、报警图像、报警内容等信息。并在系统界面上以直观的方式展示出来，并提醒值班人员； 22.报警历史：记录各个作业点、库房违规的行为进行记录，查询、导出； 23.报警统计：制定人影安全规范统计模板。系统自动站模板按照作业点、库房、县级、市级等分别对报警历史进行统计； 24.能够将现场的监控视频、告警信息、告警图片、告警视频等以接口方式与天工平台进行对接；并能与天工平台中作业现场安全管理告警模块进行对接，实现国、省、市、县及作业点联动告警； 25.支持接入到全国人工影响天气安全管理平台； 26.支持无缝融入西藏人影特种装备全程实景监控安保系统。 | 套 | 9 |
| 1.7 |  | 视频录像机 | 1.≥4盘位（内含3块8T硬盘），支持≥32路网络视频接入，支持≥256Mbps接入、≥256Mbps存储、≥256Mbps转发； 2.支持≥16路视频回放； 3.支持≥1路后智能人脸检测比对； ≥10个人脸库，≥20000张人脸图片；≥2路后智能周界检测；≥4路后智能SMD 4.支持≥16路报警输入、≥4路报警输出，其中1路继电器输出，1路12V1Actrl输出，支持开关量输入输出模式； 5.支持≥2个千兆以太网口，支持≥2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余；支持≥32个名单库，总库容≥10万张，支持≥16路1080P视频流目标抓拍，支持≥32路图片流目标比对，支持≥32路开放式语义检索，支持≥32路以图搜图； 6.支持通过文字语义描述快速检索目标对象或内容，文字语义支持≥32个自定义字符，对于≥50W的目标数据支持≤3S输出结果，检索结果首页正样本召回率≥90%； | 套 | 9 |
| 1.8 |  | 监控硬盘 | 1.8TB，3.5英寸 SATA 3.0接口 2.转速：5400RPM 3.缓存：256MB 4.24×7全天候高效稳定运行 5.支持3年有限质保服务 | 块 | 27 |
| 1.9 |  | 一体化机柜 | - 落地防水定制24U主控机柜。采用落地式机箱，新款超厚钢板，超固防盗，冷轧钢材料。 2.规格：≥高 800*宽 600*深 600mm - 3.配≥4位10APDU | 个 | 9 |
| 1.10 |  | 显示终端 | - ≥50英寸液晶显示器 2.分辨率≥1920*1080 - 3.能效等级：三级能效 | 个 | 9 |
| 1.11 |  | 交换机 | 1.端口规格：≥24个10/100/1000Base-T PoE+以太网端口，≥4个1000Base-X以太网端口 2.交换容量：336Gbps/3.36Tbps 3.包转发率：108Mpps/126Mpps 4.电源特性：AC：100V～240V AC，50/60Hz 5.支持设置端口MAC地址学习最大个数 6.VLAN：支持基于端口的VLAN 7.支持基于MAC的VLAN 8.IPv4路由：支持 IPv4 静态路由 9.IPv6路由：支持 IPv6 静态路由 10.STP：支持STP/RSTP/MSTP 11.端口镜像：支持端口镜像、支持流镜像 12.安全特性： 支持用户分级管理和口令保护 支持SSH2.0 支持端口隔离 支持 802.1X 支持端口安全 支持MAC地址认证 支持IP Source Guard 支持HTTPs 13.工作温度：-5 ℃～45 ℃ 14.工作湿度：5%～95%（非凝结） 51.PoE：1-24口支持PoE和PoE+ 16.整机最大输出功率375 W，单端口最大输出功率35 W 17.空载功耗：18 W 18.整机最大功耗：436 W | 台 | 9 |
| 1.12 |  | 路由器 | 1.以太网端口：5*10/100Mbps 快速以太网端口, RJ45，WAN/LAN/VLAN 口，1.5KV 网络隔离变压保护 2.电源接口：DC9-36V，防过流保护，防反接，2*PIN 工业端子 3.IO接口：支持4*IO, DI或DO可配置 4.串口（可选）：1*RS232 和 1*RS485 5.待机功率：120mA-200mA@12V 6.工作功率：150mA-320mA@12V 7.峰值功率：320mA@12.0V 8.网络接入：支持 APN、VPDN 9.接入认证：支持 CHAP/PAP 认证 10.网络制式：GSM/GPRS/EDGE、 UMTS/HSPA+/EVDO/TD-SCDMA/、TDD LTE/FDD LTE，5G NR （SA/NSA）具体频段请参考订购信息表 11.LAN 协议：ARP, Ethernet 12.WAN 协议：PPP、PPPoE、DHCP 13.QOS 管理：支持带宽限制，IP 限速 14.配置方式 ：支持 telnet、web、ssh 和 console 配置方式 15.网络管理功能：支持 SNMP v1/v2c/v3，支持 SNMP TRAP 功能 16.流量管理：支持流量阈值设定，支持流量统计和流量告警功能 17.告警功能：支持系统重启、LAN 端口上下线、流量告警、sim 卡故障等告警 | 台 | 9 |
| 1.13 | 作业平台 | 双光谱半球摄像机 | 1.≥400万像素CMOS图像传感器，靶面尺寸均≥1/1.8英寸;支持AI双摄，运用多光谱融合技术，可在低照度下实现彩色成像；最低照度≤0.0002Lux（彩色模式）、≤0.0001Lux（黑白模式），内置高效暖光和红外补光灯，补光监控距离≥50米; 2.≥2路报警输入/输出，≥1路音频输入/输出，DC12V/POE供电方式；IP67防护等级； 3.支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁； 4.支持H.265编码，支持GB/T28181、Onvif协议标准，支持35114 A级标准; 5.视频压缩标准：H.265/H.264 6.可见光焦距&视场角：4mm，84.0° x 43.1° 7.可见光补光功能：红外补光最远30米 8.双光融合：支持热成像通道融合可见光图像信息，提升热成像通道图像细节 9.智能信息叠加：支持可见光通道图像中叠加热成像信息 10报警联动：1个内置白光灯、1个内置扬声器，支持联动白光报警、支持联动声音报警（语音可自定义） 11.周界防范应用：热成像通道（默认）：越界探测,区域入侵探测,进入/离开区域探测 12.可见光通道：越界探测,区域入侵探测,进入/离开区域探测 13.防火监测应用：热成像通道：吸烟检测、火点检测、温度异常 14.可见光通道：烟雾检测 15.报警输入：支持1路DC 0~5V报警输入 16.报警输出：支持1路常开型继电器输出，报警类型可设置 17.音频输入：1路3.5mm Mic in/Line in interface. Line input: 2-2.4V[p-p] 18.音频输出：1路3.5mm Impedance: 600Ω 19.网络接口：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 20.电源输入：DC 12 V（±25%）或PoE (802.3af, class 3） 21.功率：12 VDC ± 25%: 0.5 A, Max 6 W 22.PoE (802.3af, class 3): 36V to 57 V, 0.22 A to 0.14 A, Max 6.5 W 23.工作温度和湿度：-40°C~70℃，＜95% RH 24.防护等级：IP67 25.支持接入到全国人工影响天气安全管理平台 26.支持无缝融入西藏人影特种装备全程实景监控安保系统 | 台 | 9 |
| 1.14 | 配套设施 | 标识、公告牌 | 更新安全射界图、禁射标识喷涂、标识、公告牌等标牌。 | 项 | 9 |
| 1.15 | 其他设备 | 备用电源（UPS主机） | 1.容量≥2KVA； 2.后备时间≥80mim； 3.输入电压范围≤220V； 4.输出电压精度±1%； 5.UPS电源主机： 输入电压范围（Vac）：120-295 输入频率范围（Hz）：50/60±10%（自适应） 输入功率因数：＞0.99 电池电压（Vdc）：≤72 输出额定功率（VA/W）：2000/1800 输出功率因数：≤0.9 输出电压：默认220，208/220/230/240 输出精度：±1% 输出频率（Hz）：电模式，电网同步；电池模式±0.2% 过载能力：100%-130% 1min；131%-150% 1s；150%以上 200ms 系统效率：≥95% 面板显示：LED 噪音（dB）：＜50 工作温度（°C）：零下5—40 环境湿度：0-95%，无冷凝 | 套 | 9 |
| 1.16 |  | 备用电源（UPS电池） | 1.蓄电池：≥6块12V38AH电池 2.标称电压 ：≥12V 3.额定容量：≥38Ah（C20，1.75V/单体、25℃） 4.尺寸：≤198*167*173mm 5.内阻：≤9.45mΩ（荷电状态25℃） 6.短路电流 ：≥456A 7.自放电：≤2%/月（25℃） 8.适用温度范围：零下15℃~50℃ 9.均充电压 ：2.35-2.40V/单体（25℃） 10.浮充电压 V/单体：2.25V/单体（25℃） 11.温度补偿系数：4mV/℃·单体 12.最大充电电流：≤9.5A 13.含电池间连接线缆 | 套 | 9 |
| 1.17 |  | 备用电源（电池箱） | 1.尺寸（宽*深*高）（mm）：≤430×560×260 2.重量（kg）：≤6 3.基本参数：钢制喷塑，组合结构，每个放置≥6只12V38AH电池，配置电池开关、电池连接线 | 套 | 9 |
| 1.18 |  | 应急汽油发电机 | 1.功率≥2KW 2.额定电压：≤220V/380V 3.输出电压：≤220V/380V 4.相数：三相 5.频率：≤50Hz。 | 部 | 9 |
| 1.19 | 辅材 |  | 包括信号线、电源线、水晶头、防水盒、胶布、标签、网线、扎带、PVC线管等 | 项 | 9 |
| 2 | 37式地面作业装备作业点安全能力提升（升级） |  |  |  |  |
| 2.1 | 临时弹药存放点 | 库房门改造 | 1.尺寸：高≥2050mm/2000mm * 宽≥1300/1200mm * 厚≥240mm； 2.重量：≥200kg； 3.电 压：接入门体电压≤DC24V； 4.板材材质及厚度：门框≥6mm冷轧钢板、门扇≥6mm冷轧钢板； 5.耐腐蚀：所有金属零部件进行表面喷塑处理； 6.LCD屏幕：≥11.6寸高清液晶触摸屏； 7.摄像头：≥720P高清摄像头； 8.主控板：≥64位的2.0GHz四核； 9.存储eMMC：≥16GB保证≥5000条的最新运行信息记录； 10.系统：采用国产系统，并通过国产系统适配认证； 11.人脸识别：活体检测、准确率≥99%，支持≥100000个人脸特征值、≥100000张卡片信息、≥150000笔记录存储； 12.指纹模块：半导体电容指纹模块； 13.应急电源：内置铅酸电池备用电源，支持市电掉电工作≥12小时； 14.身份识别：人脸和指纹生物识别方式； 15.启闭要求：双人授权开启智能安防门； 16.应急开启：在电源耗尽时，配备有应急双锁，作业人员可使用应急双钥匙开启智能安防门； 17.报警功能：非法认证、非法开门、超时未关门； 18.户外防护：户外安装正面具备防雨水护盖。 | 扇 | 64 |
| 2.2 |  | 人影弹药全自动智能出入库一体机 | 1.操作系统：采用国产操作系统，并通过国产系统适配认证； 2.CPU型号：≥64位4核，主频1.8GHZ 3.运行内存：≥4GB 4.核心储存：≥16GB 5.外接存储：最大扩展128G(TF) 6.通信接口：(2.4/5G双频WIFI)+(1个10/100/1000Mbps以太LAN有线网口) 7.外置接口：DC电源头*1、HDMI外显接口*1、USB 接口不低于4个、蓝牙*1，UART串口不低于4个 8.蓝牙：支持蓝牙5.0 9.音频：≥1*3.5mm音频接口 10.扬声器：≥4W扬声器*2，支持外接蓝牙音响 11.补光灯：LED补光灯*2，支持软件开启/关闭 12.开关电源：外置一键开关机，12V(3-5A)电源 13.屏幕尺寸：≥10英寸 14.分辨率：≥1920*1080像素 15.触摸屏：10点电容式 16.人像相机：≥200万像素，分辨率≥1920*1080，ISO自动 17.读码相机：≥800万像素，分辨率≥3072*2160，自动变焦内置条码识别算法 18.条码类型：一维IE：Code 39，Code 128，Code 93，Codell，Code 32，AZTEC，CODEBAR，Code49，Dot Code,EAN-13,EAN-8等；二维：PDF417，MicroPDF417，Data Matrix，Maxicode，QR Code，MicroQR等 19.电子秤：10g~60kg，精度±10g 20.拾音器：有 21.扬声器：有 22.手持扫码枪：支持蓝牙无线连接，一维：code128、EAN-8、EAN-13、UPC-A、UPC-E、codabar、code11、code32、code39、code93、Interleaved 2of 5、Matrix 2 of 5、IATA 2 of 5、UK Plessey、MSIPlessey、GS1DataBar等；二维：Aztec，Data Matrix，Micro PDF 417，PDF 417，QR，Micro QR，Han xin code，Grid Matrix等 23.打印机：支持蓝牙/USB打印机 24.音箱：支持蓝牙音箱 25.工作温度：0°C～50°C 26.湿度：20%~80%RH 无冷凝 27.操作系统：采用国产操作系统，并通过国产系统适配认证 28.支持网络自适应，支持断点续传功能； 29.支持与人工影响天气作业装备弹药物联网管理系统无缝对接； 30.支持作业预警、空域、作业指令接收交互功能； 31.支持容错提醒及引导当事人进行合规操作功能； 32.支持接入到全国人工影响天气安全管理平台； 33.支持无缝融入西藏人影特种装备全程实景监控安保系统。 | 台 | 64 |
| 2.3 | 值班室 | 智能化监控识别终端 | 1.操作系统：采用国产操作系统，并通过国产系统适配认证； 2.CPU：≥64位，八核；人工智能处理引擎NPU(AI性能：≥1.7TOPS)； 3.视频处理器：多解码格式，最高支持4K@30fps视频编码，多路视频编解码； 4.RAM：≥6GB LPDDR4x； 5.闪存：≥64GB ； 6.扩展：≥1x MicroSD卡； 7.USB：≥2 x USB3.1 Type-A； 8.显示输出：≥1x HDMI Type-A输出，1080P@60fps； 9.Micro SD：≥1x MicroSD 卡槽； 10.以太网口：≥1xRJ45千兆以太网口； 11.SIM：≥1x Nano SlM 卡槽； 12.LTE：Cat4 up to 150Mbps (DL)/ 50Mbps (UL)； 13.Wi-Fi：1x 802.11a/b/g/n/ac 2.46/5GHz； 14.4G-LTE：1x 主天线，1x分集天线； 15.Wi-Fi天线：1x2.4G/5Ghz天线； 16.电源输入：DC 12V； 17.具备区域入侵、安全帽识别、反光衣识别、明火烟雾检测、吸烟检测、人员数量检测、侧方位装弹、警戒区内是否遗留弹药箱功能； 18.智能化监控识别终端装到作业现场与临时弹药库房的监控视频探头对接，能够在现场对违规行为实时分析及告警； 19.防范区域设置：根据人影安全管理规范要求，对固定点、移动点的防范区内进行智能分析，包含对作业区域入侵、防范区域内的人员数量、对警戒区内是否有弹药箱、火焰识别，并将识别结果反馈给现场实时报警设备和安全管理系统； 20.防范行为识别：对作业现场的人员的行为规范进行监控及报警，包括吸烟、未带安全帽、未穿反光衣、人脸识别、侧身装弹、区域内弹箱检测； 与现场的实时报警设备对接，接收智能盒子分析的结果，通过音频的方式将报警内容播放出来，以提醒现场人员； 21.报警监控：实时接收由作业点现场、临时库房传回的报警点、报警图像、报警内容等信息。并在系统界面上以直观的方式展示出来，并提醒值班人员； 22.报警历史：记录各个作业点、库房违规的行为进行记录，查询、导出； 23.报警统计：制定人影安全规范统计模板。系统自动站模板按照作业点、库房、县级、市级等分别对报警历史进行统计； 24.能够将现场的监控视频、告警信息、告警图片、告警视频等以接口方式与天工平台进行对接；并能与天工平台中作业现场安全管理告警模块进行对接，实现国、省、市、县及作业点联动告警； 25.支持接入到全国人工影响天气安全管理平台； 26.支持无缝融入西藏人影特种装备全程实景监控安保系统。 | 套 | 64 |
| 2.4 | 配套设施 | 标识、公告牌 | 更新安全射界图、禁射标识喷涂、标识、公告牌等标牌。 | 项 | 64 |
| 2.5 | 其他设备 | 备用电源（UPS主机） | 1.容量≥2KVA； 2.后备时间≥80mim； 3.输入电压范围≤220V； 4.输出电压精度±1%； 5.UPS电源主机： 输入电压范围（Vac）：120-295 输入频率范围（Hz）：50/60±10%（自适应） 输入功率因数：＞0.99 电池电压（Vdc）：≤72 输出额定功率（VA/W）：2000/1800 输出功率因数：≤0.9 输出电压：默认220，208/220/230/240 输出精度：±1% 输出频率（Hz）：电模式，电网同步；电池模式±0.2% 过载能力：100%-130% 1min；131%-150% 1s；150%以上 200ms 系统效率：≥95% 面板显示：LED 噪音（dB）：＜50 工作温度（°C）：零下5—40 环境湿度：0-95%，无冷凝 | 套 | 64 |
| 2.6 |  | 备用电源（UPS电池） | 1.蓄电池：≥6块12V38AH电池 2.标称电压 ：≥12V 3.额定容量：≥38Ah（C20，1.75V/单体、25℃） 4.尺寸：≤198*167*173mm 5.内阻：≤9.45mΩ（荷电状态25℃） 6.短路电流 ：≥456A 7.自放电：≤2%/月（25℃） 8.适用温度范围：零下15℃~50℃ 9.均充电压 ：2.35-2.40V/单体（25℃） 10.浮充电压 V/单体：2.25V/单体（25℃） 11.温度补偿系数：4mV/℃·单体 12.最大充电电流：≤9.5A 13.含电池间连接线缆 | 套 | 64 |
| 2.7 |  | 备用电源（电池箱） | 1.尺寸（宽*深*高）（mm）：≤430×560×260 2.重量（kg）：≤6 3.基本参数：钢制喷塑，组合结构，每个放置≥6只12V38AH电池，配置电池开关、电池连接线 | 套 | 64 |
| 2.8 |  | 应急汽油发电机 | 1.功率≥2KW 2.额定电压：≤220V/380V 3.输出电压：≤220V/380V 4.相数：三相 5.频率：≤50Hz。 | 部 | 64 |
| 2.9 | 辅材 |  | 包括信号线、电源线、水晶头、防水盒、胶布、标签、网线、扎带、PVC线管等 | 项 | 64 |
| 二 | 固定火箭作业点 |  |  |  |  |
| 1 | 固定BL地面作业发射装置作业点安全能力提升（新建摄像头） |  |  |  |  |
| 1.1 | 装备库 | 双光谱半球摄像机 | 1.≥400万像素CMOS图像传感器，靶面尺寸均≥1/1.8英寸;支持AI双摄，运用多光谱融合技术，可在低照度下实现彩色成像；最低照度≤0.0002Lux（彩色模式）、≤0.0001Lux（黑白模式），内置高效暖光和红外补光灯，补光监控距离≥50米; 2.≥2路报警输入/输出，≥1路音频输入/输出，DC12V/POE供电方式；IP67防护等级； 3.支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁； 4.支持H.265编码，支持GB/T28181、Onvif协议标准，支持35114 A级标准; 5.视频压缩标准：H.265/H.264 6.可见光焦距&视场角：4mm，84.0° x 43.1° 7.可见光补光功能：红外补光最远30米 8.双光融合：支持热成像通道融合可见光图像信息，提升热成像通道图像细节 9.智能信息叠加：支持可见光通道图像中叠加热成像信息 10报警联动：1个内置白光灯、1个内置扬声器，支持联动白光报警、支持联动声音报警（语音可自定义） 11.周界防范应用：热成像通道（默认）：越界探测,区域入侵探测,进入/离开区域探测 12.可见光通道：越界探测,区域入侵探测,进入/离开区域探测 13.防火监测应用：热成像通道：吸烟检测、火点检测、温度异常 14.可见光通道：烟雾检测 15.报警输入：支持1路DC 0~5V报警输入 16.报警输出：支持1路常开型继电器输出，报警类型可设置 17.音频输入：1路3.5mm Mic in/Line in interface. Line input: 2-2.4V[p-p] 18.音频输出：1路3.5mm Impedance: 600Ω 19.网络接口：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 20.电源输入：DC 12 V（±25%）或PoE (802.3af, class 3） 21.功率：12 VDC ± 25%: 0.5 A, Max 6 W 22.PoE (802.3af, class 3): 36V to 57 V, 0.22 A to 0.14 A, Max 6.5 W 23.工作温度和湿度：-40°C~70℃，＜95% RH 24.防护等级：IP67 25.支持接入到全国人工影响天气安全管理平台 26.支持无缝融入西藏人影特种装备全程实景监控安保系统 | 套 | 48 |
| 1.2 | 临时弹药存放点 | 库房门改造 | 1.尺寸：高≥2050mm/2000mm * 宽≥1300/1200mm * 厚≥240mm； 2.重量：≥200kg； 3.电 压：接入门体电压≤DC24V； 4.板材材质及厚度：门框≥6mm冷轧钢板、门扇≥6mm冷轧钢板； 5.耐腐蚀：所有金属零部件进行表面喷塑处理； 6.LCD屏幕：≥11.6寸高清液晶触摸屏； 7.摄像头：≥720P高清摄像头； 8.主控板：≥64位的2.0GHz四核； 9.存储eMMC：≥16GB保证≥5000条的最新运行信息记录； 10.系统：采用国产系统，并通过国产系统适配认证； 11.人脸识别：活体检测、准确率≥99%，支持≥100000个人脸特征值、≥100000张卡片信息、≥150000笔记录存储； 12.指纹模块：半导体电容指纹模块； 13.应急电源：内置铅酸电池备用电源，支持市电掉电工作≥12小时； 14.身份识别：人脸和指纹生物识别方式； 15.启闭要求：双人授权开启智能安防门； 16.应急开启：在电源耗尽时，配备有应急双锁，作业人员可使用应急双钥匙开启智能安防门； 17.报警功能：非法认证、非法开门、超时未关门； 18.户外防护：户外安装正面具备防雨水护盖。 | 扇 | 48 |
| 1.3 |  | 双光谱半球摄像机 | 1.≥400万像素CMOS图像传感器，靶面尺寸均≥1/1.8英寸;支持AI双摄，运用多光谱融合技术，可在低照度下实现彩色成像；最低照度≤0.0002Lux（彩色模式）、≤0.0001Lux（黑白模式），内置高效暖光和红外补光灯，补光监控距离≥50米; 2.≥2路报警输入/输出，≥1路音频输入/输出，DC12V/POE供电方式；IP67防护等级； 3.支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁； 4.支持H.265编码，支持GB/T28181、Onvif协议标准，支持35114 A级标准; 5.视频压缩标准：H.265/H.264 6.可见光焦距&视场角：4mm，84.0° x 43.1° 7.可见光补光功能：红外补光最远30米 8.双光融合：支持热成像通道融合可见光图像信息，提升热成像通道图像细节 9.智能信息叠加：支持可见光通道图像中叠加热成像信息 10报警联动：1个内置白光灯、1个内置扬声器，支持联动白光报警、支持联动声音报警（语音可自定义） 11.周界防范应用：热成像通道（默认）：越界探测,区域入侵探测,进入/离开区域探测 12.可见光通道：越界探测,区域入侵探测,进入/离开区域探测 13.防火监测应用：热成像通道：吸烟检测、火点检测、温度异常 14.可见光通道：烟雾检测 15.报警输入：支持1路DC 0~5V报警输入 16.报警输出：支持1路常开型继电器输出，报警类型可设置 17.音频输入：1路3.5mm Mic in/Line in interface. Line input: 2-2.4V[p-p] 18.音频输出：1路3.5mm Impedance: 600Ω 19.网络接口：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 20.电源输入：DC 12 V（±25%）或PoE (802.3af, class 3） 21.功率：12 VDC ± 25%: 0.5 A, Max 6 W 22.PoE (802.3af, class 3): 36V to 57 V, 0.22 A to 0.14 A, Max 6.5 W 23.工作温度和湿度：-40°C~70℃，＜95% RH 24.防护等级：IP67 25.支持接入到全国人工影响天气安全管理平台 26.支持无缝融入西藏人影特种装备全程实景监控安保系统 | 套 | 48 |
| 1.4 |  | 人影弹药全自动智能出入库一体机 | 1.操作系统：采用国产操作系统，并通过国产系统适配认证； 2.CPU型号：≥64位4核，主频1.8GHZ 3.运行内存：≥4GB 4.核心储存：≥16GB 5.外接存储：最大扩展128G(TF) 6.通信接口：(2.4/5G双频WIFI)+(1个10/100/1000Mbps以太LAN有线网口) 7.外置接口：DC电源头*1、HDMI外显接口*1、USB 接口不低于4个、蓝牙*1，UART串口不低于4个 8.蓝牙：支持蓝牙5.0 9.音频：≥1*3.5mm音频接口 10.扬声器：≥4W扬声器*2，支持外接蓝牙音响 11.补光灯：LED补光灯*2，支持软件开启/关闭 12.开关电源：外置一键开关机，12V(3-5A)电源 13.屏幕尺寸：≥10英寸 14.分辨率：≥1920*1080像素 15.触摸屏：10点电容式 16.人像相机：≥200万像素，分辨率≥1920*1080，ISO自动 17.读码相机：≥800万像素，分辨率≥3072*2160，自动变焦内置条码识别算法 18.条码类型：一维IE：Code 39，Code 128，Code 93，Codell，Code 32，AZTEC，CODEBAR，Code49，Dot Code,EAN-13,EAN-8等；二维：PDF417，MicroPDF417，Data Matrix，Maxicode，QR Code，MicroQR等 19.电子秤：10g~60kg，精度±10g 20.拾音器：有 21.扬声器：有 22.手持扫码枪：支持蓝牙无线连接，一维：code128、EAN-8、EAN-13、UPC-A、UPC-E、codabar、code11、code32、code39、code93、Interleaved 2of 5、Matrix 2 of 5、IATA 2 of 5、UK Plessey、MSIPlessey、GS1DataBar等；二维：Aztec，Data Matrix，Micro PDF 417，PDF 417，QR，Micro QR，Han xin code，Grid Matrix等 23.打印机：支持蓝牙/USB打印机 24.音箱：支持蓝牙音箱 25.工作温度：0°C～50°C 26.湿度：20%~80%RH 无冷凝 27.操作系统：采用国产操作系统，并通过国产系统适配认证 28.支持网络自适应，支持断点续传功能； 29.支持与人工影响天气作业装备弹药物联网管理系统无缝对接； 30.支持作业预警、空域、作业指令接收交互功能； 31.支持容错提醒及引导当事人进行合规操作功能； 32.支持接入到全国人工影响天气安全管理平台； 33.支持无缝融入西藏人影特种装备全程实景监控安保系统。 | 台 | 48 |
| 1.5 | 值班室 | 双光谱半球摄像机 | 1.≥400万像素CMOS图像传感器，靶面尺寸均≥1/1.8英寸;支持AI双摄，运用多光谱融合技术，可在低照度下实现彩色成像；最低照度≤0.0002Lux（彩色模式）、≤0.0001Lux（黑白模式），内置高效暖光和红外补光灯，补光监控距离≥50米; 2.≥2路报警输入/输出，≥1路音频输入/输出，DC12V/POE供电方式；IP67防护等级； 3.支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁； 4.支持H.265编码，支持GB/T28181、Onvif协议标准，支持35114 A级标准; 5.视频压缩标准：H.265/H.264 6.可见光焦距&视场角：4mm，84.0° x 43.1° 7.可见光补光功能：红外补光最远30米 8.双光融合：支持热成像通道融合可见光图像信息，提升热成像通道图像细节 9.智能信息叠加：支持可见光通道图像中叠加热成像信息 10报警联动：1个内置白光灯、1个内置扬声器，支持联动白光报警、支持联动声音报警（语音可自定义） 11.周界防范应用：热成像通道（默认）：越界探测,区域入侵探测,进入/离开区域探测 12.可见光通道：越界探测,区域入侵探测,进入/离开区域探测 13.防火监测应用：热成像通道：吸烟检测、火点检测、温度异常 14.可见光通道：烟雾检测 15.报警输入：支持1路DC 0~5V报警输入 16.报警输出：支持1路常开型继电器输出，报警类型可设置 17.音频输入：1路3.5mm Mic in/Line in interface. Line input: 2-2.4V[p-p] 18.音频输出：1路3.5mm Impedance: 600Ω 19.网络接口：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 20.电源输入：DC 12 V（±25%）或PoE (802.3af, class 3） 21.功率：12 VDC ± 25%: 0.5 A, Max 6 W 22.PoE (802.3af, class 3): 36V to 57 V, 0.22 A to 0.14 A, Max 6.5 W 23.工作温度和湿度：-40°C~70℃，＜95% RH 24.防护等级：IP67 25.支持接入到全国人工影响天气安全管理平台 26.支持无缝融入西藏人影特种装备全程实景监控安保系统 | 套 | 48 |
| 1.6 |  | 智能化监控识别终端 | 1.操作系统：采用国产操作系统，并通过国产系统适配认证； 2.CPU：≥64位，八核；人工智能处理引擎NPU(AI性能：≥1.7TOPS)； 3.视频处理器：多解码格式，最高支持4K@30fps视频编码，多路视频编解码； 4.RAM：≥6GB LPDDR4x； 5.闪存：≥64GB ； 6.扩展：≥1x MicroSD卡； 7.USB：≥2 x USB3.1 Type-A； 8.显示输出：≥1x HDMI Type-A输出，1080P@60fps； 9.Micro SD：≥1x MicroSD 卡槽； 10.以太网口：≥1xRJ45千兆以太网口； 11.SIM：≥1x Nano SlM 卡槽； 12.LTE：Cat4 up to 150Mbps (DL)/ 50Mbps (UL)； 13.Wi-Fi：1x 802.11a/b/g/n/ac 2.46/5GHz； 14.4G-LTE：1x 主天线，1x分集天线； 15.Wi-Fi天线：1x2.4G/5Ghz天线； 16.电源输入：DC 12V； 17.具备区域入侵、安全帽识别、反光衣识别、明火烟雾检测、吸烟检测、人员数量检测、侧方位装弹、警戒区内是否遗留弹药箱功能； 18.智能化监控识别终端装到作业现场与临时弹药库房的监控视频探头对接，能够在现场对违规行为实时分析及告警； 19.防范区域设置：根据人影安全管理规范要求，对固定点、移动点的防范区内进行智能分析，包含对作业区域入侵、防范区域内的人员数量、对警戒区内是否有弹药箱、火焰识别，并将识别结果反馈给现场实时报警设备和安全管理系统； 20.防范行为识别：对作业现场的人员的行为规范进行监控及报警，包括吸烟、未带安全帽、未穿反光衣、人脸识别、侧身装弹、区域内弹箱检测； 与现场的实时报警设备对接，接收智能盒子分析的结果，通过音频的方式将报警内容播放出来，以提醒现场人员； 21.报警监控：实时接收由作业点现场、临时库房传回的报警点、报警图像、报警内容等信息。并在系统界面上以直观的方式展示出来，并提醒值班人员； 22.报警历史：记录各个作业点、库房违规的行为进行记录，查询、导出； 23.报警统计：制定人影安全规范统计模板。系统自动站模板按照作业点、库房、县级、市级等分别对报警历史进行统计； 24.能够将现场的监控视频、告警信息、告警图片、告警视频等以接口方式与天工平台进行对接；并能与天工平台中作业现场安全管理告警模块进行对接，实现国、省、市、县及作业点联动告警； 25.支持接入到全国人工影响天气安全管理平台； 26.支持无缝融入西藏人影特种装备全程实景监控安保系统。 | 套 | 48 |
| 1.7 |  | 视频录像机 | 1.≥4盘位（内含3块8T硬盘），支持≥32路网络视频接入，支持≥256Mbps接入、≥256Mbps存储、≥256Mbps转发； 2.支持≥16路视频回放； 3.支持≥1路后智能人脸检测比对； ≥10个人脸库，≥20000张人脸图片；≥2路后智能周界检测；≥4路后智能SMD 4.支持≥16路报警输入、≥4路报警输出，其中1路继电器输出，1路12V1Actrl输出，支持开关量输入输出模式； 5.支持≥2个千兆以太网口，支持≥2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余；支持≥32个名单库，总库容≥10万张，支持≥16路1080P视频流目标抓拍，支持≥32路图片流目标比对，支持≥32路开放式语义检索，支持≥32路以图搜图； 6.支持通过文字语义描述快速检索目标对象或内容，文字语义支持≥32个自定义字符，对于≥50W的目标数据支持≤3S输出结果，检索结果首页正样本召回率≥90%； | 套 | 48 |
| 1.8 |  | 交换机 | 千兆PoE电接口数量≥24，可用千兆光接口数量≥4 电源特性：AC：100V～240V AC，50/60Hz MAC地址表：支持黑洞MAC地址 VLAN：支持基于端口的VLAN 支持基于MAC的VLAN 路由：支持 IPv4 静态路由、 IPv6 静态路由 整机最大输出功率375 W，单端口最大输出功率30 W 交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥108Mpps/126Mpps 以太网端口：≥5*10/100Mbps 快速以太网端口, RJ45，WAN/LAN/VLAN 口，≥1.5KV 网络隔离变压保护 电源接口：DC9-36V，防过流保护，防反接，≥2*PIN 工业端子 IO接口：支持≥4*IO, DI或DO可配置 串口（可选）：≥1*RS232和≥1*RS485 待机功率：120mA-200mA@12V 工作功率：150mA-320mA@12V 峰值功率：320mA@12.0V | 台 | 48 |
| 1.9 |  | 监控硬盘 | 1.8TB，3.5英寸 SATA 3.0接口 2.转速：5400RPM 3.缓存：256MB 4.24×7全天候高效稳定运行 5.支持3年有限质保服务 | 块 | 144 |
| 1.10 |  | 一体化机柜 | - 落地防水定制24U主控机柜。采用落地式机箱，新款超厚钢板，超固防盗，冷轧钢材料。 2.规格：≥高 800*宽 600*深 600mm - 3.配≥4位10APDU | 个 | 48 |
| 1.11 |  | 显示终端 | - ≥50英寸液晶显示器 2.分辨率≥1920*1080 - 3.能效等级：三级能效 | 个 | 48 |
| 1.12 |  | 路由器 | 以太网端口：5*10/100Mbps 快速以太网端口, RJ45，WAN/LAN/VLAN 口，1.5KV 网络隔离变压保护 电源接口：DC9-36V，防过流保护，防反接，2*PIN 工业端子 IO接口：支持4*IO, DI或DO可配置 串口（可选）：1*RS232 和 1*RS485 待机功率：120mA-200mA@12V 工作功率：150mA-320mA@12V 峰值功率：320mA@12.0V 网络接入：支持 APN、VPDN 接入认证：支持 CHAP/PAP 认证 网络制式：GSM/GPRS/EDGE、 UMTS/HSPA+/EVDO/TD-SCDMA/、TDD LTE/FDD LTE，5G NR （SA/NSA）具体频段请参考订购信息表 LAN 协议：ARP, Ethernet WAN 协议：PPP、PPPoE、DHCP QOS 管理：支持带宽限制，IP 限速 配置方式 ：支持 telnet、web、ssh 和 console 配置方式 网络管理功能：支持 SNMP v1/v2c/v3，支持 SNMP TRAP 功能 流量管理：支持流量阈值设定，支持流量统计和流量告警功能 告警功能：支持系统重启、LAN 端口上下线、流量告警、sim 卡故障等告警 | 个 | 48 |
| 1.13 | 作业平台 | 双光谱半球摄像机 | 1.≥400万像素CMOS图像传感器，靶面尺寸均≥1/1.8英寸;支持AI双摄，运用多光谱融合技术，可在低照度下实现彩色成像；最低照度≤0.0002Lux（彩色模式）、≤0.0001Lux（黑白模式），内置高效暖光和红外补光灯，补光监控距离≥50米; 2.≥2路报警输入/输出，≥1路音频输入/输出，DC12V/POE供电方式；IP67防护等级； 3.支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁； 4.支持H.265编码，支持GB/T28181、Onvif协议标准，支持35114 A级标准; 5.视频压缩标准：H.265/H.264 6.可见光焦距&视场角：4mm，84.0° x 43.1° 7.可见光补光功能：红外补光最远30米 8.双光融合：支持热成像通道融合可见光图像信息，提升热成像通道图像细节 9.智能信息叠加：支持可见光通道图像中叠加热成像信息 10报警联动：1个内置白光灯、1个内置扬声器，支持联动白光报警、支持联动声音报警（语音可自定义） 11.周界防范应用：热成像通道（默认）：越界探测,区域入侵探测,进入/离开区域探测 12.可见光通道：越界探测,区域入侵探测,进入/离开区域探测 13.防火监测应用：热成像通道：吸烟检测、火点检测、温度异常 14.可见光通道：烟雾检测 15.报警输入：支持1路DC 0~5V报警输入 16.报警输出：支持1路常开型继电器输出，报警类型可设置 17.音频输入：1路3.5mm Mic in/Line in interface. Line input: 2-2.4V[p-p] 18.音频输出：1路3.5mm Impedance: 600Ω 19.网络接口：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 20.电源输入：DC 12 V（±25%）或PoE (802.3af, class 3） 21.功率：12 VDC ± 25%: 0.5 A, Max 6 W 22.PoE (802.3af, class 3): 36V to 57 V, 0.22 A to 0.14 A, Max 6.5 W 23.工作温度和湿度：-40°C~70℃，＜95% RH 24.防护等级：IP67 25.支持接入到全国人工影响天气安全管理平台 26.支持无缝融入西藏人影特种装备全程实景监控安保系统 | 台 | 48 |
| 1.14 | 配套设施 | 标识、公告牌 | 更新安全射界图、禁射标识喷涂、标识、公告牌等标牌。 | 项 | 48 |
| 1.15 | 其他设备 | 备用电源（UPS主机） | 1.容量≥2KVA； 2.后备时间≥80mim； 3.输入电压范围≤220V； 4.输出电压精度±1%； 5.UPS电源主机： 输入电压范围（Vac）：120-295 输入频率范围（Hz）：50/60±10%（自适应） 输入功率因数：＞0.99 电池电压（Vdc）：≤72 输出额定功率（VA/W）：2000/1800 输出功率因数：≤0.9 输出电压：默认220，208/220/230/240 输出精度：±1% 输出频率（Hz）：电模式，电网同步；电池模式±0.2% 过载能力：100%-130% 1min；131%-150% 1s；150%以上 200ms 系统效率：≥95% 面板显示：LED 噪音（dB）：＜50 工作温度（°C）：零下5—40 环境湿度：0-95%，无冷凝 | 套 | 48 |
| 1.16 |  | 备用电源（UPS电池） | 1.蓄电池：≥6块12V38AH电池 2.标称电压 ：≥12V 3.额定容量：≥38Ah（C20，1.75V/单体、25℃） 4.尺寸：≤198*167*173mm 5.内阻：≤9.45mΩ（荷电状态25℃） 6.短路电流 ：≥456A 7.自放电：≤2%/月（25℃） 8.适用温度范围：零下15℃~50℃ 9.均充电压 ：2.35-2.40V/单体（25℃） 10.浮充电压 V/单体：2.25V/单体（25℃） 11.温度补偿系数：4mV/℃·单体 12.最大充电电流：≤9.5A 13.含电池间连接线缆 | 套 | 48 |
| 1.17 |  | 备用电源（电池箱） | 1.尺寸（宽*深*高）（mm）：≤430×560×260 2.重量（kg）：≤6 3.基本参数：钢制喷塑，组合结构，每个放置≥6只12V38AH电池，配置电池开关、电池连接线 | 套 | 48 |
| 1.18 |  | 应急汽油发电机 | 1.功率≥2KW 2.额定电压：≤220V/380V 3.输出电压：≤220V/380V 4.相数：三相 5.频率：≤50Hz。 | 部 | 48 |
| 1.19 | 辅材 |  | 包括信号线、电源线、水晶头、防水盒、胶布、标签、网线、扎带、PVC线管等 | 项 | 48 |
| 2 | 固定BL地面作业发射装置作业点安全能力提升（升级） |  |  |  |  |
| 2.1 | 临时弹药存放点 | 库房门改造 | 1.尺寸：高≥2050mm/2000mm * 宽≥1300/1200mm * 厚≥240mm； 2.重量：≥200kg； 3.电 压：接入门体电压≤DC24V； 4.板材材质及厚度：门框≥6mm冷轧钢板、门扇≥6mm冷轧钢板； 5.耐腐蚀：所有金属零部件进行表面喷塑处理； 6.LCD屏幕：≥11.6寸高清液晶触摸屏； 7.摄像头：≥720P高清摄像头； 8.主控板：≥64位的2.0GHz四核； 9.存储eMMC：≥16GB保证≥5000条的最新运行信息记录； 10.系统：采用国产系统，并通过国产系统适配认证； 11.人脸识别：活体检测、准确率≥99%，支持≥100000个人脸特征值、≥100000张卡片信息、≥150000笔记录存储； 12.指纹模块：半导体电容指纹模块； 13.应急电源：内置铅酸电池备用电源，支持市电掉电工作≥12小时； 14.身份识别：人脸和指纹生物识别方式； 15.启闭要求：双人授权开启智能安防门； 16.应急开启：在电源耗尽时，配备有应急双锁，作业人员可使用应急双钥匙开启智能安防门； 17.报警功能：非法认证、非法开门、超时未关门； 18.户外防护：户外安装正面具备防雨水护盖。 | 扇 | 27 |
| 2.2 |  | 人影弹药全自动智能出入库一体机 | 1.操作系统：采用国产操作系统，并通过国产系统适配认证； 2.CPU型号：≥64位4核，主频1.8GHZ 3.运行内存：≥4GB 4.核心储存：≥16GB 5.外接存储：最大扩展128G(TF) 6.通信接口：(2.4/5G双频WIFI)+(1个10/100/1000Mbps以太LAN有线网口) 7.外置接口：DC电源头*1、HDMI外显接口*1、USB 接口不低于4个、蓝牙*1，UART串口不低于4个 8.蓝牙：支持蓝牙5.0 9.音频：≥1*3.5mm音频接口 10.扬声器：≥4W扬声器*2，支持外接蓝牙音响 11.补光灯：LED补光灯*2，支持软件开启/关闭 12.开关电源：外置一键开关机，12V(3-5A)电源 13.屏幕尺寸：≥10英寸 14.分辨率：≥1920*1080像素 15.触摸屏：10点电容式 16.人像相机：≥200万像素，分辨率≥1920*1080，ISO自动 17.读码相机：≥800万像素，分辨率≥3072*2160，自动变焦内置条码识别算法 18.条码类型：一维IE：Code 39，Code 128，Code 93，Codell，Code 32，AZTEC，CODEBAR，Code49，Dot Code,EAN-13,EAN-8等；二维：PDF417，MicroPDF417，Data Matrix，Maxicode，QR Code，MicroQR等 19.电子秤：10g~60kg，精度±10g 20.拾音器：有 21.扬声器：有 22.手持扫码枪：支持蓝牙无线连接，一维：code128、EAN-8、EAN-13、UPC-A、UPC-E、codabar、code11、code32、code39、code93、Interleaved 2of 5、Matrix 2 of 5、IATA 2 of 5、UK Plessey、MSIPlessey、GS1DataBar等；二维：Aztec，Data Matrix，Micro PDF 417，PDF 417，QR，Micro QR，Han xin code，Grid Matrix等 23.打印机：支持蓝牙/USB打印机 24.音箱：支持蓝牙音箱 25.工作温度：0°C～50°C 26.湿度：20%~80%RH 无冷凝 27.操作系统：采用国产操作系统，并通过国产系统适配认证 28.支持网络自适应，支持断点续传功能； 29.支持与人工影响天气作业装备弹药物联网管理系统无缝对接； 30.支持作业预警、空域、作业指令接收交互功能； 31.支持容错提醒及引导当事人进行合规操作功能； 32.支持接入到全国人工影响天气安全管理平台； 33.支持无缝融入西藏人影特种装备全程实景监控安保系统。 | 台 | 27 |
| 2.3 | 值班室 | 智能化监控识别终端 | 1.操作系统：采用国产操作系统，并通过国产系统适配认证； 2.CPU：≥64位，八核；人工智能处理引擎NPU(AI性能：≥1.7TOPS)； 3.视频处理器：多解码格式，最高支持4K@30fps视频编码，多路视频编解码； 4.RAM：≥6GB LPDDR4x； 5.闪存：≥64GB ； 6.扩展：≥1x MicroSD卡； 7.USB：≥2 x USB3.1 Type-A； 8.显示输出：≥1x HDMI Type-A输出，1080P@60fps； 9.Micro SD：≥1x MicroSD 卡槽； 10.以太网口：≥1xRJ45千兆以太网口； 11.SIM：≥1x Nano SlM 卡槽； 12.LTE：Cat4 up to 150Mbps (DL)/ 50Mbps (UL)； 13.Wi-Fi：1x 802.11a/b/g/n/ac 2.46/5GHz； 14.4G-LTE：1x 主天线，1x分集天线； 15.Wi-Fi天线：1x2.4G/5Ghz天线； 16.电源输入：DC 12V； 17.具备区域入侵、安全帽识别、反光衣识别、明火烟雾检测、吸烟检测、人员数量检测、侧方位装弹、警戒区内是否遗留弹药箱功能； 18.智能化监控识别终端装到作业现场与临时弹药库房的监控视频探头对接，能够在现场对违规行为实时分析及告警； 19.防范区域设置：根据人影安全管理规范要求，对固定点、移动点的防范区内进行智能分析，包含对作业区域入侵、防范区域内的人员数量、对警戒区内是否有弹药箱、火焰识别，并将识别结果反馈给现场实时报警设备和安全管理系统； 20.防范行为识别：对作业现场的人员的行为规范进行监控及报警，包括吸烟、未带安全帽、未穿反光衣、人脸识别、侧身装弹、区域内弹箱检测； 与现场的实时报警设备对接，接收智能盒子分析的结果，通过音频的方式将报警内容播放出来，以提醒现场人员； 21.报警监控：实时接收由作业点现场、临时库房传回的报警点、报警图像、报警内容等信息。并在系统界面上以直观的方式展示出来，并提醒值班人员； 22.报警历史：记录各个作业点、库房违规的行为进行记录，查询、导出； 23.报警统计：制定人影安全规范统计模板。系统自动站模板按照作业点、库房、县级、市级等分别对报警历史进行统计； 24.能够将现场的监控视频、告警信息、告警图片、告警视频等以接口方式与天工平台进行对接；并能与天工平台中作业现场安全管理告警模块进行对接，实现国、省、市、县及作业点联动告警； 25.支持接入到全国人工影响天气安全管理平台； 26.支持无缝融入西藏人影特种装备全程实景监控安保系统。 | 套 | 27 |
| 2.4 | 配套设施 | 标识、公告牌 | 更新安全射界图、禁射标识喷涂、标识、公告牌等标牌。 | 项 | 27 |
| 2.5 | 其他设备 | 备用电源（UPS主机） | 1.容量≥2KVA； 2.后备时间≥80mim； 3.输入电压范围≤220V； 4.输出电压精度±1%； 5.UPS电源主机： 输入电压范围（Vac）：120-295 输入频率范围（Hz）：50/60±10%（自适应） 输入功率因数：＞0.99 电池电压（Vdc）：≤72 输出额定功率（VA/W）：2000/1800 输出功率因数：≤0.9 输出电压：默认220，208/220/230/240 输出精度：±1% 输出频率（Hz）：电模式，电网同步；电池模式±0.2% 过载能力：100%-130% 1min；131%-150% 1s；150%以上 200ms 系统效率：≥95% 面板显示：LED 噪音（dB）：＜50 工作温度（°C）：零下5—40 环境湿度：0-95%，无冷凝 | 套 | 27 |
| 2.6 |  | 备用电源（UPS电池） | 1.蓄电池：≥6块12V38AH电池 2.标称电压 ：≥12V 3.额定容量：≥38Ah（C20，1.75V/单体、25℃） 4.尺寸：≤198*167*173mm 5.内阻：≤9.45mΩ（荷电状态25℃） 6.短路电流 ：≥456A 7.自放电：≤2%/月（25℃） 8.适用温度范围：零下15℃~50℃ 9.均充电压 ：2.35-2.40V/单体（25℃） 10.浮充电压 V/单体：2.25V/单体（25℃） 11.温度补偿系数：4mV/℃·单体 12.最大充电电流：≤9.5A 13.含电池间连接线缆 | 套 | 27 |
| 2.7 |  | 备用电源（电池箱） | 1.尺寸（宽*深*高）（mm）：≤430×560×260 2.重量（kg）：≤6 3.基本参数：钢制喷塑，组合结构，每个放置≥6只12V38AH电池，配置电池开关、电池连接线 | 套 | 27 |
| 2.8 |  | 应急汽油发电机 | 1.功率≥2KW 2.额定电压：≤220V/380V 3.输出电压：≤220V/380V 4.相数：三相 5.频率：≤50Hz。 | 部 | 27 |
| 2.9 | 辅材 |  | 包括信号线、电源线、水晶头、防水盒、胶布、标签、网线、扎带、PVC线管等,需满足国家安全可靠测评要求。 | 项 | 27 |
| 三 | 作业人员防护装备 |  |  |  |  |
| 1 | 固定作业点作业人员防护装备 | 防爆头盔 | 1.头围尺寸适配540-620mm， 2.防弹材质为Ⅱ级PE，防弹面积为0.11m，执行标准为《GA 293-2012警用防弹头盔》 3.重量为：1.45±0.05KG。 | 个 | 370 |
| 2 |  | 降噪耳罩 | 1.降噪技术：电子加物理的双重降噪方式 2.降噪模式：五档常规及三档隐藏，对应降噪值为：SNR29 3.耳罩材质为：凝胶耳垫 4.防水性能达到：IPX5 5.喇叭阻抗标准为：32Ω 6.净重量：295±10G 7.工作环境温度：-20°至60° | 副 | 370 |
| 3 |  | 防护眼镜 | 1.镜片材质为：PC-2.3MM-Curve 9 2.镜腿材质为：PC+TPR 3.泡沫材质为:SBR+Nylon 4.皮带材质为：Nylon-15mm 5.能量冲击承受为：45m/S抵挡6mm钢珠 6.其余防护内容：防冲击，防粉尘，防飞沫，防紫外线 | 副 | 370 |
| 4 |  | 防静电手套 | 1.检验标准为：Q/SQLB 001-2024《绝缘手套（400V）》 2.防电击穿：是，防静电：是，可触屏：是，手背绝缘：是，耐电压等级：400V，防扎防刺：是 | 双 | 370 |
| 5 |  | 防寒手套 | 1.耐磨损性：GB 24541-2022 三级 2000次无磨损 2.耐寒等级为：GBT38304 3.耐寒内容为：3M暖绒KL型保暖材料，中层3M新雪丽暖绒，内层全绒毛 4.材质面料为：专业户外防泼水冲锋面料，掌心则是大面积防滑菱形网状防滑纹路PU材质组成。 | 双 | 370 |
| 6 |  | 防护鞋 | 1.材质为：牛皮鞋面+GB防砸金属钢头+防静电橡胶鞋底 2.鞋面配置：耐高温60°，耐酸碱，耐磨损，耐静电 3.鞋头：金属钢头符合欧标GB防砸防撞标准 4.防滑：轮胎纹路，符合GB/T 3903.6-2017 | 双 | 370 |
| 7 |  | 防静电服 | 1.面料：防静电织物，按规定的款式和结构制成，以减少服装上静电积聚 2.导电纤维间距≤10mm 3.带电电荷量≤0.6μC/套 4.接缝强力：大于75N 5.耐磨符合：GB/T 3923.生产之后无相关异味 6.尺寸变化率：-2.5~＋2.5 | 套 | 370 |
| 8 |  | 防雨护具 | 1.外壳采用防水面料制作，防水指数达到8000MMH20 2.搭配亮银化纤，亮度＞420（cd/lx.m²） 3.面料：防水涂层面料加密处理阻隔雨水渗入，形成防污 | 套 | 370 |
| 9 |  | 防寒防静电服 | 1.面料：外壳搭配防水防静电可拆卸棉衣面料 2.搭配导电纱确保对应导电纤维间距≤10m 3.双层防寒标准符合GB/T 38300。 | 套 | 370 |
| 10 |  | 防弹护具 | 1.构成：衣物搭配防弹护具 2.防弹护具材质：防弹合金钢，防弹等级符合GA141- 2010 5级 3.防弹护具尺寸为：250*300m 4.重量标准为：2.3KG 5.执行标准为：《GA 141-2010 警用防弹衣技术标准》 | 套 | 370 |
| 四 | 人影37式地面作业装备、固定BL地面作业发射装置作业站点市电接入 |  |  |  |  |
| 1 | 搭接 |  | 含基础人工及设备调试 | 项 | 48 |
| 2 | 立杆（根） |  | 含基础浇筑费用、镀锌横担、复合绝缘子 | 根 | 2100 |
| 3 | 电缆（米） |  | 1.电力电缆：YJV-2×35+1×16，铜芯耐低温抗紫外线 2.含电力保护管：Φ110-250mm加强型，阻燃型电缆防火槽盒、敷设劳务费‌ | 千米 | 122 |
| 4 | 吊线（米） |  | 1.7股钢丝 2.单丝直径2.6mm | 千米 | 122 |
| 5 | 拉线（条） |  | 1.7股钢丝 2.单丝直径2.6mm 3.含UT型线夹、拉线盘、接地线 | 条 | 2004 |
| 6 | 电表箱（个） |  | 1.箱体材料‌：冷轧钢板、阻燃型工程塑料，适应高原温差及紫外线环境 2.防护等级‌：IP65（户外型），防尘防水 3.‌尺寸范围‌：500×600×150mm 4.‌内部组件‌：电表、断路器（10-200A）、接线端子排、导轨、绝缘导线 | 个 | 48 |

#### 2.流动作业点升级改造

本项目在全区对50个流动（移动）作业点安全能力提升建设，包括：作业监控设施、无线电通讯装置及标识、公告牌；同时为流动（移动）作业点购买81套作业人员安全防护装备；提升作业过程的人员保护能力和操作过程的实时监控能力。

技术指标如下：

| 序号 | 设备名称 | 配置参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 移动作业人员防护装备 |  |  |  |
| 1 | 防爆头盔 | 1.头围尺寸适配540-620mm， 2.防弹材质为Ⅱ级PE，防弹面积为0.11m，执行标准为《GA 293-2012警用防弹头盔》 3.重量为：1.45±0.05KG。 | 个 | 81 |
| 2 | 降噪耳罩 | 1.降噪技术：电子加物理的双重降噪方式 2.降噪模式：五档常规及三档隐藏，对应降噪值为：SNR29 3.耳罩材质为：凝胶耳垫 4.防水性能达到：IPX5 5.喇叭阻抗标准为：32Ω 6.净重量：295±10G 7.工作环境温度：-20°至60° | 副 | 81 |
| 3 | 防护眼镜 | 1.镜片材质为：PC-2.3MM-Curve 9 2.镜腿材质为：PC+TPR 3.泡沫材质为:SBR+Nylon 4.皮带材质为：Nylon-15mm 5.能量冲击承受为：45m/S抵挡6mm钢珠 6.其余防护内容：防冲击，防粉尘，防飞沫，防紫外线 | 副 | 81 |
| 4 | 防静电手套 | 1.检验标准为：Q/SQLB 001-2024《绝缘手套（400V）》 2.防电击穿：是，防静电：是，可触屏：是，手背绝缘：是，耐电压等级：400V，防扎防刺：是 | 双 | 81 |
| 5 | 防寒手套 | 1.耐磨损性：GB 24541-2022 三级 2000次无磨损 2.耐寒等级为：GBT38304 3.耐寒内容为：3M暖绒KL型保暖材料，中层3M新雪丽暖绒，内层全绒毛 4.材质面料为：专业户外防泼水冲锋面料，掌心则是大面积防滑菱形网状防滑纹路PU材质组成。 | 双 | 81 |
| 6 | 防护鞋 | 1.材质为：牛皮鞋面+GB防砸金属钢头+防静电橡胶鞋底 2.鞋面配置：耐高温60°，耐酸碱，耐磨损，耐静电 3.鞋头：金属钢头符合欧标GB防砸防撞标准 4.防滑：轮胎纹路，符合GB/T 3903.6-2017 | 双 | 81 |
| 7 | 防静电服 | 1.面料：防静电织物，按规定的款式和结构制成，以减少服装上静电积聚 2.导电纤维间距≤10mm 3.带电电荷量≤0.6μC/套 4.接缝强力：大于75N 5.耐磨符合：GB/T 3923.生产之后无相关异味 6.尺寸变化率：-2.5~＋2.5 | 套 | 81 |
| 8 | 防雨护具 | 1.外壳采用防水面料制作，防水指数达到8000MMH20 2.搭配亮银化纤，亮度＞420（cd/lx.m²） 3.面料：防水涂层面料加密处理阻隔雨水渗入，形成防污 | 套 | 81 |
| 9 | 防寒防静电服 | 1.面料：外壳搭配防水防静电可拆卸棉衣面料 2.搭配导电纱确保对应导电纤维间距≤10m 3.双层防寒标准符合GB/T 38300。 | 套 | 81 |
| 10 | 防弹护具 | 1.构成：衣物搭配防弹护具 2.防弹护具材质：防弹合金钢，防弹等级符合GA141- 2010 5级 3.防弹护具尺寸为：250*300m 4.重量标准为：2.3KG 5.执行标准为：《GA 141-2010 警用防弹衣技术标准》 | 套 | 81 |
| 11 | 视频记录仪 | 1.像素：≥200万像素 ，采用1/3" 进行逐行扫描CMOS 2.支持H.265和H.264编码，在输出时最大可输出1080P@25fps实时图像 3.支持一键拍照、录像功能，支持手动报警，内置EMMC存储，寿命长、可靠，可支持插入各运营商nano SIM卡 4.摄像机传感器类型：1/3" CMOS。镜头焦距：4.15mm，镜头光圈：F2.0电子防抖：支持 5.视频码流类型：主码流，主码流分辨率：1920*1080，视频压缩标准：H.264;H.265，码率控制：变码率，录像格式：MP4，录像分辨率：1080P@25fps。图片格式：JPEG，最大输出分辨率：1080P@25fps。音频采样率：16 kHz;8 kHz。 6.音频压缩标准：G.711alaw,G.711ulaw,G.722.1,PCM网络和连接拨号：TDD-LTE B34;TDD-LTE B38;TDD-LTE B39;TDD-LTE B40;TDD-LTE B41;FDD -LTE B1;FDD -LTE B3;FDD -LTE B5;FDD -LTE B8，Wi-Fi协议：802.11 b/g/n 7.定位：GPS;北斗;混合定位，蓝牙：4.0，支持协议：FTP;DNS;RTSP;NTP;TCP/IP;DHCP;SIP，一般规范满功耗续航时间：720P纯录像续航时间14小时。 8.重量：110g(不含支架)，产品尺寸：55*55*31mm（不含支架），防护等级：IP65，供电方式：电池供电，工作温度：-20℃至55℃ 9.工作湿度：小于95%，事件功能报警触发：手动报警 10.外设充电接口：Type-C，本品MIC：支持电池容量：3300mAh 11.录像续航时间：720P纯录像续航时间14小时，充电时间：3小时 | 个 | 81 |
| 12 | 应急通讯 | 1.尺寸为：155*58*25mm 2.显示采用屏幕为3.1英寸屏幕进行显示 3.电池为5000mAh锂电池 4.正常无工作待机时间：≥160小时。工作时间：≥12小时 5.定位采用GPS搭配北斗双定位系统，确保在任何恶劣环境下都可进行卫星电话操作流程 6.防水等级为IP68防水标准。水下1米防一小时浸泡 7.内存≥1GB RAM 8GB ROM | 套 | 81 |
| 二 | 流动（移动）作业点安全升级更新配套 |  |  |  |
| 1 | 移动监控系统 | 1.支持双摄：40倍光学变倍机芯，最大分辨率2560*1440，图像清晰、细腻，低照度，彩色0.0001Lux；全景镜头8M，分辨率2160×3840； 2.支持自动彩转黑功能，实现昼夜监控 3.支持人脸比对，可存储≥30W张人脸名单 4.支持车辆检测及抓拍 5.支持抽烟、佩戴安全帽、玩手机、未穿工作服检测 6.支持双TF卡存储，配备TF卡 7.支持5G模块（天线内置），可额外扩展1个4G模块 8.配置可拆卸电池，单电池可支持8-9小时连续工作 9.支持双MIC、双扬声器，可选配支持LINE IN\LINE OUT 10.支持自定义语音导入，可关联智能分析报警 11.自带2.4寸LCD显示屏，可支持视频预览，云台控制等，可显示当前电池电量、GPS状态、3G/4G/5G状态、录像状态、存储容量、蓝牙状态、平台连接状态、Wi-Fi状态、智能算法模式等 12.传感器类型：变焦机芯：1/1.8" CMOS 13.全景相机8M：1/1.8" CMOS 14.屏幕尺寸：2.4英寸 15.分辨率：≥240*320 16.触摸屏：电容屏 17.视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG 18.码率控制：定码率;变码率 19.录像分辨率：变焦机芯：≥2560×1440 20.全景相机8M：≥3840×2160 21.图片分辨率：≥1920*1080;≥2560*1440 22.音频压缩标准：G.722.1;G.711alaw;G.711ulaw 23.人脸比对：支持 24.车辆抓拍：支持 25.车牌识别：支持 26.车辆特征识别：支持车牌、车身颜色、车型、车辆品牌、车辆子品牌识别 27.车辆黑名单：支持车辆黑名单 28.安全帽佩戴检测：支持未佩戴安全帽检测 29.拨号：5G全网通：双卡单待，支持移动、联通、电信、广电 30.定位：北斗 31.语音对讲：支持 32.指示灯：充电指示灯,工作指示灯 33.系统功耗：10W~30W 34.防护等级：IP66 35.供电方式：电池供电 36.预置点：256个 37.红外：支持 38.红外补光距离：100m看清人体轮廓 39.扩展存储容量：≤512G 40.充电接口：6芯航空头 41.外部接口：电源输出接口;RJ45;RS-232;RS-485;line-in;line-out;Alarm-in;Alarm-out 42.存储卡卡槽：≥2 43.电源输出接口：5V 44.电池容量：≥13400mAh 45.待机时间：≥8-9小时 46.关机充电时间：≤4小时 47.配件：三脚架*1，交流电源线*1，适配器*1，电池*2，安全绳*1，螺丝刀*1，10芯航空线缆*1，电池充电器*1，平板*1（选配） 48.支持接入到全国人工影响天气安全管理平台 49.支持无缝融入西藏人影特种装备全程实景监控安保系统 | 套 | 50 |
| 2 | 无线电通讯装置 | - 对讲机VHF/UHF频段 2.通信距离≥3公里 3.通话时间≥8小时 4.待机时间≥48小时 - 5.防水等级IP54/IP67 | 部 | 50 |
| 3 | 标识、公告牌 | 更新安全射界图、禁射标识喷涂、标识、公告牌等标牌。 | 套 | 50 |

### （三）人工影响天气指挥能力建设

人工影响天气指挥能力建设规模主要包含2个部分，一部分是省-市-县一体化指挥调度能力提升硬件建设；另一部分是省-市-县一体化指挥调度能力提升软件建设。具体需求如下：

省-市-县一体化指挥调度能力提升硬件建设

本次项目在西藏自治区气象局监测楼3楼和4楼分别建设西藏自治区人工影响天气应急服务保障指挥中心、区级人影作战可视调度指挥平台，建设内容包括显示系统、扩声系统、分布式控制系统等，为人影应急作业指挥、气象防灾减灾应急指挥、突发事件应急处理提供现代化的场所，提升人影作业指挥调度能力。

在西藏拉萨、山南、阿里、日喀则、那曲、林芝、昌都7个地市气象局，建设7套市级人影作战可视化调度指挥平台，包括集成显示、市级音/视频调度、视频会议、一体化集成平台级配套设施。

在西藏拉萨（4个）：林周、墨竹、曲水、尼木；日喀则（4个）：江孜、南木林、拉孜、定日；山南（5个）：琼结、贡嘎、浪卡子、隆子、错那；阿里（1个）：普兰；林芝（1）察隅；共计15个县气象局，建设15个县级人影作战可视化调度指挥平台，包括显示屏幕、县级音/视频调度、视频会议、一体化集成平台级配套设施。

本次项目基于西藏自治区气象局已部署的“天擎”平台，对人工影响天气业务算力资源进行扩展建设，其中内网：算力服务器10台、数据库服务器6台、一体化指挥调度应用服务器2台、内网区共享存储1套、内网存储光纤交换机2台、气象大数据云平台-内部互联交换机2台、关系型数据库2台、国产操作系统16套；DMZ区：应用服务器8台、网络交换机2台、音视频共享存储1套、国产操作系统8套。

本次项目基于西藏自治区气象局已有的安全系统，扩容统一身份认系统2套、零信任访问控制能力3套、省级协同响应组件1套包括(物联网安全网关2套、分析平台3套、流量探针1套、互联网流量监视探针1套），省级卫星通信保障1套及配套软件，为人工影响天气的指挥调度应用软件提供安全能力支撑。

#### 1.西藏自治区人工影响天气应急服务保障指挥中心

西藏自治区人工影响天气应急服务保障指挥中心主要包括以下部分：人影会商平台、人影综合业务平台、人影业务可视化展示平台、小会议室、综合值班室等。

平台系统划分为以下几部分：显示系统（全彩小间距LED显示屏、高清4K电视）、音视频会议系统、分布式业务信息管理系统、业务处理云终端系统、其他辅助系统等。具体如下：

1.显示系统，人影会商平台全彩LED显示屏：点间距≤0.79mm，面积32.4平米；人影业务可视化展示平台全彩 LED显示屏（共5套）：点间距≤0.94mm，面积：4.05、6.075、6.075、9.72、9.72平米；小会议室全彩 LED显示屏：点间距≤0.94mm，面积：5.67平米；综合值班室高清电视，55寸4K。

2.音视频会议系统，人影会商平台：配置2套高清视频会商终端，30只手拉手会议话筒、中央发言控制系统和1套无线话筒实现语音会议功能，现场配置相应的扩声系统音箱功放、处理器、反馈抑制器等设备；小会议室：配置1套高清视频会商终端，7只手拉手会议话筒、中央发言控制系统实现语音会议功能；现场配置相应的扩声系统音箱功放、处理器、反馈抑制器等设备。

3.分布式业务信息管理系统，配置分布式信号网络采集模块48套，IP流媒体解码模块15套，协同坐席系统36套，实现高清信号采集、交互，坐席协同处理，全程可视化集中控制。

4.业务处理云终端系统，配置业务云终端32台，服务器3台，万兆数据交换机、千兆数据交换机等，按超融合集群方式部署。

5.其他辅助系统，人影会商平台会商控制台3套，会商椅30把；人影综合业务平台业务操作台2套，操作椅15把；小会议室会商操作台1套，会商椅21把；空调新风及供氧系统；综合布线及辅材等。

| 序号 | 设备名称 | 配置参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 应急服务保障指挥中心 |  |  |  |
| （一） | 显示系统 |  |  |  |
| 1 | 人影会商平台大屏 |  |  |  |
| 1.1 | 室内全彩小间距 LED | 1.像素点间距≤0.79mm，像素密度≥1638400点/㎡； 2.LED类型：RGB全倒装共阴驱动，晶圆倒置封装/无引线焊接工艺，COB封装(通过环氧树脂将芯片紧密地贴装在PCB印刷电路板上)；箱体材质：压铸铝； 3.显示单元厚度≤40mm，箱体模组间错位≤0.05mm，像素中心距偏差≤1%，相对错位偏差像素中心距水平/垂直相对偏差≤1%； 4.显示屏尺寸为：宽≥9.6m，高≥3.375m ，整屏面积≥32.4m²，整屏分辨率：12288*4320。 5.白平衡亮度≥600nit；智能色温；标准9300K，1500-18000K可调，调节步长100K；色温误差≤100K； 6.亮度均匀性≥99%，色度均匀性在±0.001Cx，Cy之内，最高对比度≥30000:1，刷新率≥3840Hz，支持通过配套软件调节刷新率设置，换帧频率50/60Hz； 7.灰度等级≥16bit； 8.最大功率：420W/㎡，平均功率：140W/㎡； | ㎡ | 32 |
| 1.2 | LED 显示屏独立主控 | 1.支持超大带载，最大带载≥920万像素，单台设备最大带载≥3840×2160@60Hz，可自定义分辨率； 2.设备支持发送卡模式和光电转换模式相互切换，输入接口包括DP1.2,≥4路DVI接口（≥2个双链DVI，≥2个单链DVI）； 3.支持≥16路千兆网口输出和≥4路10G光纤输出，支持上下.左右及混合型任意拼接； 4.支持超大分辨率设置，最高支持≥7680×1080@60Hz，宽高极限：≤7680，高≤7680； | 套 | 12 |
| 1.3 | 显示屏系统控制软件 | 1.支持在线升级。 2.可通过软件下发具体的的参数，支持串口.网口等多种控制方式。 3.支持监控功能:显示屏包含发送卡，工作状态.DV状态.网口及硬件连接状态;箱体包含接收卡电压.温度.工作状态。 4.通过监控卡可以监控以下信息，烟雾报警，门报警，湿度检测，风扇转速检查，排线连接检测，工作电压及工作状态。 5.显示屏亮度监控及亮度日志功能，支持控制屏幕亮度;支持亮度调节日志记录;支持亮度监控及告警;支持光探头状态监控。 | 套 | 1 |
| 1.4 | 智能配电系统 | 1.类型：≥30KW配电柜 2.控制：PLC控制器，网络远程控制 3.元器件：断路器，接触器 4.输入电压：≥380V 5.输出电压：≥220V 6.输出回路：≥15个220V单相回路（含分线） | 台 | 1 |
| 2 | 人影业务可视化平台大屏 |  |  |  |
| 2.1 | 业务可视化展示屏 | 1.像素点间距≤0.94mm，采用全倒装COB(通过环氧树脂将芯片紧密地贴装在PCB印刷电路板上)，像素构成1R1G1B，像素密度≥1137777点/㎡，箱体平整度≤0.1mm，箱体间隙≤0.1mm；箱体材质：压铸铝； 2.显示单元厚度≤40mm，箱体模组间错位≤0.05mm，像素中心距偏差≤1%，相对错位偏差（水平/垂直）≤1%； 3.显示屏尺寸为：宽≥3m，高≥1.35m ，整屏面积≥4.05m²，整屏分辨率：3200*1440； 4.白平衡亮度（校正后）≥800nit，0-1200nit可调，支持自动/手动/程序控制；智能色温；标准9300K，1000-18000K可调，调节步长100K；色温误差：色温为9300K时；100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤100K； 5.亮度均匀性≥99%，色度均匀性在±0.001Cx，Cy之内，最高对比度≥20000:1，刷新率≥3840Hz，支持通过配套软件调节刷新率设置，换帧频率50/60Hz； 6.灰度等级≥16bit； 7.最大功率：375W/㎡，平均功率：125W/㎡； | ㎡ | 4 |
| 2.2 | LED 显示屏独立主控 | 1.支持超大带载，最大带载≥920万像素，单台设备最大带载≥3840×2160@60Hz，可自定义分辨率； 2.设备支持发送卡模式和光电转换模式相互切换，输入接口包括DP1.2,≥4路DVI接口（≥2个双链DVI，≥2个单链DVI）； 3.支持≥16路千兆网口输出和≥4路10G光纤输出，支持上下.左右及混合型任意拼接； 4.支持超大分辨率设置，最高支持≥7680×1080@60Hz，宽高极限：≤7680，高≤7680； | 套 | 1 |
| 2.3 | LED 显示屏专用结构 | 1.采用国标镀锌钢材.钢结构，落地安装结构件加基础。 | ㎡ | 5 |
| 2.4 | 业务可视化异形展示屏1 | 1.像素点间距≤0.94mm，采用全倒装COB(通过环氧树脂将芯片紧密地贴装在PCB印刷电路板上)，像素构成1R1G1B，像素密度≥1137777点/㎡，箱体平整度≤0.1mm，箱体间隙≤0.1mm；箱体材质：压铸铝； 2.显示单元厚度≤40mm，箱体模组间错位≤0.05mm，像素中心距偏差≤1%，相对错位偏差（水平/垂直）≤1%； 3.显示屏尺寸为：宽≥3m，高≥2.025m ，整屏面积≥6.075m²，整屏分辨率：3200*2160； 4.白平衡亮度（校正后）≥800nit，0-1200nit可调，支持自动/手动/程序控制；智能色温；标准9300K，1000-18000K可调，调节步长100K；色温误差：色温为9300K时；100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤100K； 5.亮度均匀性≥99%，色度均匀性在±0.001Cx，Cy之内，最高对比度≥20000:1，刷新率≥3840Hz，支持通过配套软件调节刷新率设置，换帧频率50/60Hz； 6.灰度等级≥16bit； 7.最大功率：375W/㎡，平均功率：125W/㎡； | ㎡ | 6 |
| 2.5 | LED 显示屏独立主控 | 1.支持超大带载，最大带载≥920万像素，单台设备最大带载≥3840×2160@60Hz，可自定义分辨率； 2.设备支持发送卡模式和光电转换模式相互切换，输入接口包括DP1.2,≥4路DVI接口（≥2个双链DVI，≥2个单链DVI）； 3.支持≥16路千兆网口输出和≥4路10G光纤输出，支持上下.左右及混合型任意拼接； 4.支持超大分辨率设置，最高支持≥7680×1080@60Hz，宽高极限：≤7680，高≤7680； | 套 | 1 |
| 2.6 | 异形屏专用结构 | 1.异形安装方式，采用国标镀锌钢材.钢结构，落地安装结构件加基础。 | ㎡ | 6 |
| 2.7 | 业务可视化异形展示屏2 | 1.像素点间距≤0.94mm，采用全倒装COB(通过环氧树脂将芯片紧密地贴装在PCB印刷电路板上)，像素构成1R1G1B，像素密度≥1137777点/㎡，箱体平整度≤0.1mm，箱体间隙≤0.1mm；箱体材质：压铸铝； 2.显示单元厚度≤40mm，箱体模组间错位≤0.05mm，像素中心距偏差≤1%，相对错位偏差（水平/垂直）≤1%； 3.显示屏尺寸为：宽≥3.6m，高≥1.6875m ，整屏面积≥6.075m²，整屏分辨率：3840*1800； 4.白平衡亮度（校正后）≥800nit，0-1200nit可调，支持自动/手动/程序控制；智能色温；标准9300K，1000-18000K可调，调节步长100K；色温误差：色温为9300K时；100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤100K； 5.亮度均匀性≥99%，色度均匀性在±0.001Cx，Cy之内，最高对比度≥20000:1，刷新率≥3840Hz，支持通过配套软件调节刷新率设置，换帧频率50/60Hz； 6.灰度等级≥16bit； 7.最大功率：375W/㎡，平均功率：125W/㎡； | ㎡ | 6 |
| 2.8 | LED 显示屏独立主控 | 1.支持超大带载，最大带载≥920万像素，单台设备最大带载≥3840×2160@60Hz，可自定义分辨率； 2.设备支持发送卡模式和光电转换模式相互切换，输入接口包括DP1.2,≥4路DVI接口（≥2个双链DVI，≥2个单链DVI）； 3.支持≥16路千兆网口输出和≥4路10G光纤输出，支持上下.左右及混合型任意拼接； 4.支持超大分辨率设置，最高支持≥7680×1080@60Hz，宽高极限：≤7680，高≤7680； | 套 | 1 |
| 2.9 | 异形屏专用结构 | 1.异形安装方式，采用国标镀锌钢材.钢结构，落地安装结构件加基础。 | ㎡ | 6 |
| 2.10 | 业务可视化弧形展示屏（2套） | 1.像素点间距≤0.94mm，采用全倒装COB(通过环氧树脂将芯片紧密地贴装在PCB印刷电路板上)，像素构成1R1G1B，像素密度≥1137777点/㎡，箱体平整度≤0.1mm，箱体间隙≤0.1mm；箱体材质：压铸铝； 2.显示单元厚度≤40mm，箱体模组间错位≤0.05mm，像素中心距偏差≤1%，相对错位偏差（水平/垂直）≤1%； 3.显示屏尺寸为：宽≥3.6m，高≥1.35m ，整屏面积≥4.86m²，整屏分辨率：3840*1440，合计2套； 4.白平衡亮度（校正后）≥800nit，0-1200nit可调，支持自动/手动/程序控制；智能色温；标准9300K，1000-18000K可调，调节步长100K；色温误差：色温为9300K时；100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤100K； 5.亮度均匀性≥99%，色度均匀性在±0.001Cx，Cy之内，最高对比度≥20000:1，刷新率≥3840Hz，支持通过配套软件调节刷新率设置，换帧频率50/60Hz； 6.灰度等级≥16bit； 7.最大功率：375W/㎡，平均功率：125W/㎡； | ㎡ | 10 |
| 2.11 | LED 显示屏独立主控 | 1.支持超大带载，最大带载≥920万像素，单台设备最大带载≥3840×2160@60Hz，可自定义分辨率； 2.设备支持发送卡模式和光电转换模式相互切换，输入接口包括DP1.2,≥4路DVI接口（≥2个双链DVI，≥2个单链DVI）； 3.支持≥16路千兆网口输出和≥4路10G光纤输出，支持上下.左右及混合型任意拼接； 4.支持超大分辨率设置，最高支持≥7680×1080@60Hz，宽高极限：≤7680，高≤7680； | 套 | 2 |
| 2.12 | LED 显示屏专用结构 | 1.弧形安装方式，采用国标镀锌钢材.钢结构，落地安装结构件加基础。 | ㎡ | 10 |
| 2.13 | 视频拼接处理器 | 1.≥12个卡槽；本次配置≥8路HDMI 1.3接口，≥6路HDMI 2.0接口； 2.设备机箱支持多种视频接口，支持DP1.2.HDMI2.0.MPO光纤.分布式浅压缩；分辨率支持≥4096*2160@60hz并向下兼容。 | 台 | 1 |
| 2.14 | 气象业务可视化平台智能控制系统 | 1.包括可视化中控主机.高清矩阵图像处理系统.电源控制系统.控制软件定制开发等，控制各类展示场景切换.内容推送.设备开关机等操作。 | 套 | 1 |
| 2.15 | 智能配电系统 | ≥30KW户外智能配电箱,标准配电柜，具有远程监控和无人值守功能.烟雾报警及温升报警功能.状态自动检测与状态异常报警功能。 | 台 | 1 |
| 2.16 | 科技引领 | 1.展示气象局变迁历史.建设成就，以及所取得的荣誉，设计制作视频文件，时长≥5 分钟。 | 秒 | 300 |
| 2.17 | 监测精密 | 1.基于电子沙盘，将西藏地形.地貌呈现到地图上。接入气象天镜.天擎数据系统。 | 项 | 1 |
| 2.18 | 预报精准 | 1.常规预报方法，预报能力，短临灾害性天气预报预警技术和能力等方面内容。 | 项 | 1 |
| 2.19 | 服务精细 | 1.专业气象服务.农业服务.川藏铁路气象保障等各类精细服务的多平台展示。 | 项 | 1 |
| 2.2 | 气象科普 | 1.定制气象科普类展示内容 | 项 | 1 |
| 3 | 小会议室大屏 |  |  |  |
| 3.1 | 天气会商显示屏 | 1.像素点间距≤0.94mm，采用全倒装COB(通过环氧树脂将芯片紧密地贴装在PCB印刷电路板上)，像素构成1R1G1B，像素密度≥1137777点/㎡，箱体平整度≤0.1mm，箱体间隙≤0.1mm；箱体材质：压铸铝； 2.显示单元厚度≤40mm，箱体模组间错位≤0.05mm，像素中心距偏差≤1%，相对错位偏差（水平/垂直）≤1%； 3.显示屏尺寸为：宽≥4.2m，高≥1.35m ，整屏面积≥5.67m²，整屏分辨率：4480*1440； 4.白平衡亮度（校正后）≥800nit，0-1200nit可调，支持自动/手动/程序控制；智能色温；标准9300K，1000-18000K可调，调节步长100K；色温误差：色温为9300K时；100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤100K； 5.亮度均匀性≥99%，色度均匀性在±0.001Cx，Cy之内，最高对比度≥20000:1，刷新率≥3840Hz，支持通过配套软件调节刷新率设置，换帧频率50/60Hz； 6.灰度等级≥16bit； 7.最大功率：375W/㎡，平均功率：125W/㎡； | ㎡ | 6 |
| 3.2 | LED 显示屏独立主控 | 1.支持超大带载，最大带载≥920万像素，单台设备最大带载≥3840×2160@60Hz，可自定义分辨率； 2.设备支持发送卡模式和光电转换模式相互切换，输入接口包括DP1.2,≥4路DVI接口（≥2个双链DVI，≥2个单链DVI）； 3.支持≥16路千兆网口输出和≥4路10G光纤输出，支持上下.左右及混合型任意拼接； 4.支持超大分辨率设置，最高支持≥7680×1080@60Hz，宽高极限：≤7680，高≤7680； | 套 | 1 |
| 3.3 | LED 显示屏专用结构 | 1.采用国标镀锌钢材.钢结构，落地安装结构件加基础。 | ㎡ | 6 |
| 3.4 | 智能配电系统 | 1.≥15KW户外智能配电箱,标准配电柜，具有远程监控和无人值守功能.烟雾报警及温升报警功能.状态自动检测与状态异常报警功能。 | 台 | 1 |
| 3.5 | 视频拼接处理器 | 1.≥4个卡槽；配置≥8路HDMI1.3输入接口，≥2路HDMI 2.0接口； 2.设备机箱支持多种视频接口，支持DP1.2.HDMI2.0.MPO光纤.分布式浅压缩；分辨率支持≥4096*2160@60hz并向下兼容。 | 台 | 1 |
| 4 | 综合业务平台 |  |  |  |
| 4.1 | 综合业务信息监测单元 | 1.≥55英寸高清4K电视，分辨率：≥3840x2160，屏幕比例：16:9，背光方式：直下式，支持网络连接。 | 台 | 6 |
| （二） | 音视频系统 |  |  |  |
| 1 | 人影会商平台 |  |  |  |
| 1.1 | 高清视频会商终端 | 1.支持ITU-T H.323.IETF SIP协议，支持会议速率128Kbps~8Mbps； 2.支持主流达到1080P60fps情况下，辅流同时达到1080P60fps； 3.网络适应性要求 支持30%网络丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿； 4.支持80%的网络丢包时，声音清晰，不影响会议继续进行； 5.安全指标 支持在H.323协议下，H.235信令加密；支持在SIP下，TLS.SRTP加密；支持 AES媒体流加密算法，保证会议安全； 6.摄像机支持≥800万像素1/2.5英寸CMOS成像芯片,支持≥4K 25/30fps.1080P 50/60fps.1080i 50/60.1080p 25/30.720P50/60fps视频输出, 支持≥12倍光学变焦，支持80°水平视角； 7.全向麦克风,数字阵列麦克风，支持360°全向拾音，拾音距离≥6米； | 套 | 2 |
| 1.2 | 手拉手发言单元 | 1.支持全数字会议技术，嵌入式设计，采用DSP/DDOV数字化处理与传输技术，系统采用≥8芯DIN带屏蔽线缆或CAT5线缆。 | 套 | 30 |
| 1.3 | 中央发言控制系统 | 1.支持全数字会议技术，支持DSP/DDOV数字化处理与传输技术，支持全数字DSP音频处理技术。 | 台 | 1 |
| 1.4 | 网络音频矩阵处理器 | 1.≥8进8出数字音频媒体矩阵，DSP浮点运算技术与内置回声消除.噪声消除算法，≥8路平衡式话筒／线路输入。 | 台 | 1 |
| 1.5 | 反馈抑制器 | 1.≥双通道全自动高速数字声反馈抑制器，每通道≥24个反馈抑制频点，≥192KHz采样频率，≥32比特DSP处理器。 | 台 | 1 |
| 1.6 | 一拖二无线发言单元 | 1.UHF一拖二PLL 锁相环自动选讯手持无线麦克风，每通道预设≥32个UHF频点，≥300个调谐频点可选，采用稳定的PLL相位锁定频率振荡电路。 | 台 | 1 |
| 1.7 | 主音箱 | 1.内置≥6x2.75"超低单元，≤250W/8Ω的额定功率。 | 只 | 2 |
| 1.8 | 主功放 | 1.内置削波限幅自动压限电路，立体声.桥接和并联操作模式及输入灵敏度选择，输入和接线柱输出接头，牢固连接，≤2*280W/8Ω，≤2*420W/4Ω，桥接≤630W/8Ω。 | 台 | 1 |
| 1.9 | 补声音箱 | 1.≥6寸全频同轴吸顶音箱，≥1"带状高音+≥6"同轴中低音单元组合，功率≤80W，≤4Ω或≤16Ω阻抗可选切换开关。 | 只 | 9 |
| 1.10 | 补声功放 | 1.高内置削波限幅自动压限电路，立体声.桥接和并联操作模式及输入灵敏度选择，输入和接线柱输出接头。 | 台 | 3 |
| 1.11 | 音频电源控制器 | 1.≥10路智能型时序电源控制器，可连接异地控制开关的标准的DC5～24V直流电压控制方式进行电平控制及短路控制，每路输出采用≤20A万能插座。 | 台 | 3 |
| 2 | 小会议室 |  |  |  |
| 2.1 | 高清视频会商终端 | 1.支持ITU-TH.323.IETF SIP协议，支持会议速率128Kbps~8Mbps； 2.支持主流达到1080P60fps情况下，辅流同时达到1080P60fps； 3.网络适应性要求 支持30%网络丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿； 4.支持80%的网络丢包时，声音清晰，不影响会议继续进行； 5.安全指标 支持在H.323协议下，H.235信令加密；支持在SIP下，TLS.SRTP加密；支持 AES媒体流加密算法，保证会议安全； 6.摄像机支持≥800万像素1/2.5英寸CMOS成像芯片,支持≥4K 25/30fps.1080P 50/60fps.1080i 50/60.1080p 25/30.720P50/60fps视频输出, 支持≥12倍光学变焦，支持80°水平视角； 7.全向麦克风,数字阵列麦克风，支持360°全向拾音，拾音距离≥6米； | 套 | 1 |
| 2.2 | 手拉手发言单元 | 1.采用DSP/DDOV数字化处理与传输技术，克服长距离传输衰减问题，线距≥150米 2.采用数字强抗干扰技术，确保会场内设备不受手机.蓝牙.无线电.WiFi等信号干扰； 3.采用先进静电隔离技术设计，即使在干燥的环境和地区也可以避免产生静电； 4.驻极体超心形指向性麦克风，确保拾音距离及声音质量，拾音距离≥50cm； 5.系统采用数字音频处理技术，频率响应可达30Hz-20KHz接近CD音质效果； | 套 | 7 |
| 2.3 | 中央发言控制系统 | 1.采用全数字DSP音频处理技术，音频采样频率≥48KHz，频率响应≥20Hz-20KHz，接近CD音质效果； 2.系统具备U盘录音功能，可录制会议中所有音频内容，≥2000小时连续录制； 3.具备智能自动保护技术，在会议主机出现非电源故障时可保证会议音频信号不被中断； 4.系统装备≥2.8英寸LCD显示屏及操控按键，具备中.英文菜单显示； 5.内置摄像跟踪板卡，支持VISCA.PELCO-D/P控制协议，脱离视频跟踪软件及控制键盘可进行摄像跟踪设置.保存及自动调用； | 台 | 1 |
| 2.4 | 网络音频矩阵处理器 | 1.≥8进8出数字音频媒体矩阵，DSP浮点运算技术与内置回声消除.噪声消除算法，≥8路平衡式话筒／线路输入，≥8路平衡式话筒输出，每通道具备输入前级放大器.48V幻像电源.噪声门.自动增益控制器.压缩器 .混音矩阵.音箱管理器，具备基本的音频处理功能 | 台 | 1 |
| 2.5 | 反馈抑制器 | 1.双通道全自动高速数字声反馈抑制器，每通道≥24个反馈抑制频点，≥192KHz的采样频率，≥32比特DSP处理器，≥24比特的A/D及D/A数模转换器，自适应全自动抑制啸叫动态滤波技术，通过面板的bypass/on按键切换工作模式为直通或抑制，可一键清除滤波器设置 | 台 | 1 |
| 2.6 | 主音箱 | 1.内置≥6x2.75"超低单元，≤250W/8Ω的额定功率。 | 只 | 2 |
| 2.7 | 主功放 | 1.内置削波限幅自动压限电路，立体声.桥接和并联操作模式及输入灵敏度选择，输入和接线柱输出接头，牢固连接，≤2*280W/8Ω，≤2*420W/4Ω，桥接≤630W/8Ω。 | 台 | 1 |
| 2.8 | 补声音箱 | 1.内置≤6x2.75"超低失真单元，≤250W/8Ω的额定功率。 | 只 | 2 |
| 2.9 | 补声功放 | 1.内置削波限幅自动压限电路，立体声.桥接和并联操作模式及输入灵敏度选择，XLR输入和Speakon/接线柱输出接头，牢固连接，≤2*280W/8Ω，≤2*420W/4Ω，桥接≤630W/8Ω。 | 台 | 1 |
| 2.10 | 音频电源控制器 | 1.≥10路智能型时序电源控制器，可连接异地控制开关的标准的DC5～24V直流电压控制方式进行电平控制及短路控制，可以扩展连接,组成多机系统级联控制，每路输出采用≤20A万能插座 | 台 | 1 |
| （三） | 分布式业务信息管理平台 |  |  |  |
| 1 | 人影会商平台 |  |  |  |
| 1.1 | 综合业务信息管理系统主机 | 1.配置≥80路4K60光纤KVM输入输出接口，≥4路4K60HDMI输入接口，≥8路4K60HDMI输出接口，≥40路4K60拼接输出，≥60路RJ45接口，具备≥60路4K60流媒体同时解码能力； 2.设备支持矩阵切换.大屏拼接控制.KVM坐席系统管理等功能，无需额外配置拼接处理器，配置拼接板卡实现多种大屏幕拼接显示功能； 3.设备支持图像采样格式为4:4:4，最高分辨率支持≥4096×2160@60Hz典型分辨率支持≥3840×2160@60Hz .≥1920×1200@60Hz.≥1920×1080@60Hz并向下兼容其他分辨率； 4.坐席主机终端支持接入国产操作系统平台； | 台 | 1 |
| 1.2 | 分布式信号网络采集模块 | 1.节点支持≥1路视频输入接口.≥1路视频环出接口.≥1路音频输入接口.≥1路音频环出接口.≥1路反向音频输出接口。≥1个USB 接口.≥1路PS/2接口.≥1路千兆电口.≥1路千兆光口。 2.支持4K全高清采集编码，同时向下兼容1920x1200@60Hz.1920x1080@60Hz.2560x1440@60Hz.3840x1080@30Hz.3840x2160@30Hz.3840x2160@60Hz分辨率。 3.支持系统多链路备份功能，输入节点均采用1.25G光口+千兆网口两种传输形式，支持光纤+网络两种传输链路热备份功能; 节点支持链路备份的自协商模式设置，可选择网口优先模式及光口优先模式。 | 套 | 48 |
| 1.3 | IP 流媒体解码模块 | ≥4通道H.26X解码卡，每通道支持≥1路3840*2160@60Hz.≥4路1920*1080@60Hz.≥9路1920*1080@30Hz.≥16路1280×720@60Hz | 套 | 15 |
| 1.5 | HDMI 音视频输入模块 | ≥4通道HDMI输入板卡，支持嵌入式随路音频，支持独立音频，HDCP2.2，EDID可编辑，最大支持分辨率≥3840*2160@60Hz，并向下兼容 | 套 | 1 |
| 1.6 | 指挥协同坐席管理输入模块 | ≥4通道光纤输入板卡，配合协同坐席主机终端，支持嵌入式随路音频，EDID可编辑，最大支持分辨率≥3840*2160@60Hz，并向下兼容，支持传输鼠标键盘信号，支持USB透传，单模最大传输距离≥20km | 套 | 10 |
| 1.7 | 分布式信号网络输出模块 | 1.节点可支持HDMI2.0等接口，输出节点≥1路视频输出接口.≥1路音频输出.≥1路反向模拟音频输入。≥5个USB接口.≥1路千兆电口.≥1路千兆光口。 2.输出节点支持≥4K分辨率采集或输出，支持≥4096x2160@60Hz.≥3840x2400@60Hz.≥3840x2160@60Hz等分辨率视频采集和编码，并向下兼容其他分辨率，无丢帧.卡顿现象。 3.支持H.265&H.264协议码流输入。可同时进行≥9路解码显示，无需手动切换.更改解码设置；支持≥4种不同分辨率的码流同时编码输出。 | 套 | 6 |
| 1.8 | HDMI 音视频输出模块 | ≥4通道HDMI输出板卡，支持嵌入式随路音频，支持独立音频，HDCP2.2，EDID可编辑，最大支持分辨率≥3840*2160@60Hz，并向下兼容 | 套 | 2 |
| 1.9 | 拼接输出模块 | ≥2通道HDMI拼接输出板卡，支持嵌入式随路音频，HDCP2.2，EDID可编辑，最大支持分辨率≥3840*2160@60Hz，并向下兼容 | 套 | 20 |
| 1.10 | 指挥协同坐席管理输出模块 | ≥4通道光纤输出板卡，配合协同坐席用户终端，支持嵌入式随路音频，EDID可编辑，最大支持分辨率≥3840*2160@60Hz，并向下兼容，支持传输鼠标键盘信号，支持USB透传，单模最大传输距离≥20km | 套 | 10 |
| 1.11 | 整屏 60HZ 画面回显模块 | 回显输出卡，支持回显≥2个屏组，≥1个RJ45接口及≥2个HDMI接口输出，支持音频嵌入，支持H.264/H.265编码输出 | 套 | 1 |
| 1.12 | 协同坐席主机终端 | 1.支持HDMI2.0格式的信号源输入，分辨率最大支持≥3840*2160@60hz并向下兼容；支持≥1路视频信号接入.≥1路视频信号环出；支持音频信号或内嵌音频同时采集，支持反向输出音频信号。 2.采用LC接口单模光纤，传输距离≥10km。 3.具备≥4路光口形态，支持信号双光备份输出，实现光光备份. | 台 | 36 |
| 1.13 | 协同坐席用户终端 | 1.支持HDMI2.0格式的信号源输出，分辨率最大支持≥3840*2160@60hz并向下兼容；支持≥1路视频信号接出。 2.采用LC接口单模光纤，传输距离≥10km。 3.具备≥4路光口形态，支持信号双光备份输出，实现光光备份。 4.支持KVM坐席系统管理功能。 | 台 | 36 |
| 1.14 | 4K光纤发送端 | ≥4K60输入端，≥1路视频输入，≥1路视频环出；≥1路音频输入，≥1路音频环出，≥1路反向音频输出；≥1路千兆网口，≥2路万兆光口（附带≥2个光模块），≥1路USB Type-B；RS232控制，支持液晶显示 | 台 | 11 |
| 1.15 | 4K光纤接收端 | ≥4K60输出端，≥1路视频输出；≥1路音频输入，≥1路音频环出；≥2路USB Type-A；≥1路千兆网口，≥2路万兆光口（附带≥2个光模块）；RS232控制，支持液晶显示 | 台 | 11 |
| 1.16 | 中心管理软件 | 1.系统支持C/S和B/S架构，支持多种形态的客户端，支持部署在国产操作系统中，支持国产化硬件适配。 2.系统支持任意信号都可在大屏显示范围内开窗显示.整屏拼接. 任意漫游.信号叠加.任意跨屏.信号分割. 3.系统支持可视化交互多点触控操作，包括大屏管理.矩阵切换.视频点播.音频控制.音频切换 中央控制等功能。 | 套 | 1 |
| 1.17 | 平台管理服务器 | 1.处理器≥4核 3.4GHz； 2.内存≥2*8G/DDR4/2133，4个DIMM内存插槽最大可支持 64GB的DDR4 内存 3.硬盘≥2*1TB/SATA/7200RPM/3.5寸/企业级，最大支持4个3.5寸热插拔硬盘位，1个3.5/2.5寸非热插拔硬盘位 4.RAID支持 0，1，10 5.支持一个PCI-E设备（全高1*PCI-E3.0*16(x8)）；集成2个千兆以太网卡，支持I/O AT技术，支持链路汇聚以及绑定冗余；支持一个SATA接口薄光驱；标配1*300W服务器专用电源 | 台 | 1 |
| 1.18 | 分布式云环境主机 | 1.采用国产CPU≥4核，速率≥1G，≥1G内存； 2.≥2路带供电T-NET总线信号管理，最大管理设备数量不少于255台，支持1路Ethernet接口，支持1路红外仿真输出接口，支持1路红外学习接口。 3.≥8路可自定义的I/O输入输出或红外输出，支持红外调制信号发送。≥4路触点，≥8路可自定义协议的串口，可配置RS-232协议。 4.支持国产化操作系统； | 台 | 1 |
| 1.19 | 可视化控制终端 | ≥13.2寸144Hz;≥12+512GB WiFi | 台 | 2 |
| （四） | 业务处理终端 |  |  |  |
| 1 | 综合业务平台 |  |  |  |
| 1.1 | 值班终端 | 国产CPU处理器≥8核，内存≥8GB，存储≥128GB，≥2个千兆网卡，≥2个显示接口。支持国产化操作系统 | 台 | 15 |
| 1.2 | 终端显示器 | 面板尺寸：≥23.8 英寸；屏幕比例：16:9；分辨率：≥1920x1080。 | 台 | 30 |
| 2 | 人影业务可视化平台 |  |  |  |
| 2.1 | 预报云终端（业务可视化平台） | 国产CPU处理器≥16核，内存≥16GB，存储≥512GB，≥2个千兆网卡，≥4个显示接口。支持国产化操作系统 | 台 | 2 |
| 2.2 | 终端显示器 | 面板尺寸：≥23.8 英寸；屏幕比例：16:9；分辨率：≥1920x1080。 | 台 | 4 |
| 3 | 小会商室 |  |  |  |
| 3.1 | 汇报终端 | 屏幕尺寸≥12.5英寸，分辨率≥2048*1600，内存容量≥256GB | 台 | 1 |
| 4 | 综合值班室（二楼搭建部分） |  |  |  |
| 4.1 | 值班终端 | 国产CPU处理器≥16核，内存≥16GB，存储≥512GB，≥2个千兆网卡，≥4个显示接口。支持国产化操作系统 | 台 | 7 |
| 4.2 | 终端显示器 | 面板尺寸：≥23.8 英寸；屏幕比例：16:9；分辨率：≥1920x1080。 | 台 | 14 |
| 4.3 | 电子阅读显示屏（阅读休 息区） | ≥55英寸高清4K网络智能电视，分辨率：≥3840x2160，屏幕比例：16:9，背光方式：直下式。 | 台 | 2 |
| 5 | 公共办公区 |  |  |  |
| 5.1 | 预报云终端 （公共办公区） | 国产CPU处理器≥8核，内存≥8GB，存储≥128GB，≥2个千兆网卡，≥2个显示接口。支持国产化操作系统 | 台 | 8 |
| 5.2 | 终端显示器 | 面板尺寸：≥23.8 英寸；屏幕比例：16:9；分辨率：≥1920x1080。 | 台 | 16 |
| 5.3 | 业务值班显示屏（值班室） | ≥55英寸高清4K网络智能电视，分辨率：≥3840x2160，屏幕比例：16:9，背光方式：直下式。 | 台 | 2 |
| 6 | 其他 |  |  |  |
| 6.1 | 服务器 | ≥48核处理器（≥2.8GHz,≥36M,203W)/≥16*32G/≥2*480SSD+≥1*1.92T NVME SSD+≥3*3.84Tssd+≥5*16T/2块gpu图形加速卡（≥48GB缓存）/4*10gb+4*1gb网卡/2*1200W电源 | 套 | 3 |
| 6.2 | 桌面虚拟化软件 | 超融合软件(含30个VGPU 授权) | 套 | 1 |
| 6.3 | 万兆交换机 | 交换容量：≥1280Gbps/12.8Tbps；包转发率：≥720Mpps；≥24个1/10G端口，≥1个扩展插槽， | 台 | 2 |
| 6.4 | 千兆交换机 | ≥24个10/100/1000电口,≥4个1G/10G端口 | 台 | 2 |
| （五） | 网络 |  |  |  |
| 1 | 大功率 AP | 室内 11ac 双频吸顶无线接入点，整机吞吐量 1167Mbps，默认发射功率 100mW，可调，无线协议 a/b/g/n/ac，支持本地供电，最大接入用户数 256人。 | 台 | 6 |
| 2 | AC 控制管理器 | 4 个 10/100/1000M 自适应电口，4Gbps 无线转发性能，默认管理 32 个 RAP 系列放装型 AP，可通过扩展 License 最大管理 64 个 RAP 系列放装型 AP。 | 台 | 1 |
| （六） | 其他 |  |  |  |
| 1 | 交换机 |  |  |  |
| 1.1 | 预报云网模块 | ≥24口全万兆光口三层交换机；交换容量：≥2.56Tbps/25.6Tbps；报转发率：≥1260Mpps，≥2个QSFP28端口，支持VLAN.Trunk，LACP。 | 台 | 2 |
| 1.2 | 预报云接入模块 | （≥48千兆电口+≥4万兆光口）高性能汇聚接入可网管交换机。 | 台 | 2 |
| 1.3 | 桌面虚拟化软件 | 业务桌面虚拟化软件(含50客户端)。 | 套 | 1 |
| 1.4 | 24 口千兆交换机 | 应用层级：二层；传输速率：≥10/100/1000Mbps；背板带宽：≥256Gbps；包转发率：≥42Mpps；端口描述：≥24个10/100/1000Base-T，≥4个1000Base-X SFP。 | 台 | 5 |
| 1.5 | 核心交换机 | 可插≥3张业务板卡，≥2张主控引擎，背板带宽：≥4.8/12Tbps，包转发率：≥5400Mpps。 | 台 | 1 |
| 1.6 | POE 交换机 | ≥24个10/100/1000M 自适应电口，≥4口SFP 非复用端口，每端口最大POE功率输出≥30W，整机输出最大POE功率≥370W，背板带宽：≥256Gbps，包转发率：≥ 51Mpps。 | 台 | 1 |
| 2 | 机柜 |  |  |  |
| 2.1 | 设备机柜 | 19英寸42U标准服务器机柜，柜体尺寸宽≥600 深≥1000 高≥2055。含从1楼机房至3楼应急保障指挥中心机柜的楼间光缆 | 台 | 4 |
| 2.2 | PDU 电源 | ≥8孔10A。 | 套 | 12 |
| 3 | 综合布线 |  |  |  |
| 3.1 | 人影会商平台高清线缆 | HDMI 2.1版8K60Hz/4K240Hz高清视频连接线兼容HDMI2.0，5-25米 | 条 | 10 |
| 3.2 | 网络布线 | 超六类网线，云终端30点，AP无线网，网络交换机等 | 箱 | 11 |
| 3.3 | 镀锌桥架.线管 | 主干桥架.配件≥200*100.支线管≥Φ20.支线管≥Φ25。 | 批 | 1 |
| 4 | 其他 |  |  |  |
| 4.1 | 人影会商平台 |  |  |  |
| 4.1.1 | 桌面多媒体插座 | DVI/RJ45/音频/电源等满足音视频会议使用。 | 套 | 8 |
| 4.1.2 | 领导会商控制台 | 尺寸：≥7960mm*1650mm*750mm,单边可容纳≥8席位，满足双边就坐。 | 套 | 1 |
| 4.1.3 | 长条形会商控制台（11） | 尺寸：≥10200mm*900mm*750mm,可容纳≥11席位。 | 套 | 2 |
| 4.1.4 | 高清线缆 | HDMI/DVI，1080P无损传输，5-25米。 | 套 | 282 |
| 4.1.5 | 音频线缆 | 话筒线.音箱线.音频线.控制线等 | 批 | 1 |
| 4.2 | 综合业务平台 |  |  |  |
| 4.2.1 | 四席位业务操作台 | 尺寸：≥6090mm*900mm*750mm ,共≥4席位，一机四屏。 | 套 | 1 |
| 4.2.2 | 异形业务操作台 | 尺寸：≥18300mm*1050mm*750mm ,共≥10席位，一机二屏。 | 套 | 1 |
| 4.3 | 小会议室 |  |  |  |
| 4.3.1 | 桌面多媒体插座 | DVI/RJ45/音频/电源等满足音视频会议使用 | 套 | 2 |
| 4.3.2 | 气象会商操作台 | 尺寸：≥10200mm*900mm*750mm,可容纳≥21席位。 | 套 | 1 |
| 4.3.3 | 高清线缆 | HDMI/DVI，1080P无损传输 | 套 | 8 |
| 4.3.4 | 音频线缆 | 话筒线.音箱线.音频线.控制线等 | 批 | 1 |
| 4.4 | 人影业务可视化平台 |  |  |  |
| 4.4.1 | 系统线缆 | 高清线缆线材.超六类网线.电源线.控制线，转换头等。 | 套 | 1 |
| 4.5 | 环境支撑 |  |  |  |
| 4.5.1 | 空调通风工程 |  |  |  |
| 4.5.1.1 | 空调系统 |  |  |  |
| 4.5.1.1.1 | 室外机设备 | 制冷量：68.5KW,制热量：75KW,制冷功率19.6KW,制热功率：17.4KW，电压保护：配置380V±20%宽幅稳压模块 | 台 | 1 |
| 4.5.1.1.2 | 室内机设备 | 制冷量：5KW,制热量：5.6KW,制冷功率48W,制热功率：45KW | 台 | 2 |
| 4.5.1.1.3 | 室内机设备 | 制冷量：7.1KW,制热量：8KW,制冷功率73W,制热功率：70W | 台 | 8 |
| 4.5.1.1.4 | 分歧管 | 主管径：Φ28.58mm（适配68.5kW制冷量），Φ15.88mm（5kW机型）/Φ19.05mm（7.1kW机型） | 个 | 10 |
| 4.5.1.1.5 | 温控器 | 支持APP远程控制，可通过温控器调节室内温度大小 | 个 | 10 |
| 4.5.1.1.6 | 铜管 | Φ28.5 | m | 20 |
| 4.5.1.1.7 | 铜管 | Φ25.4 | m | 10 |
| 4.5.1.1.8 | 铜管 | Φ22.4 | m | 25 |
| 4.5.1.1.9 | 铜管 | Φ15.9 | m | 30 |
| 4.5.1.1.10 | 铜管 | Φ12.7 | m | 30 |
| 4.5.1.1.11 | 黑色橡塑保温管 | Φ28.5 | m | 20 |
| 4.5.1.1.12 | 黑色橡塑保温管 | Φ25.4 | m | 10 |
| 4.5.1.1.13 | 黑色橡塑保温管 | Φ22.4 | m | 25 |
| 4.5.1.1.14 | 黑色橡塑保温管 | Φ15.9 | m | 30 |
| 4.5.1.1.15 | 黑色橡塑保温管 | Φ12.7 | m | 30 |
| 4.5.1.1.16 | 冷媒加注 | R410A加注量：按管路长度×0.06kg/m计算，预留5%余量 | kg | 50 |
| 4.5.1.1.17 | PVC管含保温 | Φ25 | m | 300 |
| 4.5.1.1.18 | 双层百叶送风口 | 850*150mm，送风口风速≤2m/s，颈部尺寸适配室内机出风口 | 个 | 10 |
| 4.5.1.1.19 | 双层百叶回风口 | 1000*180mm，加装尼龙滤网 | 个 | 10 |
| 4.5.1.1.20 | 铁皮风管 | 镀锌层≥180g/㎡，法兰连接处填充橡塑密封条 | ㎡ | 70 |
| 4.5.1.1.21 | 室内机电源线 | BV2.5，穿PVC阻燃管敷设 | 圈 | 6 |
| 4.5.1.1.22 | 室内机信号线 | RVVP4*0.75，电磁屏蔽层覆盖率≥85%，与强电线路分隔≥300mm | 圈 | 2 |
| 4.5.1.2 | 新风系统 |  |  |  |
| 4.5.1.2.1 | 全热交换新风主机 | 风量：4000m³/h 额定功率1.6KW 热交换效率‌：≥65% ‌电源配置‌：380V三相电 过滤系统‌：PM2.5过滤效率≥90% ‌防冻设计‌：新风进口预加热装置 ‌安装要求‌：支架间距≤3m，采用抗震柔性连接 | 台 | 1 |
| 4.5.1.2.2 | 镀锌风管 | 矩形风管≥0.75mm 角钢法兰螺栓孔距≤150mm，四角设螺孔 | m² | 110 |
| 4.5.1.2.3 | 双层百叶风口 | 材质：铝合金喷塑 规格：200*200mm | 个 | 12 |
| 4.5.1.2.4 | 风管辅材 | 密封胶条、吊架：镀锌角钢吊杆+橡胶减震垫、防火帆布 | m² | 110 |
| 4.5.1.2.5 | 控制箱 | 380V/50Hz PLC控制，IP55防护等级，含温湿度传感器 | 台 | 1 |
| 4.5.1.3 | 中央加湿系统 |  |  |  |
| 4.5.1.3.1 | 中央加湿主机 | 加湿量1800ml/h 额定功率70W 电源配置‌：220V±20%宽电压设计 | 台 | 8 |
| 4.5.1.3.2 | 中央加湿主机 | 加湿量1700ml/h 额定功率65W 电源配置‌：220V±20%宽电压设计 | 台 | 2 |
| 4.5.2 | 供氧系统 |  |  |  |
| 4.5.2.1 | 弥散制氧机主机 | 1.氧气流量‌：60L/min 2.氧气浓度‌：93%±3% ‌3.额定功率‌：4050W 4.整机噪音‌：≤62dB ‌5.高原适应性‌：支持海拔3000m以上运行 6.散热系统‌：排风散热孔+强制对流风扇，散热距离≥50cm ‌7.报警功能‌：氧浓度异常、断电、压力超限等多重保护 | 台 | 5 |
| 4.5.2.2 | 暗装制氧终端口 | 材质‌：医用级不锈钢,耐高原低温腐蚀 | 个 | 24 |
| 4.5.2.3 | 氧气主管道 | 不锈钢Φ16×1.5mm | m | 70 |
| 4.5.2.4 | 供氧支管道 | 不锈钢Φ8×1.0mm | m | 240 |
| 4.5.2.5 | 配电及控制系统 | 配电要求‌ ‌独立回路‌：三相五线制，电缆规格≥6mm²，配置32A断路器 ‌稳压装置‌：输入电压220V±10%，输出波动≤5%5 ‌智能控制‌ ‌监测功能‌：实时显示氧浓度（精度±1.5%）、管道压力、流量分布 | 套 | 1 |

#### 2.区级人影作战可视调度指挥平台

| 二 | 区级人影作战可视调度指挥平台 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 指挥平台业务展示环境升级 |  |  |  |
| 1 | 室内全彩小间距 LED | 1、点间距≤0.94mm 2、封装方式 COB 3、白平衡亮度 600cd/㎡ 4、箱体分辨率 320 × 360 pixels 5、像素密度 1137777pixels /m² 6、防护等级 IP50（后） 7、对比度 20000:1 8、最大功耗 65 W/panel 9、平均功耗 22 W/panel 10、灰度等级 14 bit 11、刷新率 1920~3000 Hz 12、LED 灯寿命典型值 100000 Hrs。 | ㎡ | 9.72 |
| 2 | 视频拼接控制处理器 | 1、2U机箱，单机最大支持带载1703万像素点，其带载宽度最大可达16384像素点，高度最大可达8192像素点。支持6画面显示，位置，大小可自由调节； 2、功能：可根据显示屏分辨率对输入图像进行拼接、缩放； 3、支持多窗口（6画面）位置、大小可自由调节； 4、支持拼接，缩放，画中画； 5、显示效果：支持低亮高灰支持低亮高灰；支持前面板快速设置显示屏，无需通过计算机；自带LCD液晶显示屏，方便快速设置系统信息及显示； 6、支持旋转按钮调节亮度，精度1%；支持一键黑屏，一键锁屏； 7、3D：支持2D、3D，前面板一键切换2D/3D； 8、支持U盘播放及升级。 | 套 | 1 |
| 3 | 显示屏系统控制软件 | 系统操作软件，用于控制大屏,可对输出图像进行色度、饱和度、亮度、对比度调节。操作直观，所见所得。可以方便直观地编排各式各样图文并茂的显示元素。支持多种视频、动画文件,独立的表格编辑功能。支持多种视频设备接入，可以在屏上放视频，也可从摄像机中输入视频图像。系统支持多屏体输出,每屏独立编辑,每屏可有多个场景，屏幕区域可随意分割，实现对超大屏体的支持。 | 套 | 1 |
| 4 | 智能配电系统 | - 输入电压：3 相 380V，50Hz 2、额定功率：20KW 3、具备过压、过流、欠压、缺相、短路、断路保护与报警功能； 4、具备分步延时起动和分步延时断电的功能，以减小显示屏停、送电时对电网的冲击。 - 5、外壳设计:精巧轻薄 V0级阻燃绝缘材料 | 套 | 1 |
| 5 | 钢结构及包边 | 钢结构制作+不锈钢包边 | ㎡ | 9.72 |
| 6 | LED屏强电及弱电 | LED屏体至配电柜电源线及屏体内电源线和信号线、高清线缆等。 | 项 | 1 |
| （二） | 指挥平台分布式视频云升级 |  |  |  |
| 1 | 分布式输入节点 | 1、支持4k信号输入，确保图像细节和流畅性； 2、输入信号预览：支持实时输入信号预览回显，支持≥125路信号同时回显，且可设置回显画面分辨率； 3、前面板具备OLED屏，支持中文显示，可显示信号名称、IP地址、设备信息；支持显示设备实时状态，如网络状态，信号状态，故障状态； 4、双线热备份：支持1光1电双线路热备份，主线路故障时则自动切换到备用线路； 5、输入信号支持字幕、透明台标叠加显示，字体、大小、颜色可自定义设置； 6、内置WEB服务器，可通过浏览器进行管理； 7、内置音频输入采集模块，支持音频加嵌功能，确保音视频能够同步处理； 8、集成中控功能：无需接入逻辑运算单元或服务器，单个节点可实现独立逻辑运算及控制功能。如：可分析串口输入字符串，并根据自定义协议完成相应控制指令的输出； 9、KVM功能：搭配输出节点KVM OSD菜单，可实现信号快捷键快速切换、直接跨屏操作，OSD菜单支持授权管理，实时设备状态反馈。 | 台 | 24 |
| 2 | 分布式双路输出节点 | 1、多接口输出：支持2路HDMI1.4输出接口，确保图像清晰、流畅，分辨率和帧率向下兼容； 2、双链路热备份，具备一路光口和双路网口热备份结构，自动识别、无缝切换； 3、兼容H.264、H.265编解码，最高支持4K@30Hz编解码，并向下兼容1080p@60Hz编解码，支持高低码流同时输出，不受距离限制实现多区域互联互通； 4、支持可变码率和定码率，码率范围20Kbps-20Mbps；支持每路视频有主码流，辅码流，各码流分辨率、码率可调； 5、支持1套鼠标键盘直接任意跨屏操作，控制不少于20个任意排列坐席屏幕； 6、集成KVM模块；支持KVM系统生物识别功能，人脸识别登陆系统； 7、集成完整可编程中控系统功能，可根据用户需求自定义编程；无需接入逻辑运算单元或服务器，单节点可实现独立逻辑运算及控制功能； | 台 | 24 |
| 3 | 分布式管理平台 | 1、系统的核心部件,为交互式管理系统提供必要的协议服务,协调各类接入点的工作,监控各部分的工作状态,随时为有问题的分布式节点进行热备份； 2、单机支持1024路高清多媒体信号管理能力,可扩展至65535个节点； 3、所见即所得的操作界面视频转发，支持远程终端跨互联网连接控制管理本地分布式系统； 4、支持最高128个操作终端同时操作，同步双向反馈； | 套 | 1 |
| 4 | 分布式云环境控制主机 | 1、采用≥1200MHz主频的64位内嵌式处理器；ARM Cortex-A9架构CPU； 2、全面支持远程网络控制，内建网络接口，支持网络级联； 3、8路独立可编程的红外发射接口，支持控制多台相同或不同的红外设备 4、8路独立可编程RS-232/422/485控制接口，用户可编程设置多种控制协议和代码 5、8路弱电继电器接口 6、8路数字输入/输出IO接口 7、支持本地及远程多种控制方式。 | 台 | 1 |
| 5 | 分布式网络继电器 | 提供1路RS-232接口，可实现通过独立PC机控制，可同时对多台实现通信控制； 节点走线可实现下走线，侧走线等多种出线方式，美观大方； 可由多媒体控制系统的DC24V或AC 100-240V两种供电模式； 8路独立节点控制接口，每路都有常开，常闭两种接口选择； 内置光电隔离模块，可保障负载和主机安全可靠； 自带T-BUS和RS-232切换按键； 能通过机身的轻触按键自由控制。 | 台 | 1 |
| 6 | 可视化管理系统服务软件 | 1、支持对系统用户和用户权限进行管理，用户身份验证，权限分级和细化，KVM权限管理。 2、支持系统在线升级管理，支持备份功能。 3、拼接可以支持LED，LCD，DLP等拼接，可任意开窗，叠加，漫游，缩放，单屏分割等效果。 4、图像漫游功能：分布式可视化管理平台可实现拼接漫游。 5、图像叠加功能：支持多画面叠加，用户可根据需要在任意显示画面上叠加显示其它画面。 6、图像缩放功能：可视化管理平台可实现显示画面的任意拉伸缩放，用户可根据需要任意调节，拉伸缩放之后的图像不会失真。 7、多窗口显示功能：支持任意开窗，用户可以根据自己的需求，来选择开窗数量和布局。 8、画面分割功能：支持画面的任意分割显示，用户可根据需要在单屏幕上任意分割显示多个画面信号，从而增加了信号源上墙显示的数量。 9、系统稳定可靠：网状拓扑的系统架构，即使局部节点故障甚至服务器宕机都不影响整体系统的运作和操控。 | 套 | 1 |
| 7 | 分布式数据交换中心 | 48口核心层网交换机，带主播,企业级网络全管理弱三层，核心汇聚。48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电，交换容量432Gbps/4.32Tbps，包转发率87/166Mpps | 台 | 2 |
| 8 | 手持可视化终端 | 电容触摸屏，屏幕尺寸≥ 11.5英寸，分辨率≥2800*1840，支持WLAN网络，存储空间≥256G。 | 台 | 2 |
| 9 | 分布式可视化管理系统手持终端控制软件及授权 | 1、支持平板设备，支持多终端，多账号同时登陆。 2、支持画面的拼接、漫游、叠加、任意缩放等功能。 3、可以对周围环境灯光，窗帘，电源、空调等设备的集中管理 4、与主流视频终端进行协议对接，可直接拨打，操作视频会议功能。 5、视频输入源信号可以回显至触摸屏，且回显路数为无限路。 | 套 | 2 |
| 10 | 汇报终端 | 屏幕尺寸≥14英寸，分辨率≥2880*1800，内存容量≥1T、屏幕刷新率120Hz、能效等级：一级能效 | 台 | 2 |
| 11 | 机柜 | 42U标准服务器机柜，柜体尺寸宽≥600深≥1200高≥2019,配≥8位10APDU | 台 | 1 |
| （三） | 指挥平台业务会商环境升级 |  |  |  |
| 1 | 视频会议终端 | 1、支持的会议速率最大带宽为8M,会议速率带宽可调。 2、支持国际标准的H.323和SIP双协议，非国际标准协议不满足。 3、支持H.265、H.264HP、H.264BP视频协议。 4、支持按组织层级和权限级别设置不同呼叫等级，呼叫等级按数值大小排序。处于通话状态的视频会议终端，收到高呼叫等级的呼叫请求后，保持当前的通话状态，并接听新的呼叫。当新的通话结束后，如原通话仍处于有效状态，则自动恢复原呼叫。 5、支持HDMICEC控制协议，可实现亮度调节、音量调节、显示模式切换的功能。 6、支持自动回声消除(AEC)、自动噪声抑制(ANS)、自动增益控制(AGC)、唇音同步、语音清脆化、语音效果增强。 7、终端前面板具备显示启动、升级、休眠、异常信息(温度异常、外设连接异常)、IP 地址、H.323 号码、SIP 号码信息。 8、支持 SM2、SM3、SM4 国密加密算法。 9、支持的视频输入输出接口不少于5个高清接口，音频输入输出接口不少于11个音频接口。 | 套 | 1 |
| 2 | 会议高清摄像机 | 1、水平角度不小于80°，垂直角度不小于50°，不小于12倍光学变焦。 2、支持不小于850万像素，不小于1/2.5英寸CMOS图像传感器,不少于255个的预置位。 3、支持高清分辨率，输出格式4K25/30、1080p50/60、1080p25/30、720p50/60、720p25/30； 4、云台水平转动范围：≥+/-110°，垂直转动范围：≥+/- 30°。 5、支持图像倒转功能，方便摄像机安装在天花板上。 6、支持不少于2路视频输出接口，具备高清HDMI、USB3.0接口。 7、支持图像数字宽动态WDR功能。 8、支持高清终端红外遥控器通过摄像机对高清终端进行控制。 | 套 | 1 |
| 3 | 手拉手会议发言单元 | 1、采用4.3寸宽视角IPS电容屏，分辨率为800*480 2、支持中英文显示 3、支持圆盘时钟显示，以及年月日显示 4、支持签到，投票，表决，选举，评级 5、支持定制化LOGO显示 6、支持话筒开麦倒计时控制 7、支持普通网线手拉手连接，CAT接口带卡扣，保证网线不脱落 8、支持在线更新图片和代码 9、支持显示屏亮度调节 10、支持茶水服务功能 | 套 | 15 |
| 4 | 中央发言控制系统 | 1、支持中英文等语言显示 2、支持双机热备份功能 3、支持DANTE协议音频传输 4、支持有线/无线音频传输系统 5、支持消防警报功能 6、最大支持打开10个单元 7、支持DSP音频防啸叫功能 8、支持音频高低音调节 9、支持会议室分区功能 10、支持签到，投票，表决，选举功能 11、支持web控制 12、支持web录音功能 | 台 | 1 |
| 5 | 无线拾音系统 | - 采用真分集接收技术，空阔最大使用距离500米 2.具先进的数字ID导频功能，彻底杜绝干扰和窜频现象 3.具有一键自动搜空闲频点功能、一键锁定按键功能 4.接收机带发射电池用量显示，手咪通用 5.发射OLCD显示频道和电池电量，电池低压闪烁至1.8V自动关机 6.设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫 7.适用于大型广场，校园操场等远距离场所 | 套 | 1 |
| 6 | 网络多功能数字媒体处理器 | 1、不少于32x32的核心矩阵设计； 2、不少于16通道独立话放/线路平衡输入及16通道平衡线路输出。 3、内置AEC远程声学回声消除模块，具备自动混音、自动增益控制、自动反馈抑制、噪声抑制等功能。应对远程视频会议中网络延迟所造成的声学回声问题。 4、可选配（插卡式）32*32通道Dante网络音频传输卡，具备网络音频传输能力。 5、每通道多达10种斜率可选独立高低通分频滤波器；不少于5段、9种参数均衡滤波类型可配选； 6、每个输入通道独享（含Close）共5级反馈抑制能力，针对单个音源抑制处理而不影响整个系统链路原始音色。 7、支持网络IP化联机管理，最大可级联250台设备。 | 台 | 1 |
| 7 | 数字动态噪声滤波器 | - 双通道数字反馈抑制器，具备专业的PC电脑软件调节，不少于双24段参量均衡及高低通分频； 2、需支持幻象供电及话筒放大、输出高低通电平选择； 3、支持不少于12个用户预设场景保存及调用 4、频率响应：20 Hz - 20 kHz (+/- 0.5 dB @ 1 kHz) 5、输入阻抗20 kΩ,输出阻抗22 kΩ - 6、总谐波失真≤0.01%@1kHz。 | 台 | 1 |
| 8 | 线性阵列扬声器 | - 不少于8个全频喇叭单元，且单元尺寸≤ 3"； 2、系统遵循线性声源扩声特性，采用线性阵列音柱式设计 3、灵敏度≥99dB； 4、额定功率≥250W； - 5、最大连续声压级≥ 123dB； | 只 | 2 |
| 9 | 主功率放大器 | - 立体声功放:400W×2(8Ω)，600W×2(4Ω)，700W×2(2Ω) 2、桥接模式：1000W（1x8Ω），1200W（1x4Ω）； 3、总谐波失真：<0.5dB； - 4、频率响应：20Hzto20kHz,+/-1dB； 5、信噪比：>95dB(20Hz-20KHz)； - 6、保护功能：软启动、直流、短路、削波、失真、过热、过温等。 | 台 | 1 |
| 10 | 辅助扬声器 | 1、2单元2分频同轴倒相式； 2、0.75"PEI膜球顶高音单元，6"CCAW音圈橡皮边纸胴体中低音单元； 3、额定功率：60W； 4、最大连续声压级：108dB； 5、频响范围：65Hz－20kHz（-6dB）； 6、指向特性(-6dB)：105°H×105°V； | 只 | 6 |
| 11 | 辅助功率放大器 | - 立体声功放:400W×2(8Ω)，600W×2(4Ω)，700W×2(2Ω) 2、桥接模式：1000W（1x8Ω），1200W（1x4Ω）； 3、总谐波失真：<0.5dB； 4、频率响应：20Hzto20kHz,+/-1dB； 5、信噪比：>95dB(20Hz-20KHz)； - 6、保护功能：软启动、直流、短路、削波、失真、过热、过温等。 | 台 | 1 |
| 12 | 音频电源时序器 | 通道数量：8+2路； 额定总电流：40A 单路额定电流：10A 额定总功率：8000W 单路额定功率：2500W 显示屏：2寸彩色液晶显示屏，分辨率376*240 具备过压保护、过流保护、欠压保护功能及定时功能，可设置保护阀值； 支持屏幕锁定功能，避免误操作； 支持断电记忆及上电自启功能，断电数据可自动储存； 支持中英文两种语言显示； 支持用电量单次/多次累计及用电时间累计； | 台 | 1 |
| 13 | 升降终端 | 1.升降器面板具备：上升、暂停、下降、前仰、后仰；并支持显示屏仰角在0-60度内可调 2.屏幕尺寸15.6英寸，高清分辨率1920*1080，屏幕类型：多点电容触摸磁感电容屏10点触控；（触控为电容式/莫式7级，10点触控，触摸响应时间≤5ms） 3.可支持2048级视网膜、1080P 高清全视角 IPS 原装 A 规屏幕 | 套 | 15 |
| 14 | 无纸化终端 | 1.主机配置:4核/8G/128G固态； 2.采用国产化系统，保证软件的兼容性和扩展性；客户端软件采用C/S架构，充分发挥客户端PC的处理能力及稳定性； 3.支持有线、无线混合组网，支持跨网段运行； 4.支持跨平台运行同时支持Android等终端、国产终端混合组网运行； | 台 | 15 |
| 15 | 终端软件 | 软件功能： 1.无纸化终端软件支持安卓，麒麟，统信，中科方德，鸿蒙等市面常见应用系统中安装运行，支持跨系统参加会议 2.支持签到功能，支持手写签到与密码签到，人脸识别签到，指纹签到等签到方式，主席位进入主功能菜单签到信息页面可控制统一签到、默认全签、结束签到； 3.支持多级会议文件目录，方便分类管理查看，支持原文件编辑功能，参会者可在会议过程中进行原文件编辑，编辑后的文件直接保存到会议纪要里 4.支持文件个人批注，多人批注，参会者可进行多页文件多人同时交互批注，每个批注者都可自定义自己批注笔迹的颜色和线宽，支持一键清空、撤销恢复等功能。批注结果可保存至服务器，批注后的文件保存为多页PDF文件。可添加水印。无需会后进行整理； 5. 支持多模式同屏广播功能，包含，自由同屏，异步浏览，跟踪主讲，等多个功能项，同屏广播视频流畅清晰；同屏延时小于200ms，支持同屏广播窗口模式，参会人可把同屏广播内容进行窗口模式，可自由移动放大或缩小窗口。 6.支持会议纪要文件即时保存即时查看，包含手绘批注、电子白板内容保存后的图片。原文件修改后保存可在此查阅（显示文件、保存人等）和多人批注的后的文件，支持手动编写会议纪要； 7.支持U盘读取，U盘导入的临时文件，上传成功的文件可在临时文件中展示；支持发送信息功能，支持呼叫服务功能. 8.支持投票表决功能，单选多选实名匿名多种投票模式，可从主席机对会议投票进行开启、停用、重置、查看显示结果等功能； 9.支持公告发布，系统通知等功能；会议开始任何系统通知以弹窗形式进行提示 10.支持在会议中一键下载会议纪要，支持手机扫码下载会议纪要功能，参会者可通过手机扫码下载会议纪要； 11..支持多路DCS信号投屏，可任意设置内部或者外部信号接入，可任意设置一分屏，二分屏，四分屏； 12.支持录屏功能，可使终端实时录制会议流程； | 套 | 15 |
| 16 | 无纸化会控平台 | 硬件配置： 1.工业级主板，CPU 类型 ； 2.内存容量：16GB 或以上，硬盘容量：1T SATA3.5 英寸硬盘（7200 转）； 3.显示屏：9 寸液晶显示屏，保证软件的兼容性和扩展性；客户端软件支持 C/S 构架，充分发挥客户端 PC 的处理能力及稳定性. | 台 | 1 |
| 17 | 会控软件系统 | 软件功能： 1.无纸化会议系统的服务器管理软件，可在麒麟系统、linux等系统安装运行； 2.支持多会议预设，支持多个会议室同时开启不同会议，支持多个会议室开启相同的会议； 3.支持会议模板功能客户可根据需要上传经常要参会的模板，无需第二次录入参会人员等信息，方便直接建会； 4.支持临时建会功能，支持客户遇到突发情况临时建会，客户可通过临时建会功能一键建会，无需输入参会人员信息，方便快捷； 5.支持保密会议功能，将会议性质设置为保密级别，会议结束后点击结束会议，会议信息和文件直接自动删除 6.支持创建会议可根据当前会议需要添加/删减功能模块，会议终端只显示后台所添加的功能模块 7.支持添加LOGO展示，直接上传图片即可；支持对后台界面，终端界面风格一键进行切换支持大屏主题后台控制，用户可通过后台来自行上传或修改大屏主题 8.支持显示会议数量功能，后台会显示今日会议数量，本周会议数量，本月会议数量和总会议数量方便统计 9.支持参会人员管理，支持对参会人员权限进行管控，支持上传人员组织架构，支持在人员组织架构中直接勾选人员进行参会，支持会议室坐席模拟排位功能，支持客户选择长桌式排位，圆桌式排位，阶梯式排位，支持会议室坐席可视化控制 10.支持评分功能的创建发起，支持十分制，百分制，支持给多人同时发起评分 11.支持四路外部输入信号编辑功能，方便使用者对信号源进行区分，主席功能可以对信号管理中的视频和外部信号进行预览观看 12.后台可支持查看管理员操作日志，便于分析管理情况 13.支持对显示人名桌牌显示内容进行编辑，可编辑字体大小、颜色，背景颜色，自定义上传背景图片 14.支持文件智能分发，创建议题后按照不同议题上传所需文件，支持多级会议文件目录上传，方便分类管理查看 15.支持多模式投票创建发起，包含单选、多选、实名、匿名、表决、自定义多种投票模式，支持自动统计投票结果，结果以PDF格式导出并支持自定义文字水印 16.支持集中控制功能，控制所有会议终端显示页面，升降器上升下降，统一开关机 17.支持签到、文件智能分发、会议同屏互动演示、外部信号到终端显示、终端任意画面上大屏幕、会议服务、会议投票、会议交流、交互式电子白板等权限设置 18.支持会议文件一键保存，自动生成人员名称文件夹保存对应人员资料，支持远程下载会议纪要保存为压缩包。 19.支持定制无纸化功能，可根据客户要求进行无纸化功能定制 20.支持会议室信息发布编辑，自如组合视频、图片轮播、会议场景图、议题显示等内容模块，支持编辑会前、会中、会后三个模块，根据会议需要一键切换发布内容，支持授权集中控制模块进行操作 21.支持支持服务器定制后台能够实时侦测到无纸化会议终端实时状态包括 温度，存储状态，异常高亮定位指示，达到远程监测设备状态，支持设备运维预警机制等。 | 套 | 1 |
| 18 | 编解码器 | 1.工业级设计坚固耐用，2U机箱，标准机柜接口 2. 主板采用高Tg宽温PCB材质保障宽温稳定工业级端回防护阻断静电和浪涌，有效保护系统稳定可靠。 3. 支持HDMI信号输出，任何会议终端画面通过此接口输出至大屏幕或其他信号显示设备。 4.工业级主板，i7 CPU 主频 5. 采用内存配置8G； 6. 采用硬盘容量+128GB。 | 台 | 1 |
| 19 | 编解码器软件 | 1.无纸化流媒体编解码器主机，与智能无纸化流媒体软件可进行外部信号采集、内部信号推送； 2.采用2540*1440高分辨率HDMI采集卡； 3.支持对接入的所有视频信号进行数字化交互处理，视频和音频以及控制全部基于网络传输； | 套 | 1 |
| 20 | 无纸化数据接入主机 | 48口核心层网交换机，带主播,企业级网络全管理弱三层，核心汇聚。48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电，交换容量432Gbps/4.32Tbps，包转发率87/166Mpps | 台 | 2 |
| 21 | 定制会商指挥控制台 | 1.定制 U 型指挥控制台，控制台底部与侧板上均有灯带设计，尺寸7050*2000*750mm，15席位（整体尺寸：单边7.05M*2+端头1.5M) 2、主体框架结构中主承重结构采用2.0mm钢板加工，一般受力配件采用1.5mm钢板钣金加工；保持整体控制台通透度和稳定性，框架结构预留横向及竖向的强、弱电线槽，支持电缆的集中管理； 4、台面板采用18mm抗倍特板材，可根据具体需求开孔，台面边缘为圆弧型； 5、操控台在不同位置根据人体工学原理设置相应毛刷过线，做到隐藏式走线，方便操作人员使用。 6、操控台前后门板均采用钢制门板+静电喷塑； 7、要求工作台高度为750mm；底部需安装调节脚以便微调高度；主体框架下部应采用可调整水平的固定脚支撑； 7、侧板及型材上方带亚克力以及灯光，设计符合现场环境，内嵌设备形成独特风格，工位上方带控制设备开关； 9、配置相应键盘托盘，主机托盘。 | 张 | 1 |
| 22 | 会议坐椅 | 优质牛皮，40密原生态纯棉，一次成型多层曲木板，尼龙扶手，3级倾仰锁定底盘，3级65拉4电镀气杆，350五金电镀锥脚，6寸黑色PU静音轮。 | 把 | 15 |
| 23 | 机柜 | 42U标准服务器机柜，柜体尺寸宽≥600深≥1200高≥2019,配≥8位10APDU | 台 | 1 |
| 24 | 会商演讲台 | 会商演讲台，定制 | 套 | 1 |
| 25 | 演讲台一拖二无线话筒 | 1.具先进的数字ID导频功能，彻底杜绝干扰和窜频现象 2.采用30级电子音量控制,简约搭配 3.音质清晰亮丽，理想使用距离60米 4.200组可选频点，抗干扰能力强 5.接收机带发射电池用量显示 6.设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫 . | 套 | 1 |
| （四） | 业务信息化云服务环境升级 |  |  |  |
| 1 | 云桌面服务器虚拟化软件 | 云桌面服务器虚拟化软，含2套计算虚拟化软件，2套存储虚拟化软件，一套内核授权。 | 套 | 1 |
| 2 | 业务云终端 | 1、CPU型号：≥1*2.0GHz@4C； 2、内存：2GB； 3、硬盘容量：≥8GB； 4、接口：≥1千兆电口； 5、接口类型：≥1*HDMI+1*VGA； 6、USB：≥2*USB2.0+ 4*USB3.0。 | 台 | 15 |
| 3 | 桌面虚拟化软件 | 1、该产品在桌面使用稳定性方面表现卓越，客户端连接虚拟桌面时，无需依赖虚拟机 IP 地址。同时，产品全面支持 U 盘、移动硬盘等移动存储设备。在千兆网络环境下，移动存储设备的传输速度不低于 50MB/s，能够充分满足用户从桌面云高速访问本地大容量文件的需求，从而提高教学的流畅度。​ 2、为确保平台的平稳运行，有效避免因云平台资源不足或异常状况影响业务部门的正常工作开展，平台依据虚拟机、服务器、集群当前的资源占用及调度情况，量化生成每个虚拟机、服务器、集群的体验与风险综合评分。评分越低，表明该虚拟机、服务器、集群的使用体验越差，发生风险问题的可能性越高。平台支持查看评分趋势变化图，助力管理员及时识别相关问题，并提供针对性的处置建议，如当虚拟机配置不足时提示进行扩容，服务器负载过高时建议迁移部分虚拟机，以协助管理员高效解决问题。​ 3、服务器虚拟化中的分布式存储组件采用 2 至 3 副本机制保障数据可靠性，系统自动确保多个数据副本分布于不同服务器。此外，当分布式存储节点的磁盘或存储节点出现故障时，系统可自动进行数据重建。 4、每个终端配一套。 | 套 | 15 |
| 4 | 业务数据交换系统 | 全光交换机，24个1G/2.5G/10G SFP+光口，2个40GE QSFP+光口；交换容量≥2.56Tbps/23.04Tbps，包转发率≥720Mpps/1260Mpps，支持全端口线速转发；支持网络管理中心统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理；支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视；支持胖瘦一体化；支持双电源模块，1个150W可插拔AC交流电源，预留一个扩展可插拔电源槽位。 | 套 | 2 |
| 5 | 数据接入主机 | 24个10/100/1000Base-T自适应电口，4个万兆SFP+光口；交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥171Mpps/309Mpps，支持全端口线速转发；支持NMC/vNMC/NAC/SAC统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理；支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视；支持胖瘦一体化； | 台 | 2 |
| 6 | 机柜 | 42U标准服务器机柜，柜体尺寸宽≥600深≥1200高≥2019,配≥8位10APDU | 台 | 1 |
| （五） | 人影作业指挥及业务综合监测平台升级 |  |  |  |
| 1 | 4席位弧形指挥操作台 | 1、尺寸4800*1000*750（935）mm 4席位背靠背操作台工位 2、主体框架结构中主承重结构采用2.0mm钢板加工，一般受力配件采用1.5mm钢板钣金加工；保持整体控制台通透度和稳定性，框架结构预留横向及竖向的强、弱电线槽，支持电缆的集中管理； 3、台面板采用18mm抗倍特板材，可根据具体需求开孔，台面边缘为圆弧形； 4、操控台在不同位置根据人体工学原理设置相应毛刷过线，做到隐藏式走线，方便操作人员使用。 5、操控台前后门板均采用钢制门板+静电喷塑； 6、要求工作台高度为750mm；底部需安装调节脚以便微调高度；主体框架下部应采用可调整水平的固定脚支撑； 7、侧板及型材上方下方带亚克力以及灯光，设计符合现场环境，内嵌设备形成独特风格，工位上方带控制设备开关； 8、配置相应键盘托盘，主机托盘。 | 套 | 1 |
| 2 | 操作席坐椅 | 1、尼龙黑色背框，升降头枕带衣架； 2、升降扶手，背框带固定腰靠； 3、双层加厚背网，弹力座布； 4、定型棉坐垫带底壳； 5、3.0MM加厚三挡锁定底盘； 6、3级100拉5黑色气杆； 7、340尼龙脚，5.5寸尼龙轮。 | 把 | 4 |
| 3 | 显示器双支臂 | 采用人体工学设计,抬高显示器,满足脊椎生理曲线,减少俯趴状态下对颈椎的压迫。支架五轴联动,屏幕任意姿态随心调整。可支持显示器尺寸范围为17-30，左右调节角度±90°，上下倾仰角度-85°至+15°、可悬挂至控制台后背墙铝型材挂板上，承重范围：3- 11kg、升降范围：285mm、支架长度：600mm | 套 | 4 |
| 4 | 单屏显示器 | 单屏弧形显示器27寸，2K及以上分辨率，支臂/表面经过耐磨电喷处理，耐脏、使用寿命长 | 套 | 8 |
| 5 | 控制台信息盒 | 接口类型：多功能电源、网络插口、HDMI接口、USB模块对接不需焊线，接口模块均是国内知名品牌，材质为铝合金 拉丝工艺 颜色可选黑色 银色等。 | 套 | 4 |
| 6 | 多域跨网融合支撑平台 | 1．采用模块化设计，调度主机设备最大注册用户容量≥20000门，支持重要组件1+1热备或支持双机热备； 2．支持IP、FXS、FXO、E1、E&M等接口，可根据用户需求灵活配置拓展，单台设备本地用户接能力：最大支持176*FXS，中继接口：最大支持32个E1接口、88个FXO口； 4．单台设备支持不低于20000注册用户，不低于1024路语音转发，可根据用户需求灵活拓展配置，根据省级多级音视频呼叫要求：支持对权限内各级用户同时在线音视频呼叫，语音呼叫连线数量：不低于64，会议并发数不低于64； 5．采用程控交换与软交换双平面设计，支持程控交换网与软交换网融合； 6．会议通道数不少于：128个与会方，64个会场，单会场32个与会方。IVR通道不少于100路内置IVR通道； 7. 端到端语音时延测试，时延需小于100ms;端到端视频时延测试，时延需小于1s;端到端即时消息时延测试,时延需小于250ms； 8．电源：双交流输入：170V-260V,50HZ；电源模块1+1冗余备份； 9. 核心软交换调度主机须具有工信部电信软交换设备进网许可； 10．授权：提供≥ 10000调度用户授权、≥ 128路录音授权，并发会议≥64路，≥2路E1中继授权。提供开发接口，为其它应用业务提供支撑开发； 11.采用模块化设计，可按照不同类型不同用户量进行功能模块之间的组合搭配，支持上下级联，分权分域。 | 套 | 1 |
| 7 | 多域跨网融合采集使用端 | 1、安卓9.0，支持16个SIP账号 2、7英寸，1024 x 600可调整触摸屏 3、支持Opus编码 4、电源：支持PoE，含电源适配器 5、用于人影指挥中心工作人员通信调度业务，支持蓝牙无线手柄，搭配灵活装卸摄像头，可实现快速语音通话、视频沟通、移动协作。 6、搭配多域跨网融合通信终端，可进行快速音视频会议，支持3方视频会议，支持10方音视频混合会议。 7、具备自动管理部署机制，管理员可统一对APP进行安装、更新和卸载，规范和管理APP使用，要求设备高保真音质，噪音消除技术。 8、一体化融合采集使用端，即插即用，免驱动接入。 | 套 | 1 |
| 8 | 多域跨网融合远程交互端 | 1、支持国标GB28181协议，支持通过GB28181接入视频监控平台，可实现实时视频查看、云台控制、历史视频查看、目录同步等功能；支持多个监控平台接入（前端最大10000个摄像头），默认包含一个监控平台接入，支持通过ONVIF协议或GB28181协议直接接入IPC、NVR、DVR、编码器、符合国标的执法记录仪、车载监控、布控球、无人机等前端设备的接入； 2、支持视频预览、录像回放、图片查看、解码上墙等功能； 3、支持H.264和H.265视频流，支持4K监控接入； 4、支持视频质量巡检、视频资源管理； 5、视频监控终端接入能力≥1万路摄像头； 6、提供2颗CPU不低于14核心28线程（单颗）；内存不低于64GB DDR4 ；不低于120G 固态硬盘，提供不少于3.5 英寸2TB -7200转企业级硬盘，SATA接口。 | 套 | 1 |
| 9 | 多域跨网融合端 | 1、业务：支持客户端安装，通过客户端支持有线语音调度、视频调度、GIS调度等业务。 2、操作屏提供本地监看功能，配备融合调度、视频调度、地图调度等多面板显示，选择对应的资源进行地图调度、音视频通话、会议发起、视频播放。 3、实现多种视频通信系统的集中接入、集中管理、集中调度，并可实现不同视频通信系统之间的相互转发、分发，支持将语音终端和视频终端混合入会，实现多媒体会商； 4、开启视频会议：视频会议是调度员以视频会议的形式同时向多个调度用户发起视频呼叫并建立双向视频通话，视频通话过程中调度员可以对视频会议成员进行会议控制操作，如禁言、静音、踢出成员、邀请成员等。 5、视频推送：推送功能同邀请联系人功能，即会议主持人可将视频会议推送给联系人、调度员；当被推送的联系人接收到邀请后可自行加入视频会议。 6、多画面显示：系统可在会议过程中切换图像显示模式，可显示本地、远端以及PC画面。满足会议双方的视觉要求。 | 套 | 1 |
| 10 | 多域跨网融合会商端 | 1、多路视频融合显示功能：支持对接省、市、县多域视频资源实时显示、裁剪及重组，可集中在一块屏幕上汇聚呈现与定制化展示。 2、席位远程操控功能：在权限范围内，省级席位可以通过键盘鼠标实现设备远程精准操控市、县指挥中心各种业务资源。 3、类型：桌面式，一体式机箱设计，机箱采用高强度材质制造，具备良好的抗冲击、抗电磁干扰能力，保障设备稳定运行。​​​ 4、主屏幕：1 块屏幕分辨率为 1920*1080，显示比例 16:9。投影式电容屏具有高灵敏度和精准的触摸响应，操作手感顺滑，支持多点触控，方便用户进行直观的操作，如在调度过程中快速点击、缩放地图、操作界面元素等。屏幕具备高亮度、高对比度，即使在光线复杂的环境下也能清晰显示内容。​ 5、副屏幕：2 个副屏幕可用于扩展显示不同的信息，如监控画面、气象云图、GIS等，与主屏幕协同工作，为调度人员提供更全面、丰富的信息展示。​ 6、显示功能：支持三屏同步、异步扩展显示。同步显示时，可将重要信息在三个屏幕上同时展示，增强信息的展示效果和关注度；异步扩展显示则允许每个屏幕独立显示不同的内容，满足调度人员同时处理多种业务、查看多种信息源的需求，大大提高工作效率和操作便利性。​ 7、辅助 IP 调度话机：支持高清语音通话，具备一键呼叫、快速拨号等功能。话机采用专业的音频处理技术，可有效降低环境噪音干扰，确保通话清晰、流畅，为调度人员提供便捷、高效的语音通讯手段，满足在调度工作中频繁进行语音沟通的需求。​ | 套 | 1 |
| 11 | 多域跨网融合通信终端 | 1、通讯录功能：实现电话调度功能，包括呼叫转接、点击呼叫、手工拨号、联系人查询等功能； 2、语音调度服务需具备呼叫、转接、代答、保持、录音通知功能。 3、支持呼叫排队，可按优先级别显示呼入姓名、终端类型、排队时间等 4、调度管理操作：呼叫、转接、保持、挂断、监听、强挂、强拆、强插、代答、接听、应答、群答； 5、支持组建临时广播组，召集内线固话、外线手机、移动终端等各种通信终端加入群组广播，并可实现邀请、追呼、踢人等广播控制操作，支持多个广播室同时进行群组广播。 6、支持分级权限控制，实现多级调度； 7、支持TTS智能语音通知，向选择的多个用户发送录音通知； 8、须支持IP电话、视频会议终端等的接入融合，实现各类调度功能，包括通讯录、预案组、个人组、视频会议、语音会议、语音通知、语音广播等功能。 9、视频通信支持不低于64路视频通信操作； 10、支持国产化操作系统部署。 | 套 | 1 |
| 12 | 多域跨网融合视频调度接口设备 | 1、专用机架式设备，适用于标准19寸机柜； 2、集成MCU、注册、穿透、企业地址簿、会管会控、设备管理、SIP中继、WebRTC、GK和H.460等服务模块于一体； 3、单台设备支持安全接入多域跨网各路视频资源功能:省、市、县各级多路视频信号源可同时安全接入，支持加密技术和身份认证，对各路视频流可权限访问控制和隔离部署，具备支持省级本地接入视频信号数量不低于56路的能力。 4、支持集群堆叠技术，使多台网关形成统一资源池对外提供服务，并支持多机热备； 5、支持同时开启多组并发视频会议，可同时开启32组1080p30fps分组会议，或64组720p30fps分组会议； 6、支持H.323、SIP、RTMP/RTSP等多种国际标准通信协议； 7、支持H.323、SIP 终端同时入会； 8、支持Opus、G.729、G.722.1C、G.722.1、G.722、G.711等国际通用音频编解码协议； 9、具有转换音视频格式的能力，能使各终端以不同的音视频格式加入会议，并正常收发音视频及辅流；支持3方混音； 10、支持全编全解，每路终端都可显示独立画面；具有对每一路接入终端的媒体全适配处理能力，确保每个接入的终端均可以任意不同的协议、带宽、分辨率、帧率参加同一组会议，每个终端均可有独立不同的多画面，会议中任何一个参会终端出现丢包、抖动时仅影响该会场，不会影响整个会议； 11、具备动态资源分配功能，当视频调度网关建立多方视频会议，支持全适配混合速率，可针对每个接入终端独立编码； 12、支持视频监控终端、视频监控平台加入视频会议，提供实现方案设计。 13、实现标准ITU-TH.323、SIP视频会议，支持H.264，H.263，MPEG4国际标准视频协议。G.711a/G.711u、G.722/G.726/G.728、MP2/MP3音频协议。 14、支持监控、语音电话、视频会议等终端混合视频会商。同时视频监控摄像头、视频会议、可视电话、PC视频终端、等不同视频源之间能实现相互转发、分发。 15、可实现对接语音调度系统、监控视频系统、实现与监控、语音调度平台对接，支持将现有视频会议系统融入可视化指挥调度平台，实现语音系统与视频会议系统的融合调用,实现统一的音频视融合调度。 | 套 | 1 |
| 13 | 多域跨网融合数字会议接口设备 | 1、接口能力：19 英寸标准上架，≥2 个 LAN 接口，≥2 个 RJ11 FXO 电话接口，≥4 路 TS（大二芯）。 2、协议能力：SIP(RFC3261、RFC2543) TCP、UDP 或 PSTN FXO。 3、设备容量：2 路电话线或 2 路 SIP，2 路音频输入、输出。 4、语音编码：G.711A/U、G.729、G.722、G.723。 5、音频处理：QOS 回声抑制、音频增益调节、自动增益控制。 6、管理控制：可自动接听、可外接 IP 话机控制、可通过 WEB呼叫。 | 套 | 1 |
| 14 | 指挥调度主显示系统 | 1.为保证显示效果，要求整机屏幕≥100英寸液晶屏，显示比例16:9，屏幕分辨率≥3840*2160，屏亮度≥350cd/㎡，对比度≥4000:1 2.为保证显示色彩的丰富程度，色域≥90%DCI-P3(Typ) 3.采用超窄边框设计，整机屏占比≥92%以上，整机最薄处≤25mm 4.整机采用≥Android 11.0系统，内置CPU性能≥四核A55，内置GPU性能≥双核Mali G52，RAM≥4G，ROM≥32G 5.最多支持搭配8个无线传屏器，画面分别投屏到同一个整机，可通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音; 6.支持手机投屏软件操控大屏，小屏控大屏满足近端操控需求; 7.无线传屏视频数据加密，加密方式：AES（CBC模式），128 位，保障数据传输安全； 8.电脑投屏，最大支持4k@30fps的分辨率投屏 9.内置功能强大欢迎界面，标配多种模板，并支持手机编辑欢迎界面； | 套 | 1 |
| 15 | 指挥调度辅助显示系统 | 1、屏幕：55寸，16：9显示，支持HDR显示； 2、信号格式：最高支持4096x2160/60P并向下兼容； 3、背光技术：直下式（LED全阵列式背光源）； 4、面板类型：IPS 5、亮度：≥700 cd/m²; 6、对比度：≥1200:1 7、动态对比度：≥600000:1 8、输入接口：HDMI*4（支持信号自动唤醒），复合视频*1, 模拟音频*1, USB*2。 | 套 | 2 |
| 16 | 业务监测单元 | 可同时监测天气云图、雷达图、作业实时图像、人影业务数据等； 1、屏幕：55寸，16：9显示，支持HDR显示； 2、信号格式：最高支持4096x2160/60P并向下兼容； 3、背光技术：直下式（LED全阵列式背光源）； 4、面板类型：IPS 5、亮度：≥700 cd/m²; 6、对比度：≥1200:1 7、动态对比度：≥600000:1 8、输入接口：HDMI*4（支持信号自动唤醒），复合视频*1, 模拟音频*1, USB*2。 | 套 | 5 |
| 17 | 波浪型业务控制台 | 8工位波浪型控制台规格应：7080*1400*750（935）mm。控制台底部与侧板上均有灯带设计。 1、主体框架：须采用模块化组合式设计，为合金铝型材与钣金结构的优化组合；结构部件采用专用挤压铝合金型材制与优质冷轧钢板相结合的结构设计制造，确保刚度、强度及方正性，并要求电导通接地。碳钢零件表面经过耐磨静电喷涂处理，以保证无对人、设备、走线的伤害。控制台底柜内可安装设备和放置电脑主机，每单元可承载≥250kg。 2、主体框架结构中主承重结构采用2.0mm钢板加工，一般受力配件采用1.5mm钢板钣金加工；保持整体控制台通透度和稳定性，框架结构预留横向及竖向的强、弱电线槽，支持电缆的集中管理； 3、台面板采用18mm抗倍特板材，可根据具体需求开孔，台面边缘为圆弧型； 4、操控台在不同位置根据人体工学原理设置相应毛刷过线，做到隐藏式走线，方便操作人员使用。 5、操控台前后门板均采用钢制门板+静电喷塑； 6、要求工作台高度为750mm；底部需安装调节脚以便微调高度；主体框架下部应采用可调整水平的固定脚支撑； 7、侧板及型材上方下方带亚克力以及灯光，设计符合现场环境，内嵌设备形成独特风格，工位上方带控制设备开关； 8、配置相应键盘托盘，主机托盘。 | 套 | 1 |
| 18 | 操作席坐椅 | 1、尼龙黑色背框，升降头枕带衣架; 2、升降扶手，背框带固定腰靠； 3、双层加厚背网，弹力座布； 4、定型棉坐垫带底壳 5、3.0MM加厚三挡锁定底盘 6、3级100拉5黑色气杆 7、340尼龙脚，5.5寸尼龙轮 | 把 | 8 |
| 19 | 单屏显示器 | 壁挂式单屏弧形显示器27寸，分辨率大于2K； | 套 | 20 |
| 20 | 显示器双支臂 | 采用人体工学设计,抬高显示器,满足脊椎生理曲线,减少俯趴状态下对颈椎的压迫。支架五轴联动,屏幕任意姿态随心调整。可支持显示器尺寸范围为17-30，左右调节角度±90°，上下倾仰角度-85°至+15°、可悬挂至控制台后背墙铝型材挂板上，承重范围：3- 11kg、升降范围：285mm、支架长度：600mm | 套 | 20 |
| 21 | 控制台信息盒 | 接口类型：多功能电源、网络插口、HDMI接口、USB模块对接不需焊线，接口模块均是国内知名品牌，材质为铝合金 拉丝工艺 颜色黑色、银色。 | 套 | 10 |
| 22 | 业务展示系统 | 支持安卓系统、国产操作系统，相应麒麟系统模块包括作业点分布、作业流程、效果评估、作业实景、办事指南、气象实时信息等内容的展示查询可以通过不同的使用场景调用不同的场景等预设 | 套 | 1 |
| 23 | 业务查询展示单元 | 32寸超薄竖屏触摸查询展示终端，单元物理分辨率1920*1080，以及2560×1600等多种分辨率、嵌入式安装在立柱4面，提供人影业务查询、工作流程、制度等信息。32寸电容触摸一体机，内存4G，固态硬盘128G。共4台。 | 套 | 1 |
| 24 | 5D信息交互与模拟平台 | ①三维实体沙盘。 根据西藏自治区地形地貌定制沙盘模型，采用30米精度的数字高程3D打印成型技术建设，设计尺寸≥2.5*3米；模型主材：热塑胶板材（ABS板）1.5与2.0厘厚、亚克力板，模型幕墙PVC，该材料属模型专用材料，在温差、着色效果、柔韧度、成形准确度方面具有卓越性能。着色效果：采用ULM专模型哑光漆着色、色彩准确、附着力强；制作工艺：采用电脑绘图，经数控机床雕刻成形，建筑上细部尺寸均按比例缩放，制作精细 ②全息投影系统。 (1)全息成像膜：全息成像镀膜，透明度≥95%，厚度：≥100μm ；硬度：≥3H；对比度：≥2000:1；可视角≥150度；尺寸根据现场定制（≤12平米）； (2)调节框架：定制幻像设备机柜结构，采用钢制材质；定制调节框架，含调节模块。 (3)显示设备：物理点间距物理点间距：≤1.87mm；象素构成：1R1G1B/SMD1212；模组尺寸(L×W)mm：≥320mm×160mm；亮度(典型值）：≧800cd/㎡；亮度调节范围：手动、动无级连续调节256级无灰度损失；水平视角：160º ；垂直视角：160º ；含接收卡。 (4)视频处理器：≥8类视频输入接口，包括≥1路SDI，≥4路HDMI，≥1路DVI，≥1路VGA，≥1路CVBS；输入分辨率：≥1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置；视频输出带载能力：≥260万像素，≥4096点；支持视频源任意切换，画面缩放；双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和卡间级联；支持多发送器任意拼接级联，严格同步；支持亮度和色温调节，支持低亮高灰，支持HDCP1.4。 (5)触控平板：触控平板屏幕≥10英寸，采用主流平板操作系统，内存≥8G，存储空间≥32G，用于平台信息交互及模拟显示控制； (6)控制软件：联动控制软件用于触控台与服务器的通讯处理、视频内容点播控制等。 (7)控制主机：控制主机采用i7处理器，≥8GB内存，≥1T硬盘，≥2G显存显卡。 (8)音响：配置≥8寸2分频音响、频率响应:100Hz-20KHz\输出阻抗:≤4欧\额定功率:≤40W-80W\最大声压:≤110dB SPL,124dB含≤120W定压功放。 ③全息动画。 根据西藏自治区人工影响天气现状和未来发展规划定制三维全息演示动画，含个性化界面设计、3D建模制作、过渡特效、全息展示画面优化等，时长≥5分钟。 ④三维电子沙盘。 依托西藏自治区气象局的地面自动气象站监测数据、卫星云图、多普勒天气雷达资料，对区域遥感影像数据、地形数据、矢量电子地图数据及模型数据加工处理，有效地利用B/S网络技术、三维一体化技术和地理信息系统资源，通过技术集成和整合，在空间地理信息平台展现空间仿真地理场景，构建西藏自治区人工影响天气三维电子沙盘，实现空间地理场景构建、多源气象数据可视化、人影信息集成展示和人影作业过程模拟功能模块。 | 套 | 1 |
| 25 | 作业指挥数据处理终端 | 8核,主频3.0GHz， 内存：16GB*2，硬盘：10TB机械 +512G固态，独立显卡 2GB显存，含操作系统 | 套 | 5 |
| 26 | 多源数据分析处理终端 | 8核,主频3.0GHz， 内存：16GB*2，硬盘：6TB机械 +512G固态，独立显卡 2GB显存，含操作系统 | 套 | 13 |
| 27 | 显示器/作业指挥调度展示终端 | 壁挂式单屏弧形显示器27寸，分辨率大于2K； | 套 | 23 |
| 28 | 显示器单支臂 | 采用人体工学设计,抬高显示器,满足脊椎生理曲线,减少俯趴状态下对颈椎的压迫。支架五轴联动,屏幕任意姿态随心调整。可支持显示器尺寸范围为17-30，左右调节角度±90°，上下倾仰角度-85°至+15°、可悬挂至控制台后背墙铝型材挂板上，承重范围：3- 11kg、升降范围：285mm、支架长度：600mm | 套 | 23 |
| 29 | 多源数据处理移动终端 | 8核，主频2.3赫兹。内存16GB， 硬盘：512GB固态，显存4G，14寸。 | 套 | 6 |
| （六） | 公共区域宣传展示系统改造 |  |  |  |
| 1 | 定制人影业务多媒体宣传展示屏 | - 像素间距：≤1.55mm 2、点密度：422500点/ m² 3、模组尺寸（mm）：320*160 4、模组分辨率：208*104 5、LED灯种类：SMD1212 6、平整度：≤0.2mm 7、亮度：≥500cd/m²可调 8、视角：160°/140°（水平/垂直） 9、色度均匀性：±0.002 之内（校正） 10、对比度：≥5000:1 - 11、刷新率：≥3840Hz | ㎡ | 11.315 |
| 2 | 配套安装钢结构及包边 | 屏体配套，定制安装钢结构，外边框采用银色包边，包边尺寸8-10公分（可根据现场情况定制），与原装修融为一体。 | 套 | 1 |
| 3 | 视频控制器 | 1、支持丰富的数字信号接口，包括1路SDI，1路HDMI，2路DVI； 2、最大输入分辨率1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 3、最大带载520万像素，最宽可达8192点，或最高可达4096点； 4、支持视频源任意切换，任意缩放； 5、支持三画面显示，位置、大小可自由调节； 6、支持HDCP高带宽数字内容保护技术； 7、支持亮度和色温调节。 | 台 | 1 |
| 4 | 控制系统-控制终端 | 1、≥8核, ≥16G内存，≥1TB SSD硬盘，国产化操作系统，23.8英寸液晶显示器； | 台 | 1 |
| 5 | 控制系统-功放 | 1、2单元2分频同轴倒相式； 2、0.75"PEI膜球顶高音单元，6"CCAW音圈橡皮边纸胴体中低音单元； 3、额定功率：60W； 4、最大连续声压级：108dB； 5、频响范围：65Hz－20kHz（-6dB）； 6、采用定压/定阻可选、防火式箱体设计；无边框磁吸式网罩设计； 7、同轴式扩声设计，真实还原自然点声源表现； | 台 | 1 |
| 6 | 控制系统-吸顶音箱 | 1、立体声功放:400W×2(8Ω)，600W×2(4Ω)，700W×2(2Ω) 2、桥接模式：1000W（1x8Ω），1200W（1x4Ω）； 3、总谐波失真：<0.5dB； 4、频率响应：20Hzto20kHz,+/-1dB； 5、信噪比：>95dB(20Hz-20KHz)； 6、保护功能：软启动、直流、短路、削波、失真、过热、过温等。 | 只 | 2 |
| 7 | 智能配电箱 | 1、输入电压：3 相 380V，50Hz； 2、额定功率：20KW； 3、具备过压、过流、欠压、缺相、短路、断路保护与报警功能； 4、具备分步延时起动和分步延时断电的功能，以减小显示屏停、送电时对电网的冲击； 5、外壳设计:精巧轻薄 V0级阻燃绝缘材料。 | 套 | 1 |
| 8 | 定制业务信息发布系统 | 系统平台支持安卓等，用于各类业务信息的内容制作，发布显示相关信息；系统支持wifi、有线网络、支持外部设备接入，满足不同的场景使用需求，可通过中央控制系统，满足不同预设的调用，完成多元化模式；18块32寸超薄触摸竖屏，含安装架。 | 套 | 1 |
| 9 | 定制人影作业效果评估电子显示栏 (LED全彩显示屏) | 1、像素间距：1.538mm 2、点密度：422500点/ m² 3、模组分辨率：208*104 4、LED灯种类：SMD1212 5、平整度：≤0.2mm 6、换帧频率：≥50-60Hz 7、亮度：≥500cd/m²可调 8、视角：160°/140°（水平/垂直） 8、对比度：≥5000:1 9、刷新率：≥3840Hz | ㎡ | 3.28 |
| 10 | 二合一控制器 | 1、5路信号输入：2×HDMI1.4，1×DVI，1×VGA，1×CVBS； 2、最大1920×1080@60Hz输入分辨率，支持分辨率任意设置； 3、支持视频源任意切换，缩放和裁剪； 4、双USB 2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； 5、支持亮度和色温调节； 6、支持低亮高灰； 7、支持U盘播放。 | 台 | 1 |
| 11 | 接收卡 | 1、单卡支持24组RGB信号并行输出； 2、单卡最大带载192*1024像素点； 3、支持色度、亮度一体化逐点校正； 4、支持低亮高灰以及色温调节； 5、支持修缝技术； 6、支持任意抽行抽列； 7、支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现异型屏、球形屏等创意显示屏； 8、持环路备份、双发送备份，且无缝切换； 9、支持球形屏、菱形屏、立方体屏、不规则形状屏等各种异形显示屏。 | 张 | 9 |
| 12 | 开关电源 | 直流电压：5V，额定电流：40A，电流范围：0~40A，额定功率：200W，最大峰值功率：180W，纹波与噪声200mVp-p,电压调整范围：4.6~5.2V，负载调整率：±2.0%，电压输入范围：90~264VAC，频率范围：47~63Hz，效率：＞90%，保护过负载：额定输出功率的113%~135%，负载异常条件移除后自动恢复，保护过电压：异常条件移除后自动恢复，工作温度：-40~+60℃，储存温度：-40~85℃。 | 台 | 12 |
| 13 | PLC配电柜 | 1、额定输入电压AC 380V/50Hz； 2、额定功率10KW； 3、外壳防护等级IP40； 4、环境温度-20~+50℃； 5、具备过压、过流、欠压、缺相、短路、断路保护与报警功能； 6、具备分步延时起动和分步延时断电的功能，以减小显示屏停、送电时对电网的冲击； 7、可远程控制屏幕开关电； 8、内置PLC自动控制电路和软件，可自动定时开关大屏。 | 套 | 1 |
| 14 | 配套安装钢结构及包边 | 屏体配套，定制安装钢结构，外边框采用银色包边，包边尺寸8-10公分（可根据现场情况定制），与原装修融为一体。 | 套 | 1 |
| （七） | 环境支撑系统改造 |  |  |  |
| 1 | 装饰装修 |  |  |  |
| 1.1 | 地面部分 | 原架空地板拆除 | m² | 288 |
| 1.2 | 地面部分 | 抗静电地板安装 | m² | 288 |
| 1.3 | 地面部分 | 地毯 | m² | 57 |
| 1.4 | 墙面部分 | 50mm高成品灰色铝合金脚线MT-02 | m | 91 |
| 1.5 | 墙面部分 | 爵士白窗台石ST-01 | m² | 4 |
| 1.6 | 墙面部分 | 白色无机涂料PT-01 | m² | 157 |
| 1.7 | 墙面部分 | 玻璃隔断GL-01(含不锈钢边框、贴膜及门） | m² | 38 |
| 1.8 | 墙面部分 | 深色拉丝不锈钢门套MT-01 | m² | 2 |
| 1.9 | 墙面部分 | 贴木纹膜GP-01 | m² | 11 |
| 1.10 | 墙面部分 | 显示屏不锈钢边框 | m² | 2 |
| 1.11 | 墙面部分 | 钢化玻璃烤白漆GL-02 | m² | 13 |
| 1.12 | 墙面部分 | 仿墙布板 | m² | 50 |
| 1.13 | 墙面部分 | 灰色无机涂料PT-02 | m² | 11 |
| 1.14 | 墙面部分 | 3mm实心深色拉丝不锈钢线条MT-01 | m | 93 |
| 1.15 | 天棚部分 | 白色无机涂料PT-01 | m² | 59 |
| 1.16 | 天棚部分 | 灰色无机涂料PT-02 | m² | 264 |
| 1.17 | 其他部分 | 新建40X40X3镀锌矩管架+12厚阻燃板+纸面石膏板隔墙 | m² | 31 |
| 1.18 | 其他部分 | 新建双层75型轻钢龙骨纸面石膏板墙体 | m² | 9 |
| 1.19 | 其他部分 | 新建单层75型轻钢龙骨纸面石膏板墙体 | m² | 12 |
| 1.20 | 其他部分 | 窗帘部分 | m | 54 |
| 2 | 强弱电 |  |  |  |
| 2.1 | 强电安装部分 | 紧定钢管JDG32 | m | 12 |
| 2.2 | 强电安装部分 | 紧定钢管JDG20 | m | 547 |
| 2.3 | 强电安装部分 | 紧定钢管JDG16 | m | 122 |
| 2.4 | 强电安装部分 | 穿钢管 SC40 | m | 15 |
| 2.5 | 强电安装部分 | 穿钢管 SC50 | m | 17 |
| 2.6 | 强电安装部分 | RVVP-0.75 | m | 122 |
| 2.7 | 强电安装部分 | 铜芯电线WDZ-BYJ-2.5 | m | 892 |
| 2.8 | 强电安装部分 | 铜芯电线WDZ-BYJ-4 | m | 1238 |
| 2.9 | 强电安装部分 | 铜芯电线WDZ-BYJ-6 | m | 61 |
| 2.10 | 强电安装部分 | 铜芯电缆WDZB-YJY-5×10 | m | 37 |
| 2.11 | 强电安装部分 | 铜芯电缆WDZB-YJY-5×16 | m | 38 |
| 2.12 | 强电安装部分 | 电缆头WDZB-YJY-5×10 | 个 | 10 |
| 2.13 | 强电安装部分 | 电缆头WDZB-YJY-5×16 | 个 | 10 |
| 2.14 | 强电安装部分 | 定制造型灯 | 个 | 3 |
| 2.15 | 强电安装部分 | 嵌入式筒灯 L2 | 个 | 32 |
| 2.16 | 强电安装部分 | 条形吊灯 | 个 | 2 |
| 2.17 | 强电安装部分 | 装饰吊灯 | 个 | 5 |
| 2.18 | 强电安装部分 | 暗装1极开关 | 个 | 2 |
| 2.19 | 强电安装部分 | 暗装3极开关 | 个 | 1 |
| 2.20 | 强电安装部分 | 暗装4极开关 | 个 | 4 |
| 2.21 | 强电安装部分 | 温控开关 | 个 | 11 |
| 2.22 | 强电安装部分 | 单相五孔电视插座(三孔+两孔) | 个 | 5 |
| 2.23 | 强电安装部分 | 单项五孔插座（三孔+两孔） | 个 | 64 |
| 2.24 | 强电安装部分 | 地插(三孔+两孔) | 个 | 2 |
| 2.25 | 强电安装部分 | 多媒体面板 | 个 | 3 |
| 2.26 | 强电安装部分 | 墙面灯带 | m | 54 |
| 2.27 | 弱电安装部分 | 紧定钢管JDG20 | m | 81 |
| 2.28 | 弱电安装部分 | 紧定钢管JDG25 | m | 78 |
| 2.29 | 弱电安装部分 | 铜芯电线WDZ-BYJ-25 | m | 4 |
| 2.30 | 弱电安装部分 | 铜芯电线WDZ-BYJR-6 | m | 4 |
| 2.31 | 弱电安装部分 | RVVP2×0.5 | m | 29 |
| 2.32 | 弱电安装部分 | 网络线缆UTP6 | m | 1950 |
| 2.33 | 弱电安装部分 | 弱电桥架150*75 | m | 37 |
| 2.34 | 弱电安装部分 | 单口网络插座 | 个 | 15 |
| 2.35 | 弱电安装部分 | 双口网络插座 | 个 | 14 |
| 3 | 给排水 |  |  |  |
| 3.1 | 环境支撑部分-给排水施工 | 给水管 DN25 | m | 100 |
| 3.2 | 环境支撑部分-给排水施工 | 排水管 DN50 | m | 100 |
| 3.3 | 环境支撑部分-给排水施工 | 截止阀 | 个 | 2 |
| 3.4 | 环境支撑部分-给排水施工 | 打墙钻孔 | 个 | 1 |
| 3.5 | 环境支撑部分-给排水施工 | 水槽、水龙头 | 套 | 1 |
| 4 | 暖通 |  |  |  |
| 4.1 | 环境控制主机 | 环境监控主机，RS485接口6个,DI输入4，DO输出4，支持国产化操作系统，高清显示输出，直接接显示器可以使用 | 台 | 2 |
| 4.2 | 自动温控模块 A | 参数：ZLL≥3.8KW，ZRL≥4.8KW，ZLGL≤37W | 台 | 5 |
| 4.3 | 自动温控模块 B | 参数：ZLL≥6KW，ZRL≥4.8KW，ZLGL≤37W | 台 | 9 |
| 4.4 | 自动温控模块 C | 参数：ZLL≥7.5KW，ZRL≥10KW，ZLGL≤54W | 台 | 1 |
| 4.5 | 自动温控模块 D | 参数：ZLL≥10KW，ZRL≥12KW，ZLGL≤110W | 台 | 4 |
| 5 | 安防 |  |  |  |
| 5.1 | 嵌入式人脸门口机 | 1、操作系统：国产化操作系统 2、屏幕尺寸：4.3英寸IPS触摸屏 3、屏幕分辨率：800*480 4、摄像头参数：双目200W超清摄像头 5、存储容量：本地支持20000人脸库，100000张合法卡 6、认证方式：支持人脸、刷卡 7、安装方式；86盒明装 7、安装方式；86盒明装 | 台 | 1 |
| 5.2 | 门口机壁挂配件 | 86盒明装，挂板直接固定，包含线缆 | 台 | 1 |
| 5.3 | 全数字嵌入式室内机 | 7寸全数字室内机 操作系统：嵌入式Linux操作系统 屏幕规格：7英寸彩色触摸TFT LCD，1024*600分辨率，电容式触摸屏 通话对讲：支持室内机之间的户户语音对讲和户内语音对讲，支持添加通讯录、通话记录查询； 消息记录：支持查看公告信息、访客留言、报警记录、抓拍记录； 预览开锁：支持主动查看门口机画面并与门口机发起喊话，可进行一键开门；支持实时查看权限范围内的公共摄像头图像； 呼叫中心：支持室内机与中心管理机之间双向对讲； 防区设置：支持紧急开关、门磁、烟感、主动红外、被动红外、气感、门铃等8个防区的个性化设置； 自定义密码：支持用户自定义设置开门密码、布撤防密码、胁迫密码； 降噪与回声消除：采用先进的噪声抑制与回声消除技术，保证话音质量清晰明亮。 | 台 | 1 |
| 5.4 | 室内机配件 | 挂板适合底盒安装。包括室内机挂板、电源转接线、排线、螺丝包 | 台 | 1 |
| 5.5 | 电源终端 | 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； | 台 | 1 |
| 5.6 | 电动地弹簧自动开门机 | 最大门重‌：150kg ‌最大单门宽‌：1200mm ‌最大扭矩‌：165Nm ‌安装方式‌：地面埋置 ‌运行噪音‌：<60dB ‌电锁输出‌：DC12V常开/常闭触点 ‌开闭时间‌：6-12S ‌电源电压‌：AC220V±10%，50/60Hz | 套 | 1 |
| 5.7 | 对开门 | 定制 1、宽度1800mm-2400mm，高度2000mm-2400mm ‌2、玻璃门‌：现代、美观，但需要注意安全 3、平开式‌：门轴在门的一侧，门向内或向外平开。 | 套 | 1 |
| 5.8 | 半球摄像机 | 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警 最高分辨率可达3200 × 1800 @20 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 支持白光/红外双补光，红外最远可达30 m，白光最远可达20 m符合IP66防尘防水设计，可靠性高。 | 台 | 1 |
| 5.9 | 硬盘录像机 | 可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机； 支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264IP设备混合接入； 解码性能强劲，支持6路1080P解码，推荐满路数接入400万及以下像素网络摄像机； 最大支持600万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 支持1个SATA接口，最大支持满配8T硬盘； 支持最大4/8路同步回放和多路同步倒放； 支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率； 支持萤石云服务，可实现手机远程预览回放； 支持萤石、ISUP5.0以及GB28181协议，轻松实现平台接入。 | 台 | 1 |
| 5.10 | 硬盘 | 监控专用硬盘‌ 容量‌: 4TB ‌硬盘尺寸‌: 3.5英寸 ‌硬盘类型‌: 监控级硬盘 ‌接口‌: SATA接口 ‌转速‌: 5400rpm ‌缓存‌: 256MB | 块 | 1 |
| 5.11 | 值班人员休息区服务终端 | ‌屏幕尺寸‌：85英寸‌ ‌分辨率‌：4K（3840x2160）‌ ‌刷新率‌：120Hz‌ ‌内存‌：3GB RAM，64GB ROM，支持2TB扩展存储‌ ‌接口‌：HDMI 2.1x2，USB 2.0x2‌ ‌ | 台 | 1 |

#### 3.市级人影作战可视调度指挥平台

| 序号 | 设备名称 | 配置参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 市级集成显示 |  |  |  |
| 1 | LED屏 | 1、像素间距：1.25mm 2、点密度：640000点/ m² 3、模组分辨率：256*128 4、LED灯种类：SMD1212 5、扫描方式：恒流驱动，1/52扫描 6、平整度：≤0.2mm 7、亮度：≥500cd/m²可调 8、最大功耗：332W/㎡ 9、平均功耗：100W/㎡ 10、对比度：≥5000:1 11、刷新率：≥3840Hz 12、前维护，每套LED屏的面积是12.288平米，屏幕尺寸：4.8m*2.56m | 套 | 7 |
| 2 | 接收卡 | 1、采用8个HUB320接口进行通讯，最多支持32组RGB并行数据，64组串行数据。每块屏接收卡数量≥36张。 2、单卡最大带载512*512像素，支持彩色管理、18bit+、逐点亮色度校正、快速亮暗线调节、3D、Gamma调节、换面90°倍数旋转等功能。 3、配合支持3D功能发送卡，输出3D画面。 4、支持误码监测、固件程序回读、配置参数回读。 | 套 | 7 |
| 3 | LED屏电源 | 1、电压范围：≤264VAC 2、输入电流：≤230VAC/2.5A 3、效率：≥86% 4、直流电压：≤4.5V或5V 5、额定电流：≤40A 6、功率：≤150W 7、每块屏电源数量≥36个 | 套 | 7 |
| 4 | PLC配电柜 | 1.额定输入电压AC 380V/50Hz； 2.额定功率10KW； 3.外壳防护等级IP40； 4.环境温度-20~+50℃； 5.具备过压、过流、欠压、缺相、短路、断路保护与报警功能； 6.具备分步延时起动和分步延时断电的功能，以减小显示屏停、送电时对电网的冲击。 7.可远程控制屏幕开关电 8.内置PLC自动控制电路和软件，可自动定时开关大屏 | 套 | 7 |
| 5 | 发送卡 | 1、输入源接口：≥DVI*1、≥HDMI*1、≥Audio*1 2、HDMI 音频输入/外部音频输入； 3、高位阶视频源带载能力：≥1440×900； 18bit 灰阶处理与显示； 4、支持画面调整、画面调试 5、支持视频格式：RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4； 6、独立供电；每块屏发送卡数量≥2张。 | 张 | 7 |
| 6 | 视频拼接控制处理器 | 1、支持丰富的数字信号接口，包括3路HDMI 1.4、1路DVI； 2、最大输入分辨率1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 3、最大带载780万像素，最宽8192像素，最高4096； 4、支持视频源任意切换，可根据显示屏分辨率对输入图像进行拼接、缩放； 5、支持3画面显示，位置、大小可自由调节； | 台 | 7 |
| 7 | LED钢结构及包边 | 结构+不锈钢包边 包含周边装饰 | 项 | 7 |
| 8 | LED屏强电及弱电 | LED屏体至配电柜电源线及屏体内电源线和信号线、高清线缆等。 | 套 | 7 |
| 9 | 控制系统-控制终端 | 1、8核, 16G内存，1TB SSD硬盘，WIN11操作系统，23.8英寸液晶显示器 | 台 | 7 |
| 10 | 控制系统-阵列音柱 | 1、8单元密闭式全频箱； 2、铁氧体低频驱动器3″×8； 3、灵敏度：99dB； 4、额定功率：250W； 5、频率范围（-6 dB）：130Hz—18KHz； 6、每块屏配2只音柱。 | 只 | 14 |
| 11 | 控制系统-功放 | 1、立体声功放:400W×2(8Ω)，600W×2(4Ω)，700W×2(2Ω) 2、桥接模式：1000W（1x8Ω），1200W（1x4Ω）； 3、频率响应：20Hzto20kHz,+/-1dB； 4、信噪比：>95dB(20Hz-20KHz)； 5、保护功能：软启动、直流、短路、削波、失真、过热、过温等。 | 台 | 7 |
| 12 | 6类网线 | 符合国标要求、聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料。 | 套 | 7 |
| 13 | 广播线 | 专用音响线2*1.0 | 套 | 7 |
| 14 | 外部电缆线 | 1、名称：阻燃铜芯电缆；低发烟和有毒烟雾的抑制； 2、规格类型：ZR-YJV-4x185+1x95mm2； 用于强电井到配电柜的进线，属于三相五线,配合LED的大屏显示交流50Hz、电压等级在1kV及以下的输配电线路上作输送电能用。 | 套 | 7 |
| 二 | 市级音/视频调度 |  |  |  |
| （一） | 多域跨网资源安全接入分系统 |  |  |  |
| 1 | 多域跨网融合支撑平台 | 1．采用模块化设计，调度主机设备最大注册用户容量≥10000门，支持重要组件1+1热备或支持双机热备； 2．支持IP、FXS、FXO、E1、E&M等接口，可根据用户需求灵活配置拓展，单台设备本地用户接能力：最大支持176*FXS，中继接口：最大支持32个E1接口、88个FXO口； 3．单台设备支持不低于10000注册用户，不低于512路语音转发，可根据用户需求灵活拓展配置，根据市级多级音视频呼叫要求：支持对权限内各级用户同时在线音视频呼叫，语音呼叫连线数量：不低于32，会议并发数不低于32。 4．会议通道数不少于：64个与会方，32个会场，单会场32个与会方。IVR通道不少于100路内置IVR通道。 5．支持单板热拔插的能力，软交换能够照常工作，插入和拔出备用单板，对软交换的呼损没有影响； 6. 须具有工信部电信软交换设备进网许可； 7．授权：提供≥ 5000调度用户授权、≥ 64路录音授权，并发会议≥64路，≥2路E1中继授权。提供开发接口，为其它应用业务提供支撑开发； 8.支持网管平台对本地设备板卡和远端设备的管理，提供软件在线升级功能； | 套 | 7 |
| 2 | 多域跨网融合采集使用端 | 1、安卓9.0，支持16个SIP账号 2、7英寸，1024 x 600可调整触摸屏 3、用于人影指挥中心工作人员通信调度业务，支持蓝牙无线手柄，搭配灵活装卸摄像头，可实现快速语音通话、视频沟通、移动协作。 4、搭配多域跨网融合通信终端，可进行快速音视频会议，支持3方视频会议，支持10方音视频混合会议。 5、具备自动管理部署机制，管理员可统一对APP进行安装、更新和卸载，规范和管理APP使用，要求设备高保真音质，噪音消除技术； 6、一体化融合采集使用端，即插即用，免驱动接入。 | 套 | 7 |
| （二） | 多域跨网资源融合显控分系统 |  |  |  |
| 1 | 多域跨网融合远程交互端 | 1、支持国标GB28181协议，支持通过GB28181接入视频监控平台，可实现实时视频查看、云台控制、历史视频查看、目录同步等功能；支持多个监控平台接入（前端最大10000个摄像头），默认包含一个监控平台接入，支持通过ONVIF协议或GB28181协议直接接入IPC、NVR、DVR、编码器、符合国标的执法记录仪、车载监控、布控球、无人机等前端设备的接入。 2、支持视频预览、录像回放、图片查看、解码上墙等功能； 3、支持H.264和H.265视频流，支持4K监控接入； 4、支持视频质量巡检、视频资源管理 5、视频监控终端接入能力≥1万路摄像头。 | 套 | 7 |
| 2 | 多域跨网融合移动终端调度台-含软件 | 1、一体机调度台，支持桌面式安装，多路视频融合显示功能：支持对接省、市、县多域视频资源实时显示、裁剪及重组，可集中在一块屏幕上汇聚呈现与定制化展示。​ 2、CPU支持不低于八核心十二线程；内存支持不低于16GB；存储支持不低于128G SSD+1T B； 3、提供嵌入式模拟话机；提供鼠标、键盘一套；提供两个调度员用户授权； 4、支持客户端安装，通过客户端配合可实现有线语音调度、视频调度等业务。客户端软件具备简洁易用的操作界面，易于上手。有线语音调度可实现清晰、稳定的语音通话，确保调度指令准确传达；视频调度支持高清视频传输，实时展示现场情况，为决策提供直观依据；支持B/S端调度业务。 | 套 | 7 |
| （三） | 多域跨网资源一体化调度分系统 |  |  |  |
| 1 | 多域跨网融合态势端 | 1、业务：支持客户端安装，通过客户端支持有线语音调度、视频调度等业务。容量：提供≥10000 调度用户授权、≥32 路录音授权，并发会议≥32路，≥2 路 E1 中继授权。提供开发接口。 2、操作屏提供本地监看功能，配备融合调度、视频调度、地图调度等多面板显示，选择对应的资源进行地图调度、音视频通话、会议发起、视频播放。 3、实现多种视频通信系统的集中接入、集中管理、集中调度，并可实现不同视频通信系统之间的相互转发、分发，支持将语音终端和视频终端混合入会，实现多媒体会商； 4、系统通过在调度台上启用应急会议功能，可以将融合通信调度系统IP电话用户、公网手机、公网固话、会议室调音台音频终端等多种通信终端接入到同一个会议室中，实现所有终端的语音互通与会议管理； 5、开启视频会议：视频会议是调度员以视频会议的形式同时向多个调度用户发起视频呼叫并建立双向视频通话，视频通话过程中调度员可以对视频会议成员进行会议控制操作，如禁言、静音、踢出成员、邀请成员等。 6、多画面显示：系统可在会议过程中切换图像显示模式，可显示本地、远端以及PC画面。 | 套 | 7 |
| 2 | 多域跨网融合会商端 | 多域跨网会商支撑服务：为多域跨网融合会商软件客户端提供支撑服务。包括但不限于：客户端登录、会议调度、信息转发等服务能力。 | 套 | 7 |
| 3 | 多域跨网融合通信终端 | 1、通讯录功能：实现电话调度功能，包括呼叫转接、点击呼叫、手工拨号、联系人查询等功能； 2、支持对接入的各类型通信终端进行调度，包括电话、手机等，并以图标显示终端设备类型和状态。 3、语音调度服务需具备呼叫、转接、代答、保持、录音通知功能。 4、支持呼叫排队，可按优先级别显示呼入姓名、终端类型、排队时间等 5、调度管理操作：呼叫、转接、保持、挂断、监听、强挂、强拆、强插、代答、接听、应答、群答； 6、监控功能：能够通过图标颜色和文字指示出用户状态，包括空闲、故障、呼入、呼出、通话等状态； 7、管理功能：系统管理、分组管理、帐号管理、权限管理。 8、须支持IP电话、视频会议终端等的接入融合，实现各类调度功能，包括通讯录、预案组、个人组、视频会议、语音会议、语音通知、语音广播等功能； 9、多路并发通信，市级支持不低于32路语音通信并发。 | 套 | 7 |
| （四） | 市级视频会议系统 |  |  |  |
| 1 | 视频会议终端 | 1、支持的会议速率最大带宽为8M,会议速率带宽可调。 2、支持国际标准的H.323和SIP双协议，非国际标准协议不满足。 3、支持H.265、H.264HP、H.264BP视频协议。 4、支持按组织层级和权限级别设置不同呼叫等级，呼叫等级按数值大小排序。处于通话状态的视频会议终端，收到高呼叫等级的呼叫请求后，保持当前的通话状态，并接听新的呼叫。当新的通话结束后，如原通话仍处于有效状态，则自动恢复原呼叫。 5、支持HDMICEC控制协议，可实现亮度调节、音量调节、显示模式切换的功能。 6、支持自动回声消除(AEC)、自动噪声抑制(ANS)、自动增益控制(AGC)、唇音同步、语音清脆化、语音效果增强。 7、终端前面板具备显示启动、升级、休眠、异常信息(温度异常、外设连接异常)、IP 地址、H.323 号码、SIP 号码信息。 8、支持 SM2、SM3、SM4 国密加密算法。 9、支持的视频输入输出接口不少于5个高清接口，音频输入输出接口不少于11个音频接口。 | 套 | 7 |
| 2 | 会议高清摄像机 | 1、水平角度不小于80°，垂直角度不小于50°，不小于12倍光学变焦。 2、支持不小于850万像素，不小于1/2.5英寸CMOS图像传感器,不少于255个的预置位。 3、支持高清分辨率，输出格式4K25/30、1080p50/60、1080p25/30、720p50/60、720p25/30； 4、云台水平转动范围：≥+/-110°，垂直转动范围：≥+/- 30°。 5、支持图像倒转功能，方便摄像机安装在天花板上。 6、支持不少于2路视频输出接口，具备高清HDMI、USB3.0接口。 7、支持图像数字宽动态WDR功能。 8、支持高清终端红外遥控器通过摄像机对高清终端进行控制。 | 套 | 7 |
| 3 | 全向麦克风 | 1、数字阵列麦克风，支持360度全向拾音，最大拾音距离不小于6米； 2、和终端支持有线部署，需通过线缆连接，实现终端供电，方便部署； 3、支持自适应回声抵消，自动增益控制，自动噪声抑制。 | 套 | 7 |
| 三 | 市级一体化集成平台 |  |  |  |
| 1 | 市级一体化集成平台 | 1、尺寸3676mm*900mm*750mm 2、主体框架结构中主承重结构采用2.0mm钢板加工，一般受力配件采用1.5mm钢板钣金加工；保持整体控制台通透度和稳定性，框架结构预留横向及竖向的强、弱电线槽，支持电缆的集中管理； 3、台面板采用18mm抗倍特板材，可根据具体需求开孔，台面边缘为圆弧型； 4、操控台前后门板均采用钢制门板+静电喷塑； 5、操控台深度900mm，内部架构满足用户放置不同设备需求； 6、要求工作台高度为750mm；底部需安装调节脚以便微调高度；主体框架下部应采用可调整水平的固定脚支撑； 7、侧板及型材上方下方带亚克力以及灯光，设计符合现场环境，内嵌设备形成独特风格； 8、配置相应键盘托盘，主机托盘。 | 套 | 7 |
| 2 | 操作席坐椅 | 1、尼龙黑色背框，升降头枕带衣架; 2、升降扶手，背框带固定腰靠； 3、双层加厚背网，弹力座布； 4、定型棉坐垫带底壳 5、3.0MM加厚三挡锁定底盘 6、3级100拉5黑色气杆 7、340尼龙脚，5.5寸尼龙轮 | 套 | 14 |
| 3 | 控制台信息盒 | 接口类型：多功能电源、网络插口、HDMI接口、USB模块对接不需焊线，接口模块均是国内知名品牌，材质为铝合金 拉丝工艺 颜色可选黑色 银色等。 | 套 | 7 |
| 4 | PDU电源 | 19英寸标准安装：八位国标五孔；端头为标准三孔插头。额定电压/额定电流：220V/10A；，铝合金外壳高强度铝合金外壳散热快,紧固耐用，功率可达2500，防尘，防误操作保障机柜设备用电正常 | 套 | 7 |
| 5 | 单屏显示器 | 单屏弧形显示器27寸，2K及以上分辨率，支臂/表面经过耐磨电喷处理，耐脏、使用寿命长 | 套 | 21 |
| 6 | 显示器单支臂 | 采用人体工学设计,抬高显示器,满足脊椎生理曲线,减少俯趴状态下对颈椎的压迫。支架五轴联动,屏幕任意姿态随心调整。可支持显示器尺寸范围为17-30，左右调节角度±90°，上下倾仰角度-85°至+15°、可悬挂至控制台后背墙铝型材挂板上，承重范围：3- 11kg、升降范围：285mm、支架长度：600mm | 套 | 21 |
| 7 | 辅材及其它 | 设备运输、18U机柜，各类专业接头、线管、各类支架、各种管材、六类水晶头、膨胀螺丝、胶布、扎带等。 | 套 | 7 |

#### 4.县级人影作战可视调度指挥平台

| 序号 | 设备名称 | 配置参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 县级音/视频调度 |  |  |  |
| 1 | 多域跨网融合支撑平台 | 1．采用模块化设计，调度主机设备最大注册用户容量≥10000门，支持重要组件1+1热备或支持双机热备； 2．支持IP、FXS、FXO、E1、E&M等接口，可根据用户需求灵活配置拓展，单台设备本地用户接能力：最大支持176*FXS，中继接口：最大支持32个E1接口、88个FXO口； 3．单台设备支持不低于10000注册用户，不低于512路语音转发，可根据用户需求灵活拓展配置，根据市级多级音视频呼叫要求：支持对权限内各级用户同时在线音视频呼叫，语音呼叫连线数量：不低于32，会议并发数不低于32。 4．会议通道数不少于：64个与会方，32个会场，单会场32个与会方。IVR通道不少于100路内置IVR通道。 5．授权：提供≥ 5000调度用户授权、≥ 64路录音授权，并发会议≥64路，≥2路E1中继授权。提供开发接口，为其它应用业务提供支撑开发； 6.支持设备级与网络级双层保护能力；安全接入的不同网络来源数量：不低于4个； 7.支持网管平台对本地设备板卡和远端设备的管理，提供软件在线升级功能。 | 套 | 15 |
| 2 | 多域跨网融合态势端 | 1、多域跨网态势支撑服务：可根据用户需求灵活拓展配置，根据市级多级音视频呼叫要求：支持对权限内各级用户同时在线音视频呼叫。为多域跨网融合态势端软件提供支撑服务。包括但不限于：客户端连接、并发信息处理、信息转发、信息同步等服务能力。 2、支持语音、视频、多媒体会商（会议）、单兵 终端等融合调度能力； 3、基础功能：支持创建会议，支持多方终端语音会议，多方终端视频会议； 4、提供不低于5000用户的注册管理能力；提供≥ 5000调度用户授权、≥ 16路录音授权，并发语音会议≥16路。 | 套 | 15 |
| 3 | 多域跨网融合远程交互端 | 视频通信支持不低于16路视频通信操作： 多域跨网远程交互服务：为多域跨网远程交互端提供私有安全指令协议服务和私有安全界面协议服务，确保多域跨网远程交互端在进行远程使用时所接入采集的资源是经过安全隔离接入的。支持按照监控组显示监控资源，支持对选中的监控组在当前布局内进行一键轮询播放；支持自动布局模式和单屏、4画面、9画面、16画面的手动布局模式；支持对监控列表的监控资源进行点播、全屏、录像、对讲、云台控制等操作；支持一键停止所有播放框内的监控设备画面播放；支持收藏当前布局下所有播放框的监控设备至已有文件夹或新文件夹中。 | 套 | 15 |
| 4 | 多域跨网融合采集使用端 | 1、支持16个SIP账号 2、7英寸，1024 x 600可调整触摸屏 3、用于人影指挥中心工作人员通信调度业务，支持蓝牙无线手柄，搭配灵活装卸摄像头，可实现快速语音通话、视频沟通、移动协作。 4、搭配多域跨网融合通信终端，可进行快速音视频会议，支持3方视频会议，支持10方音视频混合会议。 5、具备自动管理部署机制，管理员可统一对APP进行安装、更新和卸载，规范和管理APP使用，要求设备高保真音质，噪音消除技术； 6、一体化融合采集使用端，即插即用，免驱动接入。 | 套 | 15 |
| 5 | 多域跨网融合通信终端 | 1、通讯录功能：实现电话调度功能，包括呼叫转接、点击呼叫、手工拨号、联系人查询等功能； 2、支持呼叫排队，可按优先级别显示呼入姓名、终端类型、排队时间等 3、调度管理操作：呼叫、转接、保持、挂断、监听、强挂、强拆、强插、代答、接听、应答、群答； 4、监控功能：能够通过图标颜色和文字指示出用户状态，包括空闲、故障、呼入、呼出、通话等状态； 5、管理功能：系统管理、分组管理、帐号管理、权限管理。 6、多路并发通信，县级支持不低于16路语音通信并发。 | 套 | 15 |
| 6 | 多域跨网融合会商端 | 多域跨网会商支撑服务：为多域跨网融合会商软件客户端提供支撑服务。包括但不限于：客户端登录、会议调度、信息转发等服务能力。 | 套 | 15 |
| 7 | 多域跨网融合移动终端调度台-含软件 | 1、一体机调度台，支持桌面式安装，多路视频融合显示功能：支持对接省、市、县多域视频资源实时显示、裁剪及重组，可集中在一块屏幕上汇聚呈现与定制化展示。​ 2、CPU支持不低于八核心十二线程；内存支持不低于16GB；存储支持不低于128G SSD+1T B； 3、提供嵌入式模拟话机；提供鼠标、键盘一套；提供两个调度员用户授权； 4、支持客户端安装，通过客户端配合可实现有线语音调度、视频调度等业务。客户端软件具备简洁易用的操作界面，易于上手。有线语音调度可实现清晰、稳定的语音通话，确保调度指令准确传达；视频调度支持高清视频传输，实时展示现场情况，为决策提供直观依据；支持B/S端调度业务。 | 套 | 15 |
| 二 | 县级视频会议系统 |  |  |  |
| 1 | 视频会议终端 | 1、支持的会议速率最大带宽为8M,会议速率带宽可调。 2、支持国际标准的H.323和SIP双协议，非国际标准协议不满足。 3、支持H.265、H.264HP、H.264BP视频协议。 4、支持按组织层级和权限级别设置不同呼叫等级，呼叫等级按数值大小排序。处于通话状态的视频会议终端，收到高呼叫等级的呼叫请求后，保持当前的通话状态，并接听新的呼叫。当新的通话结束后，如原通话仍处于有效状态，则自动恢复原呼叫。 5、支持HDMICEC控制协议，可实现亮度调节、音量调节、显示模式切换的功能。 6、支持自动回声消除(AEC)、自动噪声抑制(ANS)、自动增益控制(AGC)、唇音同步、语音清脆化、语音效果增强。 7、终端前面板具备显示启动、升级、休眠、异常信息(温度异常、外设连接异常)、IP 地址、H.323 号码、SIP 号码信息。 8、支持 SM2、SM3、SM4 国密加密算法。 9、支持的视频输入输出接口不少于5个高清接口，音频输入输出接口不少于11个音频接口。 | 套 | 15 |
| 2 | 会议高清摄像机 | 1、水平角度不小于80°，垂直角度不小于50°，不小于12倍光学变焦。 2、支持不小于850万像素，不小于1/2.5英寸CMOS图像传感器,不少于255个的预置位。 3、支持高清分辨率，输出格式4K25/30、1080p50/60、1080p25/30、720p50/60、720p25/30； 4、云台水平转动范围：≥+/-110°，垂直转动范围：≥+/- 30°。 5、支持图像倒转功能，方便摄像机安装在天花板上。 6、支持不少于2路视频输出接口，具备高清HDMI、USB3.0接口。 7、支持图像数字宽动态WDR功能。 8、支持高清终端红外遥控器通过摄像机对高清终端进行控制。 | 套 | 15 |
| 3 | 全向麦克风 | 1、数字阵列麦克风，支持360度全向拾音，最大拾音距离不小于6米； 2、和终端支持有线部署，需通过线缆连接，实现终端供电，方便部署； 3、支持自适应回声抵消，自动增益控制，自动噪声抑制。 | 套 | 15 |
| 三 | 县级一体化集成平台 |  |  |  |
| 1 | 100寸交互式触控一体机 | 显示屏尺寸：100寸LED液晶显示屏（16：9） 显示色彩：10bit，1.07B 刷新率：60HZ 亮度：350cd/m2 对比度：5000:1 可视角度：水平178度 垂直178度 触摸嵌入方式：内置一体式、非外挂式 触摸感应技术：红外感应触摸识别技术 内存：32G标配 RAM：4G标配 | 套 | 15 |
| 2 | 一体机移动支架 | 100寸交互式触控一体机移动支架 | 套 | 15 |
| 3 | 县级一体化集成平台 | 1、尺寸2075mm*900mm*750mm 2、主体框架结构中主承重结构采用2.0mm钢板加工，一般受力配件采用1.5mm钢板钣金加工；保持整体控制台通透度和稳定性，框架结构预留横向及竖向的强、弱电线槽，支持电缆的集中管理； 3、台面板采用18mm抗倍特板材，可根据具体需求开孔，台面边缘为圆弧型； 4、操控台前后门板均采用钢制门板+静电喷塑； 5、操控台深度900mm，内部架构满足用户放置不同设备需求； 6、要求工作台高度为750mm；底部需安装调节脚以便微调高度；主体框架下部应采用可调整水平的固定脚支撑； 7、侧板及型材上方下方带亚克力以及灯光，设计符合现场环境； 8、配置相应键盘托盘，主机托盘。 | 套 | 15 |
| 4 | 操作席坐椅 | 1、尼龙黑色背框，升降头枕带衣架; 2、升降扶手，背框带固定腰靠； 3、双层加厚背网，弹力座布； 4、定型棉坐垫带底壳 5、3.0MM加厚三挡锁定底盘 6、3级100拉5黑色气杆 7、340尼龙脚，5.5寸尼龙轮 | 套 | 15 |
| 5 | 控制台信息盒 | 接口类型：多功能电源、网络插口、HDMI接口、USB模块对接不需焊线，接口模块均是国内知名品牌，材质为铝合金 拉丝工艺 颜色黑色、银色等。 | 套 | 15 |
| 6 | PDU电源 | 19英寸标准安装：八位国标五孔；端头为标准三孔插头。额定电压/额定电流：220V/10A；铝合金外壳高强度铝合金外壳散热快，紧固耐用，功率2500W防尘，防误操作保障机柜设备用电正常 | 套 | 15 |
| 7 | 单屏显示器 | 单屏弧形显示器27寸，2K及以上分辨率，支臂/表面经过耐磨电喷处理，耐脏、使用寿命长 | 套 | 45 |
| 8 | 显示器单支臂 | 采用人体工学设计,抬高显示器,满足脊椎生理曲线,减少俯趴状态下对颈椎的压迫。支架五轴联动,屏幕任意姿态随心调整。可支持显示器尺寸范围为17-30，左右调节角度±90°，上下倾仰角度-85°至+15°、可悬挂至控制台后背墙铝型材挂板上，承重范围：3- 11kg、升降范围：285mm、支架长度：600mm | 套 | 45 |
| 9 | 线材、辅材及其它 | 设备运输、12U机柜、各类专业接头、扎带、线管、各类支架、各种管材、六类水晶头、膨胀螺丝、胶布等。电源线、高清线、六类网线等。 | 套 | 15 |

#### 5.人工影响天气业务省级算力资源扩展建设

| 序号 | 设备名称 | 配置参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内网算力扩充 |  |  |  |
| 1.1 | 天擎-加工处理服务器扩充 | 服务器为国产品牌，服务器CPU通过中国信息安全测评中心安全可靠测评；配置≥2颗国产处理器；单颗处理器核数≥32核，基础主频≥2.6GHz；内存≥768G，内存工作频率≥3200MHz；硬盘配置≥8*960GB SSD； 4G缓存RAID卡（配置掉电保护），双口万兆网卡*3块(含模块)，双口千兆网卡*2 块；导轨，冗余电源。含辅材、配套。 | 台 | 10 |
| 1.2 | 气象大数据云平台-数据库服务器扩充 | 服务器为国产品牌，服务器CPU通过中国信息安全测评中心安全可靠测评；配置≥2颗国产处理器；单颗CPU核数≥64核，基础主频≥2.6GHz；内存≥512G，内存工作频率≥3200MHz；硬盘配置≥2*960GB SSD，10*3.84TB SATA SSD； 4G缓存RAID卡（配置掉电保护），双口万兆网卡*3块(含模块)，双口千兆网卡*2 块；导轨，冗余电源。含辅材、配套。 | 台 | 6 |
| 1.3 | 一体化指挥调度应用服务器 | 服务器为国产品牌，服务器CPU通过中国信息安全测评中心安全可靠测评；配置≥4颗国产处理器；单颗CPU核数≥64核，基础主频≥2.6GHz；内存≥1536G，内存工作频率≥3200MHz；硬盘配置≥2*960GB SSD，8*3.84TB SATA SSD； 4G缓存RAID卡（配置掉电保护），双口万兆网卡*2块(含模块)，双口千兆网卡*2 块；配置8块国产GPU卡，具备AI推理、科学计算等功能，单卡FP32≥75TFLOPS、显存带宽≥32GB；导轨，冗余电源。含辅材、配套。 | 台 | 2 |
| 1.4 | 内网区共享存储 | 国产芯片存储系统，全对称分布式架构；配置≥1.7PiB可用容量，节点数量≥5；满足文件共享、云计算、大数据等业务访问；存储系统支持S3、CIFS、NFS、FTP等多种协议。提供存储集群互联及管理交换机、音视频存储管理软件。含辅材、配套。 | 套 | 1 |
| 1.5 | 内网存储光纤交换机 | 实配64口32GBFC光纤接口，激活64口，配置64个32GbSFP模块；最大支持32Gb/s光纤通道；含辅材、配套。 | 台 | 2 |
| 1.6 | 气象大数据云平台-数据库内部互联交换机 | 交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps；支持25G SFP+端口≥48个，40/100G QSFP28端口≥8个，满配光模块，设备CPU为国产化芯片，电源冗余;含辅材、配套。 | 台 | 2 |
| 1.7 | 关系型数据库 | 集群管理软件：面向事务处理类业务提供数据存储及管理的大型通用国产自主可控关系型数据库。具备数据存储、访问控制、身份鉴别，支持大表关联查询优化、存储过程优化、基于代价和规则的查询优化；支持DDL、DML、DCL等SQL标准语言，提供标准的ODBC、JDBC等数据访问接口，具有海量数据管理和大规模并发处理能力，具有通用性、高性能、高安全、高可靠、高可用等特性，支持单机、集群、分布式部署模式；适配国产化芯片、操作系统、中间件，符合安全可靠测评要求。配置覆盖“气象大数据云平台-数据库服务器扩充”授权。兼容现网的虚谷数据库（虚谷数据库管理系统版本≥V11） | 套 | 6 |
| 1.8 | 国产操作系统 | 64位企业级服务器操作系统，符合安全可靠测评要求，兼容现网。 | 套 | 16 |
| 2 | DMZ区算力扩充 |  |  |  |
| 2.1 | 互联网区应用服务器 | 服务器为国产品牌，服务器CPU通过中国信息安全测评中心安全可靠测评；配置≥2颗国产处理器；单颗处理器核数≥32核，基础主频≥2.6GHz；内存≥768G，内存工作频率≥3200MHz；硬盘配置≥8*960GB SSD； 4G缓存RAID卡（配置掉电保护），双口万兆网卡*3块(含模块)，双口千兆网卡*2 块；导轨，冗余电源。含辅材、配套。 | 台 | 8 |
| 2.2 | 互联网区网络交换机 | 48口万兆网络交换机，满配模块。交换容量≥4.8TBPS,包转发率≥2000Mpps;支撑25GSFP+端口大于等于48个，40/100GQSFP28端口≥8个，满配光模块，设备CPU为国产化芯片，电源冗余；含辅材、配套。 | 台 | 2 |
| 2.3 | 互联网区音视频共享存储 | 国产芯片存储系统，全对称分布式架构；配置≥1 PiB可用容量，节点数量≥3；满足文件共享、云计算、大数据等业务访问；存储系统支持S3、CIFS、NFS、FTP等多种协议。提供存储集群互联及管理交换机、音视频存储管理软件。含辅材、配套 | 套 | 1 |
| 2.4 | 互联网区操作系统 | 64位企业级服务器操作系统，符合安全可靠测评要求，兼容现网。 | 套 | 8 |

#### 6.人工影响天气业务省级网络和数据安全能力提升

| 序号 | 设备名称 | 配置参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零信任访问控制系统 | 国产CPU处理器≥8核，内存≥64G，硬盘≥480G SSD + 4T HDD，冗余电源，≥4个千兆光口，≥4个万兆光口；能够支持或通过定制支持对接气象统一身份认证系统，对用户进行身份鉴别，建立用户与业务之间安全的访问通道，对业务访问进行精细化授权控制，单套满足≥4000人并发访问需求。加密流量≥750Mbps。新建用户数（个/秒）-本地认证：≥110，新建用户数（个/秒）-外部认证（如LDAP）：≥70。两套合计提供访问人数授权≥1000人。https并发连接数（个）：≤120000，https新建连接数（个/秒）：≤730；并发隧道数（Tunnel）：≤2400，两套合计提供访问人数授权≥1000人。 | 套 | 2 |
| 2 | 扩容统一身份认系统 | 国产CPU处理器≥8核，内存≥16G，≥2个1TB硬盘，冗余电源，≥千兆网卡*2；内置软件提供统一的用户账号管理功能，包括自助服务、用户管理、组织机构管理、操作审计日志与报表管理、用户系统权限及账号集中管控功能；提供统一的认证及单点登录功能，包括统一认证、访问鉴权、单点登录、会话管理及访问日志管理。 1.支持对组织机构及人员信息管理，组织机构数量和人数无限制。 2.支持用户名密码、动态口令、微信扫码、钉钉扫码等多种认证方式。 3.支持OAuth2，CAS、SAML等常用认证协议。 4.支持与已有气象统一身份认证系统进行对接，纳入气象认证体系。 5.内外网各支持≥300用户并发认证，认证平均完成时间＜2秒。 | 套 | 3 |
| 3 | 省级协同响应组件升级 |  |  |  |
| 3.1 | 省级协同响应组件扩容和能力升级-物联网安全网关 | 具备视频摄像头等物联网设施准入控制、资产识别功能。 以保障核心资产为目标，提供L2-L7层各类威胁的检测和防护，有效应对传统网络攻击和未知威胁攻击。 网络层吞吐量≥40G，应用层吞吐量≥25G，防病毒吞吐量≥4G，IPS吞吐量≥3.5G，全威胁吞吐量≥2G，并发连接数≥420万，HTTP新建连接数≥19万。硬件参数:内存大小≥16G，硬盘容量≥128+480GSSD，电源:冗余电源。 | 套 | 2 |
| 3.2 | 省级协同响应组件扩容和能力升级-分析平台 | 提供基础的网端、终端侧的检测数据接入和处理。实现对告警日志、遥测数据、审计信息的存储和检索。安全产品的检测和响应机制提供基础的信息汇聚、存储、关联和分析能力。内存≥8*32GB DDR4 3200，系统盘≥1*240GB SATA SSD，数据盘≥144T，标配盘位数≥12，电源：白金，冗余电源，接口≥4千兆电口+≥2万兆光口。支持对接国家协同响应平台，承接国家平台各类功能。同时支持各类网络和终端组件的告警和日志进行二次检测，降低误报、漏报率，减轻运维压力。 | 套 | 3 |
| 3.3 | 省级协同响应组件扩容和能力升级-流量探针 | 对网络流量进行采集，生成网络安全日志上传给省级协同响应组件 网络层吞吐量≥10Gbps，应用层吞吐量≥5Gbps。硬件参数:内存大小≥48G，硬盘容量≥960GBSSD，电源:冗余电源，接口≥4千兆电口+≥8千兆光口SFP+≥8万兆光口SFP+ 支持检测绘制网络拓扑能力，可以通过流量抓包检测各类敏感信息 | 套 | 1 |
| 3.4 | 省级协同响应组件扩容和能力升级-互联网流量监视探针 | ≥10Gbps实时流量接入及处理能力，≥64TB存储，支持对原始流量过滤，支持对网络通讯数据包高性能捕获、实时智能解析，提取各种网络性能和应用性能的关键参数指标，并实现高效实时存储，具备对海量网络通讯数据进行快速数据挖掘、回溯分析的能力。 | 套 | 1 |
| 4 | 省级卫星通信保障 |  |  |  |
| 4.1 | 高通量卫星数据传输终端 | 终端支持包括互联网访问、4G/5G基站中继、Mesh自组网、视频回传、超清视讯等接入业务。具体参数：支持一键自动寻星，无需专业人士也可轻松完成系统搭建，3分钟内完成自动寻星，5分钟内接入宽带卫星网络；支持集成卫星调制解调器、无线路由器，满足客户即开即用使用需求，还可根据用户需求定制化集成天通、4G多链路聚合、LTE基站等模块；随遇接入，可在复杂地形区域架设；配备便携电池，充电时间短，续航时间长达4小时，满足野外偏远地区和严苛恶劣环境下使用。 | 台 | 1 |
| 4.2 | 卫星通信保障系统软件 |  |  |  |
| 4.2.1 | 卫星通信数据接收模块 |  |  |  |
| 4.2.1.1 | 多卫星数据融合接收 | 统一接收包括本地部署的高通卫星数据传输终端以及国家级传输的不同卫星通信数据，支持高通量、北斗、天通等卫星数据统一接收、分流，避免冲突。 | 套 | 1 |
| 4.2.1.2 | 数据格式校验 | 校验数据格式并记录错误，根据卫星数据的特征进行数据格式校验、数据完整性校验，保障入库数据的完整性，保障数据规范性。 | 套 | 1 |
| 4.2.1.3 | 数据完整性验证 | 通过校验和、哈希算法验证完整性，标记异常数据。 | 套 | 1 |
| 4.2.2 | 卫星通信数据处理模块 |  |  |  |
| 4.2.2.1 | 数据清洗 | 对接收的卫星通信数据进行数据清洗、标准化规范处理、分类解析，具备类似特征的数据进行关联；去噪、去重、剔除无效数据。 | 套 | 1 |
| 4.2.2.2 | 数据标准化 | 处理完成后，形成质量评估报告，统一格式与编码，适配省级气象大数据云平台。 | 套 | 1 |
| 4.2.2.3 | 数据解析 | 解码加密卫星传输数据，提取作业点坐标、应急指令等关键信息。 | 套 | 1 |
| 4.2.2.4 | 数据关联整合 | 整合多卫星数据（如位置与气象数据关联）。 | 套 | 1 |
| 4.2.2.5 | 数据加密处理 | 采用国密算法加密敏感数据，保障传输安全。 | 套 | 1 |
| 4.2.2.6 | 数据质量评估 | 生成质量报告，支持问题追溯。 | 套 | 1 |
| 4.2.3 | 卫星通信数据入库模块 | 支持数据单条及批量入库，根据数据的属性创建索引，记录每次入库的过程日志。 | 套 | 1 |
| 4.2.4 | 人影指挥调度支撑模块 | 提供符合人影指挥调度的卫星数据服务接口，主动推送通知给人影指挥调度，支持失败重推等机制，支持缓存频繁访问的数据。 | 套 | 1 |
| 4.2.5 | 数据存储与检索模块 | 使用分布式可扩展的存储结构，确保随着数据量不断增长，系统仍可高效存储数据；支持多维度的数据检索、模糊检索。 | 套 | 1 |
| 4.2.6 | 应急指令发送模块 | 支持通过可视化界面编辑应急指令、发送应急指令，操作过程中，确保指令内容准确完整；可接收人影作业点对应急指令接收的反馈信息；支持对外提供卫星通信数据访问接口服务； | 套 | 1 |
| 4.2.7 | 数据同步模块 |  |  |  |
| 4.2.7.1 | 数据提取与转换 | 支持将数据从内网环境推送至互联网环境；支持内网环境从互联网环境拉取数据；内网与互联网间实现数据传输；内网数据脱敏、格式转换，适配互联网环境。 | 套 | 1 |
| 4.2.7.2 | 安全传输与认证 | 记录数据传输过程信息；加密传输通道，双向身份认证，保障数据安全。 | 套 | 1 |
| 4.2.7.3 | 同步状态监控 | 实时监控同步进度，异常告警与自动重传。 | 套 | 1 |
| 4.2.8 | 监控管理模块 | 对卫星数据通信过程进行监控，包括系统软硬件资源、接口权限管理、接口访问信息、接口性能监测等；对数据同步状态进行监控； | 套 | 1 |
| 4.2.9 | 历史数据备份模块 | 设定备份策略，支持对卫星历史数据进行备份；对备份数据可进行完整性验证，确保备份数据可靠；支持根据备份数据进行恢复； | 套 | 1 |
| 4.2.10 | 卫星通信流程备份管理模块 | 设定流程备份策略，支持对卫星通信流程进行备份；对备份数据可进行完整性验证，确保备份数据可靠；支持根据备份数据进行卫星通信流程恢复； | 套 | 1 |

#### 7.省级本地化指挥调度应用组件

省-市-县-作业端一体化指挥调度应用软件

本次项目按照《省级及以下人工影响天气能力建设指南》规范要求，结合西藏自治区气象局需求，建设省-市-县-作业端一体化指挥调度应用软件，包括：省级本地化指挥调度应用组件8个功能模块，分别为（人影作业指挥监控信息采集子系统、作业态势大屏可视化子系统、任务调度大屏可视化子系统、勤务执行大屏可视化子系统、平台综合服务组件、气象基础服务组件、业务应用服务组件、人影作业调度监控综合管理子系统）、七段业务分析决策指挥系统（CPAS）组件化融入“天工”系统（云物理精细处理分析系统、人影决策指挥系统）。

| 序号 | 系统名称 | 模块名称 | 功能参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 人影业务系统融入“天工”系统组件 |  |  |  |  |
| 1 | 人影作业指挥监控信息采集子系统 | 作业信息流程采集模块 | 作业流程信息采集模块实现对飞机、地面、无人机作业流程，以及物联网弹药流程信息的采集。 | 项 | 1 |
| 2 |  | 人影作业监控信息采集模块 | 实现对飞机、无人机、地面高炮、火箭、烟炉作业监控信息的采集。 | 项 | 1 |
| 3 |  | 其他人影业务监控信息采集模块 | 实现对接“天工”获取基础观测资料、人影特种观测资料、人影潜力预报产品、市县级人影业务产品监控信息，实景监控视频流，飞机、地面作业基础信息，APP上报作业信息，核心业务系统日志，资源池、网络与信息安全综合监视数据的采集。 | 项 | 1 |
| 4 |  | 监控数据处理与缓存模块 | 监控数据处理与缓存模块，主要针对业务监控系统采集到的数据进行处理，存储和缓存等操作。 | 项 | 1 |
| 5 | 作业态势大屏可视化子系统 | 作业条件研判模块 | 作业条件研判模块通过展示自动化研判区域作业条件，精准识别并分析特定需求区域，为作业计划提供数据支撑；实时感知与判别地面作业点条件，确保作业环境符合安全标准；当作业条件达到临界值时，系统自动触发预警机制，及时通知相关人员；模块还具备历史数据分析能力，挖掘作业条件与效果间的关联；通过可视化展示技术，直观呈现作业区域状况；最后，自动生成作业条件报告，为人影作业指挥决策提供全面、详实的信息参考，提升人影作业决策的科学性与效率。 | 项 | 1 |
| 6 |  | 人影作业综合监控模块 | 人影作业综合监控模块集成了多项关键功能，以确保作业的高效与精准。模块支持实时跟踪飞机作业轨迹，通过动态地图直观展示飞行路径及作业状态，便于实时监控与指挥。模块可对流动作业点状态进行全天候监控，以指示灯或图标形式快速反馈作业进展，助力调度决策。同时，借助物联网技术，弹药的全生命周期可得到透明化管理，确保安全可追溯。此外，系统还具备产品监控与报警功能，保障产品按时交付。作业数据统计与分析则为作业效果评估提供了科学依据。 使用高精度电子地图作为底层，覆盖西藏自治区全境，包括地形、地貌、水系、道路等基础地理信息。在地图上精确标注飞机作业区、高炮作业点、火箭发射点、地面烟炉作业点的位置，使用不同图标或颜色区分不同类型的作业点。标注雷达站点和自动气象站的位置，显示其覆盖范围或监测能力。标注并展示特种观测站点的位置及其观测项目，如辐射观测、能见度观测等。 实现对车辆信息的管理，包括弹药运输车辆和人影作业车辆两类。 | 项 | 1 |
| 7 |  | 态势综合监控模块 | 态势综合监控模块通过决策指挥业务系统态势监控，提供实时统计分析与自定义报表设计，优化告警管理，提升决策效率。高炮业务态势监控实时追踪各作业点状态，结合气象数据为作业提供科学支持。信息流程态势监控则确保信息传输的顺畅，通过直观展示流程路径与节点状态，强化信息管理。空域申请流程监控实现全程跟踪，提高作业计划执行效率。跨网络域安全态势监控深入分析安全威胁，提升安全运营能力。最后，态势可视化展示与报警功能以大屏形式展现整体态势，并实时报警，确保异常情况的及时响应与处理。 使用高精度电子地图作为GIS平台的基础，覆盖西藏自治区全境，支持缩放、平移、旋转等基本操作。支持多图层管理，如地形图、卫星影像图、气象要素图等，可根据需要选择显示或隐藏。 在GIS平台上，根据便携多元采集终端上报的位置信息，精确标注各作业点的位置。点击作业点图标，弹出信息框，展示作业点的基本信息，如名称、类型、负责人、联系电话等。 将现有的视频监控接入人影综合业务。接入高空作业环境探测设备探测数据。在进行人影作业时，能自动调用作业站点视频监控，实时了解作业准备情况（包括作业装备、弹药、人员、站点等信息）进行安全监控管理和远程指导。 | 项 | 1 |
| 8 |  | 作业情况统计模块 | 作业情况统计模块实现飞机作业、固定点作业以及流动点作业的全面统计与分析功能。利用作业次数、作业时间、作业区域、作业效果等各类人影作业数据，结合数据统计分析技术，深入挖掘作业数据中的有价值信息，以图表、地图等形式直观展现作业情况，便于决策者快速了解整体作业状况，为作业效果的评估与改进提供有力支持。 实时追踪并记录弹药的入库、出库、库存变动情况，确保弹药数量与种类准确无误。自动检测并记录弹药的生产日期、有效期，提醒及时更换过期弹药，避免使用无效弹药。通过传感器监控弹药存储环境的温度、湿度等条件，确保弹药处于安全存储状态。 实时监测装备的工作状态，包括运行参数、故障报警等，及时发现并处理装备故障。 记录装备的维护历史，包括维护时间、维护内容、维护人员等，确保装备处于良好状态。 通过GPS或RFID技术，实时追踪装备的位置，防止装备丢失或被盗。 对弹药、装备、作业等多方面信息进行统计查询，以表格、柱状图、折线图、饼状图等形式显示查询结果。所有查询统计信息均支持以文本或表格的形式导出，支持倒序、顺序、分区排列。 | 项 | 1 |
| 9 |  | 人影业务资源综合监视模块 | 对人影业务整体运行情况、资源使用情况等进行集中监视，通过综合运行状态监视工作平面进行关键业务运行状态、全系统故障信息、综合业务流程、系统资源等实时运行状态的展示。 导入作业点安全射界图，构建区、市、县、作业点四级人工影响天气作业安全监管。确保人影作业安全有效，杜绝事故发生，对接后能形成历史安全射界档案。市、县人影办相关人员也可以实时在线查看各作业点的安全射界信息，同时可将安全射界信息向省级同步。 包括基本信息、人员信息与装备信息的显示。 点击作业点图标，可以查看作业点的详情信息，包括烟炉名称、烟炉厂商、烟炉联系人、联系人员电话、通道列表信息，包括可用、作业中、不可用、待测试等通道信息，剩余烟条数量信息。 展示当前烟炉设备监控视频信息，支持对摄像头设备进行放大、控制方向操作。 展示烟炉当前烟条数量、烟条装填记录。 支持展示该烟炉近一月作业的作业信息，包括：作业点名称、开始时间、结束时间（正在作业中的记录无数据，分钟级）、作业时长（正在作业中的记录展示已作业时长，分钟级）、烟条数量、作业类型、状态等信息。 作业人员可通过在主页中手动选择烟炉作业点和在作业指令管理中进行烟炉点火作业操作。 在原有物联网弹药监管流程与内容中增加烟条管理功能，实现对烟条的全生命周期管理。 | 项 | 1 |
| 10 | 任务调度大屏可视化子系统 | 资源调度监控模块 | 实现飞机作业资源、地面固定点作业资源、地面流动点作业资源、智能化烟炉、弹药、炮手等资源端到端调度资源监控，直观展示资源间的关系结构，提供多种样式的自动化布局，支持对业务系统的各个资源关系的呈现。 | 项 | 1 |
| 11 |  | 业务指导产品展示模块 | 西藏自治区人影业务中心制作并滚动订正作业条件监测预警和作业方案，并向实施作业的单位及时发布。区县级人影业务单位根据省级发布的潜力预报和作业预案，设计本辖区内未来24小时增雨/防雹作业预案，包括作业区域、作业时段、作业目的、适宜的作业方式等并对达到作业条件的作业点/作业区域实时提醒告警。 | 项 | 1 |
| 12 |  | 作业指令可视化模块 | 作业指令可视化模块集成了五大核心功能。它实现了飞机与地面作业指令的可视化发布、下达与管理，通过图形化界面和GIS技术，直观展示作业信息，支持模拟演练和效果评估，确保指令的时效性和准确性。同时，模块根据实时数据滚动制作和下达作业参数，提高作业效果和安全性。此外，它还负责将指令及时告知作业点，并通过声光电等方式进行提醒，确保作业人员及时响应。实时监控作业实施情况，为作业评估和改进提供科学依据。最后，通过模拟演练和效果评估，不断优化指令，提升作业指挥水平。 将人影过程数据以图形、图表等形式展示出来。通过数据可视化，直观地展示数据的分布、趋势和关系，提高数据的可读性，同时还可以发现数据中的异常值和规律，为人影决策提供直观的依据。 | 项 | 1 |
| 13 |  | 音视频及会商支持模块 | 音视频及会商支持模块集成了三大核心功能。首先，多源视频融合展示功能能够整合来自固定作业点、作业平台、流动作业点以及车载监控等多源视频，通过先进的视频融合技术，实现多个视频源在同一界面的同步展示，极大地方便了用户的查看与管理。其次，作业会商支持功能可接入省、市、县级指挥中心会商系统，支持远程视频会商与语音通话，确保了各级指挥中心之间的实时交流与讨论，有效提升了作业指挥的效率和准确性。最后，语音调度功能则通过接入电话语音系统，支持电话会议的召开，并保存和分析语音记录，为后续的作业评估与改进提供了有力的数据支持。 | 项 | 1 |
| 14 | 勤务执行大屏可视化子系统 | 指挥中心执行信息显示模块 | 指挥中心模块负责省级和地市县级作业执行的显示和指挥。通过实时接收作业站点回传的作业信息，模块实现对作业情况的全过程监控，并及时上报作业信息至省级指挥中心，确保作业信息的准确传递和指挥的高效性。 | 项 | 1 |
| 15 |  | 作业外场执行监控模块 | 作业实施监控模块负责飞机、高炮和火箭等作业方式的实施监控，确保作业过程的安全和高效。通过实时接收作业信息、监控作业指令和通讯状态，模块实现对作业现场的全面掌控，并及时上报作业后的信息，为作业效果的评估提供数据支持。 | 项 | 1 |
| 16 |  | 运维工单可视化模块 | 运维工单可视化模块通过事件工单、问题工单和变更工单等运维工单记录、处理和跟踪人影业务流程。模块提供工单的显示、查询和统计功能，为运维人员提供直观、便捷的运维管理工具。 | 项 | 1 |
| 17 | 平台综合服务组件 | 智慧融合数据组件 | 主要包括数据采集和数据存储升级两个方面。基于原人影综合管理的数据采集内容和天擎的技术要求，对数据采集和存储进行设计和开发。因数据库的设计既关系效率和稳定性，也影响到数据的安全和应用。在兼顾各个方面的应用情况下，数据库设计采用分类法，对数据的来源、用户和类型进行分类。 | 项 | 1 |
| 18 |  | 智慧人影数据分析组件 | 主要包括物理量计算、剖面分析和TITAN外推三部分。 | 项 | 1 |
| 19 |  | 弹药管理组件 | 弹药在进行正常的业务流转之前，需要把弹药数据导入，才能正确有效的执行其他业务操作，提供2种导入格式，用户可根据实际情况选择使用其中一种。导入时长依导入的弹药数量而定，数量越多，导入时间可能会越长，导入2000枚约3分钟左右。 | 项 | 1 |
| 20 |  | 装备管理组件 | 收集西藏自治区、市、县、作业点装备信息，包括装备类型、装备分布、装备状态、移动装备、装备安全评估等信息的采集，利用大数据分析将采集的信息进行综合分析，为装备的采购选择性、装备的布点合理性提供直接参考依据。 | 项 | 1 |
| 21 |  | 通信设备组件 | 人影作业需使用专门的通信设备进行沟通，对通信设备信息进行管理。建立通信设备登记台账，计划作业人员自行进行通信设备的借还操作，台账中将自动记录其时间，能够详细的查出作业时间、使用人、归还时间等。通过大数据分析技术，能够智能显示预计剩余使用时间。在将通信设备信息录入管理时，通过关联设备的年检记录实现通信设备年检功能，对通信设备的年检进行到期提醒，未通过或还未进行年检的设备无法进行借出操作，年检通过的设备方可进行正常的操作。 | 项 | 1 |
| 22 |  | 作业信息组件 | 1.作业信息 2.作业统计 | 项 | 1 |
| 23 |  | 物联网信息组件 | 1.用户管理 2.资源管理 3.角色管理 4.区域部门 5.根据登录账号权限的不同显示辖区内的弹药库存统计、弹药使用统计、作业点实况情况，同时显示全区范围内最新的出入库及作业消息提醒。 | 项 | 1 |
| 24 |  | 烟炉作业条件信息组件 | 实现对作业点、自动站、雨滴谱仪、三维风向仪等基础信息的配置管理，列表展示其详细信息，支持按模板导入及将信息导出到本地。设计直观易用的界面，用于集中管理各类基础信息。通过选项卡、下拉菜单或侧边栏等方式，将作业点、自动站、雨滴谱仪、三维风向仪等不同类型的信息进行分类展示。列表实时更新，反映最新的基础信息状态。支持按名称、位置、状态、创建时间等多维度进行排序。提供筛选条件，允许用户根据特定需求筛选信息。对于大量信息，采用分页显示方式，提高加载速度和用户体验。 | 项 | 1 |
| 25 |  | 烟条信息组件 | 在原有物联网弹药流程与内容、主页综合展示、采购计划、订单管理、弹药管理、查询统计、作业信息管理、弹药管理和库存管理等功能中新增烟条信息管理相关功能，实现对烟条全生命周期管理。 | 项 | 1 |
| 26 |  | 炮站信息组件 | 炮站管理分为基本信息管理、炮站建设管理和动态作业情况管理。 | 项 | 1 |
| 27 |  | 终端管理组件 | 1.基本信息 2.动态信息 3.终端绑定 | 项 | 1 |
| 28 |  | 信息管理组件 | 1.登录信息 2.操作信息 | 项 | 1 |
| 29 |  | 安全检查组件 | 创建安全检查任务，在线指派检查人员。检查人员接收到检查任务后根据任务要求进行安全检查，通过上报安全检查情况。支持对安全检查情况的查询和统计功能，安全管理每周零报告报送，能够多角度、多维度对安全检查情况进行统计分析。 | 项 | 1 |
| 30 |  | 安全培训组件 | 内置丰富的安全培训教程和资料，涵盖安全法规、操作规程、应急处理、事故案例分析等多个方面，满足不同层级和岗位作业人员的培训需求。教程和资料以文字、图片、视频、动画等多种形式呈现，提高学习的趣味性和易理解性。定期更新教程和资料库，确保内容的时效性和准确性。 | 项 | 1 |
| 31 |  | 人影特殊观测设备数据组件 | 展示全区自动站、雨滴谱仪、三维风向仪等监测仪器的分布情况，鼠标移动至设备处时展示其基本信息；点击站点，通过弹窗显示设备的基本信息及逐小时监测数据，支持以色斑图和站点值两种不同的方式进行叠加显示；支持叠加雷达、卫星等数据。 | 项 | 1 |
| 32 |  | 作业工具年检组件 | 在线对作业工具的年检、维修、保养情况进行记录，对年检发现的问题进行报警，通过上报作业工具动态情况，自动生成各地作业工具统计图表。 | 项 | 1 |
| 33 |  | 作业装备管理组件 | 作业装备管理主要包括装备属性管理和出炮撤炮统计。能够动态添加、修改、删除作业装备属性，支持作业装备GIS标注功能，能够在线通过GIS地图对相关作业装备的所在位置进行管理，自动生成作业装备分布图表。根据每年作业开展结束时间，完整统计各地市高炮出炮、撤炮情况。 | 项 | 1 |
| 34 | 气象基础服务组件 | 基础配置组件 | 1.仓库管理 2.作业点管理 3.设备信息管理 4.编码管理 | 项 | 1 |
| 35 |  | 终端APP入库组件 | 入库分为采购入库、调拨入库和废弃入库，其中采购入库、调拨入库在此模块进行操作。通过手持仪扫描按钮对弹药箱二维码进行扫描，扫描后界面展示扫描内容，核对弹箱及弹药数量无误后，可确认入库将数据上传至服务器。未扫码时，界面会显示历史记录，可以上下滑动，点击即可查看该条入库历史记录。支持整车入库。 | 项 | 1 |
| 36 |  | 终端APP出库组件 | 通过手持终端扫描按钮对弹药箱二维码进行扫描，扫描后界面展示扫描内容，核对弹箱及弹药数 量无误后，可确认出库将数据上传至服务器。支持整车出库。 | 项 | 1 |
| 37 |  | 终端APP作业信息组件 | 支持在线填报作业信息，作业完成后由作业点人员在手持终端按照作业情况上报作业信息，包括：作业仰角、方位角、开始结束时间和弹药数量等。如作业时使用不同类型弹药需分开单独上报。 | 项 | 1 |
| 38 |  | 终端APP弹药重组组件 | 将多个弹药箱内的不满一箱的弹药根据弹药箱体信息及弹药信息进行弹药身份信息的重组，将零散的弹药进行凑整管理。通过扫描按钮扫描弹药箱二维码后再扫描弹药二维码，确认组合信息无误后即可快速进行弹药重组。下次进行出入库操作时只需扫描重组后的二维码信息即可。 | 项 | 1 |
| 39 |  | 终端APP废弃入库组件 | 对于作业时产生的废弃弹（哑弹，电阻过大）等，可将弹药箱或弹药扫描后进行废弃入库管理。通过扫描按钮扫描废弃弹箱进行废弃入库，确认入库后可将数据上传至服务器。 | 项 | 1 |
| 40 |  | 终端APP弹药盘点组件 | 盘点时，已拆箱弹药扫描弹药二维码，未拆箱弹药扫描弹箱二维码，废弃弹在盘点时仍需扫描。通过扫描按钮扫描库存内全部弹药和弹箱二维码，扫描完成后与记录在案的弹药信息进行对比分析。对比分析后将显示盘点正常和异常的结果，对于盘点多出的弹药可进行勾选重新入库，对于缺失的弹药可勾选进行缺失说明上报。 | 项 | 1 |
| 41 |  | 终端APP弹药装车组件 | 通过勾选需要装车的调拨单，扫描装车弹药箱信息进行装车操作。装车后能够看到装车信息页面，能够看到装车弹药的批次、数量和车牌号等。 | 项 | 1 |
| 42 |  | 终端APP弹药卸车组件 | 勾选可卸车调拨单，扫描需要卸车弹药箱二维码，显示车辆装车弹药信息，点击卸车，即可完成卸车操作。 | 项 | 1 |
| 43 |  | 终端APP综合监测组件 | 查看本单位弹药库存信息，包括库存总量、过期弹药数量、废弃弹药数量等。其中库存重量按照正常、临期两种状态区分，以及按照火箭弹、高炮弹两种弹药样式进行区分统计。综合监测页面提供调拨管理、统计分析、作业信息查看、异常流转处理、弹药扫码等功能的入口。 | 项 | 1 |
| 44 |  | 终端APP调拨管理组件 | 查看本单位进行中和已完成的弹药调拨单，包括调拨单号、创建单位、创建人、调出单位、调入单位、调出仓库、调入仓库、弹药样式、型号、数量等信息。并且支持管理人员在线创建调拨单。 | 项 | 1 |
| 45 |  | 终端APP作业管理组件 | 在线查看本单位各作业点上报的作业信息，包括作业点、作业时间、作业用弹药及数量、方位角、仰角等，管理员可以在线完善作业信息，完善信息包括作业目的、服务领域、作业装备、作业弹药、作业前后天气、作业面积、作业效果等，并可以进行作业信息上报国家局。 | 项 | 1 |
| 46 |  | 终端APP异常处理组件 | 1.预警异常 2.流转异常 3.调拨单异常 4.统计分析 | 项 | 1 |
| 47 |  | 终端APP藏语版本组件 | 开发藏语版本，针对使用藏语的用户群体，提供关键的功能和服务。支持藏语界面的用户登录和身份验证，确保只有授权用户才能访问。基于用户角色分配不同的权限，管理员、操作员等，每个角色拥有不同的操作权限，所有操作均可在藏语环境下进行。支持藏语输入，方便用户录入弹药的基本信息，如型号、批次、数量等。实时显示弹药的状态信息，如库存量、有效期等，所有信息均以藏语显示。除藏语外，支持其他常用语言的切换，以满足不同用户的需求。 | 项 | 1 |
| 48 |  | 终端APP空域申请组件 | 基于已有APP进行空域申请功能的融合组件化开发，实现人影作业空域申请工作的程序化、信息化、自动化，提高作业效率和作业水平。 | 项 | 1 |
| 49 | 业务应用服务组件 | 工作台组件 | 对通过计划审核的计划申报单形成实际采购任务，进入弹药采购环节。以流程图形式显示当前账户权限区域内的采购任务时间节点，表明采购进度状态，采购管理的总体流程为发起采购批次—市级审核上报—省级审核采购—采购到货—验收入库。点击具体的采购批次将显示该批次详情，并可进行编辑。设置失效时间天数，以不同颜色进行标识，未失效的用绿色表示，已失效的以红色表示。支持按标题和时间进行快速搜索查询。 | 项 | 1 |
| 50 |  | 采购计划组件 | 对通过计划审核的计划申报单形成实际采购任务，进入弹药采购环节。以流程图形式显示当前账户权限区域内的采购任务时间节点，表明采购进度状态，采购管理的总体流程为发起采购批次—市级审核上报—省级审核采购—采购到货—验收入库。点击具体的采购批次将显示该批次详情，并可进行编辑。设置失效时间天数，以不同颜色进行标识，未失效的用绿色表示，已失效的以红色表示。支持按标题和时间进行快速搜索查询。 | 项 | 1 |
| 51 |  | 作业计划组件 | 分为需求分析和作业计划两步。根据作业性质调取不同的地理信息数据（可按照点、线、面等自行编辑）进行作业计划的具体设计。主要针对干旱监测、森林火险监测、土壤墒情监测、水库蓄水实况监测、特色农业防雹区划等需求进行分析，结合地理信息因素明确需要作业的区域和时间。 | 项 | 1 |
| 52 |  | 作业预案组件 | 主要利用作业单位级别属性的不同来实施，对于省市级人影作业部门，设计为常规天气预报、区域数值预报等指导产品；对于县级和作业站点，作业预案主要用于自动接收显示上级人影部门发布的相关作业预案信息，并按作业预案的要求执行，通过作业预案能执行的条件，上传作业信息至省市级人影部门，省市级人影部门通过上传的实施人影资料判断实施的作业类型。 | 项 | 1 |
| 53 |  | 作业实施组件 | 作业实施分为两种，分别是自动化作业和非自动化作业。作业站点有自动化作业高炮时，可以根据自动接收的作业指挥指令，控制自动化高炮或火箭进行自动化作业。没有自动化改造的作业装备时，可以通过APP接收的作业指挥指令进行作业。智能指挥分为地面指挥和飞机指挥两部分。 | 项 | 1 |
| 54 |  | 智能指挥组件 | 智能指挥分为地面指挥和飞机指挥两部分。 | 项 | 1 |
| 55 |  | 效果评估组件 | 效果评估包括影响区和对比区设定、增雨量计算、效果评估和评估报告制作几个模块。采集作业站点效益探测装置数据，自动设定影响区和对比区，进行增雨量计算及增雨效果统计检验、物理检验，基于检验结果自动生成效果评估报告。 | 项 | 1 |
| 56 |  | 烟炉作业组件 | 通过行政区域选择对应烟炉，对烟炉作业指令进行配置，指令按不同季节配置的参数要求不同。针对每个烟炉作业点设置该作业点关联的气象要素数据监测阈值，综合判断阈值，根据作业判断条件信息实现触发烟炉催化作业，并对各种要素配置对应的要素权重占比以及整体要素触发临界阈值设置，组合成一种烟炉作业条件触发阈值模型。支持对每次作业的辐射范围和同时点火烟条数量进行配置。 | 项 | 1 |
| 57 |  | 双向通话录音组件 | 在人影作业申请空域过程中，实现空域申请双向通话记录进行录音，自动生成数字化录音文件，保存在物联网移动终端上。人影作业结束后，统一上传至系统服务器，使得人影作业空域申请的信息有据可查，批复消息可追溯。 | 项 | 1 |
| 58 |  | 通话录音上传组件 | 生成的录音文件可以通过物联网终端APP或其他相关界面手动选择上传到服务器，以便后续存储和管理。通过核实的固定电话和移动终端的录音文件，分别通过以下方式进行录音文件的共享和上传。共享和上传的录音文件要有用户的ID和所在位置信息。 | 项 | 1 |
| 59 |  | 通话录音管理组件 | 共享和上传的录音文件统一存储在服务器上进行管理，业务人员可查看录音文件进行业务回溯，确保人影作业按流程进行空域申请和作业实施。 | 项 | 1 |
| 60 |  | 基准时钟同步组件 | 该模块根据具体情况实现从基准时钟源时取得时间并对服务器时间进行校对，主要完成以下功能： | 项 | 1 |
| 61 |  | 服务器同步响应组件 | （1）初始化配置模块（2）消息接收模块（3）请求响应模块（4）服务器消息发送模块 | 项 | 1 |
| 62 |  | 县级桌面程序空域申请组件 | 县级桌面程序申请功能通过点击县级桌面程序组件，实现从终端计算机直接从气象内网进入空域申请页面，进行空域作业信息上报。实现县级人影空域申请高效化上报。 | 项 | 1 |
| 63 |  | 飞行指挥运行组件 | 通过人机交互工具确定飞机安全飞行路线。飞行指挥人员通过专业的人机交互界面，能够全面、直观地掌握飞行区域的地形地貌、气象条件、空中交通状况等关键信息。在此基础上，他们结合飞机的性能特点、飞行任务的具体要求以及相关的安全规范，经过科学严谨的分析与计算，最终确定出一条既安全的飞行路线。 | 项 | 1 |
| 64 | 人影作业调度监控综合管理子系统 | 人影业务监控管理模块 | 以可视化形式提供人影业务流程、数据源、设备、界面、菜单、统计策略等人影业务综合监控管理功能，为人影作业指挥监控信息展示提供系统信息支撑。 | 项 | 1 |
| 65 |  | 用户安全管理模块 | 提供统一账号管理、用户角色权限配置管理，保证人影业务监控应用安全。 | 项 | 1 |
| （二） | 七段业务分析决策指挥智能系统升级改造（CPAS）组件化融入“天工”系统 |  |  |  |  |
| 1 | 云物理精细处理分析系统 | FY4B卫星数据处理和产品反演子系统 | 实现FY4B的云特征参量产品反演计算，反演生成云顶高度、云顶温度、云光学厚度、云粒子有效半径产品。 1.FY4B卫星通道数据处理模块 读入FY4B卫星通道数据，生成反演时所需的多通道数据，处理为CPAS格式。 2. FY4B云宏观产品反演模块 实现FY4B卫星多通道数据的云顶高度、云顶高度产品的反演。 3.FY4B云微观产品反演模块 实现FY4B卫星多通道数据的光学厚度、有效粒子半径产品的反演 4.FY4B云底高度反演模块 实现FY4B卫星反演得到适用于不同云类型的云底高度产品。 5.FY4B暖区厚度和冷区厚度反演模块 实现FY4B卫星反演得到适用于不同云类型的暖区厚度和冷区厚度产品。 6.FY4B人影作业目标云分类处理模块 实现FY4B卫星产品的人工影响天气云分类产品识别处理，生成暖云、混合云、积状云和冰雹云产品。 | 项 | 1 |
| 2 |  | 雷达组网拼图产品加工处理子系统 | 实现多普勒雷达、X双偏振雷达的数据组网拼图计算，生成雷达组合反射率、VIL、回波顶高组网产品。 1.多普勒雷达数据和X波段雷达数据接入处理模块 实现多普勒雷达基数据、X波段雷达基数据的接入处理； 2.多普勒雷达数据和X波段雷达数据的拼图模块 实现雷达组网拼图产品处理计算，生成雷达组合反射率CR、VIL | 项 | 1 |
| 3 |  | 数据产品监测显示子系统 | 实现FY4B卫星数据、FY4B云产品、多普勒雷达基数据、X双偏振雷达基数据、L波段探空数据、雨量数据、自动站数据、雷达组网拼图产品等集成显示功能。 1.FY2卫星通道数据显示模块 实现FY2卫星通道数据显示。 2.FY2卫星云宏微观参量产品显示模块 实现FY2卫星反演云参量显示。 3.FY4B卫星通道数据显示模块 实现FY4B卫星通道数据显示。 4. FY4B卫星云宏微观产品显示模块 实现FY4B卫星宏微观反演云参量产品显示。 5.FY4B卫星云相态识别和人影云分类产品显示模块 实现FY4B云相态识别和人影云分类产品显示。 6.多普勒雷达数据显示模块 实现多普勒雷达标准基数据数据显示（回波强度、CAPPI、CR、ET等）。 7.X双偏振雷达数据显示模块 实现X双偏振雷达标准基数据数据显示（回波强度、CAPPI、CR、ET等）。 8.雨量数据显示模块 实现小时雨量、分钟雨量的单点显示、面填充显示。 9.闪电数据显示模块 实现闪电数据的显示。 10.L波段探空云结构产品显示模块 实现L波段探空秒数据的云结构产品显示。 11.自动站数据显示模块 实现自动站数据显示。 12.实况融合1小时降水产品（CMPAS）显示模块 实现实况融合1小时降水产品（CMPAS）显示 13. 雷达拼图组合反射率产品V3.0显示模块 实现雷达拼图组合反射率产品V3.0产品显示 | 项 | 1 |
| 4 |  | 常规数据精细分析子系统 | 实现多种常规数据（包括多普勒雷达、卫星反演产品、雨量数据、L波段探空秒等）的时间序列分析、垂直空间（剖面）分析、区域统计分析、人机交互分析、动画分析、T-RE分析功能。实现人影特种观测数据（风廓线雷达数据、云雷达数据、微波辐射计数据等）处理、分析功能。 1) FY4B静止卫星反演产品空间分析模块 实现FY4B卫星产品的任意基线的空间剖面分析。 2) FY4B静止卫星反演产品时间分析模块 实现FY4B卫星反演产品的时间序列分析。 3) 多普勒雷达时间序列分析模块 实现雷达某位置的时间序列分析，显示回波序列。 4) 多普勒雷达空间分析模块 实现雷达任意基线VCS的空间剖面分析，显示回波强度剖面。 5) X双偏振雷达时间序列分析模块 实现雷达某位置的时间序列分析，显示回波序列。 6) X双偏振雷达空间分析模块 实现雷达任意基线VCS的空间剖面分析，显示回波强度剖面。 7) L波段探空秒资料时间分析模块 实现L波段探空秒资料的时间序列分析，显示产品序列。 8) L波段探空资料垂直空间分析模块 实现L波段探空秒资料产品的空间分析，显示产品的温、湿、压、特征层剖面。 9) 雨量资料的时间分析模块 实现雨量数据的时间序列分析。 10) T-re分析模块 实现FY4B静止卫星产品的T- re分析计算，显示分析产品。 11) 区域统计分析模块 实现多普勒雷达基数据、FY4B卫星反演产品等产品任意区域的统计分析，显示统计结果。 12) 多种资料的联合时间序列分析模块 实现雷达基数据、FY4B卫星反演产品、雨量的同步时间序列分析。 13) 多种资料的联合空间分析模块 实现雷达基数据、FY4B卫星反演产品、雨量的同一位置的空间剖面分析。 | 项 | 1 |
| 5 |  | 人影特种观测数据精细分析子系统 | 实现人影特种地基观测资料的精细分析功能。 1.云雷达数据处理和分析模块 实现云雷达数据处理，实现回波反射率因子、多普勒速度等时间序列分析、廓线分析。 2. 微波辐射数据处理和分析模块 实现微波辐射计数据处理，实现大气温湿阔线、水汽密度、液水含量的垂直廓线及云底高度、云液水路径、积分水汽量等产品的时间序列分析。 3.雨滴谱数据处理和分析模块 实现雨滴谱数据处理，实现降水强度、雷达反射率、雨滴谱、粒子总数等产品的时间序列分析、滴谱分析。 4.风廓线雷达数据处理和分析模块 实现风廓线雷达处理，实现对风场的时序分析。 5.GNSS\MET数据处理和分析模块 实现GNSS\MET资料处理、实现大气可降水量产品(PWV）时间序列分析。 6.无人机观测国产设备资料微物理分析模块 实现无人机轨迹信息、探测资料的微物理显示分析 | 项 | 1 |
| 6 |  | 模式预报产品处理显示分析子系统 | 实现CMA_GFS预报产品、 中国气象局人影中心云模式产品（CPEFS 2.0）显示分析。 1.CMA_GFS 预报产品显示模块 实现预报产品的显示 2.CMA_GFS 预报产品空间分析模块 实现预报产品空间剖面分析 3.CMA_GFS 预报产品统计分析模块 实现任意区域的统计分析。统计区域内的不同值的统计 4.CMA_CPEFS 云模式产品显示模块 实现云模式预报产品的显示 5.CMA_CPEFS 云模式产品空间分析模块 实现云模式产品空间剖面分析 6.CMA_CPEFS云模式产品统计分析模块 实现任意区域的统计分析。统计区域内的不同值的统计 | 项 | 1 |
| 7 |  | 智能识别追踪外推子系统 | 管理云降水条件识别指标，实现卫星产品、雷达产品的云降水智能化识别、追踪、外推功能。 1.人工增雨卫星监测指标模块 基于FY4B静止卫星产品，建立人工增雨卫星监测指标。 2.人工增雨雷达监测指标模块 基于多普勒雷达数据，建立人工增雨雷达指标。 3.人工防雹雷达监测指标模块 基于多普勒雷达数据，建立人工防雹雷达指标。 4.雷达回波雨区识别模块 基于多普勒雷达数据和指标，识别符合增雨/防雹条件的雷达回波区。 5.雷达回波追踪模块 在雷达回波识别基础上，实现雷达回波追踪。 6.雷达回波外推模块 实现未来0-60分钟雷达回波的外推。 7.无人机飞机催化扩散计算模块 实现无人机催化传输扩散模型计算，精确计算飞机扩散面积。 8.火箭催化扩散计算模块 实现火箭催化传输扩散模型计算，精确计算火箭扩散面积； 9.烟炉催化扩散计算模块 实现烟炉催化传输扩散模型计算，精确计算烟炉扩散面积。 | 项 | 1 |
| 8 |  | 产品检验子系统 | 实现云模式产品（CPEFS）检验 1.云模式产品宏观云场检验模块 实现CPEFS宏观云场预报产品的检验。 2. 云模式产品降水场检验模块 实现CPEFS降水场产品的检验。 | 项 | 1 |
| 9 |  | 专题图产品制作子系统 | 实现各类产品的所见即所得专题图制作功能。 1.雷达监测产品专题图制作模块 实现雷达监测产品专题图产品制作。 2.雨量产品专题图制作模块 实现雨量监测产品专题图产品制作。 3.任意数据产品专题图制作模块 实现任意数据产品专题图产品制作 | 项 | 1 |
| 10 | 人影决策指挥系统 | 作业过程和作业展望子系统 | 根据中国气象局人工影响天气中心业务发布的CMA_GFS 过程预报产品，结合市气象台预报发布的天气过程预报产品, 制作作业过程预报和作业展望（1周）。 1.全国气象干旱综合监测产品接入显示模块 实现全国气象干旱综合监测产品图的接入显示。 2全国森林火险气象监测图产品接入显示模块 实现全国森林火险气象监测产品图的接入显示。 3.CMA_GFS 预报产品接入显示模块 实现CMA_GFS 云作业潜势产品的显示显示。 4. CMA_GFS 预报产品时间序列分析模块 实现CMA_GFS的任意位置的时间序列分析。 5.CMA_GFS 预报产品空间分析模块 实现CMA_GFS的任意方向基线的空间剖面分析。 6.过程预报和作业展望制作模块 制作业过程和作业展望报，包括作业区域、作业时段、作业方式等。产品存储到天工人影专题库。 | 项 | 1 |
| 11 |  | 作业潜力预报和作业计划子系统 | 根据中国气象局人工影响天气中心业务发布CMA-MESO预报产品，结合作业力量布局等要素，制作作业潜力预报和作业计划（72h）。 1.CMA-MESO 产品接入显示模块 实现CMA_MESO的云宏观场、降水产品的显示。 2.CMA-MESO产品时间序列分析模块 实现CMA-MESO产品的任意位置的时间序列分析。 3.CMA-MESO产品统计分析模块 实现CMA-MESO产品的任意区域的统计分析。统计区域内的不同值的统计。 4.潜力区交互增加、订正、删除模块 实现潜力区的人机交互的增加、订正、删除。 5.增雨潜力预报和作业计划制作模块 制作增雨作业潜力预案报和作业计划，包括作业区域、作业时段、作业方式等。产品存储到天工人影专题库。 | 项 | 1 |
| 12 |  | 作业条件预报和作业预案子系统 | 利用国家人影中心业务发布的云模式产品（CMA_CPEFS2.0），建立增雨作业条件指标，自动识别增雨作业条件潜力区；人机交互修订作业条件潜力区域；制作增雨作业条件预报和作业预案（48h） 1.云模式产品接入显示模块 实现中尺度云模式产品（CMA_CPEFS2.0）的云宏观场、云微观场、降水场产品的显示。 2.云模式产品时间序列分析模块 实现云模式产品（CMA_CPEFS2.0）的任意位置的时间序列分析。显示时间-降水曲线。 3.云模式产品空间分析模块 实现云模式产品（CMA_CPEFS2.0）的任意方向基线的空间剖面分析。显示显示时间 – 高度物理量/湿度值。 4.增雨作业潜力指标管理模块 完善云模式产品增雨潜力作业指标模型。管理CPEFS2.0的增雨指标 5.增雨潜力区识别计算模块 根据增雨作业指标，实现云模式产品（CMA_CPEFS2.0）增雨作业潜力区的识别计算，生成增雨潜力区产品。 6.潜力区交互订正模块 实现潜力区的人机交互订正。 7.增雨潜力预报和作业预案制作模块 制作增雨作业潜力预报和作业预案，包括作业云系、作业区域、作业时段、作业高度、作业方式等。产品存储到天工人影专题库。 | 项 | 1 |
| 13 |  | 作业条件监测预警和作业方案子系统 | 根据FY4卫星、多普勒雷达、地基特种观测资料、飞机探测资料等实况数据，进行增雨/防雹作业条件监测区识别预警；人机交互修订预警区域；滚动制作增雨/防雹作业预警产品和作业条件预警报(3-0h)。 1.增雨作业预警指标管理模块 根据西藏自治区人影增雨作业条件预警指标，建立FY4B云产品、多普勒雷达数据的作业条件增雨预警指标模型。管理雷达增雨指标，FY4B增雨指标。 2.防雹作业预警指标管理模块 根据西藏自治区人影防雹作业条件预警指标，建立多普勒雷达数据的作业条件防雹预警指标模型。管理雷达防雹指标。 3.FY4B卫星增雨作业区识别预警模块 基于FY4B云产品，根据增雨作业条件指标模型，计算识别和生成增雨作业目标区域，显示作业目标区。 4.多普勒雷达增雨作业区识别预警模块 基于多普勒雷达基数据，根据增雨作业条件指标模型，计算识别和生成增雨作业目标区域，显示作业目标区。 5.X波段雷达增雨作业区识别预警模块 基于X波段双偏振雷达基数据，根据增雨作业条件指标模型，计算识别和生成增雨作业目标区域，显示作业目标区。 6.多普勒雷达防雹作业区识别预警模块 基于多普勒雷达基数据，根据防雹作业条件指标模型，计算识别和生成防雹作业目标区域，显示作业目标区。 7.X波段雷达防雹作业区识别预警模块 基于X波段双偏振雷达基数据，根据防雹作业条件指标模型，计算识别和生成防雹作业目标区域，显示作业目标区。 8.作业预警区修订模块 人机交互修订作业条件预警区域，包括选择作业区、修订作业区节点、删除作业区。 9.增雨作业条件预警和作业方案制作模块 制作地面增雨作业条件预警和作业方案。包括作业区域、作业时段、作业高度、作业方式等。产品存储到天工人影专题库。 10.防雹增雨作业条件预警和作业方案制作模块 制作地面防雹作业条件预警和作业方案。包括作业区域、作业时段、作业高度、作业方式等。产品存储到天工人影专题库。 | 项 | 1 |
| 14 |  | 无人机增雨作业方案设计子系统 | 实现飞机增雨作业方案的的交互设计、智能设计。 1.无人机作业方案交互设计模块 根据作业条件监测分析，选择有利的作业区域、作业时间，人机交互式设计飞行航线；制定无人机增雨作业方案（包括飞行轨迹、飞行时间、飞行高度、催化剂、飞机作业航线图等）； 2.无人机作业方案智能设计模块 针对不同的作业预警区域，根据风速、风向，以及飞机催化传输扩散模型，智能化的进行飞机催化作业的飞机轨迹设计；制定飞机增雨作业方案（包括飞行轨迹、飞行时间、飞行高度、催化剂、飞机作业航线图等）。 3.无人机作业方案催化效果预评估模块 根据无人机作业方案、风速、风向等，基于催化传输扩散模型，进行飞机催化影响区的效果仿真评估。 4.无人机增雨作业方案滚动修订模块 根据作业区域的监测数据、飞机探测数据，滚动修订和设计飞行航线、提出合适的催化方案、飞机播散作业时间、飞行高度等。 | 项 | 1 |
| 15 |  | 无人机增雨作业跟踪指挥子系统 | 实现飞机实时跟踪指挥功能。 1.无人机作业方案和指令确定和实时发出 将无人机作业方案（指令）实时发送到无人机空地通讯指挥系统，指挥无人机作业。 2.无人机作业实时轨迹跟踪 对接天工人影专题库或者无人机空地通讯指挥系统的接口，实时获取和显示无人机作业轨迹、探测信息等。 3.无人机作业跟踪指挥和垂直剖面分析 计算无人机航线剖面动态显示雷达的时间---飞机高度的回波强度、以及对应的温湿压信息。 | 项 | 1 |
| 16 |  | 地面增雨/防雹作业实时指挥子系统 | 针对增雨、防雹的不同作业目的，利用实时监测资料，实现地面作业方案（指令）的滚动计算和实时下达。 1.地面增雨作业方案和指令智能计算模块 根据多普勒雷达回波数据实时计算满足增雨作业条件的地面作业点；根据作业装备类型（火箭、高炮、烟炉）和安全射界图自动计算增雨作业方案（指令），包括作业点编号、作业时间、作业方位角、作业仰角、作业用弹量等。人机交互修订增雨作业方案 2.地面增雨作业方案催化预评估模块 根据地面风场、探空风场，基于火箭催化扩散模型，进行增雨作业方案的催化预演，计算催化作业影响区。 3.地面防雹作业方案（指令）智能计算模块 根据雷达回波数据计算满足防雹作业条件的地面作业点；智能计算对应作业点的作业参数，包括作业时间、作业方位角、作业仰角、作业用弹量等，形成地面防雹地面作业方案（指令）。 4.地面作业方案和指令实时发出 通过人影移动指挥APP或者或者视频监控系统，将地面增雨/防雹作业方案（指令）实时发送到地面作业点，经指挥人员确认后，下发给作业装备（火箭、高炮、烟炉）实施地面作业。 5.地面作业空域申报批复状态实时监控模块 根据计算的地面增雨作业方案（指令），进行地面作业空域申请计划的编报，通过人影地面作业空域系统发送空域计划，并接收空域批复指令。 6.地面作业实时状态监控模块 通过天工人影专题库，实时获取和监控地面作业状态。 7.地面作业信息实时监控模块 通过天工人影专题库，实现地面作业信息的实时监控显示。 | 项 | 1 |
| 17 |  | 飞机增雨作业效果物理检验评估子系统 | 实现飞机增雨作业效果的物理检验评估功能。包括飞机作业轨迹和作业信息显示、飞机作业合理性分析、飞机作业催化扩散和影响区智能计算、对比区确定、多普勒雷达物理参量动态K比值分析、FY4B 云参数动态K比值分析、雨量动态K比值分析、增雨量计算、飞机增雨作业效果物理检验评估报制作功能。 1.无人机飞机作业轨迹和作业信息接入显示模块 实现无人机轨迹、作业信息、微物理探测信息的接入和显示。 2. 无人机作业合理性分析模块 通过无人机轨迹、雷达数据、FY4B卫星产品、雨量、风场等，分析判断飞机作业合理性。 3.无人机作业轨迹和垂直剖面分析模块 实现无人机航线剖面动态显示雷达的---飞机高度的回波强度、以及对应的温湿压信息； 4.无人机作业催化传输扩散和影响区智能计算模块 基于无人机轨迹信息、作业信息、风速、风向，基于催化传输扩散模型，对催化剂扩散影响区域进行计算。 5.无人机对比区确定模块 基于作业影响区和实际风场等，确定对比区。 6.物理参量动态K比值分析模块 根据作业影响区和对比区，分析FY4B 卫星云参量、雷达回波、降水量等物理参量，计算物理参量动态K比值。 7. 无人机作业微物理分析模块 实现无人机轨迹信息以及探测物理量处理分析，作业前后物理量变化等。 8.飞机增雨量计算模块 根据影响区、雨量等，按照增雨率（K比值）计算增雨量。 9.作业过程报制作模块 基于增雨作业过程的分析结果，制作增雨作业过程的作业过程效果评估报 | 项 | 1 |
| 18 |  | 地面增雨作业效果物理检验评估子系统 | 实现火箭、高炮、烟炉增雨作业效果的物理检验评估功能；包括火箭增雨地面作业信息接入、地面作业合理性分析、火箭催化扩散影响区计算、对比区确定、作业前后物理参量动态K比值分析、增雨量计算、增雨作业效果物理检验评估报制作功能。 1.地面增雨作业信息接入显示模块 实现地面增雨作业信息的接入显示。 2.地面增雨作业合理性分析模块 基于地面作业信息、风场、卫星、雷达、雨量等数据，分析地面增雨作业是否合理。 3. 火箭增雨作业催化传输扩散和影响区智能计算模块 根据作业火箭发射仰角、方位角、用弹量，基于催化传输扩散模型和实际风场，计算火箭作业后催化剂的扩散范围，生成火箭催化影响区域。 4.高炮增雨作业催化剂扩散影响区计算模块 根据作业高炮发射仰角、方位角、用弹量，基于催化传输扩散模型和实际风场，计算高炮作业后催化剂的扩散范围，生成催化影响区域。 5. 烟炉增雨作业催化扩散影响区计算模块 根据烟炉作业的时间、剂量、风速、风向等, 基于催化传输扩散模型计算烟炉作业后催化传输扩散影响区。 6.地面作业对比区确定模块 基于地面作业催化剂扩散影响区和实际风场，确定对比区。 7.地面增雨作业前后物理参量动态K比值分析模块 对于作业影响区和对比区，分析FY4B卫星云参量、雷达回波、降水量等物理参量，计算物理参量动态K比值。 8.地面作业增雨量计算模块 根据影响区、雨量等，按照增雨率（K比值）计算增雨量。 9.地面增雨作业过程报制作模块 基于增雨作业过程的分析产品，制作增雨作业过程效果评估报。 | 项 | 1 |
| 19 |  | 地面防雹作业效果物理检验评估子系统 | 实现高炮防雹作业效果的物理检验评估；包括高炮防雹作业信息接入显示、防雹作业合理性分析、雷达回波单体识别追踪、雷达回波单体物理量计算、雷达回波单体生消/路径显示和修订、作业单元和对比单元确定、雷达回波作业前后跟踪分析、地面防雹作业效果物理检验报制作功能。 1.地面防雹作业信息接入显示模块 获取防雹作业信息，实现地面防雹作业信息的显示； 2.防雹作业合理性分析模块 根据防雹作业信息、雷达数据、探空数据，对防雹作业进行作业过程合理性分析； 3.雷达回波单体识别追踪模块 根据多普勒雷达数据，进行雷达防雹回波单体的识别、追踪； 4.雷达回波单体物理量计算模块 实现回波单体的物理量（面积、CR、VIL）的计算； 5.雷达回波单体生路径显示和修订模块 显示回波单体的生消移动路径等，根据情况修订生消演变关系。 6.雷达回波单体物理量追踪变化分析模块 根据作业雷达识别追踪，进行雷达回波物理量追踪变化分析； 7.作业单元和对比单元确定模块 根据防雹作业信息，交互式确定作业单元、对比单元。 8.作业单元和对比单元的作业前后追踪分析模块 根据防雹作业单元和对比单元的识别追踪结果，进行作业前后的作业单元和对比单元的雷达回波物理量变化分析； 9.地面防雹作业效果检验评估报制作模块 基于作业防雹效果物理分析产品，制作人影防雹作业效果检验评估报。 | 项 | 1 |

#### 8.天工云支撑数据支撑平台（天擎）

| 序号 | 系统名称 | 模块 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据传输组件 | 人影作业数据收集模块 | 1.高炮作业安全监控终端信息采集：作业状态*.上报、作业指令接收、安全射界验证、作业状态判断和通讯状态； 2.火箭发射装置监控信息采集：作业指令接收、安全射界验证、三码合一验证、作业状态*.判断、作业状态上报和北斗三号短报文通信状态； 3.固定作业点监控信息采集：弹药临时存放点、装备库、值班室及作业平台的电子围栏和实景监控系统，实现区域入侵自动报警和作业过程实时监控； 4.流动作业点监控信息采集：布控球设备信息采集，对作业现场全景进行呈现，把握现场整体情况； 5.飞机作业监控信息采集：获取飞机作业状态、催化播撒*.、云物理探测*.、空地通信*.和任务集成*.； 6.无人机作业监控信息采集：催化播撒*.、空地通信*.； 7.察打一体机动作业系统信息采集：探测模组、指挥模组*.、作业模组、作业保障模组； 8.视频流采集：固定作业点值班室摄像头、作业平台摄像头、流动作业点摄像头、车载监控*.； 9.业务流程信息采集：“天工”平台相关数据对接； 10.核心业务系统日志采集：采集并处理“天工”系统的业务监视数据。 11.目录监控信息：文件目录集功能的Agent获取文件目录更新信息。 12.网络域安全信息采集：具备流量采集功能的Agent，并且该Agent支持通过VXLAN隧道的方式对外输出镜像流量数据，可以通过VXLAN隧道的方式将流量发送给数据采集节点。 | 项 | 1 |
| 2 |  | 人影特种观测数据收集模块 | 1.X波段相控阵雷达探测数据收集：实时采集云雨目标的三维反射率因子、径向速度、速度谱宽等参数，用于强对流云体精细化监测。对接设备软件后，专线传输至西藏自治区级“天擎”气象数据大数据云平台，实现高效、实时的数据传输到数据中心，供人影业务平台调用。 2.激光云高仪观测数据采集：获取云层信息，包括云底/云顶高度、云层光学厚度及垂直能见度数据，可识别5层云结构。通过对接设备软件后，专线传输至西藏自治区级“天擎”气象数据大数据云平台，实现高效、实时的数据传输到数据中心，供人影业务平台调用，为人工影响天气作业提供关键数据支持。 3.毫米波测云雷达探测数据采集：采集垂直速度谱、云粒子有效半径及相态分布数据，通过对接设备软件后，专线传输至西藏自治区级“天擎”气象数据大数据云平台，实现高效、实时的数据传输到数据中心，集成至人影业务平台，为人影作业提供精准的云微物理参量支持。 4.小型旋翼无人机探测气象要素数据采集：多旋翼无人机平台集成微型微波辐射计、电容式温湿压传感器及三维超声风仪，实现50-3000m空域智能组网探测，实现人影作业空域垂直风向、风速、温度、湿度、气压等气象要素的廓线数据。通过对接对接设备软件后，专线传输至西藏自治区级“天擎”气象数据大数据云平台，实现高效、实时的数据传输到数据中心，供人影业务平台调用。 | 项 | 1 |
| 3 |  | 自动化数据采集管理模块 | 1.用户登录管理：为了满足系统安全性需求，只有认证登录后的用户才能针对任务收集分发的模版、收集分发任务、数据源等进行管理。功能支持多次输入错误后对该账户的锁定，并可以通过邮件对密码进行找回。用户的登录管理功能主要实现人工影响天气用户的账户添加、账户修改、账户删除等操作。 2.任务模版管理：自动化数据采集的任务模版是实现系统自动化高效运行的基础，通过任务模版可以配置作业运行的相关参数信息，包括禁用、启用任务的时间、方式等。任务模版的管理功能包括对任务模版的查看、添加、编辑、删除等，支持基于模版对历史作业进行启动，模版分类可包含文件解析入库类、数据库表同步类、Web Service入库类、文件同步类等。 3.数据采集任务管理：收发任务管理功能主要用于实现对数据收发、定时作业任务进行管理和监控，可以实时查看作业任务的执行状态、也可以暂停或删除不再需要执行的任务。支持基于收发任务管理功能对历史作业进行启动，包括对未完成的作业进行重新补充执行等。 4.数据源管理：系统在进行自动化的数据采集时，首先需要加载数据源的相关配置信息，并基于数据源创建新的执行任务。在任务的执行过程中需要从数据源中获取必要的数据库和数据信息链接。通过数据源管理，可以灵活的新增、修改、删除相关的数据源配置参数，从而保证自动化收集分发任务所使用数据源的可用性。 5.人影作业数据收集调度：根据高炮、火箭、飞机等作业设备以及人影特种观测设备的数据类型、数据频次、数据量等的不同，进行人影业务数据收集调度，采用内存缓存、文件缓存等不同传输处理方式，减少数据处理I/O量，同时基于统一高效的任务调度机制，实现数据收集处理任务的优先级管理和负载分担，从而进一步提升数据采集传输的时效。 | 项 | 1 |
| 4 | 数据处理组件 | 数据解码模块 | 1.X波段相控阵雷达数据解析：负责对X波段相控阵雷达基数据进行解析，根据数据格式识别雷达数据文件头信息，包括雷达站址参数、观测参数等，并解析出反射率因子ZH、径向速度V、速度谱宽、差分反射率ZDR、差分相移率KDP、相关系数CC等具体观测数据，并转换为统一的标准基数据格式，便于后续的数据处理与业务应用。 2.激光云高仪数据解析：解析激光云高仪数据文件，获取云量、云高、云厚等观测要素数据，便于后续处理和分析，确保观测数据的准确性和可用性。 3.毫米波测云雷达数据解析：解析毫米波测云雷达数据文件，得到反射率因子、径向速度、速度谱宽、云量、云高、云厚、云中含水量等要素数据，并保存为标准格式，为后续的数据分析与应用提供基础。 4.小型旋翼无人机观测资料数据解析：对机载设备观测数据文件进行数据解码，获取温度、湿度、气压、风向、风速、降水等要素数据，经过标准化处理，生成CSV+JSON格式包，确保数据解码的准确性和可靠性。 | 项 | 1 |
| 5 |  | 数据质量控制模块 | 1.缺失数据处理：数据值缺失是数据分析中经常遇到的问题之一。当缺失比例很小时，可直接对缺失记录进行舍弃或进行手工处理。但在实际数据中，往往缺失数据占有相当的比重，如果舍弃缺失记录，则会丢失大量信息。处理不完整数据集的方法主要有三大类：删除元组、数据补齐、不处理。数据补齐的方法包括人工填写、特殊值填充、平均值填充等。 2.相似重复对象检测：气象数据中蕴含着大量的重复对象,对他们的检测和分割有着重要的实际意义。在存储数据时检查和比较已存在的数据，如果它们是相同或相似的，那么就过滤掉这部分数据的备份，然后通过指针引用已存在的数据。删除相似重复数据可以从根本上减少存储占用的空间，节约存储成本。另外，相似重复数据删除可以减少在网络中传输的数据量。 3.异常数据处理：异常数据处理包括异常数据检测和异常数据修正。通过异常数据检测找出异常数据并确定所在位置，根据需要将异常数据保存到专门的数据库或进行删除；通过异常数据修正保证信息的完整性和准确性。 4.逻辑错误检测：按照事先规定的一套逻辑检查规则对灾情数据库的原始数据进行分析、比较、筛选和整理。将误差超过允许范围的数据退回进行修改，允许误差范围以内的个别错误则由系统按编辑规则自行改正。 5.X波段相控阵雷达基数据质量控制：对雷达的生物回波、地物回波、晴空回波、超折射回波等非气象回波进行识别、剔除，并对反射率、差分反射率、相关系数、差分传播相移、径向速度等进行滤波处理，剔除奇异数据，对反射率、差分反射率、相关系数进行衰减订正，以及差分传播相移进行线性拟合，对径向速度进行速度退模糊等处理，实现X波段相控阵雷达基数据质量控制。 | 项 | 1 |
| 6 |  | 数据统计分析模块 | 1.数据获取统计：统计重点生态功能区人工影响天气观测设备、便携式移动生态监测设备以及生态系统无人机监测平台等监测设备观测数据获取日、时统计，以图表的形式展示，并可导出统计结果。 2.质量控制统计：统计重点生态功能区人工影响天气观测设备、便携式移动生态监测设备以及生态系统无人机监测平台等监测设备观测数据质控日、时统计，以图表的形式展示，并可导出统计结果。 3.要素对比分析：分为单站多要素和多站单要素统计，统计质控后的数据，以图表的形式展示，图表支持区域放大功能，并可导出对比数据。 | 项 | 1 |
| 7 | 数据存储管理组件 | 数据存储管理模块 | 1.人影业务数据存储管理：采用分布式时序数据库与关系型数据库双引擎架构，实现作业指令、弹药消耗、空域申请等结构化业务数据的高效存储。设计多级分区策略*.，支持作业数据毫秒级入库。通过列式存储优化历史数据，支持3年以上历史数据在线可查，为人影作业效果评估提供完整证据链。 2.人影特种观测数据存储管理：针对X波段雷达体扫数据、无人机秒级廓线等非结构化观测数据，采用分块存储与元数据标签化技术，实现数据多维检索*.。设计自适应编码策略，对激光云高仪10Hz原始脉冲数据施加压缩，同时保留毫米波雷达极化谱数据无损存储，满足强对流过程三维云场回溯分析需求。 3.数据同步：数据支撑平台存储根据人影作业相关业务访问需求，实现一处数据存储入库，数据可及时流转到其他存储位置，并满足服务接口的多源数据存储适配能力。为了保持数据的完整性，需要考虑诸多边界处理，尤其是部分分析型没有主键约束，不能通过数据库操作本身判断记录是否重复，需要通过精准的事务操作保证数据不丢不重，需要使用消息处理的事务性及幂等操作，来保证数据同步的完整性。 4.存储策略服务：为实现各类人影观测数据和作业、设备相关数据的动态管理，需满足大数据量下的备份/清除/迁移等存储策略任务执行动态负载。 | 项 | 1 |
| 8 |  | 人工影响天气监测数据专题库建立模块 | 1.通用文件索引入库程序，针对半结构化的文件数据，开发通用的文件索引入库程序，具备路径信息、数据库信息、数据编码等参数可配置功能，满足产品加工系统部署规范，具备算法复用及可移植性。 2.专题库设计，建设基于虚谷数据库的结构化数据库和文件索引库，完成人工影响天气及环境观测、大气边界层综合观测、生态关键带垂直气象观测和灾害性天气监测4种专题库设计，配置对应的数据共享服务接口，实现相关数据的共享服务。 | 项 | 1 |
| 9 |  | 数据库表管理模块 | 1.数据管理：管理和维护数据库中的数据。例如,设置数据的备份计划、数据库的升级和删除操作等。 2.数据操作：可以对数据库中的数据进行操作,例如插入、更新、删除等。可以使用SQL语句和存储过程来进行批量操作,以满足业务需求。 3.安全管理：可以管理和控制数据库的安全性。支持设置数据库表访问权限、限制用户的操作权限等。 4.数据导入导出：支持人工影响天气监测数据的导入导出功能。 5.数据备份与还原：可以对人工影响天气监测数据进行备份,还原数据库或将数据库从服务器上还原到本地。 | 项 | 1 |
| 10 | 数据服务组件 | 数据服务模块 | 1.国省数据共享服务：建设人工影响天气国省数据共享服务功能，针对高炮、火箭、飞机等天气作业装备产生的不同类型的数据，构建人工影响天气元数据主动同步功能，采用基于接口网关的智能路由技术，打通国省数据服务链路，实现国省数据的共享服务。 1.应用协同服务：建设人工影响天气应用协同服务功能，采用Kafka消息中间件，构建应用协同的消息协议和格式规范，实现消息服务多租户安全隔离，构建人工影响天气应用协同流程，支撑人影作业指挥系统、人工影响作业点、人工影响天气设备之间快速协同。 | 项 | 1 |
| 11 |  | 数据产品查询与下载模块 | 1.数据在线查询：实现数据的在线查询，通过选择人工影响天气监测要素、开始时间、截止时间、数据类型等查询条件进行在线查询，显示人工影响天气基础数据子系统的查询结果。 2.图表制作与可视化：对数据在线查询结果进行图表制作和可视化。基于GIS技术，自动生成叠加基础地理信息的人工影响天气数据监测产品，并完成图形绘制和可视化展示。支持对数据进行相关统计图制作。支持表格形式显示相关数据，表格可以导出为Excel等常见格式。 3.数据检索：提供数据服务检索功能，通过条件查询对数据进行查询检索，显示数据详情信息。 4.数据在线加工：实现数据的在线加工，从而提供准确一致的数据，保障数据的完整性、准确性和及时性。 5.下载服务接口：对下载服务接口进行管理，方便系统管理员对接口的管理，包括接口的注册、接口的监控、接口的权限、接口的使用和停用管理等功能。 | 项 | 1 |

#### 9.天工云支撑数据支撑平台（实况）

| 序号 | 名称 | 模块 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多源融合降水实况分析子系统 | 地面降水格点化分析产品生成模块 | - 地面降水缺测数据处理：应用质控后的地面降水观测数据，剔除错误观测数据，对缺失站点采用邻近站插值填补，输出逐10分钟可信地面降水数据。 2.最优插值格点化处理：基于地形高程数据构建1km分辨率背景场，采用最优插值（OI）算法融合质控后的站点观测数据，动态调整插值权重系数（考虑站点密度、地形坡度影响），生成空间连续的1km/10分钟降水格点产品，支持边缘区域误差补偿。 3.格点产品质量评估：内置交叉验证模块，随机保留10%站点作为验证集，计算均方根误差（RMSE）、相关系数等指标，生成质控报告并动态优化插值参数，保障山区、站点稀疏区的分析精度。 | 项 | 1 |
| 2 |  | 雷达、卫星降水产品系统偏差订正模块 | - 基准数据构建：以地面自动站观测为基准，建立小时-日-月多时间尺度降水概率密度函数（PDF）库，同步提取雷达QPE、卫星反演降水数据的PDF分布特征，支撑动态偏差对比分析。 2.动态PDF匹配订正：基于滑动时间窗口（如30天）动态计算雷达/卫星与地面观测的累积降水PDF差异，采用分位数映射法进行逐像元偏差订正，消除系统高估/低估问题，保留中小尺度降水结构。 3.地形遮挡补偿订正：结合数字高程模型（DEM）识别雷达波束遮挡区域，引入卫星降水数据填补雷达盲区，采用地形梯度依赖的权重调整策略，优化山地、盆地等复杂地形的订正效果。 4.订正效果实时监控：实时计算订正后雷达/卫星数据与地面观测的误差指标（如偏差比、命中率），超阈值时触发告警并自动回滚至历史最优订正参数。 5.多源数据时空对齐：采用光流法对雷达、卫星数据进行时空匹配，解决不同传感器时间分辨率（如卫星小时级、雷达6分钟）和空间网格不一致问题，确保融合前数据时空基准统一。 | 项 | 1 |
| 3 |  | 雷达-卫星联合背景场优化产品生成模块 | - 雷达质量指数（RQI）动态计算：基于雷达反射率垂直梯度、波束阻挡率、地物杂波强度等因子构建RQI模型，实时计算1km网格的雷达数据可信度，动态反映地形、距离衰减对雷达降水估计的影响。 2.雷达-卫星线性融合：以RQI为权重系数，对订正后的雷达和卫星降水数据进行逐像元加权平均，生成1km/10分钟联合背景场。 3.地形梯度依赖填补技术：针对雷达盲区（如高山背风坡），结合地形坡向、高程数据，利用卫星降水信息进行梯度修正填补，避免平坦区域插值算法在山地的失真问题。 4.背景场空间一致性优化：应用各向异性滤波算法，沿山脉走向、河谷地形平滑融合边界，消除雷达-卫星数据拼接处的虚假梯度，确保降水场空间连续性与地形特征匹配。 5.背景场验证与迭代优化：采用独立探空降水观测和微波链路数据进行验证，对比联合背景场与单一数据源的误差降低幅度，反馈优化RQI模型参数。 | 项 | 1 |
| 4 |  | 融合降水分析产品生成模块 | - 多源数据最优插值融合：以雷达-卫星联合背景场为先验场，融合地面观测数据，采用变分同化技术优化OI插值权重，优先保留地面站点信息，生成1km/5分钟融合降水分析产品。 2.时空一致性动态约束：引入光流外推场作为时空约束项，在插值过程中保持降水系统的移动连续性，减少因观测异步导致的“跳跃式”虚假降水现象。 3.多尺度产品分级生成：按业务需求输出不同时空分辨率产品（1km/1h、1km/10min、100m/5min），支持动态降尺度转换。 | 项 | 1 |
| 5 | 多源融合近地面气温湿度风实况分析子系统 | 分钟级观测数据降尺度分析模块 （删除） | - 时空数据匹配与对齐：通过滑动时间窗口算法，将分钟级地面观测数据（温湿压风）与ECMWF背景场数据、高精度地形数据进行时间同步（对齐至统一时间戳）和空间匹配（投影转换至相同坐标系），消除因数据采集频率差异导致的时空错位问题，支撑逐10分钟序列的预处理。 2.背景场动态降尺度处理：基于卷积神经网络（CNN）构建背景场降尺度模型，将ECMWF预报数据（原始分辨率~9km）动态降尺度至1km分辨率，结合地形高程数据修正地形遮挡效应，生成与观测站点空间分布适配的高分辨率背景场，为数据融合提供基准场支撑。 3.观测数据空间插值优化：采用改进的克里金插值法，融合站点观测数据与降尺度背景场，引入地形坡度、坡向权重因子，解决复杂地形区域（如山谷、山脊）的插值失真问题，生成百米级（100m）空间连续的温度、湿度初猜场。 4.数据标准化与异常初筛：基于Z-score的标准化流程，统一多源数据量纲与数值范围，同步执行初步异常检测（如剔除超出气候极值的温湿度值），生成标准化观测数据集，为后续质量控制模块提供输入。 | 项 | 1 |
| 6 |  | 观测资料质量控制及偏差订正模块 | 1.多层级异常值检测：集成统计检验、空间一致性检验及机器学习三层过滤机制，识别并剔除观测数据中的孤立异常点、传感器漂移错误及传输噪声。 2.动态偏差订正模型：基于ECMWF再分析数据作为参考基准，构建分区域（平原/山区/城市）的线性回归订正模型，实时修正站点观测数据的系统性偏差（如温度传感器日间辐射误差），订正后数据与参考场均方根误差可有效降低。 3.数据同化前质量标记：为每条观测数据附加质量标识码，记录质量控制过程（如通过/剔除/订正），支持后续融合环节的权重动态调整，确保低质量数据在变分同化中的影响权重保持低水平。 4.观测-背景场协同优化：采用滑动窗口动态更新策略，每10分钟计算观测数据与背景场的残差分布，自动调整质量控制阈值（如山区站点允许更大风速变异），适应不同下垫面（森林/水域/城市）的数据特性。 | 项 | 1 |
| 7 |  | 多重网格变化参数优化及融合模块 | - 变分同化参数自适应调优：基于STMAS框架，设计多重网格（1km/500m/100m）嵌套的变分同化系统，采用贝叶斯优化算法动态调整背景误差协方差矩阵、观测误差权重等参数，提升复杂地形区域（如陡坡、峡谷）的温湿度分析精度。 2.多网格协同分析引擎：构建粗-细网格双向反馈机制，粗网格提供大范围初始场，细网格融合高密度观测数据并反馈地形细节至粗网格，实现“公里级背景约束、百米级细节增强”的多尺度融合，产品分辨率支持分钟级更新。 3.地形物理约束集成：引入高精度数字高程模型（DEM），在变分代价函数中增加地形梯度约束项，抑制逆温层、山谷风等地形相关气象要素的虚假分析，使山地区域风场分析误差降低。 4.融合结果不确定性量化：基于集合卡尔曼滤波（EnKF）生成多成员分析场，计算温湿压风产品的置信区间（如温度分析误差±0.5℃），输出附带不确定性指标的数据产品，支撑作业窗口分析。 5.实时产品生成：生成1km/1h、1km/10min、100m/5min等不同时空分辨率的标准化近地面温、湿、压、风实况产品，并保存到业务专题库中。 | 项 | 1 |

### （四）宽带引入

为119个固定作业点，37个烟炉点位进行专线接入建设，实现数据的实时回传，确保日常监控数据、作业数据实施回传。

| 一 | 人影37式地面作业装备、固定BL地面作业发射装置作业站点及地面烟炉宽带接入 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建设内容 | 要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 作业点宽带引入 | 保障网络通信畅通：接入气象局域网网络，网络专线≥30M，租赁运营商链路 | 处 | 119 |
| 2 | 地面烟炉宽带引入 | 保障网络通信畅通：接入气象局域网网络，网络专线≥10M，租赁运营商链路 | 处 | 37 |

## 三、检验考核要求

1、中标人应保证提供的货物是生产厂商原造的，全新、未使用过的，是用一流的工艺和优质材料制造而成的，并完全符合本项目采购文件规定的质量、性能和规格的要求。

2、中标人提供的货物应通过货物制造厂商的出厂检验，并提供质量合格证书。

3、中标人应保证所提供的货物经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿命期内具有符 合采购文件要求的性能，并对由于合同货物的设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责。

4、中标人提供的设备抵达指定地点后的开箱清点及初步检验，采购人应依据中标人提供的 装箱清单进行。开箱检验的时间不迟于交货日期后三十日。但在任何情形下，上述验收均不具 有减少或免除中标人质量相关责任的法律效果。

5、若采购人检验时发现货物数量不足、规格与合同要求不符或开箱时虽然货物外包装完好 无损，但箱内货物短缺或损伤，中标人应及时补足或更换。补足或更换的货物应在采购人按照 中标人要求提供货损证明之日起 7 日内运达指定地点，相关费用由中标人承担。

6、若采购人经进一步检验或在使用中发现货物内在的、非显而易见的损坏或缺陷，或者货 物的质量与合同规定不符但并非在验收时属于显而易见或者在货物质量保证期内证实货物或零 部件是有缺陷的（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等），中标人应在 7 个工作日内免费 更换成没有缺陷的货物或零部件。并按本文件前述各条款项规定交付及验收。

7、中标人保证提供的技术资料均是清晰的、正确的、完整的，且除原设备提供的英文技术文档以外，其他文档应提供中文版本。采购人如发现缺失或其它有误的情形，中标人应在该情 形出现之日起 7 日内将需补足的资料交付到指定地点并按本文件前述各条款项规定交付及验收。

8、在本文件约定期限内发现货物缺陷及其它质量的问题或发现不符合设计要求和采购需求，中标人应当严格按照本文件的要求免费给予合理解决直至完全符合采购、报价文件要求及合同约定为止。

## 四、技术服务和质保期服务要求

1、中标人须根据现场情况按照采购人要求完成全部货物的清点、安装和调试，并与业务技 术人员运行评估等其他工程环节衔接工作。

2、项目中含4G物联网卡费及链路租用费的时间为3年；

3、项目中119处作业点和37处烟炉宽带引入链路租用费时间为自完成项目验收之日起起算1年。

4、项目中48个人影37式地面作业装备、固定BL地面作业发射装置作业站点市电接入，电费时间为自完成项目验收之日起起算1年。

5、软件提供所有软件系统3年质保服务和3年系统升级服务

6、硬件设备运行维护费根据气象局相关规定，气象专用设备需要由供应商提供8年质保；服务器等设备由硬件供应商提供8年质保；无人机作业单元（高原型）由硬件供应商提供2年质保；除气象专用设备以及服务器、无人机外其余软硬件设备均由供应商提供8年质保；在此期间，中标人应保证其所提供的设备均能可靠运行。凡发生质量问题，中标人均应能够及时地响应采购人提出的技术服务要求。在质量保证期内，采购人发出通知后，中标人应免费提供维修服务（含人员上门服务），免费修理或更换不合格的零部件，以保证设备正常运行。

7、在质量保证期后，中标人必须保证继续提供设备零件、易损件的长期优质服务，服务费 用由采购人和中标人双方协商；如设备出现故障需维修，中标人只收设备维修的材料费。

8、培训以产品操作使用说明书和软件手册为教材，分使用方法、操作程序、简易故障排除、保管保养方法以及使用注意事项等内容进行现场培训。安装完成后，在现场对指定的操作人员在操作、保养和维护方面进行培训，培训时间不少于 2 小时。

9、项目团队：中标人应派遣有经验的技术人员实施现场技术服务,包括系统的安装、测试调试等售后服务、培训服务。中标人在施工、安装、调试等过程中必须接受采购人的监督。

中标人应有一名项目经理，以及若干技术人员具备有足够的项目实施及售后服务技术团队，具备丰富的气象保障经验，能够完成有重大活动的气象保障维修任务能力。

10、投标人应提供本项目信息安全管理方案，具备完备信息安全管理组织体系，完善的信息安全管理操作规程和信息安全控制策略。投标人应从自身的实际情况出发，按照信息安全管理体系标准要求，建立系统化、结构化的一体化管理体系。明确范围以及对文件和记录的控制；明确内部组织结构以及各部门的职责和权限，确定一体化管理体系所需的过程、活动及相互关系，确定过程的顺序和相互作用（接口关系）以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。这些过程包括与管理活动、资源提供、分析和改进等有关的过程。通过在运行过程中持续改进，从而使一体化管理体系得到有效实施和保持。

11、投标人承诺为本项目免费提供 7*24 小时技术支持。1

设备需求总表

| 序号 | 设备名称 | 采购数量 | 计量单位 | 采购预算（元） | 交货期（天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定升级更新 | 83 | 台（套、个） | 10,458,000.00 | 自合同签订后至2027年3月31日内交货 | 详见采购需求 |
| 2 | 流动（移动）升级更新 | 48 | 台（套、个） | 7,344,000.00 | 自合同签订后至2027年3月31日内交货 | 详见采购需求 |
| 3 | 烟炉作业系统升级 | 25 | 台（套、个） | 250,000.00 | 自合同签订后至2027年3月31日内交货 | 详见采购需求 |
| 4 | 智能化烟炉建设 | 15 | 台（套、个） | 6,000,000.00 | 自合同签订后至2027年3月31日内交货 | 详见采购需求 |
| 5 | 机动集成作业系统 | 1 | 台（套、个） | 26,508,000.00 | 自合同签订后至2027年3月31日内交货 | 详见采购需求 |
| 6 | 固定作业点升级改造 | 148 | 台（套、个） | 23,329,000.00 | 自合同签订后至2027年3月31日内交货 | 详见采购需求 |
| 7 | 固定作业点升级改造-作业人员安全防护装备 | 370 | 台（套、个） | 3,441,000.00 | 自合同签订后至2027年3月31日内交货 | 详见采购需求 |
| 8 | 人影37式地面作业装备、固定BL地面作业发射装置作业站点市电接入 | 48 | 台（套、个） | 10,101,200.00 | 自合同签订后至2027年3月31日内交货 | 详见采购需求 |
| 9 | 流动（移动）作业点安全能力提升建设 | 50 | 台（套、个） | 2,600,000.00 | 自合同签订后至2027年3月31日内交货 | 详见采购需求 |
| 10 | 流动作业点安全技术提升-作业人员安全防护装备 | 81 | 台（套、个） | 1,814,400.00 | 自合同签订后至2027年3月31日内交货 | 详见采购需求 |
| 11 | 西藏自治区人工影响天气应急服务保障指挥中心 | 1 | 台（套、个） | 11,755,600.00 | 自合同签订后至2027年3月31日内交货 | 详见采购需求 |
| 12 | 区级人影作战可视调度指挥平台 | 1 | 台（套、个） | 5,146,100.00 | 自合同签订后至2027年3月31日内交货 | 详见采购需求 |
| 13 | 市级人影作战可视化调度指挥平台 | 7 | 台（套、个） | 6,017,900.00 | 自合同签订后至2027年3月31日内交货 | 详见采购需求 |
| 14 | 县级人影作战可视化调度指挥平台 | 15 | 台（套、个） | 4,968,000.00 | 自合同签订后至2027年3月31日内交货 | 详见采购需求 |
| 15 | 人工影响天气业务算力资源进行扩展建设 | 1 | 台（套、个） | 10,259,600.00 | 自合同签订后至2027年3月31日内交货 | 详见采购需求 |
| 16 | 人工影响天气业务省级网络和数据安全能力提升 | 1 | 台（套、个） | 6,210,000.00 | 自合同签订后至2027年3月31日内交货 | 详见采购需求 |
| 17 | 省级本地化指挥调度应用组件 | 1 | 台（套、个） | 3,910,000.00 | 自合同签订后至2027年3月31日内交货 | 详见采购需求 |
| 18 | 天工云支撑数据支撑平台（天擎） | 1 | 台（套、个） | 575,000.00 | 自合同签订后至2027年3月31日内交货 | 详见采购需求 |
| 19 | 天工云支撑数据支撑平台（实况） | 1 | 台（套、个） | 385,000.00 | 自合同签订后至2027年3月31日内交货 | 详见采购需求 |
| 20 | 固定作业点进行专线接入 | 119 | 台（套、个） | 4,165,000.00 | 自合同签订后至2027年3月31日内交货 | 详见采购需求 |
| 21 | 烟炉点位进行专线接入 | 37 | 台（套、个） | 740,000.00 | 自合同签订后至2027年3月31日内交货 | 详见采购需求 |
| 22 | 软件集成 | 1 | 台（套、个） | 146,100.00 | 自合同签订后至2027年3月31日内交货 | 详见采购需求 |
| 23 | 硬件集成 | 1 | 台（套、个） | 4,155,100.00 | 自合同签订后至2027年3月31日内交货 | 详见采购需求 |
| 24 | 高炮升级改造 | 23 | 台（套、个） | 2,300,000.00 | 自合同签订后至2027年3月31日内交货 | 详见采购需求 |
| 合计 | 152,579,000.00 |  |  |  |  |  |

注：交货期从采购合同签订之日起计算。

设备需求明细表

| 序号 | 采购人(甲方) | 设备名称 | 数量 | 采购预算(元) | 合计(元) | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人影中心(001054019) | 人工影响天气业务省级网络和数据安全能力提升 | 1 | 6210000.00 | 152579000.00 |  |  |
| 2 | 人影中心(001054019) | 人工影响天气业务算力资源进行扩展建设 | 1 | 10259600.00 | 152579000.00 |  |  |
| 3 | 人影中心(001054019) | 人影37式地面作业装备、固定BL地面作业发射装置作业站点市电接入 | 48 | 10101200.00 | 152579000.00 |  |  |
| 4 | 人影中心(001054019) | 区级人影作战可视调度指挥平台 | 1 | 5146100.00 | 152579000.00 |  |  |
| 5 | 人影中心(001054019) | 县级人影作战可视化调度指挥平台 | 15 | 4968000.00 | 152579000.00 |  |  |
| 6 | 人影中心(001054019) | 固定作业点升级改造 | 148 | 23329000.00 | 152579000.00 |  |  |
| 7 | 人影中心(001054019) | 固定作业点升级改造-作业人员安全防护装备 | 370 | 3441000.00 | 152579000.00 |  |  |
| 8 | 人影中心(001054019) | 固定作业点进行专线接入 | 119 | 4165000.00 | 152579000.00 |  |  |
| 9 | 人影中心(001054019) | 固定升级更新 | 83 | 10458000.00 | 152579000.00 |  |  |
| 10 | 人影中心(001054019) | 天工云支撑数据支撑平台（天擎） | 1 | 575000.00 | 152579000.00 |  |  |
| 11 | 人影中心(001054019) | 天工云支撑数据支撑平台（实况） | 1 | 385000.00 | 152579000.00 |  |  |
| 12 | 人影中心(001054019) | 市级人影作战可视化调度指挥平台 | 7 | 6017900.00 | 152579000.00 |  |  |
| 13 | 人影中心(001054019) | 智能化烟炉建设 | 15 | 6000000.00 | 152579000.00 |  |  |
| 14 | 人影中心(001054019) | 机动集成作业系统 | 1 | 26508000.00 | 152579000.00 |  |  |
| 15 | 人影中心(001054019) | 流动作业点安全技术提升-作业人员安全防护装备 | 81 | 1814400.00 | 152579000.00 |  |  |
| 16 | 人影中心(001054019) | 流动（移动）作业点安全能力提升建设 | 50 | 2600000.00 | 152579000.00 |  |  |
| 17 | 人影中心(001054019) | 流动（移动）升级更新 | 48 | 7344000.00 | 152579000.00 |  |  |
| 18 | 人影中心(001054019) | 烟炉作业系统升级 | 25 | 250000.00 | 152579000.00 |  |  |
| 19 | 人影中心(001054019) | 烟炉点位进行专线接入 | 37 | 740000.00 | 152579000.00 |  |  |
| 20 | 人影中心(001054019) | 省级本地化指挥调度应用组件 | 1 | 3910000.00 | 152579000.00 |  |  |
| 21 | 人影中心(001054019) | 硬件集成 | 1 | 4155100.00 | 152579000.00 |  |  |
| 22 | 人影中心(001054019) | 西藏自治区人工影响天气应急服务保障指挥中心 | 1 | 11755600.00 | 152579000.00 |  |  |
| 23 | 人影中心(001054019) | 软件集成 | 1 | 146100.00 | 152579000.00 |  |  |
| 24 | 人影中心(001054019) | 高炮升级改造 | 23 | 2300000.00 | 152579000.00 |  |  |

（以上设备需求总表及明细表无须填列，由系统自动生成）

# 第十章  投标被拒绝条款专用部分

本项目投标被拒绝专用条款详见下表。除下表及第四章投标被拒绝条款通用部分以外，其它 内容均不得在评审中作为拒绝投标的条件。下表具体内容以采购中心编制的招标文件为准。投标 人若不符合下表任何要求之一的，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

| 序 号 | 对应 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 第五章 投标人须知专用部分 |  |  |
| 1. | 5.7 | 以下投标产品应具有到投标截止日仍在有效期内的气象专用技术装备使用许可证： 自动气象站、激光云高仪、全固态Ka波段双偏振云雷达 |
| 第八章 采购需求 |  |  |
| 2. |  | 无 |

注：根据项目具体情况，对投标人有具体要求，且投标人必须遵守的，逐条列出。

# 第三分册：采购合同

# 第九章  合同条款专用部分

# （本合同模板仅供参考，最终合同文本以双方签订为准）

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典（合同编）》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华 人民共和国政府采购法实施条例》和相关法律法规以及本项目招标文件的规定，经平等协商达 成合同如下：

## 一、项目

项目名称：

项目编号和分包号：

## 二、合同标的

1、甲方同意从乙方购买，乙方同意向甲方出售下列设备（或软件）：

| 序号 | 货物名称及规格 （软件名称及版本号） | 数量 | 产地及品牌 | 单价 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、交货地点：

3、安装期限：     天（     年    月    日   至      年    月   日）。

三、合同价格及付款方式

1、对公账户支付，严禁用现金支付。

2、合同金额:按照中标价格，项目合同总金额为人民币       元整(大写:       )，其付款方式如下:

1)合同签订前，乙方将履约保证金(合同总额的10%)人民币       元整(大写:            )支付到甲方指定的账户。合同签定日起履约保证金支付满两年（24个月）后，甲方无息退还履约保证金。

2)第一笔款项支付方式:合同签订后，按照招标文件要求和《政府采购支付须提交的纸质材料清单》，乙方向甲方提供支付申请书、中标通知书、中标服务费发票、履约保证金到账证明、合同书，并开具中标金额80%的发票。甲方负责向西藏自治区气象局以下简称(区气象局)计划财务处提交相关支付材料，由区气象局计划财务处对接自治区财政厅国库支付局，申请办理本合同第一笔款项支付相关手续，经财政厅国库支付局确认无误，向乙方支付合同总金额的80%即:人民币           元整(大写:             )。

3)第二笔款项支付方式:乙方完成《西藏自治区人工影响天气水资源保障工程》合同规定的所有内容，且通过项目合同验收后，乙方向甲方提供支付申请书、中标通知书、中标服务费发票、履约保证金到账证明、合同书，并开具中标金额 20%的发票。甲方依据以上证明，负责向区气象局计划财务处提交相关支付材料，由区气象局计划财务处对接自治区财政厅国库支付局，申请办理本合同第二笔款项支付相关手续，经财政厅国库支付局确认无误，支付乙方合同总金额的20%即:人民币          元整(大写:          )。

四、交货

1、交货日期：                         。

2、运输方式：                         。

3、交货（安装、调试、服务）地点：                                    。

4、其他约定事项：                                                     。

## 五、质量标准和检验方式

补足或更换的货物应在签署货损证明之日起        日内运达甲方指定地点。

- 技术服务和保修责任方式

1、乙方对合同货物的质量保修期为验收证书签署之日起            个月。

2、乙方在合同货物的质量保修期内，免费为甲方提供合同货物的技术指导和维修服务服务 的时间是：每周        天*        小时（工作时间）。

3、乙方保证在合同货物出现故障和缺陷时，或接到甲方提出的技术服务要求后     小时内 予以答复，如甲方有要求或必要时，乙方应在接到甲方通知后        小时内派员至甲方免费维 修和提供现场指导。

4、如乙方在接到甲方维修通知后        小时仍不能修复有关货物，乙方应提供与该货物同 一型号的备用货物。

5、如乙方在接到甲方提出的技术服务要求或维修通知后        小时内没有响应、拒绝或没 有派员到达甲方提供技术服务、修理或退换货物，甲方有权委托第三人对合同货物进行维修或提 供技术服务。

6、在合同货物保修期届满后，如果因合同货物硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障 和事故，乙方应在接到甲方通知之后     小时内到达现场。

## 七、履约验收

（略）

具体条款由甲方商乙方拟定。基本内容应包括：验收时间；验收地点；一次性验收还是分阶 段、分期验收；验收方式（包括自行简易验收、验收小组验收、委托第三方验收等）；验收内容  和标准（参见附表）；验收未通过（整体未通过或部分未通过）的处理措施；验收费用承担方等。

## 八、风险管理

（略）

按照《政府采购需求管理办法》（财库【2021】22 号）有关规定，如本项目是 1000 万元以上 的货物、服务采购项目或 3000 万元以上的工程采购项目，或者是涉及公共利益、社会关注度较  高的采购项目（包括政府向社会公众提供的公共服务项目等），或者是技术复杂、专业性较强的  项目（包括需要定制开发的信息化建设项目、采购进口产品的项目等），或者是采购人认为有必  要的项目，要对合同履行过程中出现有关风险（如国家政策变化、实施环境变化、重大技术变化、 预算项目调整、因质疑投诉影响合同进度等）的可能性、影响程度进行研判，明确管控责任，提 出有针对性的处置措施和替代方案。如本项目不属于上述项目，“八、风险管理”可省略）

## 九、违约责任

1、延期交货或延期付款的违约责任：如乙方延期交货或甲方延期付款，每逾期一天，违约 方应按延期交货所折合的金额或延期付款金额每天       ‰ 的比例向对方支付违约金，但该违 约金累计不超过合同总金额的       %；上述逾期超过        天且成套集成的货物已交货套数未 达合同约定套数 90%的以及单套货物未能全部交足的，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿 由此造成的损失。

## 2、其它违约责任：违约方应就每一单项违约向对方支付合同总金额      %的违约金。

## 十、联系方式

甲方：                                   联系人：

地址：                                   邮编：

电话：                                   E-mail：

开户银行及帐号：

乙方：                                   联系人：

地址：                                   邮编：

电话：                                   E-mail：

开户银行及帐号：

## 十、争议的解决

本项目选择第二章合同条款通用部分“争议的解决”所属第 种方式解决。

## 十一、履约保证金

中标人在收到中标通知书后    个工作日内，向甲方提供相当于合同总价 10 %的履约保证金。

甲方：                                     乙方：

单位名称：（公章）                         单位名称：（公章）

法定代表人：                             法定代表人：

授权代表：                               授权代表：

签约日期：                               签约日期：