版本：20260201.1

招标文件

（范本，软件开发类适用）

项目名称：短临数据处理及业务运维软件升级建设项目-面向短临的数据处理及管理软件升级建设项目

项目编号：ZQCD-26113

中国气象局政府采购中心

2026年06月

总 目 录

第一分册   通用部分

第一章  投标人须知通用部分

第二章  投标文件格式

第三章  投标被拒绝条款通用部分

第二分册   专用部分

第四章  投标邀请书

第五章  投标人须知专用部分

第六章  评标方法和评标标准

第七章  采购需求

第八章  投标被拒绝条款专用部分

第三分册   采购合同

第九章  采购合同

# 第一分册：通用部分

目    录

第一章  投标人须知通用部分

第二章  投标文件格式

第三章  投标被拒绝条款通用部分

## 第一章  投标人须知通用部分

### 一、总则

- 1.1适用范围

- 本招标文件适用于本文件第七章采购需求中所述软件开发、相关服务及货物的招标投标。本项目属性确定为服务类（软件开发类）采购。

- 1.2定义

- 1.2.1“采购人”是指本项目的具体采购单位，具体名称详见第五章投标人须知专用部分。

- 1.2.2“采购内容”指本招标文件中第七章采购需求所述软件开发及相关服务内容、货物。

- 1.2.3“软件开发”指本招标文件第七章采购需求所述投标人应该完成软件各功能模块、系统的开发、完善和应用部署等；“服务”指本招标文件第七章采购需求所述投标人应该履行的承诺和义务。“货物”指本招标文件第七章采购需求所述所有货物（含不需要二次开发的软件），不包括投标人为提供相关服务而购置的所有权属于投标人的货物。

1.2.4“第三方”指采购人和投标人之外的其他机构或个人。“第三方软件”指计算机软件著作权（以下简称著作权）涉及“第三方”的软件(不含源代码开放，使用、修改和分发不受许可限制的软件)，包括“第三方”单独拥有或“第三方”与采购人、投标人共同拥有著作权的软件。

- 1.2.5“潜在投标人”指符合本招标文件各项规定的供应商。

- 1.2.6“投标人”，如无特殊说明，指符合本招标文件规定并参加投标的供应商。

- 1.2.7本招标文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的日，不计算在期间内，而从次日开始计算。期间届满的最后一天是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。

- 1.2.8本招标文件所称的复印件，包括原件经扫描或照相后的打印件、影印件等。复印件应清晰。

- 1.2.9盖章及签字。

- 1.2.9.1盖章。在本招标文件中，要求相关方在投标文件及相关文件上盖章的，均应使用与相关方名称全称相一致的公章，不得使用“投标专用章”等代替。其中要求投标人（投标人为联合体的，指联合体的牵头方）盖章的，投标人应使用符合《中华人民共和国电子签名法》规定且与投标人名称全称相一致的电子签章，或者在加盖公章后扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，并进行电子签章。

- 1.2.9.2签字。本招标文件中，要求投标人法定代表人或授权代表人或投标人代表等在投标文件及相关文件、材料上签字的，可使用符合《中华人民共和国电子签名法》的相关人员本人的电子签字，或由相关人员本人签字，或使用本人的名章或手签章。

- 1.3合格投标人的条件

- 1.3.1具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的境内供应商均可参加投标。但有下列情况之一的，不得参加投标：

（1）凡为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

（2）凡未在中国气象局政府采购中心（以下简称采购中心）登记并领取或购买招标文件的；

- 1.3.2投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规，并符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，否则投标将被拒绝。

- 1.3.3具有第五章投标人须知专用部分5.2条规定的且至投标截止日仍有效的特殊资质条件，否则投标将被拒绝。

1.3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一分包的政府采购活动，否则投标将被拒绝。

1.3.5本次招标是否允许由两个或两个以上投标人组成一个联合体以一个投标人身份共同投标，详见第五章投标人须知专用部分。如果不允许联合体投标，则联合体投标将被拒绝。如果允许联合体投标，联合体各方除符合上述规定外，还应符合下列要求：

- （1）联合体应提供“联合体协议”，该协议书对联合体各方均具有法律约束力。联合体文件未附联合体协议的，其投标将被拒绝。

- （2）联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。否则，其提交的联合投标将被拒绝。

- （3）联合体必须确定其中一方为全权代表参加投标活动，并承担投标及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始投标，联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。

- （4）由同一专业的单位组成的联合体，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件，并按照资质等级较低的单位确定资质等级；由不同专业的单位组成的联合体，每一专业至少有一方具备相应的资格条件。否则，其提交的联合投标将被拒绝。

- （5）联合体中标后，合同应由各成员的合法的法定代表人或授权代表共同签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的牵头人的签署或类似的意思表示人具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购中心与采购人承担连带责任。

- （6）联合体或其成员通过协议、控股或分支机构或其它方式就供货或服务等与任何独立或非独立的他方构成联合、分属或其它关系、相关责任义务等，均由联合体或其成员与该他方自行协商约定，联合体或其成员与该他方之间的约定均仅属于其间分担权利义务与责任的办法，对采购中心与采购人均不具有任何约束或效力，且一旦发生与本招标、投标、协议及其履行相关的责任，均仅应由联合体或其成员与该他方各自或承担连带责任，而联合体或其成员依据本次招标、投标原所应承担的对采购中心与采购人的责任均并不因此被减免。

- （7）联合体或其成员未经采购人事先书面同意，不得将其在合同项下的权利或义务全部或部分转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得采购人书面同意并且须遵守相关法律、法规、本次招标的全部相关规定。

- （8）联合体各方均不得同时再以自己独立的名义单独投标，也不得再同时参加其他的联合体。若该等情形被发现，其单独的投标和与此有关的联合体的投标均将被一并拒绝。

- 1.3.6以投标截止日为基准日，投标人之前三年存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

- （1）不良信用记录指存在下列情形之一：

- ①被列入失信的被执行人；

- ②被列入重大税收违法案件当事人名单；

- ③被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

- ④因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的。其中较大数额罚款是指认定为200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200 万元的，从其规定。

- （2）联合体投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- （3）信用记录查询：采购中心或采购人通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标截止日投标人的信用记录，将查询结果打印后存档备查。投标人信用记录以采购中心或采购人查询结果为准，投标人自行提供的有关信用证明材料与采购中心或采购人查询结果不一致的，不作为评标依据。采购中心或采购人查询之后，投标人的信用记录如发生变更，将不再作为评标依据，也不影响评审结果。

- 1.3.7投标人在投标过程中不得向采购人和采购中心提供、给予任何有价值的物品，一经发现，按照投标无效处理。

1.3.8投标人没有其他不符合国家法律法规的不合格投标人的情况，以及本招标文件所规定的不合格投标人的情况。否则投标将被拒绝。

- 1.3.9如投标人授权代表不是法定代表人，须在投标函中具有法定代表人的授权，否则投标将被拒绝。

- 1.3.10 关于知识产权

（1）在本项目软件开发中，所产生的源代码、执行文件和相关开发文档等知识产权为采购人所有，应按采购人要求及时交付采购人。投标人未经采购人授权不得留存或提供他用。如投标人不同意，则投标将被拒绝。

（2）投标人在本项目软件开发中使用第三方软件进行移植、修改和再开发的，应获得第三方软件著作权所有人的授权；如未使用第三方软件进行移植、修改和再开发的，投标人应作出承诺，否则投标将被拒绝。

1.3.11 关于软件再开发的授权投标

（1）投标人开发本项目招标的软件时，若对其拥有全部著作权的软件进行移植、修改、再开发的，则不得再授权他人对该软件进行移植、修改、再开发并参加本项目的投标。否则仅接受该投标人的投标，被授权人的投标将被拒绝。

（2）除第五章投标人须知专用部分另有约定外，拥有第三方软件著作权的所有第三方，只能授权同一个投标人在开发本项目招标的软件时，对该第三方软件进行移植、修改、再开发，否则被授权的所有投标人的投标将全部被拒绝。

1.3.12 投标人应具备完成本项目软件开发的所必需的软件、硬件设施资源及场地，完善的备份恢复措施和应急管理体系，健全的内部控制、保密和管理制度。否则投标将被拒绝。

1.3.13本项目如不需要驻场服务，则投标人应符合以下条件，否则投标将被拒绝：①用于本项目的设施、系统和数据与其他项目有明确、清晰的边界；②用于本项目的服务器、存储、网络设备、操作系统、数据库、中间件等软、硬件设施具有最高管理权限；③具有防止数据泄露的管理和技术措施；④不存在规避监管的情形。

1.4服务团队及驻场规定

1.4.1是否需要投标人组成专门的服务团队完成本项目所采购服务，见第五章投标人须知专用部分。如需要组成专门的服务团队，投标人应按采购人要求的人数、人员能力及资质等条件，委派若干名专职或兼职的项目管理及专业人员组成服务团队，并指定其中1-2名能力较强、对本次招标项目较熟悉的人员为团队的项目负责人（项目经理）。如投标人不能组成服务团队的，投标将被拒绝；如服务团队人数以及人员的能力、资质等不符合采购文件要求的，将可能导致评审时被扣除相关分数直至投标被拒绝（被拒绝投标的情形见第八章投标被拒绝条款专用部分）。

1.4.2投标人获得本项目采购合同后，在本项目实施过程中应保持团队人员特别是项目负责人（项目经理）的稳定。在本项目实施过程中如需要对团队人员调整，按以下规则执行：

（1）如采购人认为有必要调整团队有关人员，投标人应及时进行调整，并与采购人协商一致后，重新委派相关人员；

（2）投标人未经采购人同意，不得自行调整团队人员；

（3）如团队相关人员因离职、伤病等不能继续实施本项目时，投标人应及时通知采购人，并与采购人协商一致后，重新委派相关人员；

（4）投标人重新委派的人员，其能力、资质、有关工作经历等应不低于原人员。

1.4.3服务团队是否需要驻场服务见第五章投标人须知专用部分。如需要驻场服务，但投标人不能提供驻场服务的，投标将被拒绝；如驻场服务人数、专业水平等不符合采购文件要求的，将可能导致评审时被扣除相关分数直至投标被拒绝（被拒绝投标的情形见第八章投标被拒绝条款专用部分）。

1.5采购货物的规定

本次采购内容是否包括货物见第五章投标人须知专用部分。如本次采购内容包括货物，按以下规则执行：

1.5.1投标人所投标的货物如是国家法律、法规、政策禁止采购人采购的货物，或者投标人所投标的货物使用了国家法律、法规、政策禁止采购人采购的货物作为零件，投标将被拒绝。

1.5.2如投标货物必须取得《气象专用技术装备使用许可证》，投标货物应具有至投标截止日仍有效的《气象专用技术装备使用许可证》，且所载产品名称、规格型号应与投标货物的名称、规格型号一致，否则投标将被拒绝。投标的货物是否必须取得《气象专用技术装备使用许可证》，见第五章投标人须知专用部分。

1.5.3如允许进口货物投标，应当遵守《财政部关于印发<政府采购进口产品管理办法>的通知》（财库〔2007〕119 号）、财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的相关规定。本项目是否允许进口产品投标，见第五章投标人须知专用部分。不符合第五章投标人须知专用部分5.7条有关进口产品投标要求的，投标将被拒绝。

- 1.5.4本次招标是否允许代理商（指投标人提供的货物不是自己制造的，下同）投标，以及进口产品代理商投标应提交资料详见第五章投标人须知专用部分。不符合第五章投标人须知专用部分5.7条有关代理商投标要求，以及进口产品代理商未按第五章投标人须知专用部分5.8条提交有关资料的，投标将被拒绝。

1.5.5节能及环保产品。根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则投标无效；本次投标产品类别属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。如投标产品属于上述政府优先采购产品类别的，将在评标时将视情况予以优先采购，具体优先采购办法如有详见第六章评标方法和评标标准。

- 1.6中小企业

1.6.1本次采购活动所称中小企业（中型、小型和微型企业简称，下同）是指：在中华人民共和国境内依法设立，按照工信部等部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的中小企业划分标准以及本次采购标的所属行业（具体所属行业见第五章投标人须知专用部分）确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外；符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。

1.6.2以联合体形式参加本次采购活动的，如联合体各方均为中小企业，则联合体视同中小企业，其中联合体各方均为小微企业（小型和微型企业的简称，下同）的，则联合体视同小微企业。

1.6.3本项目是否预留采购份额面向中小企业采购见第五章投标人须知专用部分。如是预留采购份额面向中小企业采购，投标人应按照第二章投标文件格式的要求提供《中小企业声明函》（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业），否则投标将被拒绝。如是预留采购份额面向中小企业采购，且接受中小企业以联合体或者合同分包方式参加的，其联合体协议或者分包意向协议（格式可参考第二章投标文件格式）还应明确中小企业合同金额，且应达到合同总金额的30%以上（小微企业的比例不低于中小企业合同金额的60%），否则投标将被拒绝。

1.6.4 如本项目不是预留采购份额面向中小企业采购，则价格优惠政策如下：

（1）对小微企业的报价，将给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审；

（2）允许联合体投标的情况下，如投标人是大中型企业与小微企业组成的联合体，且联合体协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，将对其投标报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审；

（3）在允许分包的情况下，如投标人是大中型企业并承诺向一家或者多家小微企业分包，且分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，将对其投标报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

1.6.5符合《财政部 司法部<关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>》（财库〔2014〕68号）规定的监狱和戒毒企业，能提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的其为监狱企业或戒毒企业的证明文件，在本次采购活动中视同小微企业（小型和微型企业简称，下同）；符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会<关于促进残疾人就业政府采购政策的通知>》（财库〔2017〕141号）规定的享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，能按照第二章投标文件格式的要求提供《残疾人福利性单位声明函》并对其真实性负责，在本次采购活动中视同小微企业。

1.6.6享受中小企业扶持政策获得本项目政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 1.7串通投标

1.7.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标，按照投标无效处理：

（1）法定代表人为同一人的投标人，同时参与本次招标相同包的投标；

（2）投标人之间协商投标报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（3）投标人之间约定中标人；

（4）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（5）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（6）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

1.7.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，按照投标无效处理：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员、联系人为同一人。联系电话、传真、电子邮箱等相同的视同为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者同一个人的账户转出；

（7）不同投标人的投标文件为同一人签字。

1.7.3采购人、采购中心、评标委员会在任何时候发现投标人以他人名义投标、相互串通投标，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其投标将被拒绝并不予退还其投标保证金，并视情况依法追究责任。

- 1.8采购预算

招标公告或投标邀请书中所述的采购人已经落实本次采购标的物的采购预算。

- 1.9投标费用

1.9.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论结果如何，采购人和采购中心均无义务和责任承担这些费用。

1.9.2中标人是否交纳代理服务费见第五章投标人须知专用部分。

（1）如中标人无须交纳代理服务费，请投标人勿将此项计入报价。

（2）如中标人须交纳代理服务费，中标人收到中标通知书后，请在7个工作日内将代理服务费汇款至中国气象局气象发展与规划院（中国气象局政府采购中心为中国气象局气象发展与规划院所属单位）的银行账号，汇款时备注上项目编号，如备注：代理服务费（ZQC-22001），同时邮件提供汇款凭证照片或截图等、增值税专用发票信息（单位名称，纳税人识别号，地址、电话，开户行及账号），如需快递发票，请提供快递地址及收件人、手机号，采购中心发票联系方式：钮女士010-68409602。

（3）代理服务收费标准：按差额定率累进法计算（50（含）万以下按固定值1万，50—100（含）万费率1%，100—500（含）万费率0.8%，500—1000（含）万费率0.45% ，1000—5000（含）万费率0.25%，5000—10000（含）万费率0.1%，10000—50000（含）万费率0.05%，50000—100000（含）万费率0.04%，100000万以上费率0.01%），再根据项目技术复杂程度、组织项目采购的难易程度上下浮动20%。

（4）收款单位和银行账户：

收款单位：中国气象局气象发展与规划院

开 户 行：中国建设银行北京白石桥支行

银行账号：11001028600059261048

- 1.10通知

1.10.1对与本项目有关的通知，采购中心将以书面（包括书面材料、信函、传真、电子邮件、短信等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上发布公告的形式向投标人或潜在投标人发出（通讯地址、邮件地址、传真和手机号码等以潜在投标人的登记为准）。收到通知的投标人或潜在投标人应以书面方式立即予以回复确认，但未回复或采购中心未收到回复时，并不应当被理解为采购中心知道、应当知道或不应当被理解为采购中心应当推定其是否收到通知。因登记有误、通讯线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达投标人或潜在投标人，除非有适当的证据表明采购中心已经明知该项应当通知的事项并未实际有效到达且采购中心认为仍有条件和必要及时地再次补发通知而故意拖延或不予补发通知，采购中心不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

1.10.2本项目招标公告的公告期限为5个工作日，中标公告的公告期限为1个工作日。

### 二、招标文件

- 1.11招标文件的组成

- 招标文件由通用部分、专用部分和采购合同构成，具体包括：

第一分册  通用部分

第一章  投标人须知通用部分

第二章  投标文件格式

第三章  投标被拒绝条款通用部分

第二分册  专用部分

第四章  投标邀请书

第五章  投标人须知专用部分

第六章  评标方法和评标标准

第七章  采购需求

第八章  投标被拒绝条款专用部分

第三分册  采购合同

第九章  采购合同

- 1.12投标前招标文件的澄清和修改

- 1.12.1任何已登记备案并领取了招标文件的潜在投标人，均可要求对招标文件进行澄清、修改。

- 1.12.2潜在投标人的相关澄清、修改，应向采购中心提出，由采购中心商采购人就相关澄清、修改进行解释，并视情况作出澄清或修改的决定。所有解释及澄清或修改的决定，均由采购中心向投标人答复或公布补充文件。

- 1.12.3采购中心收到潜在投标人的澄清、修改要求后，认为或商采购人后认为不必要进行澄清或修改，也不需要进行其它答复的，可以不予答复。若采购中心决定给予澄清、修改或进行其它答复的，应当用补充文件的方式进行，且应当以当面交接、邮寄、传真或电子邮件、网站披露等其中至少一种方式，统一向全体，或分别向每一位(但不可以只向其中一部分)潜在投标人发出澄清、修改或进行其它答复的补充文件，补充文件中可以包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

- 1.12.4采购中心无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件的方式进行澄清或修改。补充文件应当以当面交接、邮寄、传真或电子邮件、网站披露等其中至少一种方式，统一向全体，或分别向每一位(但不可以只向其中一部分)潜在投标人发出。

- 1.12.5澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，采购中心在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购中心顺延提交投标文件的截止时间。可能影响投标文件编制的情况包括但不限于投标人需要重新考虑报价、重新编制投标方案、提供原未要求的文件资料等。

- 1.12.6采购中心一旦对招标文件作出了澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，采购中心有关的补充文件，应当作为招标文件的组成部分，对所有现实的或潜在的投标人均具有约束力，而无论是否已经实际收到该澄清或修改文件。同时，采购中心和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

- 1.12.7本次招标是否组织现场考察或开标前答疑会见第五章投标人须知专用部分，如组织，按第五章投标人须知专用部分的规定时间、地点进行。而无论采购中心或采购人是否安排现场考察或开标前答疑会，投标人均应当将相关的因素作为投标所应当考虑或依据的因素。未参加现场考察或开标前答疑会的投标人不影响其投标。

- 三、投标文件

- 1.13投标文件的语言和计量单位

- 1.13.1投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

- 1.13.2投标人提交的原版为外文的证书类文件、由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章、以及相关支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章，在解释投标文件时以中文为准。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

- 原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其它实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

- 1.13.3投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.13.4对不符合上述规定情形的，评标委员会有权要求投标人限期提供相应文件或认定该文件无效。

- 1.14投标文件的组成及要求

- 1.14.1投标文件分为商务部分和技术部分。商务部分指投标人提交的能够证明投标人有资格参加投标的文件。技术部分指投标人提交的能够证明投标人提供的货物及服务符合招标文件规定和中标后有能力履行合同的文件。

- 1.14.2投标人应提交以下商务文件，且不允许在投标截止后补正。其中加*项除特别说明外，若缺失或无效，会导致投标被拒绝。

- （1）*法定代表人身份证明或授权委托书

（2）*投标函

（3）投标人基本情况

（4）商务条款偏离表

（5）投标人计算机软件著作权或使用权情况表

（6）资格、资信证明文件：

①*投标人法人资格证明文件

②*以投标截止日为基准日，近一年内任何完税凭证或税务部门出具的税收减免证明

③*以投标截止日为基准日，近一年内任何一期社会保障资金缴纳凭证

④*财务状况证明

⑤*近三年内参加政府采购活动中没有重大违法记录声明

⑥投标人信用查询记录（“信用中国”网站相关截图，网址：www.creditchina.gov.cn）

⑦*不使用第三方软件移植承诺书或*软件移植授权书（开发本项目招标的软件，如不使用第三方软件进行移植、修改和再开发的，应提供《不使用第三方软件移植承诺书》，如使用则应提供《软件移植授权书》）

⑧*投标货物的《气象专用技术装备使用许可证》（如本次采购内容不包括货物，或者投标货物不必须取得《气象专用技术装备使用许可证》的，可以不提供）

⑨*进口产品制造商授权书（投标货物不是进口产品的，不提供）

⑩*中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件（不是预留采购份额面向中小企业采购的项目，可以不提供，但不能享受可能的价格扣除优惠）

*联合体协议（如有）

*分包意向协议（如有）

*按照第五章投标人须知专用部分5.2条规定应提交的特殊资质条件证明文件

（7）*银行保函或投标保证金说明函（本项目不要求提交投标保证金不提供）

（8）*按照第五章投标人须知专用部分5.13条规定应提交的其他商务文件

（9）投标人自行编制的商务文件

- 1.14.3投标人应提交以下技术文件，且不允许在投标截止后补正。其中加*项除特别说明外，若缺失或无效，会导致投标被拒绝。

（1）*开标一览表

（2）*分项报价表

（3）*服务团队人员基本情况表（如未要求组成专门的服务团队的，不提供）

（4）*技术要求偏离表

（5）主要标的信息表

（6）*按照第五章投标人须知专用部分5.13条规定应提交的其他技术文件

（7）投标人项目实施和售后服务方案

（8）投标人自行编写的技术文件

- 1.14.4投标文件对于上述商务和技术内容要有具体应答。有关文件的具体格式、填写要求及有关说明详见招标文件第二章投标文件格式。

- 1.15投标文件签署及相关要求

1.15.1组成投标文件的各项文件均应遵守本条。

- 1.15.2投标文件的盖章、签字等签署要求见1.2.9条。其中“投标函”及“法定代表人授权委托书”既需要投标人（投标人为联合体的，指联合体的牵头方）盖章又需要投标人法定代表人或授权代表人或投标人代表签字的，可由相关人员本人签字（或使用本人的名章或手签章）后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，投标人再进行电子签章。不符合规定的文件将被拒绝。

1.15.3投标文件其他地方没有注明要求盖章签字的，可以不用盖章签字。

1.15.4为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表和其它偏离文件中(若本次招标文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，投标人亦应当自制偏离表)，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。

- 1.15.5投标文件应字迹清楚、内容齐全。因投标文件字迹潦草或表达不清，或相关复印件（包括扫描件、影印件等）不清晰，导致在资格性审查、符合性审查和详细评审中发生误判，其责任应当由投标人承担。

- 1.16投标保证金

1.16.1本项目是否要求投标人提供投标保证金以及应提供的投标保证金金额详见第五章投标人须知专用部分。

1.16.2如本项目要求投标人提供投标保证金，则收取投标保证金的要求如下：

（1）投标人应选择银行汇款等非现金方式提交投标保证金。

（2）使用银行汇款方式提交投标保证金的，请在汇款单上注明采购项目编号及“投标保证金”字样，并办理向采购中心指定账户汇款的手续。如在投标截止前一工作日，采购中心指定的账户未收到款项，无论投标人是否办理了向采购中心指定账户汇款手续，均视为未提交投标保证金。采购中心指定的账户是否收到款项，以银行在有关票据上的收款签章时间或指定账户的银行对账单为准。

指定账户的收款单位和银行账户信息见1.9.2条。

（3）投标保证金为银行保函的，请在投标截止时间前将银行保函原件按投标邀请书中的地址要求送至或邮寄至采购中心（采取邮寄方式的，以签收时间为准，投标人应合理估计邮寄时间以确保在投标截止时间前寄达），否则将视为未提交投标保证金。

（4）联合体投标的，可由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均有约束能力。

1.16.3如本项目要求投标人提供投标保证金，投标人未提供，或者提交的投标保证金的有效期限少于投标有效期，或所提交保证金金额小于本项目应提供投标保证金额的投标人，其投标将被拒绝。

1.16.4 投标保证金的退还按以下规定办理：

（1）中标供应商。中标供应商应当在采购合同签订后5个工作日内，向采购中心提交采购合同副本以及合同电子文档，采购中心确认后将投标保证金退还中标供应商。

（2）未中标供应商。采购中心在中标通知书发出后5个工作日内，将投标保证金退还未中标的供应商。

（3）废标和因故取消项目。采购中心在废标或取消招标的公告发布后5个工作日内，将投标保证金退还所有供应商。

（4）暂停招标的项目。由采购中心和供应商协商退还投标保证金事宜。

（5）在投标截止日前撤回投标的，对于已递交投标保证金的，采购中心在收到投标人书面撤回投标通知之日起5个工作日内退还。

（6）投标保证金按原收取方式退还。

1.16.5投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还，并被列入不良记录名单，投标人今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响：

（1）开标后在投标有效期内，投标人撤销其投标；

（2）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

（3）中标人将项目转让给他人；

（4）中标人无正当理由，不与采购人签订合同的；

（5）中标人不按本招标文件的规定提交履约保证金的；

（6）中标人不按本招标文件的规定缴纳代理服务费的；

（7）以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的；

（8）投标人其它未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为；

（9）其他违反法律法规规定的。

- 1.17投标报价

1.17.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含但不限于各项软件开发及服务总价、购买货物及其运送、安装、调试、验收费用和相关保险以及所有税、费。上述所有价格内容及其他应包括在总价中的价格内容应在分项报价表中分别逐项列出，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

1.17.2本项目的采购预算（或最高限价）详见第五章投标人须知专用部分。投标人应有明确报价，不接受无报价投标和有选择的报价以及有条件的优惠报价，且报价未超过采购预算（或最高限价），否则投标将被拒绝。

1.17.3投标人要按分项报价表的内容填写单价（包括软件开发清单及费用，服务清单、方式及费用，货物报价及品牌、型号、产地、装箱、包装、包装物料、运输和保险费用等）、总价及其他事项。

1.17.4开标一览表中报价应填写总价的大小写金额，如大小写金额不一致的，以大写金额为准。其中投标人投报多包的，应对每包分别报价并分别填写开标一览表。开标一览表有以下情况之一的，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正：

（1）投标人投报多包时，未按包分别填写开标一览表的；

（2）未填写投标总价的；

（3）未填写投标总价大写金额的。

1.17.5投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处注明,只有开标时唱出的报价才会在评审时予以考虑。

1.17.6投标的报价优惠应对应开标一览表、分项报价表等提供相应的明细清单。除报价优惠外，任何超出招标文件要求而额外赠送的货物、免费服务等其他形式的优惠，在评审时将不具有竞争优势。

1.17.7对于有配件、耗材、选件、工具、备件等的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件和工具、备件等清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评审，但在任何情况下并不限制采购中心或采购人以其他条款签订合同的权利。

1.17.8最低报价不能作为中标的保证。

- 1.18分包

1.18.1本项目是否允许投标人将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成详见第五章投标人须知专用部分。

1.18.2投标人根据采购项目的实际情况,拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

1.18.3不符合招标文件中有关分包规定的，其投标将被拒绝。

- 1.19投标内容填写说明

1.19.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将被视为投标文件完整性有缺陷。

1.19.2投标文件应按照招标文件的格式逐项填写，不得有空项。无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为投标文件完整性有缺陷。

1.19.3开标一览表为在开标现场上唱标所需的材料，按内容要求统一填写，不得自行增减内容。

1.19.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购中心或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

- 1.20投标有效期

1.20.1本项目投标有效期见第五章投标人须知专用部分。有效期短于该规定期限的投标将被拒绝。

1.20.2在特殊情况下，采购中心可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，按本须知规定的投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被不予退还保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购中心要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

- 四、投标截止时间及投标文件的递交

- 1.21投标截止时间

- 投标截止时间是投标邀请书中规定的投标截止时间。如采购中心按本须知的规定，因修改招标文件导致投标截止时间延长，投标截止时间为延长后新的截止时间。在此情况下，采购中心和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的截止时间。

- 1.22投标文件递交方式

本项目使用中国气象局政府采购中心电子采购系统进行招投标。投标人应登陆中国气象局政府采购中心电子采购系统（网址：http：//cmagp.cmaidp.cma.cn/portalweb），下载电子采购系统的投标（响应）工具，制作并于投标截止时间前上传加密的电子投标文件，文件上传成功后，将获得系统回执。该系统的上传通道将在投标截止时间自动关闭，请投标人充分考虑上传时可能会遇到的各种问题，确保投标截止时间前能上传成功。

- 1.23投标文件的补充、修改和撤回

- 1.23.1投标人可以在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。在投标截止时间之后，投标人不得对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

- 1.23.2重新提交的电子投标文件应按照1.15条要求重新签署并按1.22条要求重新上传。

### 五、开标

- 1.24开标

- 1.24.1采购中心按照招标文件规定的时间、地点主持开标。

- 1.24.2投标人不足3家，不进入解密程序。

- 1.24.3进入解密程序后，由采购中心对所有完成上传的加密电子投标文件进行解密。所有投标人加密电子投标文件解密完成后，进行电子唱标。

- 1.24.4投标人、采购人可通过中国气象局政府采购中心电子采购系统参加开标，其授权代表也可至开标现场参加开标。

### 六、评审步骤和要求

- 1.25组建评标委员会

- 1.25.1采购中心根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会。评标委员会由五人以上（含）单数组成，包括评审专家和采购人代表，其中评审专家不少于三分之二。

- 1.25.2采购人只能以采购人代表的身份参与评审，采购中心工作人员不得参加评审。

- 1.26初审

- 1.26.1投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

- （1）资格性审查由采购人或采购中心负责。主要是指依据法律法规和招标文件对投标人的资格材料等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。通过资格性审查的投标人不足3家的，不再进行下一步评审。

- 资格性审查内容是指投标人是否符合相关法律法规及招标文件规定的投标人资格条件，包括：①投标人法人资格证明文件，②以投标截止日为基准日，近一年内任何完税凭证或税务部门出具的税收减免证明，③以投标截止日为基准日，近一年内任何一期的社会保障资金缴纳凭证，④财务状况证明，⑤近三年内参加政府采购活动中没有重大违法记录声明，⑥投标货物的《气象专用技术装备使用许可证》（如有），⑦投标人信用，⑧开标一览表，⑨按照第五章投标人须知专用部分5.2条规定应提交的特殊资质条件证明文件。

（2）符合性审查由评标委员会负责。主要是指依据招标文件的规定，审查投标人法定代表人身份证明或授权委托书、投标函、不使用第三方软件移植承诺书或软件移植授权书、进口产品制造商授权书（如有）、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件（如有）、联合体协议（如有）、分包意向协议（如有）、分项报价表、服务团队人员基本情况表（如有）、技术要求偏离表、按照第五章投标人须知专用部分5.13条规定应提交的其他商务文件和技术文件、实质性*号条款响应等进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。没有通过初审的投标人不再进行详细评审。

- 1.26.2本项目在详细评审之前，是否允许投标人述标及述标方式、时间，见第五章投标人须知专用部分。述标的规则如下：

（1）代表投标人进行述标的述标人应是投标人的正式员工，如需要投标人组成专门服务团队的，则述标人应是服务团队的人员。如采取现场方式述标，述标人应持有委托其述标的委托书（见第二章投标文件格式）、身份证复印件、能证明其为投标人正式员工的材料（如劳动合同、社保缴纳证明）复印件，并于述标开始前提交采购中心工作人员。否则述标人不能进行述标，视同投标人放弃述标。

- （2）投标人按投标倒序依次述标，某一投标人述标时，其余投标人应回避；

- （3）投标人的述标仅限于介绍投标人自身情况和投标方案，不得进行与投标文件内容不符的陈述，或对投标文件进行修改，或对招标文件提出任何质疑、修改，或任何针对其他投标人的陈述。

- （4）述标过程中，评标委员会可以向述标人员提出质询，但质询仅限对述标内容含义不明确、对同类问题陈述前后不一致等，不得引导述标人员的述标，不得发表倾向性、引导性意见。

- （5）投标人的述标内容不作为对投标文件的任何补充、修改，不能因此拒绝投标人的投标，或者作为评分依据。

- （6）投标人放弃述标不影响其投标的有效性。

- 1.26.3在详细评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

- 1.26.4实质性响应是指与招标文件的主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。重大偏离或保留是指投标文件明显不能满足招标文件的要求，实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响，包括第三章投标被拒绝条款通用部分及第八章投标被拒绝条款专用部分内容。

- 1.26.5如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标，但是未被列入第三章投标被拒绝条款通用部分及第八章投标被拒绝条款专用部分的内容不得在评审中作为拒绝投标人的条件。

- 1.26.6重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

- 1.26.7投标文件的细微偏差是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

- 1.26.8开标后，开标一览表不得做任何修正。除此之外，对投标文件中存在明显的文字和计算错误按下述原则处理，若出现相互矛盾之处，应以排列在先的原则为准优先处理：

- （1）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准。

- （2）如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错位的,应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

- （3）调整后的数据应对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

1.26.9如发现下列情况之一的，其投标属于非实质响应招标文件要求，其投标将被拒绝：

（1）投标人以明显低于成本价的价格恶意参与投标的；

（2）未提供分项报价的；

（3）投标人提供产品或服务的数量与本招标文件不一致的；

（4）根据1.26.8条修正后的分项报价表总价金额小于开标一览表总价金额；

（5）根据1.26.8条修正后的分项报价表总价金额大于开标一览表总价金额，评标委员会按1.27条规定的程序要求其对单价进行调整，并使其分项报价表总价金额等于开标一览表总价金额时，投标人拒绝调整的；

（6）投标人提供产品或服务的交货（工）时间及地点、质保期不满足本招标文件要求的。

- 1.26.10评标委员会对投标文件的判定,只依据投标文件内容本身,不依据任何外来证明。

- 1.26.11如投标文件电子文档以及投标文件包括的电子文档、音频、视频等，需要在评审时现场查阅、播放的，以及投标人述标时使用的电子文档，应使用投标人提供的电脑设备。如投标人未提供电脑设备，可向采购中心提出申请使用采购中心提供的电脑设备，但采购中心不承担任何可能由此引起对投标人不利的后果，包括但不限于：不能正常读取或打开有关电子文档，不能正常播放音频和视频文件等。

- 1.27投标的澄清

- 1.27.1评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。

- 1.27.2投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或投标人授权代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

- 1.27.3 评审中出现下列情形之一的，评标委员会将启动异常低价投标审查程序：

- （1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即：投标报价 <全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即：投标报价 < 通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即：投标报价 < 采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人根据本项目实际情况，可以提高上述1项至3项中启动异常低价投标审查的数值标准，但最高不超过65%。如提高，具体比例见第五章投标人须知专用部分。如第五章投标人须知专用部分未约定，视同不提高相关数值标准。

1.27.4评标委员会启动异常低价投标审查程序后，将要求相关供应商在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于前述第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。

如相关供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 1.28对投标文件的详细评审

- 1.28.1评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件的要求和条件进行；具体评审原则、方法、评审因素及评审标准详见第六章评标方法和评标标准。

- 1.28.2投标文件的技术评分应当以投标人提供的检测报告、相关认证文件（证书）、公开宣传的印刷资料为准，若无上述资料的，投标人应做出相应承诺。未提供相关资料或承诺书的，不作为评审依据。

- 1.28.3除第六章评标方法和评标标准另有规定外，本次评审采用综合评分法，将投标人资质条件、软件开发及服务标准、质量，投标产品及售后服务、价格等各项因素作为评价的基础，综合评选出最佳投标方案。每一投标人的最终得分为评标委员会所有成员给其评分的算数平均值。其中：

- （1）业绩。投标人类似项目的业绩等；

- （2）软件开发及服务标准、质量，投标产品的技术性能及质量。包括对招标文件应答情况，软件开发及服务标准、质量，产品技术规格有无偏离，产品的性能、标准，产品的先进性、可靠性、稳定性及质量保证等；

- （3）售后服务。包括投标人在项目所在地所能提供的售后服务、技术支持机构的情况、售后服务承诺及售后服务人员情况等；

- （4）评审价格。开标一览表中该投标人的投标总价。如本项目不是专门或部分面向中小企业采购的项目，小微企业享受价格扣除优惠，用扣除后的价格参与评审。具体见1.6.4及第六章评标方法和评标标准。

- 1.29确定中标人

- 1.29.1评标委员会根据详细评审的结果确定中标候选人推荐名单，并按投标人综合得分标明排列顺序，综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

- 1.29.2采购人应在中标候选人推荐名单中按顺序确定中标人。如采购人在收到中标候选人推荐名单5个工作日内不能按顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按中标候选人推荐名单中排名第一的中标候选人为中标人。

- 1.29.3采购人也可授权评标委员会按本条规定直接确定中标人。

- 1.29.4采购人在规定时间内按前款规定确定中标人后，采购中心发布中标公告。

- 1.30评审过程要求

- 1.30.1在评审期间，投标人企图影响采购人、采购中心、评标委员会的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

- 1.30.2评标委员会应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

- 1.31关于重新评审及投标人瑕疵滞后发现的处理规则

- 1.31.1评审结果汇总完成后，采购人、采购中心和评标委员会均不得修改评审结果，但分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评标委员会一致认定评分畸高畸低的情形除外。如以上情形之一在签署评审报告前发现，评标委员会应当场修改评审结果，并在评审报告中记载；如以上情形之一在签署评审报告后发现，采购中心将组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评审结果的，采购中心将书面报告政府采购监管部门。

- 1.31.2无论基于何种原因，本应作拒绝处理的情形在评审时未被发现，包括已经签约的情形。一旦在任何时间被发现存在上述情形，则向政府采购监督管理机构反映。

- 1.32采购项目废标

- 有下列情形之一的，采购项目予以废标，采购中心应当将废标结果通知所有投标人。

- （1）至投标截止时间，递交投标文件的投标人不足3家；

- （2）通过资格审查的投标人不足3家；

- （3）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

- （4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

### 七、中标通知及合同

- 1.33中标通知

1.33.1中标人确定后,采购中心将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，公告期限为１个工作日。中标公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标或者成交金额，主要中标标的的名称、软件开发内容和要求、服务标准和要求、产品规格型号、数量、单价以及评审专家名单。采购中心以书面形式向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当承担相应的法律责任。

- 1.33.2采购中心对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

- 1.33.3中标通知书是合同的组成部分。

- 1.34合同

- 1.34.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件确定的事项与中标人签订中标合同。合同文本应包括法定必备条款和标的名称、软件开发和服务以及产品的标准、质量、数量（规模），履约时间（期限）、地点和方式，包装方式，价款、付款进度安排、资金支付方式，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任及解决争议的方法等。中标合同将在财政部门指定的媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 1.34.2中标合同应按照招标文件、投标文件及评审过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容签订。中标人与采购人不得背离上述文件的实质性内容签订中标合同，也不得背离中标合同的实质性内容签订其他协议或发表声明。

1.34.3中标人签订中标合同后，不得转包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。

1.34.4中标人有关资质在合同执行完毕之前到期的，应确保该资质有效期得到延长至合同执行完毕之后，或者取得有效期至执行合同完毕之后的更高等级的该资质，否则采购人有权终止合同，并追究中标人的责任。

1.34.5若在合同履行过程中，发现中标人提供的货物和服务与投标文件中提供的技术指标不符，采购人有权终止合同，并有权反映至政府采购监督管理部门或财政部。

- 1.34.6违反1.34.4、1.34.5条的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

- 1.34.7中标人应当自合同或补充合同签订之日起5个工作日内，将合同副本及电子版报采购中心备案。

- 1.35履约保证金

- 中标供应商应向采购人提交不超过中标金额10%的履约保证金，具体见第九章采购合同。

### 八、询问、质疑、投诉

- 1.36询问

- 投标人或潜在投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购中心应当在3个工作日内对投标人或潜在投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 1.37质疑

- 1.37.1若投标人或潜在投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。应知其权益受到损害之日是指：

- （1）对招标文件提出质疑且在公告期满之后获得招标文件的，为公告期满之日；

- （2）对招标文件提出质疑且在公告期满之前获得招标文件的，为获得招标文件之日；

- （3）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

- （4）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期满之日。

- 投标人或潜在投标人针对同一采购程序环节的质疑须一次性提出。

- 1.37.2提出质疑的投标人或潜在投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

- 1.37.3投标人已经参与投标，并于开标后对招标文件提出质疑的，其质疑应当被视为无效质疑。

- 1.37.4质疑应以书面形式向采购人、采购中心提出。提出质疑时应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （1）质疑人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- （2）质疑项目的名称、编号、包号；

- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- （4）事实依据；

- （5）必要的法律依据；

- （6）提出质疑的日期。

- 投标人或潜在投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人或潜在投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 质疑函范本可在中国政府采购网下载。

- 1.37.5采购人或采购中心将在收到书面质疑后，将在7个工作日内作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知提出质疑的投标人或潜在投标人，以及其他当事方。但答复的内容不涉及商业秘密。

- 1.37.6有下列情形之一的，属于无效质疑，采购中心可不予受理：

- （1）未在有效期限内提出质疑的；

- （2）质疑未以书面形式提出的；

- （3）质疑函不符合1.37.4要求或财政部规章要求，内容不完整的；

- （4）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

- （5）质疑缺乏事实和法律依据的；

- （6）质疑人捏造事实、提供虚假材料，或在一定期限内多次质疑而无实据的；

- （7）质疑已处理并答复后，质疑人就已处理并答复的质疑内容再次质疑，且未提供新的有效证据的；

- （8）其它不符合受理条件的情形。

- 1.37.7质疑人进行虚假和恶意质疑的，采购中心可以提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

- 1.37.8 询问和质疑函接收联系方式详见第四章投标邀请书-采购中心联系方式。

- 1.38投诉

- 提出质疑的投标人或潜在投标人对采购人、采购中心的答复不满意，或者采购人、采购中心未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内依法向政府采购监督管理部门提起投诉。

- 投诉书范本可在中国政府采购网下载。

- 九、保密和披露

- 1.39保密和披露

- 1.39.1投标人自领取招标文件之日起，须履行本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

- 1.39.2开标之后，直到授予中标人合同为止，凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，除1.39.3条和1.39.4条规定的情况外，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

- 1.39.3采购中心有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评标委员会披露。

- 1.39.4在采购人或采购中心认为适当时、国家机关有关部门调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购中心无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

- 十、 供应商诚信评价

- 1.40供应商诚信评价

## 供应商参加本项目招标采购应遵守相关法律法规,如存在违反法律法规的行为和其他不良行为，采购中心将予以记录并作为供应商诚信评价的重要依据。不诚信行为可能会对供应商未来的采购活动产生不良影响。

## 第二章  投标文件格式

### 一、投标人提交文件须知

- 2.1本部分内容仅提供格式和填写要求，并不代表所有列出格式的文件全部必须提交。本项目需提交的商务、技术文件应以第一章投标人须知通用部分1.14条和第五章投标人须知专用部分为准。全部文件应按第一章投标人须知通用部分以及第五章投标人须知专用部分中的规定提交。

- 2.2本部分所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

- 2.3投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

- 2.4评标委员会将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

2.5投标人应使用投标（响应）工具完成投标文件编制后于投标截止时间前上传加密的投标文件。

### 二、投标文件商务部分

#### 2.6法定代表人身份证明或授权委托书

在格式文本中，除可填报内容外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

##### 2.6.1如法定代表人直接办理此项目投标事务，按如下格式提供：

法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：              性别：             	职务：

系               （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

投标人（电子签章）：

日期：

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：投标人可直接进行电子签章，也可以加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

##### 2.6.2如法定代表人授权他人办理此项目投标事务，按如下格式提供：

法定代表人（单位负责人）授权委托书

中国气象局政府采购中心：

本授权书声明：                     (投标人全称)的法定代表人（单位负责人）        （法定代表人姓名、职务）授权          (投标人授权代表姓名)        （职务、职称)为本公司合法代理人，就贵方组织的          项目（项目编号：         ）         （包号），并以本公司名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由本公司承担。

授权期限：即日起至本项目投标有效期结束之日止。

代理人无转委托权。

投标人(电子签章)：

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：

投标人授权代表(签字或盖章)：

日　期：

附：授权代表身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和授权代表签字或盖章。可由相关人员本人签字（或使用本人的名章或手签章）后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，投标人再进行电子签章。

#### 2.7投标函

在格式文本中，除可填报内容外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

投标函

中国气象局政府采购中心：

我方参加贵方组织的          项目（项目编号：         ）        （包号）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此，我方承诺如下：

1.我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.提供招标文件规定的全部投标文件。

3.我方有健全的内部控制、保密和管理制度以及完善的备份恢复措施和应急管理体系，具备完成本项目所必需的软件、硬件设施资源及场地。

4.如我方中标，在非驻场完成本项目时，我方将确保用于本项目的设施、系统和数据与其他项目有明确、清晰的边界，确保用于本项目的服务器、存储、网络设备、操作系统、数据库、中间件等软、硬件设施具有最高管理权限，确保具有防止数据泄露的管理和技术措施，确保不存在规避监管的情形。

5.如我方中标，在本项目软件开发中所产生的源代码、执行文件和相关开发文档等的知识产权为采购人所有，未经采购人授权，我方不留存或提供他用。

6.截止到投标截止日，所投货物中无国家法律、法规、政策禁止采购人采购的货物，也未使用国家法律、法规、政策禁止采购人采购的货物作为零件。

7.按招标文件要求提供和交付的软件、服务和货物的投标报价详见开标一览表。

8.完全理解投标报价超过预算金额或最高限价时，投标无效。

9.开标一览表或投标文件中未注明出处的优惠金额可由采购人按用户利益最大化原则分摊到软件开发费用中，折算后的价格作为运维和追加开发的计费依据。

10.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

11.完全理解招标文件中的各项商务和服务、技术要求，若有偏差，已在投标文件商务条款和技术要求偏离表中予以明确特别说明。

12.完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

13.愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

14.我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

15.采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

16.接受招标文件中合同条款的全部条款且无任何异议。

17.本次投标没有与其他投标人相互串通，没有组织或参与陪标、围标、串标等法律禁止行为。

18.严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）	提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）	采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）	与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）	向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）	未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）	拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

如果我方违反上述承诺，或承诺内容不属实，我方愿意承担一切不利的法律后果。

投标人(电子签章)：

法定代表人或投标人授权代表（签字或盖章）: ________

地址：

网址：

电话：

传真：

邮编：

授权代表联系电话（手机、座机）

授权代表e-mail:

日期：

注：可由相关人员本人签字（或使用本人的名章或手签章）后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，投标人再进行电子签章。

#### 2.8投标人基本情况

投标人基本情况

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 法定代表人（单位负责人） |  |  | 授权代表 |  |  |
| 组织形式 |  |  | 企业类型 |  |  | 所属行业 |  |  |
| 单位简介及机构情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 人 |  |  | 管理人员 人 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 技术人员 人 |  |  |  |
|  | 员工情况 | 高级职称 |  |  | 中级职称 |  | 初级职称 | 技工 |
|  | 人数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流动资金 | 万元 |  |  | 资金来源 |  | 自有资金 | 万元 |
|  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款 | 万元 |
|  | 固定资产 | 原值 |  |  | 万元 |  | 净值 | 万元 |
| 企业财务状况 | 近一年 | 收入总额 |  |  | 利润总额 |  | 税后利润 | 负债总额 |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：“组织形式”按照投标人实际情况对应填写“法人”、“其他组织”、“自然人”。“企业类型”参照《中小企业划型标准规定》对应填写“大型企业”、“中型企业”、“小型企业”、“微型企业”。属于监狱企业的应填写为“监狱企业”，属于残疾人福利性单位的应填写为“残疾人福利性单位”。

“所属行业”对应填写“农林牧渔业”、“工业”、“建筑业”、“批发业”、“零售业”、“交通运输业”、“仓储业”、“邮政业”、“住宿业”、“餐饮业”、“信息传输业”、“软件和信息技术服务业”、“房地产业”、“物业管理”、“租赁和商务服务业”、“其他未列明行业”。

#### 2.9商务条款偏离表

如投标人提交的投标文件商务条款及合同条款与招标文件的要求存在偏离，需逐项填写；如投标人完全满足招标文件的要求，则需应答“完全满足招标文件的全部要求”；如项目分包的，应以包为单位分别填写；如未逐包分别填写，可能导致的不利后果由投标人承担。

商务条款偏离表

项目名称：              项目编号：          包号：    （如项目不分包，不填写包号）

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务文件要求 | 投标文件的应答 | 投标文件中的对应页码 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 偏离/无偏离 |  |  |

注：1、本表格式可自制，若无商务偏离，请注明。

2、“投标文件的页码范围”填写应答内容所在电子文档的文件名称及对应页码。

示例：如某应答内容在投标人自行编制的商务文件10-13页，则填列“投标人自行编制的商务文件10-13页”。

#### 2.10 投标人计算机软件著作权或使用权情况表

投标人按其拥有的计算机软件著作权或使用权填列，并后附著作权证书、授权使用文件等证明材料（证明材料为有关证书、文件的复印件）。

投标人计算机软件著作权情况表

项目名称：                  项目编号：          包号：    （如项目不分包，不填写包号）

| 软件名称 | 软件版本号 | 计算机软件著作权证书编号 | 授权方名称 | 授权文件号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、拥有计算机软件著作权情况 | X | X | X | X |  |
| 1、自主开发 | X | X | X | X |  |
| （1） |  |  | X | X |  |
| （2） |  |  | X | X |  |
| …… |  |  | X | X |  |
|  |  |  | X | X |  |
| 2、外购 | X | X | X | X |  |
| （1） |  |  | X | X |  |
| （2） |  |  | X | X |  |
| …… |  |  | X | X |  |
|  |  |  | X | X |  |
| 二、计算机软件授权使用情况 | X | X | X | X |  |
| （1） |  |  |  |  |  |
| （2） |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

#### 2.11资格、资信证明文件

- 2.11.1投标人法人资格证明文件

- 截止至投标截止日仍有效的投标人法人资格的证明文件（法人营业执照、事业单位法人证书等）的复印件。

- 2.11.2近一年内任何完税凭证或税务部门出具的税收减免证明

以投标截止日为基准日，投标人开标前一年内，作为纳税义务人任意一次缴纳任何税种的税款后取得的完税凭证。税收减免证明是指有权减免税的税务部门出具的税收减免审批书面决定文件，且减免期限应全部覆盖投标截止日前的1个月。

- 2.11.3近一年内任何一期社会保障资金缴纳凭证

以投标截止日为基准日，投标人开标前一年内任何一期缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应证明文件证明其不需要缴纳社会保障资金。

- 2.11.4财务状况证明

指经过第三方审计的上年度财务报告（含审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）；如投标人没有经过第三方审计的上年度财务报告，应当提供基本开户银行出具的资信证明（截止至投标截止日前一年内有效，复印件，加盖投标人公章）。

- 2.11.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

- 在格式文本中，除可填报内容外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

致：中国气象局政府采购中心

我单位就贵方组织的          项目，项目编号：         进行了投标，在此郑重声明：

我单位在该项目投标截止日前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。若在本项目的采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的采购，并承担因此引起的一切后果。

投标人(电子签章)：

日　期：____________

注：投标人可直接进行电子签章，也可以加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

- 2.11.6投标人信用查询记录。

投标人提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询记录截图，查询时间为招标文件发出之日后。

##### 2.11.7不使用第三方软件移植承诺书

在本项目的软件开发中，不使用第三方软件进行移植、修改、再开发的投标人提供。在格式文本中，除可填报内容外，对本投标函内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

不使用第三方软件移植承诺书

中国气象局政府采购中心：

注册于                  （投标人住址）的                      (投标人全称)就贵方组织的          项目（项目编号：         ）        （包号）进行投标。为此我方郑重承诺：

如我方中标，则在该项目的软件开发中，不使用第三方软件进行移植、修改或再开发。如有违反，我方将承担由此导致的一切法律责任，并赔偿由此给采购人造成损失。

投标人(电子签章)：

日　期：____________

注：投标人可直接进行电子签章，也可以加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

##### 2.11.8软件移植授权书

在本项目的软件开发中，涉及使用第三方软件进行移植、修改、再开发的投标人提供。在格式文本中，除可填报内容外，对本投标函内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

软件移植授权书

致：中国气象局政府采购中心

作为设在            （第三方软件商地址）的拥有的                 （被移植、修改和再开发的软件名称）版权的         （第三方软件商名称），在此授权               （投标人名称和地址）在                        项目（项目编号：        ）         （包号）中标后，在该项目软件开发中，可对我方拥有版权的上述软件进行移植、修改和再开发。

第三方软件商名称：            （公章）

第三方软件商授权人签字（或盖章）：

日期：

- 2.11.9投标货物的《气象专用技术装备使用许可证》。

如本次采购内容包括货物，且投标货物必须取得《气象专用技术装备使用许可证》的，应提供气象行业主管部门颁发的且至投标截止日仍有效的《气象专用技术装备使用许可证》的复印件，且所载产品名称、规格型号应与投标货物的名称、规格型号一致。

- 2.11.10进口产品制造商授权书

第五章投标人须知专用部分如对进口产品代理商有专门要求时提供（以下为参考格式，可自拟）。

进口产品制造商授权书

致：中国气象局政府采购中心

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人地址）的（投标人名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方 （项目编号、项目名称、包号） 投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予 （投标人名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认 （投标人名称） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方于 年 月 日签署本文件， （投标人名称）于     年   月    日接受此件，以此为证。

制造商名称（制造商公章）：

制造商签字人职务和部门：

制造商签字人（签字或盖章）：

日期：

（以上格式仅供参考，投标人就以上内容自拟格式，但必须体现出制造商名称及地址、被授权单位名称及地址，授权事项中要求明确体现出制造商同意对投标人提供其制造的货物及相关伴随服务等内容）

- 2.11.11中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业证明文件

- 属于预留采购份额面向中小企业采购的项目，必须提供；不属于预留采购份额面向中小企业采购的项目，可以不提供，但不能享受可能的价格扣除优惠。在《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式文本中，除可填报内容外，对内容的任何实质性修改将被视为相关要求未得到响应，从而导致该投标被拒绝或者不能享受可能的价格扣除优惠。

（1）中小企业声明函。本声明适用于符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定划分标准的中小企业以及符合中小企业划分标准视同中小企业的个体工商户。本声明由投标人提供，并对其真实性负责。投标人为非企业单位的，无需提供此声明，提供此声明的，声明无效。

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接；如有货物，所提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；

承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	 万元，资产总额为 	 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；

承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	 万元，资产总额为 	 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

投标人名称（电子签章）：

日期：

注：投标人可直接进行电子签章，也可以加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

（2）《残疾人福利性单位声明函》。本声明适用于符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会<关于促进残疾人就业政府采购政策的通知>》（财库〔2017〕141号）规定的享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位。本声明由投标人提供，并对其真实性负责。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日期：

注：投标人可直接进行电子签章，也可以加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

（3）监狱企业证明文件。该文件适用于符合《财政部 司法部<关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>》（财库〔2014〕68号）规定的监狱和戒毒企业，由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具，投标人提供。

- 2.11.12联合体协议

投标人为联合体的提供。

联合体协议

中国气象局政府采购中心：

经研究，我方决定自愿组成联合体共同参加(项目名称、项目编号、包号)项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

一、联合体成员：

1.

2.

3.

二、(某成员单位名称)为(联合体名称)牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标或成交有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：                  。

按照本条上述分工，中小企业合同金额为：       ，占到合同总金额的比例为：        ，其中小微企业的合同金额为：     ，占到合同总金额的比例为：       。我公司（联合体）保证组成联合体的中小企业与联合体内其他企业之间不存在直接控股、管理关系。（专门面向中小企业的采购项目接受联合体投标的，需增加此内容）

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式   份，联合体成员和采购人各执   份。

牵头人名称(电子签章)：

成员名称(加盖单位公章)：

日期：

注：1、联合体其他成员可直接加盖公章，不需要电子签章。

2、牵头投标人可加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

- 2.11.13分包意向协议

分包意向协议（如有）

甲方：（分包单位）

乙方：（承包单位）

经甲、乙双方协商，甲方拟在中标后将成交项目（项目编号、项目名称、包号）中的非主体、非关键性工作交由乙方承包。具体分包协议待签订政府采购合同后详细拟定并报采购人批准。双方约定中小企业合同金额为：       ，占到合同总金额的比例为：      ，其中小微企业的合同金额为：       ，占到合同总金额的比例为：       。

甲乙双方保证，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

甲方名称（盖章）：                乙方名称（盖章）：

日期：                            日期：

注：1、乙方可直接加盖公章，不需要电子签章。

2、投标人（甲方）可加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

- 2.11.14其他资格证明文件

按照第五章投标人须知专用部分5.2条规定应提交的特殊资质条件证明文件。

#### 2.12银行保函或投标保证金说明函

##### 2.12.1银行保函

需用带银行抬头的格式纸出具，使用银行保函提交投标保证金的投标人提供。本项目不要求提交投标保证金的，不提供。

银行保函

开具日期：__________________

致：中国气象局政府采购中心：

本保函作为            （投标人全称）（以下简称“投标人”）对中国气象局政府采购中心的投标邀请提供的银行保函。投标项目名称为：       （项目编号：     ）分包号：

（保函开具银行名称）无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人，一旦收到贵方提出的就下述任何一种事实的书面通知，立即无追索地向贵方支付金额为人民币(大写)      元的保证金：

1、在开标之日后到投标有效期满前，投标人撤销投标；

2、投标人不接受按照招标文件规定的方法对其投标价格算术错误更正的；

3、投标人有违法违规行为给招标人造成损失的；

4、在收到中标通知后30天内，投标人未能与买方签订合同；

5、在收到中标通知后，投标人未能按规定的时间交纳代理服务费。

本保函自开标之日起        个日历日内有效，并在贵方和投标人同意延长的有效期内保持有效。延长的有效期只需通知本行即可。贵方有权提前终止或解除本保函。

出具保函银行名称：_____________________

签字：_____________________

（印刷字体姓名和职务）

银行公章： _____________________

联系人姓名：____________

银行地址：____________

邮编：____________

电话：____________

传真：____________

##### 2.12.2投标保证金说明函

使用银行信汇、电汇、银行汇票缴纳投标保证金的投标人提供。汇款凭证复印件应作为附件。本项目不要求提交投标保证金的，不提供。

致：中国气象局政府采购中心

项目名称：             项目编号：     分包号：（如无分包，请填写“无”）

l、投标保证金金额人民币(大写)             元，以     （填写：信汇或电汇）方式支付。

2、在担保期内，贵方根据下列事实中的任何一点，即可无条件地扣留保证金。

(1)在开标之日后到投标有效期满前，投标人撤销投标的；

(2)投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的；

(3)中标人不按本招标文件规定与采购人签订合同的；

(4)中标人不按本招标文件的规定提交履约保证金的；

(5)中标人不按本招标文件的规定缴纳代理服务费的。

3、保证金自开标之日起生效，至少到投标有效期结束时有效。

投标人(电子签章)：____________

日期：       年     月     日

附件：银行汇款凭证

注：投标人可直接进行电子签章，也可以加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

#### 2.13述标委托书

本项目需要现场述标时，由代表投标人进行述标的述标人提供。

述标委托书

中国气象局政府采购中心：

(述标人姓名)        （身份证号)是                      (投标人全称)正式员工，现委托其代表本公司就贵方组织的          项目（项目编号：         ）         （包号）进行述标，由此产生的法律后果由本公司承担。

授权期限：即日起至本项目投标有效期结束之日止。

被委托人无转委托权。

投标人(公章或电子签章)：

日　期：

附：述标人身份证复印件、能证明述标人为投标人正式员工的材料（如有关劳动合同、社保缴纳证明等）复印件

注：投标人可直接进行电子签章，也可以加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

#### 2.14其他商务文件

按照第五章投标人须知专用部分5.13条规定应提交的各种商务文件。

#### 2.15投标人自行编写的商务文件

投标人认为需要进行介绍、说明的其他事项，由投标人自行设计格式。

### 三、投标文件技术部分

#### 2.16开标一览表

开标一览表

项目名称：              项目编号：          包号：    （如项目不分包，不填写包号）

| 投标总价 | 备注 |
| --- | --- |
| 人民币大写： |  |
| 人民币小写： |  |

投标人（电子签章）：

日期：

注:  1、投标人同时投递多包的，此表应分包填报。

2、投标人对每种货物/软件开发/服务只允许有一个报价，不得有任何选择性报价和有条件的优惠报价。

3、在投标总价栏未填写总价，或者未填写总价大写金额，为不合格的投标文件。

4、有多个采购人合并采购的项目，投标人须根据采购人清单另行提供针对每个采购人的报价表格。

5、投标人可直接进行电子签章，也可以加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

#### 2.17分项报价表

说明：1、采购内容不含服务的不提供表二，不含货物购置的不提供表三。表一、二、三总价之和应等于开标一览表投标总价。

2.投标人认为分项报价表格式不符合自身要求，格式可以自拟。

3.投标人如认为还有需要提供的内容可另列表说明，格式自拟。

表一、分项报价表——软件开发

项目名称：                项目编号：           包号：    （如项目不分包，不填写包号）

| 名称 |  |  | 计量单位 | 数量(人月) | 单价(万元/人月) | 合价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统总体设计和需求分析 |  |  | 项 |  |  |  |
| 系统开发 （详细到任务书中的功能项） | 功能1 | 概要设计 | 项 |  |  |  |
|  |  | 详细设计 | 项 |  |  |  |
|  |  | 编码和单元测试 | 项 |  |  |  |
|  | 功能2 | 概要设计 | 项 |  |  |  |
|  |  | 详细设计 | 项 |  |  |  |
|  |  | 编码和单元测试 | 项 |  |  |  |
|  | …… | 概要设计 | 项 |  |  |  |
|  |  | 详细设计 | 项 |  |  |  |
|  |  | 编码和单元测试 | 项 |  |  |  |
| 合计（万元） |  |  |  |  |  |  |

表二、分项报价表——服务内容

项目名称：                项目编号：           包号：    （如项目不分包，不填写包号）

| 序号 | 服务项目 | 提供方式 | 服务标准 | 服务费用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合计人民币大写 |  |  |  | 小写 |  |

表三、分项报价表——货物购置

项目名称：                项目编号：           包号：    （如项目不分包，不填写包号）

| 序号 | 名称 | 品牌、型号、规格或软件版本号 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单 价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 至最终目的地的运费和保险费 |  |  |  |  |  |
| 合计人民币大写 |  |  |  |  |  | 小写 |

#### 2.18服务团队人员基本情况表

表一、服务团队人员基本情况表（汇总）

项目名称：               项目编号：           包号：    （如项目不分包，不填写包号）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称资质 | 在本项目中的职务 | 在本项目专职/兼职 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如本项目要求驻场服务，请在备注中说明该人员是否驻场

表二、服务团队人员基本情况表（个人）

项目名称：              项目编号：            包号：    （如项目不分包，不填写包号）

| 姓 名 |  | 性 别 |  |  | 出生日期 | 年 月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校及专业 |  |  |  |  | 毕业时间 | 年 月 |  |
| 从事本专业时间 |  | 为投标人服务时间 |  |  |  |  |  |
| 职称及执业资质 |  | 拟在本项目中担任职务 |  |  | 按项目管理和技术人员填写，注明在本项目专职还是兼职，以及在本项目工作专业 |  |  |
| 类似项目实施经验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过类似项目名称及规模 |  |  | 该项目中任职 |  |  | 联系电话 |

注：1、按服务团队人员填列，每个人员填一张表。

2、须后附相关人员职称及资质证书，社保证明（如无社保证明，应提供截止开标之日仍有效的劳动合同），否则该人员不被认为是针对本项目的委派人员。

#### 2.19技术要求偏离表

技术要求偏离表

项目名称：               项目编号：           包号：    （如项目不分包，不填写包号）

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件软件开发和服务标准、时间、范围及货物的技术等要求 | 投标文件应答 | 偏差 | 投标文件的页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 除以上内容，我司对招标文件的其他技术要求完全响应，无偏离。 |  |  |  |

注：1、投标人所提供的服务，应符合招标文件中采购需求提出的服务标准、服务范围、服务时间、服务质量、服务方式等要求，投标人所提供的货物，应符合招标文件中采购需求提出的质量、技术要求。如有合理建议或更改，应在本表中注明。此部分不能简单填写“满足”，必须按要求附上相应证明材料，只填写“满足”而不能提供相关证明材料的或相关材料不符合要求的，不作为评审依据。

2、采购需求标注为*的实质性条款应逐条应答，其余可填写完全满足招标文件的全部要求；

3、“偏差”栏只能填写“正”、“无”或“负”。

4、“投标文件的页码范围”填写应答内容所在电子文档的文件名称及对应页码。

示例：如某应答内容在投标人自行编制的技术文件10-13页，则填列“投标人自行编制的技术文件10-13页”。

#### 2.20主要标的信息表

主要标的信息表（一）

| 序号 | 软件名称 | 主要功能 | 软件开发维护要求 | 项目完成时间 | 软件开发维护标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |

主要标的信息表（二）

| 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |

主要标的信息表（三）

| 序号 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |

注：1、必须按此格式填写，用途是用来发布中标公告时按照中国政府采购网格式公布供应商的主要标的信息。

2、采购内容不含服务的不提供表二，不含货物购置的不提供表三。

#### 2.21投标人项目实施和售后服务方案

服务方案包括但不限于可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购，以及其他相关情况。格式由投标人自拟。

#### 2.22其他技术文件

按照第五章投标人须知专用部分5.13条规定应提交的各种技术文件。如招标文件第七章采购需求等章节中有专门格式要求，按专门格式编写。如无专门格式要求，由投标人自拟格式编写。

#### 2.23投标人自行编写的技术文件。

投标人按第一章投标人须知通用部分以及第五章投标人须知专用部分的规定以及招标文件第七章采购需求中的要求自行编写，包括投标人认为需要提供的其它说明和资料。详尽、易于理解、评审和富于建设性的技术方案将在评审时具有优势。

## 第三章  投标被拒绝条款通用部分

本项目投标被拒绝通用条款详见下表。除下表及第八章投标被拒绝条款专用部分以外，其它内容均不得在评审中作为拒绝投标的条件。投标人若符合下表任何要求之一的，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

| 序号 | 对应 条款号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一章 投标人须知通用部分 |  |  |  |
|  | 1.3.1 |  | - 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，或者未在中国气象局政府采购中心登记并领取或购买招标文件的投标人将被拒绝。 |
|  | 1.3.2 |  | 不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人将被拒绝。 |
|  | 1.3.3 |  | - 具有第五章投标人须知专用部分5.2条规定的且至投标截止日仍有效的特殊资质条件，否则投 标将被拒绝。 |
|  | 1.3.4 |  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一分包的政府采购活动，否则投标将被拒绝。 |
|  | 1.3.5 |  | 如果不允许联合体投标，则联合体投标将被拒绝。如果允许联合体投标，其投标被拒绝的情形如下：（1）联合体投标文件未附联合体协议的，其投标将被拒绝。（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。否则，其提交的联合投标将被拒绝。（3）由同一专业的单位组成的联合体，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件，并按照资质等级较低的单位确定资质等级；由不同专业的单位组成的联合体，每一专业至少有一方具备相应的资格条件。否则，其提交的联合投标将被拒绝。（4）联合体各方均不得同时再以自己独立的名义单独投标，也不得再同时参加其他的联合体。若该等情形被发现，其单独的投标和与此有关的联合体的投标均将被一并拒绝。 |
|  | 1.3.6 |  | - 以投标截止日为基准日，投标人之前三年存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。 |
|  | 1.3.7 |  | 投标人在投标过程中向采购人和采购中心提供、给予任何有价值的物品。 |
|  | 1.3.8 |  | 投标人没有其他不符合国家法律法规的不合格投标人的情况，以及本招标文件所规定的不合格投标人的情况。否则投标将被拒绝。 |
|  | 1.3.9 |  | - 如投标人授权代表不是法定代表人，须在投标函中具有法定代表人的授权，否则投标将被拒绝。 |
|  | 1.3.10 |  | - 关于知识产权：（1）在本项目软件开发中，所产生的源代码、执行文件和相关开发文档等知识产权为采购人所有，应按采购人要求及时交付采购人。投标人未经采购人授权不得留存或提供他用。如投标人不同意，则投标将被拒绝。（2）投标人在本项目软件开发中使用第三方软件进行移植、修改和再开发的，应获得第三方软件著作权所有人的授权；如未使用第三方软件进行移植、修改和再开发的，投标人应作出承诺，否则投标将被拒绝。 |
|  | 1.3.11 |  | 关于软件再开发的授权投标：（1）投标人开发本项目招标的软件时，若对其拥有全部著作权的软件进行移植、修改、再开发的，则不得再授权他人对该软件进行移植、修改、再开发并参加本项目的投标。否则仅接受该投标人的投标，被授权人的投标将被拒绝。（2）除第五章投标人须知专用部分另有约定外，拥有第三方软件著作权的所有第三方，只能授权同一个投标人在开发本项目招标的软件时，对该第三方软件进行移植、修改、再开发，否则被授权的所有投标人的投标将全部被拒绝。 |
|  | 1.3.12 |  | 投标人应具备完成本项目软件开发的所必需的软件、硬件设施资源及场地，完善的备份恢复措施和应急管理体系，健全的内部控制、保密和管理制度。否则投标将被拒绝。 |
|  | 1.3.13 |  | 本项目如不需要驻场服务，则投标人应符合以下条件，否则投标将被拒绝：①用于本项目的设施、系统和数据与其他项目有明确、清晰的边界；②用于本项目的服务器、存储、网络设备、操作系统、数据库、中间件等软、硬件设施具有最高管理权限；③具有防止数据泄露的管理和技术措施；④不存在规避监管的情形。 |
|  | 1.4.1 |  | 如需要组成专门的服务团队，投标人不能组成服务团队的，投标将被拒绝；如服务团队人数以及人员的能力、资质等不符合采购文件要求的，将可能导致评审时被扣除相关分数直至投标被拒绝（被拒绝投标的情形见第八章投标被拒绝条款专用部分）。 |
|  | 1.4.3 |  | 如需要驻场服务，但投标人不能提供驻场服务的，投标将被拒绝；如驻场服务人数、专业水平等不符合采购文件要求的，将可能导致评审时被扣除相关分数直至投标被拒绝（被拒绝投标的情形见第八章投标被拒绝条款专用部分）。 |
|  | 1.5.1 |  | 如本次采购内容包括货物，且投标人所投标的货物如是国家法律、法规、政策禁止采购人采购的货物，或者投标人所投标的货物使用了国家法律、法规、政策禁止采购人采购的货物作为零件，投标将被拒绝。 |
|  | 1.5.2 |  | 如本次采购内容包括货物，且投标货物必须取得《气象专用技术装备使用许可证》，投标货物应具有至投标截止日仍有效的《气象专用技术装备使用许可证》，且所载产品名称、规格型号应与投标货物的名称、规格型号一致，否则投标将被拒绝。 |
|  | 1.5.3 |  | 如本次采购内容包括货物，是否允许进口产品投标，见第五章投标人须知专用部分。不符合第五章投标人须知专用部分5.7条有关进口产品投标要求的，投标将被拒绝。 |
|  | 1.5.4 |  | - 如本次采购内容包括货物，是否允许代理商（指投标人提供的货物不是自己制造的，下同）投标，以及进口产品代理商投标应提交的资料详见第五章投标人须知专用部分。不符合第五章投标人须知专用部分5.7条有关代理商投标要求，以及进口产品代理商未按第五章投标人须知专用部分5.8条提交有关资料的，投标将被拒绝。 |
|  | 1.5.5 |  | 严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则投标无效。 |
|  | 1.6.3 |  | 本项目如是预留采购份额面向中小企业采购，投标人应按照第二章投标文件格式的要求提供《中小企业声明函》（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业），否则投标将被拒绝。如是预留采购份额面向中小企业采购，且接受中小企业以联合体或者合同分包方式参加的，其联合体协议或者分包意向协议（格式可参考第二章投标文件格式）还应明确中小企业合同金额，且应达到合同总金额的30%以上（小微企业的比例不低于中小企业合同金额的60%），否则投标将被拒绝。 |
|  | 1.7.1 |  | 投标人有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标，按照投标无效处理：（1）法定代表人为同一人的投标人，同时参与本次招标相同包的投标；（2）投标人之间协商投标报价、技术方案等投标文件的实质性内容；（3）投标人之间约定中标人；（4）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；（5）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；（6）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。 |
|  | 1.7.2 |  | 投标人有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，按照投标无效处理：（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员、联系人为同一人。联系电话、传真、电子邮箱等相同的视同为同一人；（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（5）不同投标人的投标文件相互混装；（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者同一个人的账户转出；（7）不同投标人的投标文件为同一人签字。 |
|  | 1.7.3 |  | 采购人、采购中心、评标委员会在任何时候发现投标人以他人名义投标、相互串通投标，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其投标将被拒绝并不予退还其投标保证金，并视情况依法追究责任。 |
|  | 1.14.2 |  | 投标人未提交全以下商务文件（特别说明除外）：（1）法定代表人身份证明或授权委托书；（2）投标函；（3）资格、资信证明文件：①投标人法人资格证明文件；②以投标截止日为基准日，近一年内任何完税凭证或税务部门出具的税收减免证明；③以投标截止日为基准日，近一年内的任何一期社会保障资金缴纳凭证；④财务状况证明；⑤近三年内参加政府采购活动中没有重大违法记录声明；⑥不使用第三方软件移植承诺书或软件移植授权书（开发本项目招标的软件，如不使用第三方软件进行移植、修改和再开发的，应提供《不使用第三方软件移植承诺书》，如使用则应提供《软件移植授权书》）；⑦投标货物的《气象专用技术装备使用许可证》（如本次采购内容不包括货物，或者投标货物不必须取得《气象专用技术装备使用许可证》的，可以不提供）；⑧进口产品制造商授权书（投标货物不是进口产品的，不提供）；⑨中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件（不是预留采购份额面向中小企业采购的项目，可以不提供，但不能享受可能的价格扣除优惠）；⑩联合体协议（如有）；分包意向协议（如有）；按照第五章投标人须知专用部分5.2条规定应提交的特殊资质条件证明文件。（4）银行保函或投标保证金说明函（本项目不要求提交投标保证金的不提供）。（5）按照第五章投标人须知专用部分5.13条规定应提交的其他商务文件。 |
|  | 1.14.3 |  | 投标人未提交全以下技术文件（特别说明除外）：1、开标一览表；2、分项报价表；3、服务团队人员基本情况表（如未要求组成专门的服务团队的，不提供）；4、技术要求偏离表；5、按照第五章投标人须知专用部分5.13条规定应提交的其他技术文件。 |
|  | 1.15.2 |  | - 投标文件的盖章、签字等签署要求见1.2.9条。其中“投标函”及“法定代表人授权委托书”既需要投标人（投标人为联合体的，指联合体的牵头方）盖章又需要投标人法定代表人或授权代表人或投标人代表签字的，可由相关人员本人签字（或使用本人的名章或手签章）后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，投标人再进行电子签章。不符合规定的文件将被拒绝。 |
|  | 1.16.3 |  | 如本项目要求投标人提供投标保证金，投标人未提供，或者提交的投标保证金的有效期限少于投标有效期，或所提交保证金金额小于本项目应提供投标保证金额的投标人，其投标将被拒绝。 |
|  | 1.17.2 |  | 本项目的采购预算（或最高限价）详见第五章投标人须知专用部分。投标人应有明确报价，不接受无报价投标和有选择的报价以及有条件的优惠报价，且报价未超过采购预算（或最高限价），否则投标将被拒绝。 |
|  | 1.17.4 |  | 开标一览表有以下情况之一的，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正：（1）投标人投报多包时，未按包分别填写开标一览表的；（2）未填写投标总价的；（3）未填写投标总价大写金额的。 |
|  | 1.18 |  | 本项目是否允许投标人将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成详见第五章投标人须知专用部分。投标人根据采购项目的实际情况,拟在中标后将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。不符合招标文件中有关分包规定的，其投标将被拒绝。 |
|  | 1.20.1 |  | 本项目投标有效期详见第五章投标人须知专用部分。有效期短于该规定期限的投标将被拒绝。 |
|  | 1.26.5 |  | 投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝。 |
|  | 1.26.8 |  | - 开标后，开标一览表不得做任何修正。对投标文件中存在明显的文字和计算错误按1.26.8规定进行调整，调整后的数据应对投标人具有约束力，如投标人不同意，其投标将被拒绝。 |
|  | 1.26.9 |  | 如发现下列情况之一的，其投标属于非实质响应招标文件要求，其投标将被拒绝：（1）投标人以明显低于成本价的价格恶意参与投标的；（2）未提供分项报价的；（3）投标人提供产品或服务的数量与本招标文件不一致的；（4）根据1.26.8条修正后的分项报价表总价金额小于开标一览表总价金额；（5）根据1.26.8条修正后的分项报价表总价金额大于开标一览表总价金额，评标委员会按1.27条规定的程序要求其对单价进行调整，并使其分项报价表总价金额等于开标一览表总价金额时，投标人拒绝调整的；（6）投标人提供产品或服务的交货（工）时间及地点、质保期不满足本招标文件要求的。 |
|  | 1.27.2 |  | - 投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或投标人授权代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。 |
|  | 1.27.4 |  | - 评标委员会启动异常低价投标审查后，如相关供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
|  | 1.30.1 |  | - 在评审期间，投标人企图影响采购人、采购中心、评标委员会的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。 |
| 第二章 投标文件格式 |  |  |  |
|  | 2.6 |  | 法定代表人身份证明或授权委托书。在格式文本中，除可填报内容外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。 |
|  | 2.7 |  | 投标函。在格式文本中，除可填报内容外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。 |
|  | 2.11.5 |  | - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明。在格式文本中，除可填报内容外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。 |
|  | 2.11.7 |  | ##### 不使用第三方软件移植承诺书。在本项目的软件开发中，不使用第三方软件进行移植、修改、再开发的投标人提供。在格式文本中，除可填报内容外，对本投标函内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。 |
|  | 2.11.8 |  | ##### 软件移植授权书。在本项目的软件开发中，涉及使用第三方软件进行移植、修改、再开发的投标人提供。在格式文本中，除可填报内容外，对本投标函内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。 |
|  | 2.11.11 |  | - 中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函。在《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式文本中，除可填报内容外，对内容的任何实质性修改将被视为相关要求未得到响应，从而导致该投标被拒绝或者不能享受可能的价格扣除优惠。 |

# 第二分册：专用部分

目    录

第四章  投标邀请书

第五章  投标人须知专用部分

第六章  评标方法和评标标准

第七章  采购需求

第八章  投标被拒绝条款专用部分

## 第四章  投标邀请书

中国气象局政府采购中心受国家气象信息中心委托，对本项目的相关货物和有关服务采购进行境内公开招标，邀请合格投标人参与投标。

一、项目名称： 短临数据处理及业务运维软件升级建设项目-面向短临的数据处理及管理软件升级建设项目。

二、项目编号： ZQCD-26113。

三、招标内容

1、本次招标共 1 包。

2、采购清单：（详见第七章采购需求）

3、招标范围包括：上述服务产品及设备、系统软件的供应、运输、安装调试、培训及售后服务。

具体采购范围及所应达到的具体要求，以本采购文件中商务、技术和服务的相应规定为准。投标人的投标文件必须满足本次采购的实质目的，完全实现所应有的全部要求。投标人若存在任何理解上无法正确确定之处，均应当按照招标文件所规定的投标前的澄清等程序提出，否则，可能导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

4、履约时间：合同签订后12个月内完成开发、部署和试运行，并具备验收条件。

5、履约地点：国家气象信息中心。

四、招标文件获取

1、潜在供应商按以下步骤获取招标文件：

第一步：网上注册（如已在中国气象局政府采购中心电子采购系统注册的供应商可忽略此步骤）。未在中国气象局政府采购中心电子采购系统注册的，应首先阅读中国气象局政府采购中心电子采购系统“供应商专栏”中的《供应商注册地址及流程手册》并进行注册。

第二步：网上报名。登录中国气象局政府采购中心电子采购系统（网址：https://cmagp.cmaidp.cma.cn/portalweb）,点击供应商登录访问中国气象局政府采购中心电子采购系统供应商端，针对拟参加的项目按包号进行报名。

网上报名时间：2026年06月25日 00:00:00至2026年07月02日 23:59:59（北京时间）。请潜在供应商务必在网上报名截止时间前进行报名并按包号下载招标文件，超过报名截止时间的将无法报名。

第三步：下载招标文件。潜在供应商报名成功后即可下载拟参加项目对应包号的招标文件。

2、为使更多供应商能参加投标，对报名成功的供应商，在本项目招标文件公告期限届满（即报名截止时间）后仍允许下载招标文件参加投标，但为提高采购效率，在公告期限届满之后下载招标文件的，对招标文件的质疑期限从公告期限届满之日起计算；在公告期限届满之前下载招标文件的，对招标文件的质疑期限从下载之日起计算。

潜在供应商在报名及下载招标文件的过程中，涉及系统平台操作的技术问题，可致电采购中心技术支持电话。

五、投标截止时间及投标方式

1、投标文件提交截止时间：2026年07月16日 09:00:00（北京时间）。

2、本项目采用中国气象局政府采购中心电子采购系统进行在线投标。供应商投标前需安装投标（响应）终端，具体可登陆中国气象局政府采购中心电子采购系统，在供应商专栏下载投标（响应）工具及驱动程序安装包。

3、请符合投标条件的投标人安装投标（相应）工具，完成投标文件编制后于投标文件提交截止时间前上传加密的投标文件，文件上传成功后，将获得系统回执。该系统的上传通道将在投标截止时间自动关闭，请投标人充分考虑上传时可能会遇到的各种问题，确保投标截止时间前能上传成功。

供应商在投标过程中，涉及系统平台操作的技术问题，可致电采购中心技术支持电话。

六、投标地点及开标地点：

北京市海淀区中关村南大街46号中国气象局北区7号楼2层小会议室（科技大楼前草坪西侧），届时投标人的法定代表人或其授权的投标人授权代表可到场参加。

七、信息发布

本项目采购公告已在“中国政府采购网”等媒体上发布。

八、联系方式

采购中心联系方式

地址：北京市海淀区中关村南大街46号中国气象局北区7号楼301室（中国气象局政府采购中心），

邮政编码： 100081

项目联系人：王妍

联系电话：010-68406642

采购人联系方式

采购人名称：国家气象信息中心

联系人：韩鑫强

联系电话：010-68400262

采购人地址：北京市海淀区中关村南大街46号

采购中心技术支持电话：010-68406701

## 第五章  投标人须知专用部分

投标人须知专用部分表格中要求事项且已列入第三章、第八章投标被拒绝条款的，若有缺失或无效，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。投标人须知通用部分或招标文件其余部分与本表不一致的，以本表要求为准。

| 序号 | 对应投标人须知通用部分的条款 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 1.2.1 | 采购人名称 | 国家气象信息中心 |
| 5.2 | 1.3.3、1.14.2 | 投标人特殊资质条件 | 投标人应具有以下有效期超过投标截止日的资质：无。 |
| 5.3 | 1.3.5 | 是否允许联合体投标 | 允许 |
| 5.4 | 1.3.11 | 本次采购是否包含软件开发相关的授权要求 | 本次采购是否包含软件开发授权：否 |
| 5.5 | 1.4.1 | 是否需要组成专门服务团队以及相关要求 | 需要，组成不少于 8 人的服务团队，具体要求详见第七章采购需求。 |
| 5.6 | 1.4.3 | 是否驻场服务 | 是，驻场服务人员不少于 5 人，其相关要求详见第七章采购需求。 |
| 5.7 | 1.5、1.5.2、1.5.3、1.5.4 | 本次采购是否包括货物 | 否 |
| 5.8 | 1.5.4 | 进口产品代理商应提交资料 |  |
| 5.9 | 1.6.1 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 所属行业划分标准为：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号） （1）标的： 短临数据处理及业务运维软件升级建设项目-面向短临的数据处理及管理软件升级建设 ，属于 软件和信息技术服务 行业； |
| 5.10 | 1.6.3 | 是否预留采购份额面向中小企业采购 | 否 |
| 5.11 | 1.9.2 | 中标人是否交纳代理服务费 | 是，代理服务费：6.0万元。 |
| 5.12 | 1.12.7 | 是否组织现场考察或开标前答疑会 | 否 |
| 5.13 | 1.14.2、1.14.3 | 投标人应提交其他商务文件和技术文件 | 除通用册投标人须知要求提交的商务和技术文件外，投标人还应提交下列商务和技术文件： 无 |
| 5.14 | 1.16.1 | 本次招标是否需要提交投标保证金 | 否 |
| 5.15 | 1.18.1 | 是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 | 不允许 |
| 5.16 | 1.17.2 | 项目预算 | 本项目采购预算（或最高限价）为人民币 792.760000万元,包 1 采购预算(或最高限价)为人民币 792.760000 万元。 |
| 5.17 | 1.20.1 | 投标有效期 | 120日历天 |
| 5.18 | 1.22 | 投标文件递交 | 通过系统上传加密的电子投标文件 |
| 5.19 | 1.26.2 | 是否进行述标 | 否 |
| 5.20 |  | 采购资金的支付方式、时间、条件 | 详见第九章采购合同 |
| 5.21 |  | 其他事项 | 根据本项目实际情况，招标文件1.27.3第1项至第3项启动异常低价投标审查的数值标准为65%。 |

## 第六章  评标方法和评标标准

一、评标方法：

本次评标采用综合评分法，将投标人资质条件、投标产品质量、售后服务、价格等各项因素作为评价的基础，综合评选出最佳投标方案。每一投标人的最终得分为所有评标委员会成员给其评分的算数平均值。其中，客观分评审部分，需评标委员会成员共同认定、独立打分，存在不同意见的，评标委员会成员分别作出书面说明。

二、评分标准：

评分标准见下表。

| 序号 | 评审因素 |  | 最高分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 客观分 | 区间打分(10) | 评审标准： 采用低价优先法计算，公式：投标人得分=评标基准价/评标价×价格分值 评审标准说明： 1、评标基准价：满足招标文件要求，且经过价格扣除后的最低投标价。 2、评标价：经过价格扣除的投标价。 3、价格分值：价格分满分。 4、投标产品满足招标文件小微企业有关政策优惠条件，投标价格将给予扣除。 5、按上述公式计算出每个投标单位的投标报价得分，保留小数点后二位，小数点后第三位四舍五入。 6、评审委员会根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库[2026]2号）规定启动异常低价投标（响应）审查程序后，如相关供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 2 | 商务部分 | 投标人非强制资质要求（客观分） | 勾选打分(6) | 评审标准： 1、投标人具有ISO9000系列或GJB9001质量管理体系认证； 2、投标人具有ISO20000信息技术服务管理体系认证； 3、投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证； 以上每有一个证书得2分，满分6分。否则不得分。 评审标准说明： 须提供投标截止日仍有效的相关证书复印件，并加盖投标人公章。 |
| 3 | 商务部分 | 投标人业绩（客观分） | 勾选打分(6) | 评审标准： 每提供1份合同得2分，最多得6分。否则不得分。 评审标准说明： 1、需提供投标人的软件开发合同（必须包括合同首页、金额页、标的页、签字盖章页）复印件并加盖投标人公章。 2、合同签署日期为投标截止日前三年内。如合同无签署日期无效。 3、合同标的必须包括与本项目类似的软件开发。 4、合同签字盖章页必须有甲乙双方的签字和盖章。 6、所有复印件应清晰，不得有任何涂改、遮挡。 提供的材料不符合以上1-6要求的无效。 |
| 4 | 商务部分 | 用户满意度证明（客观分） | 勾选打分(6) | 评审标准： 每提供 1份用户满意度证明得2分，最多得6分。 评审标准说明： 投标人提供投标截止日前三年内用户出具的与本项目类似的软件开发项目评价良好的证明文件（包括用户单位联系人及联系方式），并加盖投标人公章。 |
| 5 | 商务部分 | 投标人实力（客观分） | 勾选打分(6) | 评审标准： 每提供1份软件著作权证书得2分，最多得 6分。 评审标准说明： 投标人提供原始取得的软件著作权证书，并加盖投标人公章。 |
| 6 | 服务部分 | 服务团队（客观分） | 区间打分(15) | 评审标准： 投标人应组成本项目开发服务团队，团队组织结构清晰，应设服务团队负责人（项目经理）、技术负责人，前端开发工程师，人员专业背景齐全。具体如下： 1、团队人数至少8人，其中驻场人员至少5人，其中至少3人具有至少 2 年以上信息软件类软件开发的经验。完全满足得3分，否则不得分。 2、团队负责人（项目经理）应有计算机软件专业背景和信息系统项目管理师（高级）证书，且有同类项目工作经验3年以上。完全满足得3分，否则不得分； 3、技术负责人3年以上相关项目软件设计/开发/集成经验。完全满足3分，否则不得分。 4、前端开发工程师具有2年以上相关项目软件设计经验。完全满足得3分，否则不得分。 5、除上述人员外，团队其他成员每有1人具有计算机软件专业背景且至少有2年以上同类项目开发经历得1分，最高得3分。 评审标准说明： 须提供团队人员名单及背景材料（证书复印件、技术能力、从业及相关项目经验等），同时提供投标截止日前6个月内任意1个月团队人员在投标人所在公司的社保缴纳证明（投标人为新成立公司，或者有关人员为退休人员的，可提供聘用合同）。以上材料需加盖投标人公章。 |
| 7 | 服务部分 | 质保期内需求变更（客观分） | 勾选打分(6) | 评审标准： 提供书面承诺得6分。 评审标准说明： 书面承诺质量保证期内采购人免费拥有20%的软件需求变更权利。 |
| 8 | 服务部分 | 培训方案（主观分） | 勾选打分(2) | 评审标准： 一档0分 二档0.5分 三档1分 四档2分 评审标准说明： 投标人应提供该项评审标准中要求的培训课时及培训人数的承诺，以及培训方案。承诺的培训课时及培训人数达不到要求，或者培训课时与培训方案中课表的课时不符，视同未承诺。具体标准评分如下： 一档：未同时提供承诺和培训方案； 二档：同时提供承诺和培训方案，但培训方案不完整（指缺失培训计划、培训材料（讲义）、培训课表、主要授课教师介绍任意一项）； 三档：同时提供承诺和培训方案，培训方案完整，但课程设计重点不突出或针对性不强，基本满足采购文件需求； 四档：同时提供承诺和培训方案，培训方案完整，课程设计重点突出、针对性强，完全满足采购文件需求。 |
| 9 | 服务部分 | 售后服务方案（主观分） | 勾选打分(2) | 评审标准： 一档0分 二档0.5分 三档1分 四档2分 评审标准说明： 根据投标人提供售后服务方案进行评分。售后服务方案应包括售后服务响应速度、售后服务承诺、技术支持服务、售后人员配置等。具体评分标准如下： 一档：未提供售后服务方案； 二档：售后服务方案不完整（指缺失售后服务响应速度、售后服务承诺、技术支持服务、售后人员配置中任一项内容）； 三档：售后服务方案完整，但针对性一般，没有建立合理的技术支持机构或技术支持小组，技术支持内容不明确；或者未提供质保期内的7×24小时电话技术支持和保修的承诺。 四档：售后服务方案完整，针对性强，建立合理的技术支持机构或技术支持小组，技术支持内容明确；书面承诺提供质保期内的7×24小时电话技术支持和保修，电话支持无法解决的问题必须提供现场技术支持，并应采购人服务保障要求，开展现场保障。完全满足采购文件需求。 |
| 10 | 服务部分 | 质量保障与实施方案（主观分） | 勾选打分(2) | 评审标准： 一档0分 二档0.5分 三档1分 四档2分 评审标准说明： 提供质量保障与实施方案，提出合理的项目全过程质量保证措施，过程检查有明确依据，质量保证工作量化。 一档：未提供质量保障与实施方案。 二档：方案内容不完整，无进度控制保证具体措施或措施无可行性、针对性； 三档：方案内容较完整、详细，进度控制保证措施有一定的针对性、可行性。 四档：方案内容完整、详细，项目组织机构清晰，进度控制保证措施有力，针对性强，切实可行。 |
| 11 | 技术部分 | 软件开发计划（主观分） | 勾选打分(2) | 评审标准： 一档0分 二档0.5分 三档1分 四档2分 评审标准说明： 提供软件开发计划。具体评分标准如下： 一档：未提供软件开发计划。 二档：软件开发计划不完整，无针对性，软件开发工作分解与人员安排合理性一般，里程碑设计不合理； 三档：软件开发计划较完整，有一定针对性，软件开发工作分解与人员安排合理，里程碑设计一般； 四档：软件开发计划完整可行，针对性强，软件开发工作分解与人员安排合理，里程碑设计合理。 |
| 12 | 技术部分 | 软件功能开发需求分析（主观分） | 勾选打分(1) | 评审标准： 一档0分 二档0.25分 三档0.5分 四档1分 评审标准说明： 提供软件系统各模块功能需求分析。具体评分标准如下： 一档：无软件功能开发需求分析； 二档：软件功能开发需求分析不完整，未对软件系统各模块进行功能需求拆分，分析不具体、不充分、不详细； 三档：软件功能开发需求分析较完整，对软件系统各模块进行功能需求拆分，分析具体，但不充分、不详细； 四档：软件功能开发需求分析完整，对软件系统各模块进行功能需求拆分，并对各个功能点进行详细功能需求分析，完全覆盖招标文件功能要求，需求分析完整详细合理。 |
| 13 | 技术部分 | 软件非功能需求分析（主观分） | 勾选打分(1) | 评审标准： 一档0分 二档0.25分 三档0.5分 四档1分 评审标准说明： 提供软件系统非功能及性能需求分析，具体评分标准如下： 一档：无软件非功能及性能开发需求分析； 二档：软件非功能及性能分析不完整、不具体，合理性一般； 三档：软件非功能及性能开发需求分析较完整、具体、合理，但分析简单不充分详细； 四档：软件非功能及性能开发需求分析完整、具体、合理，分析充分详细，完全覆盖招标文件要求。 |
| 14 | 技术部分 | 软件数据需求分析（主观分） | 勾选打分(1) | 评审标准： 一档0分 二档0.25分 三档0.5分 四档1分 评审标准说明： 提供数据需求分析内容，具体评分标准如下： 一档：无数据需求分析。 二档：数据需求分析覆盖不全面或分析欠合理。 三档：数据需求分析覆盖较全面、合理，但分析简单、不充分。 四档：数据需求分析涵盖全面、合理、详细、充分，完全覆盖招标文件要求。 |
| 15 | 技术部分 | 软件接口需求分析（主观分） | 勾选打分(1) | 评审标准： 一档0分 二档0.25分 三档0.5分 四档1分 评审标准说明： 提供软件系统接口需求分析。具体评分标准如下： 一档：无接口需求分析； 二档：接口需求分析不完整、简单； 三档：接口需求分析较完整、详细，但针对性、合理性一般； 四档：接口需求分析完整、详细，针对性、合理性强，完全覆盖招标文件要求。 |
| 16 | 技术部分 | 软件关键技术识别（主观分） | 勾选打分(2) | 评审标准： 一档0分 二档0.5分 三档1分 四档2分 评审标准说明： 对项目的技术特点认识深入，准确识别软件系统关键技术问题，并提出详细合理的解决方案。具体评分标准如下： 一档：未进行软件关键技术识别分析； 二档：提供了软件关键技术识别分析，但不能准确识别软件系统关键技术问题； 三档：能准确识别软件系统关键技术问题，但未提供详细合理解决方案； 四档：对项目的技术特点认识深入，准确识别软件系统关键技术问题，并提出详细合理的解决方案。 |
| 17 | 技术部分 | 系统整体架构技术方案（主观分） | 勾选打分(2) | 评审标准： 一档0分 二档0.5分 三档1分 四档2分 评审标准说明： 根据提交的系统整体架构设计技术方案评分： 一档：未提供； 二档：系统整体架构设计有一定合理性，但无针对性，功能不完整； 三档：系统整体架构设计基本合理可行，有一定针对性，功能完整； 四档：系统整体架构设计合理可行，技术先进，功能完整，针对性强。 |
| 18 | 技术部分 | 系统接口设计技术方案（主观分） | 勾选打分(2) | 评审标准： 一档0分 二档0.5分 三档1分 四档2分 评审标准说明： 根据提交的系统接口设计技术方案评分： 一档：未提供。 二档：系统接口设计有一定合理性，但无针对性，功能不完整； 三档：系统接口设计基本合理可行，有一定针对性，功能完整； 四档：系统接口设计合理可行，技术先进，功能完整，针对性强。 |
| 19 | 技术部分 | 模块设计技术方案（主观分） | 区间打分(24) | 评审标准： 提交如下模块技术方案： 1、数据接入处理子系统：包括互联网区数据接入、短临观测数据实时收集和国省数据共享等设计方案和功能设计。 2、数据处理子系统：包括升级数据解码框架、数据分块加速处理、数据可视化渲染预处理、数据可视化多投影转换处理等设计方案和功能设计。 3、数据空间化处理子系统：包括空间元数据体系构建等设计方案和功能设计。 4、短临业务备份能力提升子系统：包括升级备份支撑能力、切换支撑能力等设计方案和功能设计。 以上每个模块 一档0分 二档1分 三档3分 四档6分 以上共计4个模块，满分24分 评审标准说明： 按模块提出技术方案，每个模块评分标准如下： 一档：未提供 二档：技术方案不完整，未覆盖项目的功能和非功能需求，描述不清楚、缺乏针对关建技术的分析，可行性针对性差。 三档：技术方案内容较完整，基本覆盖项目的功能和非功能需求，描述基本清楚；技术思路较合理、关建技术的分析较清晰，解决措施有一定可行性针对性，基本满足采购需求。 四档：技术方案内容完整、详实，覆盖项目的功能和非功能需求，描述清楚，逻辑性强，图文规范；技术先进，针对关建技术的分析详细，解决措施切实可行，针对性强，完全满足采购需求。 |
| 20 | 技术部分 | 项目需求理解（主观分） | 勾选打分(1) | 评审标准： 一档0分 二档0.25分 三档0.5分 四档1分 评审标准说明： 结合项目需求、背景、现状情况等对项目进行需求分析理解。 一档：未提供。 二档：对项目范围和内容及用户总体需求分析有一定偏差，未抓住重点、难点。 三档：对项目范围和内容及用户总体需求分析无偏差，能抓住重点、难点不突出，但未提出合理的解决方案。 四档：对项目范围和内容理解清晰，对用户总体需求分析正确，重点、难点分析到位，问题描述清楚；能准确识别软件系统关键技术问题，并提出详细合理的解决方案。 |
| 21 | 技术部分 | 针对本项目的合理化建议（主观分） | 勾选打分(1) | 评审标准： 每提供一条合理化建议得0.5分，满分1分。 评审标准说明： 对采购人的采购要求、服务要求、质量要求、管理要求有深刻认识，对项目特点的认识了解非常全面，深入理解项目的难点与关键点，并有针对性地为项目提出相关的建议，且建议合理、可行、完整。由评标委员会进行评判，符合项目实际需要可采纳于后续工作中的（不包含响应方案中已描述的建议和意见）。 |
| 22 | 技术部分 | 风险管理方案（主观分） | 勾选打分(1) | 评审标准： 一档0分 二档0.25分 三档0.5分 四档1分 评审标准说明： 针对项目实施过程中，因国家政策、实施环境、重大技术等发生变化可能带来的项目实施风险，拟定风险管控方案。 一档：未提供方案。 二档：方案简单，无针对性。 三档：方案内容不全，详细程度一般，措施针对性可行性一般。 四档：方案内容全面、详细合理、措施针对性强，切实可行。 |

## 第七章  采购需求

# 项目背景

“十四五”期间在我国“三区四带”重点生态功能区，建设以27个国家气候观象台、70个国家级农业气象试验站和653个国家级农业气象观测站为核心的生态气象综合立体观测系统，各省应对灾害性天气建设的暴雨站也规模性增加。依托气象信息化系统等项目建成气象大数据云平台，为短时临近预报业务发展提供了良好的信息基础环境支撑。但随着近年来观测数据激增，短临预报业务在数据接入处理、数据解码处理、数据空间化处理、业务备份等环节仍面临诸多瓶颈。气象数据通信目前承载的业务量已接近系统上限，难以支撑新增的海量数据汇聚与共享，数据解码处理面向短临业务的解码加工处理算法仍有空白，高时空分辨率气象资料在快速空间化处理方面能力不足，应急备份能力无法满足短临业务新增数据对应急切换的高时效要求。

在《极端灾害性天气短临预警能力提升建设规划（2025-2027年）》等规划中也明确提及，要扩展国家级和极端灾害性天气易发区气象大数据云平台，支撑新增观测数据收集汇聚、新增预报服务产品分发共享，强化短临预报预警业务的气象大数据管理和服务支撑能力。因此加强短临数据处理及业务备份能力，是提升短临预警能力和短临服务能力的必然选择。

# 建设目标与内容

通过本项目建设，升级气象数据接入处理能力、提升数据解码处理和空间化处理能力，建立短临业务自动备份及应急切换流程，具体包括以下目标和内容。

面向短临观测、预报预警业务发展新需求，提升数据接入处理能力，包括：建设短临业务互联网数据接入处理功能，支持多种协议互联网数据接入处理；升级短临业务数据接入处理服务功能，扩展数据接入范围,支持传输资源弹性扩展，优化数据处理流程，提升任务调度的效率，实现大容量大频次数据传输；升级短临业务数据国省共享处理功能，通过建设高并发、分布式消息集群，构建省级用户基于消息订阅/发布技术的数据主动发现机制。

面向短临预报预警业务数据解码处理入库的需求，升级数据处理框架，增强TXT、JSON、BUFR等多格式业务数据处理能力；开发新的数据解码算法，丰富“天擎”数据种类；提升雷达卫星模式数据的处理速度，解决短临业务数据时效性的问题。提升短临预报预警业务中数据的前端快速可视化能力，确保在短时间内高效展示短临业务数据，并且支持前端快速的数据交互，以支撑短临场景下的快速决策、快速服务。开发短临数据格式制定、数据编码、可视化展示等系列数据问题分析发现工具，提升关键区域关键时段短临数据问题跟踪发现能力。建设数据处理运行配置管理，有效发现和应对因网络、硬件等问题导致的数据差异问题，提升短临数据的稳定性。

提升气象数据的空间化效率、处理精度和空间覆盖能力，实现精细化、实时化的气象预报与服务。面向短临预警业务，提升地理信息及可视化服务。

提升短临监测预报预警等业务的备份能力，完善“两地三系统”备份体系，建立短临业务主备中心的算法、软件的同步备份，以及应急快速切换流程。建设主备中心高速同步的通道，确保备份中心数据的完整性和正确性，确保备份中心数据业务平台和业务算法与主中心的一致性，提升对主备中心的实时运维、故障预测、应急指挥和自动切换能力，为短临预报预警业务提供稳定可靠的平台和数据支撑保障，在应急情况下实现系统和业务由主中心到容灾备份中心的流程化、可调度、可运维的切换。

# 建设任务要求

## 建设功能要求

### 数据接入处理子系统

#### 短临业务互联网数据接入处理功能建设

##### 互联网数据收集

构建基于互联网环境的数据收集能力，采用模块化、松耦合架构设计，支持文件传输、消息通信等多种数据接入方式，能够根据预设的收集策略，快速高效地采集多种传输协议的数据，并在收集过程中提供数据完整性校验等功能。

##### 互联网数据共享

构建面向互联网环境的数据共享支撑能力。采用模块化、松耦合架构设计，文件传输、消息通信等多种数据共享方式，能够根据预设的共享策略，快速高效地传输多种传输协议的数据，实现数据的敏捷、高效流通。

##### 内外网数据同步

构建内外网数据同步功能，提供跨网络域的数据交换能力，支持灵活的同步方向（单向/双向）与高度可配置的同步策略，包括同步频率（如实时、定时）和同步范围（如增量、全量）。同时，在同步过程中自动进行数据完整性校验，确保数据的一致与完整。

##### 数据加密

构建数据加密功能，支持对互联网传输数据进行加密，提供覆盖数据加密、签名验签、密钥管理等环节的全生命周期密码服务，保障数据在传输过程中的机密性和完整性。

##### 数据解密

构建数据解密功能，支持对互联网传输数据进行解密，并提供覆盖数据解密、签名验签、密钥管理等环节的端到端密码服务，保障数据在接收与处理过程中的完整性与可认证性。

##### 任务调度

具备任务调度能力，提供任务调度服务，对数据收集、共享等流程进行有序调度，保障数据高效流转与处理。

##### 数据缓存处理

具备数据缓存处理能力，结合数据大小、频次、分发用户及优先级等多维因素，提供多种模式的缓存策略，优化数据收集与处理流程。

#### 短临业务数据接入处理服务功能升级

##### 大体量文件快速传输

具备大体量文件快速传输能力，针对短临业务中雷达、卫星、数值产品等大数据量传输需求，优化升级面向气象数据传输的通信技术，研究通过文件打包、拆解等技术，提升大体量文件数据的传输速率和稳定性。

##### 雷达数据接入升级

对现有雷达数据接入进行能力进行升级，兼容多种站型雷达的数据格式与传输协议，支撑新增天气雷达、X波段雷达、相控阵雷达等数据的高效、可靠接入，提升并发处理与解析性能。

##### 雷达数据处理优化

对现有雷达数据处理能力进行优化，针对短临预报业务中新增雷达数据量持续增长、现有系统处理能力逐渐接近瓶颈的问题，开展雷达数据处理架构优化研究，提升系统对海量雷达数据的并发处理能力与实时响应性能。

##### 应用服务资源管理

优化面向短临业务的应用服务资源管理能力，通过精细化资源配额设置与实时性能监控，实现资源的合理分配与动态调度，确保关键服务的响应速度与质量。

##### FTP/FTPs协议传输公共接入组件

基于统一的组件运行框架，构建FTP/FTPs协议的传输公共接入组件，实现与观测端的稳定对接，为短临业务提供高效、可靠的数据收发服务。

##### HTTP/HTTPs协议传输公共接入组件

基于统一的组件运行框架，构建HTTP/HTTPs协议的传输公共接入组件，实现与观测端的稳定对接，为短临业务提供高效、可靠的数据收发服务。

##### MQTT/MQTTs协议传输公共接入组件

基于统一的组件运行框架，构建MQTT/MQTTs协议的传输公共接入组件，实现与观测端的稳定对接，为短临业务提供高效、可靠的数据收发服务。

##### AMQP协议传输公共接入组件

基于统一的组件运行框架，构建AMQP协议的传输公共接入组件，实现与观测端的稳定对接，为短临业务提供高效、可靠的数据收发服务。

##### TCP协议传输公共接入组件

基于统一的组件运行框架，构建TCP协议的传输公共接入组件，实现与观测端的稳定对接，为短临业务提供高效、可靠的数据收发服务。

##### 服务接口数据收集

构建服务接口数据收集功能，初步建设面向“天擎”服务接口的数据收集能力，支持通过标准接口稳定地获取需要收集的数据产品。

面向智能网格国省协同订正需求，替换数据库符合信创要求，完善系统进程守护能力保障稳定运行，形成订正数据流程记录，具备多地多中心部署、服务能力，保障多地多中心同步能力及快照完整性，具备后台化配置、监视、分析能力。

##### 短临数据消息打包

构建短临数据消息打包功能，针对短临预报业务中消息数据频次高、数据量大的情况，开展消息打包与压缩技术研究，根据数据来源及资料类型特征，制定差异化的打包压缩策略，提升短临观测数据的交换效率与时效性。

##### 短临数据文件打包

构建短临数据文件打包功能，针对短临预报业务中高频文件多的情况，开展文件打包与压缩技术研究，根据数据来源及资料类型特征，制定差异化的数据合并规则，实现对高频文件的合并封装与标准化命名，提升短临观测数据交换效率。

##### 算法公共组件调度功能升级

升级算法公共组件调度功能，为提升短临数据处理流程的灵活性与可扩展性，优化算法调度与管理机制，实现对文件名检查、格式检查、重复行检查、历史数据过滤等各类算法的统一注册、编排与调用，支持插件式集成与高效调度，满足多业务场景下的算法需求。

##### 运行管理功能升级

构建统一的组件运行框架，实现组件与插件全生命周期管理及智能调度。通过动态弹性分配机制，根据实时负载灵活调配计算资源，保障业务连续性并最大化资源利用。支持插件计算资源配置、服务优先级、并发数量及运行状态集中管控，确保复杂场景下高效协同与稳定运行。优化资源利用与调度策略，有效应对业务高峰，显著提升高并发处理能力和系统稳定性，最终打造高可用、高弹性的现代化组件运行环境。

面向系统运维管理人员，建设国省联动统一管理后台，建立“统一身份、统一用户授权、统一运维、统一设置”能力，实现数据传输、处理、存储、服务、监控等业务全流程打通，具备一站式办结业务管理、运维保障管理及灵活可控的总体配置功能；在优化管理模式的同时，为管理员一专多能能力的培养与实践锻炼提供有力支撑。

##### 插件注册管理

为有效管理插件的整个生命周期，确保系统的稳定性和可扩展性，建设插件注册管理模块。该模块将提供统一的插件注册与信息维护机制，支持插件的基础信息、版本号、依赖关系、接口定义等元数据的集中存储与管理。通过可视化的管理界面，管理员可方便地完成插件的注册、启用、停止、升级、卸载及删除等全生命周期操作，并支持插件版本控制和发布，降低变更风险。

##### 插件数据准入授权

建设插件数据准入授权模块，构建严格的数据安全管控体系，确保插件访问数据时遵循统一安全策略。该模块实现权限定义、申请、审核、授予到撤销的全生命周期管理，运行时强制执行访问拦截与鉴权，防止越权访问；支持动态权限调整与临时授权，降低风险。同时记录完整权限变更与操作日志，便于安全审计，全面保障数据机密性与完整性。

##### 传输路由生成

为简化传输路由配置流程，建设智能化传输路由生成模块。插件完成注册后，系统依据插件元数据及预设策略，自动生成完整的数据传输路由信息，包括传输目的地（支持多目标分发）、传输频次（如实时、定时、批量）、数据检查算法、压缩格式及失败重试策略等。生成的路由将同步至下游传输服务，实现数据接入与传输策略的无缝衔接，无需人工干预。同时，提供可视化管理界面，支持对自动生成的路由进行自定义调整，确保数据传输的灵活性与可靠性，有效提升集成效率。

##### 统一安全认证对接

提供统一用户身份认证接口，对接用户身份认证系统，实现用户与“天擎”的统一安全认证。防止来自内部的意外操作或者恶意攻击，或者被未授权用户随意修改配置，满足安全合规要求。

##### 数据压缩与解压组件

建设统一的数据压缩与解压组件，该组件提供灵活的数据压缩能力，支持多种主流压缩算法，用户可根据业务场景按需选择压缩级别，对单体大文件或数据流进行高效压缩，显著降低文件体积，减少网络传输耗时与带宽占用。同时，组件内置完善的解压引擎，支持自动识别压缩格式并完成解压，确保上下游系统数据无缝对接。

##### 高并发传输管理

建设统一的高并发传输管理模块，旨在高效处理海量数据传输任务，确保系统在高负载下的稳定性与可靠性。。该模块支持多优先级队列与任务调度可合理分配传输资源，避免系统过载。结合流量控制、错误重试、断点续传等功能，保障数据传输的完整性与一致性。同时采用多线程并发传输架构，有效应对高峰期数据压力，提升系统整体性能，保障数据传输过程的安全可靠。同时，提供实时传输状态监控，能够实时监控传输状态。

##### 历史数据过滤算法组件

根据业务需求和数据特点，制定一套历史数据检查过滤规则，实现对数据检查并过滤无效的历史数据，减少对后端流程的处理压力。历史数据过滤算法需要根据算法调度进行统一的运行调度。

建设统一的历史数据过滤算法组件，旨在提升数据质量并降低后端流程处理压力。根据业务需求和数据特点，制定一套历史数据检查过滤规则，该组件根据过滤规则，实现自动识别并过滤无效、冗余的历史数据，从而减少后续存储、计算及分发的资源消耗。同时，提供过滤结果统计与监控日志，便于统一和策略调优，为数据治理和系统效能提升提供有力支撑。

##### 数据传输处理流程升级

随着短临气象业务的快速发展，气象数据呈现爆发式增长且来源日趋多元。为应对新增的地面观测、高空探测、雷达回波、雷电定位及垂直观测等海量短临数据文件，建设升级版数据传输处理流程，全面提升数据检查效率与智能识别能力。该流程将引入并行处理架构，支持多源异构数据的自动识别、格式校验与标准化转换，确保高时效性数据能够快速、准确地进入后续业务流程，为短临预报预警提供坚实的数据支撑。

##### 短临数据智能识别

为应对新增的地面观测、高空探测、雷达回波、雷电定位及垂直观测等海量短临数据文件，建设短临数据智能识别模块，全面提升数据检查效率与自动化处理能力。，实现对多源异构数据的智能解析与自动分类，能够快速识别数据类型、业务时次、格式等关键特征。通过持续的算法优化与模型迭代，模块可适应不断变化的业务需求与数据结构，显著降低数据预处理延迟。

##### 数据缓存升级

优化升级数据缓存模式，全面提升数据在收集、处理与分发全流程的流转效率，建设多级数据缓存升级模块。该模块将采用本地缓存与内存缓存（分布式缓存）相结合的多级混合架构，以最大化数据存取性能与系统资源利用率。

##### 短临数据检查

为强化短临观测数据的质量控制能力，建设完善的短临数据检查模块。该模块将针地面观测、高空探测、雷达回波、雷电定位及垂直观测等短临数据文件，完善文件完整性、数据编码格式、数据重复性等内容的检查能力，对于检查出的异常数据进行告警记录，并完整记录异常日志以供追溯分析。通过此模块，可有效避免异常数据污染后续业务流程，保障短临预报的准确性与可靠性。

##### 传输任务调度

传输任务调度集成了任务创建、调度、执行和监控于一体，确保数据在不同节点间准确、及时地传输。该功能支持用户根据实际需求设定任务的执行时间、周期和频率，实现自动化数据流转。通过优先级分配，系统能够智能地处理紧急和高优先级任务，保障关键业务数据的实时传输。此外，任务调度管理还具备容错机制，能够在任务执行失败时自动重试，并记录详细的执行日志，便于事后审计和故障排查。通过这一功能的建设，不仅优化了资源利用率，还显著增强了系统的稳定性和数据处理能力。

##### 数据缓存管理升级

针对不同种类的短临数据，根据数据大小、频次、分发用户、优先级等信息，制定多种模式的缓存管理策略，提升数据收集处理的便捷性和效率。

为提升短临数据在收集与处理全流程的灵活性与效率，升级智能化数据缓存管理模块。该模块将依据不同种类短临数据的特征，制定差异化的缓存策略：针对大文件但低频次的数据，采用磁盘缓存的方式，避免长期占用宝贵内存资源；针对高频次小文件数据，则优先使用内存缓存，提升读写性能以支撑实时处理需求。同时，根据分发用户、优先级等信息，制定多种模式的缓存管理策略，提升数据收集处理的便捷性和效率。

##### 基础信息配置管理升级

为拓展应用基础信息配置管理能力，升级统一的基础信息配置管理模块。该模块将支持对新增的AMQP、MQTT等消息协议部署节点进行集中配置与管理，包括连接参数、认证凭证、交换器与队列绑定、集群节点信息等关键设置，实现多协议接入的统一管控。同时，完善组件库基础信息、插件注册部署等基础信息维护功能，支持对版本、存储路径、依赖关系等基础信息的统一管理。

##### 传输策略配置管理升级

为满足多协议数据传输的统一管控需求，升级传输策略配置管理模块。该模块将拓展对FTP、AMQP、MQTT等主流传输协议的支持，提供统一的配置管理界面，实现各类协议连接参数、认证方式、队列/主题绑定、传输模式（如FTP主被动模式）、数据压缩与加密策略的集中配置。支持传输策略的模板化定义，可针对不同业务场景快速生成个性化配置，并通过配置中心动态下发至各传输节点，简化部署与调整流程。同时，模块将集成配置校验与冲突检测机制，确保策略的正确性与一致性，为多源异构数据的高效流转提供灵活、可扩展的配置支撑。

##### 清理策略配置管理升级

为提升数据存储资源的利用效率与自动化运维水平，升级统一的数据清理策略配置管理模块。该模块将拓展对不同协议（如FTP、AMQP、MQTT等）传输所产生数据的清理规则进行集中管控，实现清理策略的统一配置与动态调整。针对缓存策略，支持对缓存文件的存储路径、数据类型、保留时长（时效）、缓存大小上限等参数进行精细化配置。支持执行监控与告警机制，记录清理日志便于审计追溯，有效降低人工运维成本，保障系统在高负载下的稳定运行与数据合规性。

##### 短临业务数据安全监管指标采集对接（31省级应用节点）

（1）短临业务数据安全监管指标采集对接（单个省）

基于符合规范的发送至运维系统的短临业务数据安全监管原始日志信息，实现省级短临业务数据对外、对内服务监管指标采集计算对接，包括对外服务监管（对外专线、互联网、政务外网等）、天擎账户的数据使用情况、数据分类定级、风险事件发布及处置、气象数据流通安全评估等。

升级国省气象数据全生命周期监管、风险事件发布处置、安全评估、数据分类分级监管、系统配置等功能以及监视页面，实现国省实施和本地化开发，实现省级监管数据汇聚至国家级并监视。

#### 短临业务国省共享处理功能升级

##### 国省共享门户功能

建设短临业务数据目录门户，为用户提供在线服务。具备数据目录导航，为用户提供数据在线查询、检索、订阅等服务。通过目录导航的形式将本地所存储的各种元数据信息进行分类或分组展示或通过用户查询方式，定位到用户感兴趣的数据。

##### 国省共享数据清单管理

实现短临业务交换共享的数据的清单管理，形成数据的产品介绍、数据来源、数据频次、数据时效等完善的数据资料清单。支持数据实时查询。根据不同业务需求的数据或产品，灵活选择不同类型或者不同的存储系统（硬件支撑需要分布式存储，支持文件和对象存储）

##### 国省共享数据授权和权限管理

封装省级用户的订阅请求形成订单，国家级管理员对订单信息进行审核管理、授权和访问权限的配置，对于特殊要求的订单需要额外的审批流程，历史订单留痕备查。

##### 国省共享数据消息处理

实现短临业务数据产品消息订阅接收、消息发布、消息路由转发、消息去重、消息存储、日志记录/监视信息报送等功能。具备消息处理、重复性检查等能力，确保收到通知消息时仅再发布一次通知消息。具备消息持久化能力，保障异常情况下的消息完整性。具备对消息收发情况记录、查询和统计能力，能够便于省级服务端快速感知最新数据。

##### 国省共享数据消息发布

发布短临业务元数据对应的数据，并且发布数据消息通知，供全国各省进行订阅，缓存和下载。基于规范的路由配置，将消息通知自动转发推送到省级服务端。建设用户管理以及订阅管理能力，根据用户权限以及数据交换范围进行订阅授权管理。

##### 国省共享数据订阅

省级用户按需订阅短临业务数据产品，包括创建订阅、修改订阅、暂停订阅和取消订阅。提供数据管理工具，允许用户自定义订阅和接收数据的方式。当需求变更时，支持订单修改、取消等操作，同时具备订阅数据的详细日志记录能力。业务数据一致性同步

##### 国省共享数据下载服务

省级客户端通过监听订阅数据的消息队列，省级客户端解析通知消息，从消息中获取该资料的服务路径，根据通知消息从国家级服务端获取数据和元数据。

##### 国省数据下载任务调度

基于国省共享短临业务数据的分类和优先级等，设置消息优先级和延迟策略实现时效决策下的分级下载，实现下载任务的调度，通过Redis作为消息中间件，实现任务的分发与调度，任务发布者将下载任务发送到RMQ，任务消费者从RMQ中获取任务并执行。

##### 国省共享数据校验

对下载的短临业务数据文件进行完整性检查，确保文件在传输或存储过程中未被篡改或损坏。该模块使用校验和（如MD5、SHA系列等）或数字签名（如GPG）等技术手段，将下载文件的哈希值与原始文件的哈希值进行比对，以验证文件的真实性和完整性。这样可以有效防止恶意软件、病毒或数据错误对系统或用户造成损害。

##### 国省共享数据缓存

采用共享存储、内存库模式，对下载的短临业务数据进行缓存，支持数据下载、数据服务等功能模块稳定高效的运行。根据气象数据特征，按照数据类型、存储时限对下载的气象数据进行存储，便于数据管理和对外服务，对超过时效的数据文件进行清理操作。

##### 国省共享数据补调

面对网络线路可能出现的抖动、软硬件环境异常，提供数据补调功能，确保全球数据缓存中数据的一致性、完整性。监听本省RMQ消息队列，每条消息最多支持3次下载失败重试，仍下载失败进入补调流程。通过扫描缓存中的下载失败索引，获取索引进行下载，直到下载成功或者该索引过期失效。

##### 国省共享数据裁剪定制化

提供不同粒度的产品，用户可以根据需要自由选择定制需要的服务。系统通过快速查询、处理生成定制化的产品或数据，方便非技术用户通过地图工具选择地理范围，选择时间段和所需气象要素，用户在页面上可以直接调阅或下载使用。

##### 基于时间、空间数据裁剪

用户可选择特定的地理范围，如用矩形经纬度框选，或通过多边形选定区域，或者高度选择。也可以选择特定的时间范围，支持小时级数据查询。基于用户输入的经纬度范围，筛选出对应的网格数据，提取相应时间段的数据，实现自动按需裁剪功能，基于Rabbitmq进行裁剪任务的调度提升处理效率。

##### 基于要素数据裁剪

用户选择具体的气象要素（如温度、湿度、风速等）。实现自动按需裁剪功能，基于省级用户对高分辨率网格产品要素需求形成统一抽象表达，将原始数据基于要素进行拆分，对需求的要素进行合并生成裁剪产品。基于Rabbitmq和Redis进行多进程、分布式计算框架的并发处理来提高裁剪和处理大规模数据的效率。

##### 国省共享裁剪数据可视化验证

封装网格数据可视化工具，对裁剪后的GRID和NC产品进行可视化展示，验证裁剪的时间、空间范围以及要素正确性。

##### 国省共享流程监视信息采集

按照综合业务监控的要求，实现数据传输、消息通知和订阅与授权管理等业务信息，以及系统运行状态信息，记录并发送到气象综合业务实时监控系统。

##### 国省共享下载分析

下载分析模块从分省、下载带宽、下载量、下载时效等角度进行下载情况的分析，分析结果以图表方式展示，便于系统对提供的服务进行优化和改进。

##### 国省共享行为分析

行为分析模块收集、处理并分析用户在系统或应用中的行为数据，如点击、浏览、搜索等，以洞察用户偏好、需求、习惯及潜在问题，进而为系统优化、产品推荐、用户体验改进及业务决策提供支持。

##### 国省共享统计报告

主要是按照不同的单位（如部门、地区等）和资料类型进行分类统计，通过计算关键统计量并生成可视化报告，深入分析各单位及资料类型的数据特征与趋势，为精准决策提供依据。

##### 国省共享能力提升

针对大体量高频次的短临业务数据，应用高速网络通信技术，提升存储系统的访问效率与整体性能，实现跨网络的不同服务器或存储节点之间近乎实时的数据传输，提升系统的吞吐量。基于HTTP/HTTPS实现并行请求响应，以及头部压缩和服务器推送等功能。通过将压缩或分片技术减小文件大小，结合多线程异步处理方式，实现数据高效有序的下载服务。对于频繁请求的热点数据，将数据存储在内存缓存中，减少重复下载的次数。

##### 国省共享数据预处理

将原始数据转换成适合分析或处理的形式，这可能包括数据类型转换（如将字符串转换为数值类型）、数据格式调整（如调整时间戳格式）、数据编码转换（如处理不同字符集之间的转换问题）等。

##### 国省共享行为管控

用户行为管控模块的主要功能包括网络下载流量管控，确保网络资源的合理分配与高效利用，有效防止网络拥堵和滥用，具备IP地址即时识别并阻止来自恶意IP地址的访问请求，保护系统免受未授权访问、DDoS攻击等安全威胁。

##### 国省共享数据安全管理

通过对用户访问数据行为的记录、分析和汇报，用来帮助用户事后生成合规报告、事故追根溯源，同时加强内外部数据网络行为记录，提高数据资产安全。

##### 国省数据配置管理

根据数据传输交换规则，实现国省、省际或端到端的配置同步和分发。为业务及管理平台提供基础信息支撑，负责集中、系统地管理和控制业务系统的配置信息。

##### 国省数据消息缓存模块

利用内存暂时存储数据通知消息，按照消息的到达顺序对消息进行排序，确保消息在传递过程中的可靠性和顺序性，提高系统的性能和响应速度，有效缓解请求压力。

##### 国省共享数据多协议数据发布

数据发现后，获取发现数据的属性信息，做好数据发布信息留痕，按照文件、消息两种方式对数据进行发布。

##### 国省共享数据收集接口

制定短临数据消息收集规范，包括主题、队列、消息等规范；完成消息的收集、转发、文件转换等服务。

##### 国省共享数据元数据管理

对接公共元数据系统，实现短临数据元数据的同步、存储、维护和使用。

##### 国省共享数据在线服务

提供数据产品在线服务功能，产品在线即可直接访问浏览和下载，通过多样化展现形式，实现数据样例下载。

##### 国省共享用户认证模块

认证模块主要负责用户的统一注册、OA认证、授权管理，通过认证模块对基础应用的用户进行认证、登录。

### 数据处理子系统

#### 数据解码框架升级

##### 通用TXT解码处理框架

为快速接入短临预报预警需要的部分TXT格式观测数据和数据产品，提升现有通用TXT格式解码处理框架能力，实现短临相关数据的快速开发入库。增强计算引擎功能，增加条件判断、函数计算等功能，实现多变量混合计算和链式表达式计算。增加单个数据入多表功能；增加要素拆分后二次分割符，实现对复杂要素的解析；丰富入库优先级逻辑，增加以后到为准的逻辑。

##### 通用JSON解码处理框架

针对短临预报预警业务中的JSON格式资料，基于灵活配置实现JSON数据的快速处理与入库。通过XML配置文件定义JSON字段与数据库字段的映射关系，并支持在映射过程中进行简单的表达式运算。具备JSON数据格式的检查和解析功能。程序支持对常见要素数据质量控制算法集成。

##### 通用BUFR解码处理框架

针对短临预报预警需要的BUFR格式资料，新增BUFR模板识别，常规算术表达式计算和条件表达式计算功能。实现多模板配置化入库，支持入多张表同时处理入库，支持单站重复观测入多条记录。增加卫星BUFR转4字节功能，支持新文件名从报文获取值策略，通过正则表达式支持源文件名索引下标获取、截取、BUFR报文值获取等。

##### 通用非结构化索引入库框架

针对短临预报预警特点，提升通用非结构化数据多线程处理框架能力，实现短临预警所需数据以文件索引的方式快速接入。通过配置⽅式实现⽂件名中各字段和索引表字段的直接映射或转换映射，⽀持通过通配⽅式进⾏配置接入数据。增加在配置中实现时间转换等简单的计算功能，增加只入索引表不移动数据文件功能，增加文件存储路径拼接功能，兼容同⼀四级编码下多种⽂件名模板功能。

##### 数据清单

| 序号 | 数据名称 |
| --- | --- |
| 1 | BUFR格式地基微波辐射计气象产品数据 |
| 2 | BUFR格式地基垂直观测气溶胶激光观测仪2级产品数据 |
| 3 | BUFR格式地基垂直观测毫米波测云仪产品数据 |
| 4 | BUFR格式地基垂直观测台站GNSSMET水汽产品数据 |
| 5 | BUFR格式地基垂直观测系统融合产品数据 |
| 6 | 无人机下投式探空试验数据 |
| 7 | 多源融合格点实况插补数据 |
| 8 | X波段天气雷达逐仰角基数据 |
| 9 | X波段天气雷达状态和告警数据 |
| 10 | 上海航空产品-基于H9的遥感大雾识别产品 |
| 11 | 上海航空产品-基于EC高分辨率模式的飞机颠簸潜势预报产品 |
| 12 | 上海航空产品-基于EC高分辨率模式的温度-对数压力图预报产品 |
| 13 | 上海航空产品-基于EC高分辨率模式的云量、风温湿剖面预报产品 |
| 14 | HY-2B/HY-2C散射计轨道网格风场产品数据 |
| 15 | CMA_MESO_V6.0 一公里分辨率预报数据 |
| 16 | CLDAS-V2.0中国区域/亚洲区域产品数据（实时/近实时） |
| 17 | CMA-TYM/CMA-GFS台风数据 |

#### 短临业务数据分块加速处理

##### 雷达数据读取模块

数据读取模块紧随文件获取模块，负责解析雷达数据文件。该模块按顺序读取文件，提取文件卷标、数据时间、产品描述等关键元数据，并解析数据区信息，获取雷达数据块，将雷达数据结构化。

##### 雷达数据解压模块

数据解压模块负责处理压缩的雷达数据，该模块首先判断读取到的数据是否经过压缩，若为压缩数据，则根据压缩类型执行高效的解压缩算法，将压缩数据还原为原始数据格式。解压后的数据为后续的雷达数据解码和业务处理提供必要的准备，确保后续模块能够正确解析和利用雷达信息。

##### 雷达数据缺测处理模块

数据缺测处理模块负责识别和处理雷达数据中的缺失值，模块首先判断数据是否为缺测状态，对于完整数据，将直接传递数据处理；若检测到数据缺测，则会将缺测值统一填充为预设值999999.0，以保证数据完整性，避免缺测值对解码造成影响。

##### 雷达组网组合反射率产品

针对天气雷达拼图系统V3.0组网组合反射率产品，进行数据分块加速处理，将原始雷达资料文件解码并将数据分块，入库到时序数据库中，保障用户快速获取雷达数据。

##### 雷达组网三维反射率因子产品

针对天气雷达拼图系统V3.0组网三维反射率因子产品，进行数据分块加速处理，将原始雷达资料文件解码并将数据分块，入库到时序数据库中，保障用户快速获取雷达数据。

##### 雷达组网回波顶高产品

针对天气雷达拼图系统V3.0组网回波顶高产品，进行数据分块加速处理，将原始雷达资料文件解码并将数据分块，入库到时序数据库中，保障用户快速获取雷达数据。

##### 雷达组网液态垂直累积含水量产品

针对天气雷达拼图系统V3.0组网液态垂直累积含水量产品，进行数据分块加速处理，将原始雷达资料文件解码并将数据分块，入库到时序数据库中，保障用户快速获取雷达数据。

##### 模式要素计算处理模块

接收来自消息接收与调度模块发送的基础要素数据与计算要求，并按照气象要素计算的规则，计算出以下物理量：2米相对湿度 24小时变压，24小时 48小时变温、风切变200-500、风切变200-850、风切变500-850，10米风场，3、6、12、24小时累加的降水要素（降水、大尺度降水、对流性降水、降雪、冻雨）。

#### 短临业务数据可视化渲染预处理

##### 数据预处理模块

预处理模块主要负责生成数据的元数据信息。获取到单场数据后，提取单场数据的起止经纬度缺测值、偏移量、缩放比例，气象要素单位，并计算气象要素数值的最大值、最小值、平均值、中位数、和、方差、标准差等统计量，这些信息会写入到渲染文件的“更多信息”中，供前端快速渲染而不用再进行计算。

##### 瓦片金字塔生成模块

从消息接收与处理模块中获取单场数据，首先将原始数据作为金字塔的第一层数据，再按照设定的抽稀比例（n比1），对原始数据划分区域，保证每个小区域里有n个数据，并计算n个数据的平均值作为金字塔的第二层数据，这样依次类推，直到计算到设定的最低分辨率结束，则金字塔所有层次的数据计算完毕。

##### 渲染文件生成模块

按照CogTIFF文件的格式（文件头+标签目录+下一个标签+像素信息……）要求，将前面两个模块生成的信息添加到tiff文件中，并按照统一的命名要求对tiff文件进行命名，以便对tiff文件进行统一管理，并保证在短临场景下文件的快速查找。

##### 渲染文件入库模块

按照统一的存储路径规范，将上一个模块生成的tiff文件存储到分布式文件系统中。并将tiff文件的索引信息存储到空间数据库中，其中需要存储的索引信息包括文件名、文件格式、文件大小、收到时间、入库时间、资料标识、资料时间、存储路径等，以方便快速检索到对应的文件。

##### 地面温湿风实时产品

针对HRCLDAS中国逐小时温湿风实时产品，进行可视化渲染预处理，将原始文件数据解码并生成CogTIFF文件，文件存入NAS，文件索引存入索引库，将数据预处理后便于前端快速渲染。

##### 地面雷暴大风产品

针对中国逐小时雷暴大风实时产品、中国逐小时极大风实时产品，进行可视化渲染预处理，将原始文件数据解码并生成CogTIFF文件，文件存入NAS，文件索引存入索引库，将数据预处理后便于前端快速渲染。

##### 地面降水产品

针对CMPAS中国逐小时降水实时产品、CMPAS中国逐小时降水相态实时产品、CMPAS产品-逐10分钟累计降水产品（5km）、CMPAS产品-逐10分钟降水产品（5km）。

##### 欧洲中心大气模式产品

针对欧洲中心大气模式集合预报产品原始文件（C3E）、欧洲中心大气模式集合预报派生产品原始文件（C3Y）、欧洲中心大气模式确定性预报高分辨率产品原始文件（D1D），进行可视化渲染预处理，将原始文件数据解码并生成CogTIFF文件，文件存入NAS，文件索引存入索引库，将数据预处理后便于前端快速渲染。

##### 欧洲中心海浪模式产品

针对欧洲中心海浪模式确定性预报产品原始文件（C2P）、欧洲中心海浪模式集合预报产品（C4U），进行可视化渲染预处理，将原始文件数据解码并生成CogTIFF文件，文件存入NAS，文件索引存入索引库，将数据预处理后便于前端快速渲染。

##### 美国GFS系统产品

针对美国GFS全球预报系统产品（原始文件0.25×0.25）、GRAPES_GFS 0.25度原始分辨率产品原始文件，进行可视化渲染预处理，将原始文件数据解码并生成CogTIFF文件，文件存入NAS，文件索引存入索引库，将数据预处理后便于前端快速渲染。

##### 中国气象局模式产品

针对中国气象局地球系统数值预报中心CMA-GFS 全球海洋气象数值预报子系统产品（0.1°）、中国气象局区域模式CMA-MESO数值预报产品原始文件（0.03×0.03)、CMA_MESO_V6.0 一公里分辨率预报产品原始文件，进行可视化渲染预处理，将原始文件数据解码并生成CogTIFF文件，文件存入NAS，文件索引存入索引库，将数据预处理后便于前端快速渲染。

#### 短临业务数据可视化多投影转换处理

##### 消息接收与处理模块

接收来自消息发送模块的消息，并且根据消息中的资料名称和气象要素确定该气象要素是否要做多投影转换，以及需要做哪些投影转换，并将相应的投影转换指令发送给对应的投影转换模块。

##### 兰勃特投影转换模块

接收到来自消息接收与处理模块的指令后，首先读取存储好的tif文件，再定义投影参数：标准纬线、中央经线、原点维度、假东和假北、椭球体参数等，最后利用地理空间数据处理库GDAL将等经纬投影的tif文件转换为上述投影参数的兰勃特投影的tif文件，以满足短临场景下中纬度地区的天气分析和预报需求。

##### 墨卡托投影转换模块

接收到来自消息接收与处理模块的指令后，首先读取存储好的tif文件，再定义投影参数：中央经线、原点纬度、假东和假北、椭球体参数等，设置目标投影为“EPSG:3857”，最后利用地理空间数据处理库GDAL将等经纬投影的tif文件转换为上述投影参数的墨卡托投影的tif文件。

### 数据空间化处理子系统

#### 空间元数据体系构建

##### 空间元数据处理流程设计

构建适合于短临业务数据体系的空间元数据描述模型，实现元数据的结构、内容和语义描述，系统构建地球变化大数据体系多学科元数据的层级框架、模块分组、数据元素、值域范围等内容。制定通用元数据中的核心元素，及其多学科领域数据描述扩展机制，利用XML置标语言，构建元数据标准Schema及其机器可读文档。

##### 格点资料元数据提取

实现将格点资料的四级编码、要素、空间范围、维度（起报、预报、样本、经度、纬度、层次等）、尺寸、分辨率、起始时间、常年值等元数据信息注册到系统中，用于ELT加载模块的入库标识。

##### 卫星资料元数据提取

将卫星资料的四级编码、仪器型号、空间范围、产品类型、尺寸、分辨率等元数据信息注册到系统中，用于ELT加载模块的入库标识。

##### 基础地理信息元数据提取

实现将基础地理信息资料的四级编码、数据集名称、数据集摘要、关键词、数据类别、空间范围、空间分辨率、坐标系、投影信息、时间范围、时间分辨率、数据来源、数据处理方法等元数据信息注册到系统中，用于ELT加载模块的入库标识。

##### 空间元数据存储与索引模块

采用 PostgreSQL+PostGIS 实现结构化存储，支持空间范围查询（如B树/R树索引）；结合分布式搜索引擎提供全文检索（如按变量名、时间范围搜索）；通过版本控制记录元数据变更历史，并设计高效API支持动态查询。该模块确保气象数据可快速发现、精准定位，并保障元数据的完整性与可追溯性。

##### 空间元数据质量控制与验证模块

基于规则实现自动化校验，确保空间元数据完整性（如必填字段、时空范围合规）和逻辑合理性（如海拔与温度负相关）；通过数据溯源记录处理历史，支持版本回溯；结合交叉验证（如站点对比、多源数据一致性分析）评估准确性，并生成可视化质量报告，最终保障气象空间元数据的可靠性与业务可用性。

##### 空间元数据服务与共享模块

基于OGC CSW标准构建分布式元数据目录服务，支持RESTful API和GraphQL双协议接口，实现跨系统互操作。

##### 空间元数据可视化与分析模块

基于WebGL和Cesium构建三维时空可视化平台，实现气象要素的多维度动态渲染与交互式探索。模块集成热力图、流场图、等值面等多模态展示方式，支持从宏观趋势到微观特征的跨尺度分析。

##### 空间元数据安全与权限管理模块

包括权限分配‌，根据用户角色和职责，合理分配访问权限，确保只有授权用户才能访问特定的元数据信息。访问控制‌，实施细粒度的访问控制策略，限制用户对元数据的操作权限，防止未经授权的访问和操作。日志记录‌，记录用户的访问行为和操作日志，以便于审计和追踪，确保数据的安全性和合规性。身份验证‌，基于CA证书建立身份验证机制，确保用户身份的真实性和可靠性。

### 短临业务备份能力提升子系统

#### 短临业务备份支撑能力升级

##### 短临业务算法元数据备份

实现主备中心短临业务应用算法元数据备份，包括算法的镜像包、算法基本信息、贡献者信息、知识产权信息、运行环境配置、运行命令、运行参数等相关信息同步到备份中心。

##### 短临业务算法实体备份

实现主备中心短临业务应用算法实体备份。包括镜像的中文名称、英文名称、版本号、操作系统、操作系统版本、CPU架构、所属系统、注册人、创建/修改时间、加载状态、审核状态、升级状态、操作信息等相关信息同步到备份中心。在主备中心使用MD5校验文件正确性。

##### 短临算法配置信息备份

实现主备中心短临业务算法配置信息的备份，主要包括版本号、开发语言、是否发送DI/EI、输入输出、算法知识产权、镜像配置、运行命令、参数信息、私有配置信息等相关信息同步到备份中心。

##### 短临算法调度策略备份

实现主备中心短临业务算法调度策略的备份，主要包括任务名称、运行频率、输入、输出等相关信息同步到备份中心。

##### 短临业务客户端运行环境备份

实现主备中心短临业务客户端系统运行环境的备份，包括系统级参数、系统账户/账户组、系统软件/服务配置、目录环境、系统环境变量等各类系统环境的分类、管理、自动同步，为业务的应急切换随时做好系统环境主备中心一致的准备。

##### 短临业务客户端应用软件备份

基于摘要算法实现主备中心短临业务客户端应用软件对比，并存储对比结果。基于对比结果实现支撑系统软件信息的同步，通过Socket与备份中心连接，并将变更版本数据提交到备份中心的服务器，备份中心接收到主中心发送的应用软件资源版本同步请求后，调用备份业务应用系统的客户端更新版本资源信息的同步更新。

##### 短临业务元数据一致性校验

实现对主备中心短临业务元数据，按照数据库、索引、表等多个维度进行检查和比对，定位出主备元数据差异性。

#### 短临业务切换支撑能力升级

##### 短临业务通信数据源切换

实现短临业务通信数据源的切换，构建短临监测预报预警等系统切换逻辑定义转化为系统可解析并执行的工作流。通过作业流定义，划分任务组、子作业流等。基于WEB页面创建切换流程，实现在界面上对作业流和作业流便捷管理。

##### 短临业务产品服务接口切换

实现短临业务服务接口的切换；将切换前检查、主备切换、切换后确认脚本分别进行原子化封装得到对应的原子；通过原子的编辑操作，配置切换任务运行环境、账户、脚本、权限等信息，实现短临业务切换逻辑定义转化为系统可解析并执行的工作流。

##### 切换视图

实现短临业务主备切换的应急指挥能力。构建切换展示视图，根据不同的场景展示，包括领导视图、指挥视图、操作视图。

##### 短临运维业务系统软件主备切换管理模块

实现主备短临运维业务系统软件在主备业务环节自动化切换，提供可视化系统界面，对执行任务进行流程化编排和详细的跟踪日志记录。

依托实时监控系统，持续采集设备状态、数据流等关键参数，通过算法模型分析异常特征与发展趋势，实现短临系统故障自动感知和智能决策。

##### 切换报告

实现短临业务切换报告自动化生成能力，报告内容包括演练信息统计、自动化用时统计、应用切换回切耗时统计、演练流程、演练步骤、异常汇总，执行结果等重要内容。

##### 应急预案管理

实现短临业务应急预案管理，根据切换流程自动形式应急预案、支持多人在线编写结构化预案，可配置案应急组织，根据事件类型和等级，分别关联处置流程场景等能力。

## 非功能性要求

### 时效性

本项目的运行需要高可靠性、海量数据交互能力的网络交互系统和高性能、安全的数据计算机系统来支撑实现，系统的性能需求包括：保证系统可以满足通常业务的数据流量和响应时间要求，系统能够承载峰值时的最大负荷。具体如下：

数据传输与处理方面，数据收集能力需达到每小时大于1TB，国省共享每小时大于300GB，可支撑每小时大于50万个文件的数据处理，且数据传输过程中内容不发生改变，数据源端与目的端一致性达到100%。数据解码入库及时效性需满足多类需求，一个时次的结构化、非结构化数据解码入库时效＜30s，1GB单个GRIB、NC等半结构化格式文件入索引库时效＜600s；短临业务相关的雷达资料处理入时序库时效＜10s，其可视化渲染时效＜300ms；全国短临业务运行指标采集时效≤5秒。各类资料处理效率需达到指定标准，格点资料、卫星资料及雷达资料处理速度均为100个/分钟，闪电资料处理速度为1万条/分钟。

响应时效与系统可用性方面，高并发处理时CPU和内存利用率不超过90%，系统恢复点目标（RPO）为1小时，恢复时间目标（RTO）为2小时，确保系统稳定高效运行。

### 系统稳定性

本项目设计实现上要考虑系统长期运行的稳定性和可靠性。软件在运行期间，针对任何一个重要操作，都必须具有判断错误的能力，必要时可以进行完整的回退或恢复性操作来避免宕机，否则要发出报警消息，以便于人工干预。

本系统需要提供7*24小时不间断服务，因此，无论是计算机软件和硬件系统都必须具有较高的可靠性，及发生故障后快速恢复的能力。具体要求如下：

（1）在支撑平台可靠性的保证下，关键高可用业务系统在3分钟内快速恢复运行状态。

（2）年故障总时间小于12小时，故障恢复时间小于1小时。

（3）成熟性标准：

  - 7*24小时业务运行期间，平均故障间隔时间（MTBF：Mean Time Between Failure）不小于1个月。

（4）容错性标准：

  - 关键进程偶发故障恢复率100％；

  - 主机单点故障恢复率100％；

  - 任一节点故障后，其它节点可接替该节点的业务进行服务。

### 易操作性

为便于操作人员的人工干预，系统中有关运行参数的修改，应提供直观、方便的修改界面；系统出现中断时，重新启动方便快捷，自动检查和运行未完成作业。

### 可维护性

应具有较好的可扩展性，为进一步的扩充和改造提供方便。除了要求软件本身具有良好的维护性外，还应当拥有离线的维护环境，以便在不影响正常业务的情况下进行软件的维护工作。对软件设计的要求应包括软件的易分析性、易改变性、稳定性和易测试性。

  - 易分析性标准：

- 所有应用软件能够捕获到的计算机系统故障或应用软件错误都应在尽可能低的级别上探查和捕获并以适当的形式记录或向操作员发送错误状态与报告；

- 错误状态和报告（或消息）应是统一编码、结构化和自描述的。即从错误状态码和错误消息正文串即可判断软件捕获到的错误的位置、类型和可能的原因；

- 错误报告（或消息）对于可预知（即可与程序的控制流程同步捕获到）的错误应能定位到独立的处理步骤或函数，不可预知（即不可与程序的控制流程同步捕获到）的错误应能定位到模块或进程。

  - 易改变性标准：

- 处理软件的任务及其任务环境参数可从外部配置和修改，并可从数据库中自动生成；

- 公用接口（包括错误状态码、常数等）结构应统一说明，所有对这些接口说明的引用都应当指向同一个说明实体。

  - 稳定性标准：

- 软件模块整体上应是结构化、层次化和功能单一的；

- 软件模块的处理和接口应是封装的。即处理的改变仅影响其所在的模块，接口的改变仅影响使用该接口的模块。

  - 易测试性标准：

- 软件接口是标准化的；

- 测试程序有测试模拟和工具软件支持，可自动或半自动执行；

测试程序是可固化和可重复的。

### 规范性

本系统的设计须采用相关技术标准规范，严格遵循软件工程规范化的设计原则，不同的设计阶段进行严格的设计评审及完成相应的设计文档等，对整个设计过程进行规范化的管理和控制。

## 故障处理要求

### 软件系统出错处理

当各类业务处理服务出错后，提供处理状态回滚，记录错误日志，为故障处理提供依据。可采用人工干预的方式重新启动服务，继续执行尚未完成的作业。

### 系统容错与数据备份

包括服务器和存储设备在内的主要设备和易损件都要有备份和容错机制；有备份设备或备件的，应当做到热备份并可以自动切换，当无法做到的，要做好切换准备，可以手动切换和恢复；系统软件备份运行版本，应用程序要备份当前运行版本，应用数据要定期进行备份。

## 其他专门要求

### 安全性要求

- 本项目将确保在信息安全和数据保护方面具备充分的保障措施，所有软件应符合三等保安全标准，通过安全评估。具体要求如下：

- （1）网络/系统安全监测

- 确保网络上的信息和资源不被非授权的用户通过物理连接进入系统所使用，修改或破坏。

- 在应用服务器以及数据库服务器上定制适当的用户口令策略，开通系统的审计和日志功能，对关键行为进行记录，并能够删除不必要的用户组。

- （2）网络/系统安全检查

- 能够检测重要服务器上只开通必要的服务，而且服务的配置是合法的。

- 能够检测网络设备的配置合法。

- （3）身份认证和授权

- 保证身份认证和授权的有效性，支持用户名/密码方式的认证，用户可以查看重置密码历史。

- （4）数据安全性

- 能够保证接收和发送的数据完全一致，并保证不同系统之间数据交换的及时性和准确性。

- 能够合理利用数据库权限控制机制以及数据冗余方式保证应用数据的安全性。

- （5）密码应用安全性

- 须配合商用密码应用安全性评估(简称“密评”)，必要时对项目进行相应整改，保证密码应用的合规性、正确性和有效性。

### 设计约束与要求

- 遵循现有天擎系统建设标准规范，并依托现有版本进行迭代建设。

- 部署资源应支持现有的硬件环境，及未来的国产化底层环境。

- 采用成熟可靠的技术、遵循通用开放的标准，构建安全、可靠、实时、易用的服务平台。

- 在技术实现上要满足系统后台运行环境支持Linux等主流操作系统，部署环境支持云平台；服务器、存储和虚拟化软件技术产品与现有云平台软硬件环境完全兼容、无缝整合、协同工作，不影响原有业务运行。

- 网站开发语言推荐采用Java，数据存储管理功能开发总体不超过2种开发语言，推荐使用JAVA或C/C++。

- 相关web系统支持并兼容微软IE、Google和Firefox等主流浏览器的最新版本。

- 符合《气象信息化标准》，包括气象数据分类与编码、气象数据元、气象核心元数据、气象数据文件命名规范、气象数据传输规范、气象元数据同步规范、气象数据存储结构规范、气象数据服务接口标准、气象应用系统开发规范、公共云数据管理规范等。

# 技术服务要求

## 进度要求

建设项目的研制要求完全按软件工程的方法和过程实施，其研制过程主要包括需求分析、概要设计、详细设计与编码调试、系统集成与测试、系统部署与初验、试运行、系统验收七个阶段，研制周期12个月内。本项目验收按照国标的软件工程相关规定执行。乙方完成软件安装测试(包括各软件分系统的功能和性能测试、软件集成)后，由乙方委托具备相关资质的第三方进行测试，出具测试大纲、测试方案、测试数据及测试报告。测试结果经甲方审定满足要求后，进行现场初步验收移交。届时，乙方将向甲方提交全部技术文档，甲方组成资料审查小组对技术文档的完整性与正确性进行审查。下表给出了任务各阶段的进度要求：

表5-1项目开发进度表

| 软件研发过程 | 进度要求 （月数） | 基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 需求分析 | 2 | 完成任务书中所有软件功能的分析，提交软件需求阶段应提交的各类文档，通过评审 |
| 概要设计 | 1 | 完成任务书中所有软件功能的设计，提交概要设计阶段应提交的各类文档，提供客户端原型设计，通过评审 |
| 详细设计与编码调试 | 5 | 完成详细设计、程序编码、调试和单元测试，要求签订合同后8个月实现建设主体功能的开发上线 |
| 测试方案 | 1 | 完成测试方案编制，按照系统工程安全等保测评标准，通过安全评估，并通过评审 |
| 系统部署与初验 | 2 | 完成系统功能确认测试、运行环境配置、系统应用集成与部署和系统初验 |
| 试运行 | 1 | 完成1个月以上的连续无重大故障试运行。 |
| 系统终验 |  | 完成系统最终验收、培训并移交。 |

## 软件交付物要求

软件交付物提供电子版1套，硬拷贝1套，文档交付物中重要的技术文档应按工程管理办法要求通过专家评审。

（1）产品交付物

| 序号 | 产品名称 |
| --- | --- |
| 1 | 应用软件安装包 |
| 2 | 源代码、工程文件及程序说明 |

（2）文档交付物

| 工作内容 | 技术文档 | 管理文档 |
| --- | --- | --- |
| 需求分析 | 软件需求规格说明书 | 软件开发计划 |
| 设计和开发 | 概要设计说明书 |  |
| 测试 | 软件测试方案 |  |
|  | 软件测试报告 |  |
| 初验 | 用户手册 | 初验申请 |
|  | 运行维护手册 |  |
|  | 系统部署及配置说明书 |  |
| 试运行 | 试运行评估报告及问题汇总表 |  |
|  | 试运行和质量保证期的故障报告单 |  |
| 培训 | 培训教程 |  |
| 终验 | 验收报告 | 终验申请 |
|  | 技术总结报告 |  |
| 其他 |  | 项目周报 |
|  |  | 会议纪要 |

## 项目组织与管理要求

### 编制软件开发实施进度计划并组织实施

- 提供软件开发实施详细计划。

- 每周向甲方提供工作实施进展情况，并提出相关建议。

- 解决软件开发实施过程中出现的各种技术问题。

- 协助甲方处理实施过程中出现的质量事故。

- 计划周密，当项目建设过程中出现变化时，要能及时做出调整。

- 要有规范的整体项目管理、项目质量管理和进度管理机制。

### 进行项目开发的日常组织、管理、协调

- 参加甲方组织的与项目建设有关的各类会议。

- 要遵循相应的项目管理规范，并有相应的项目管理文档。

- 对项目建设任务中出现的调整，要及时做出安排，并尊重甲方的安排。

## 项目的人员及组织机构要求

乙方必须成立合理的组织机构，建立健全保障设计、开发工作顺利实施的各项管理制度和质量保证体系，安排好足够的高素质人才参加本项目工作。

在组织机构中应明确各岗位的职责、任职资格及成果，确保项目顺利实施，应分别配备有项目经理、技术负责人承担本项目工作，项目经理和技术负责人都应具有3年以上软件管理或开发的经验，负责并完成过至少3个服务类软件设计的经验。技术人员必须具有两年以上相关项目软件设计、开发和集成经验，能够与用户进行良好的沟通。

乙方应组成8人以上的服务团队，并确保服务于本项目核心技术人员及主要开发人员稳定，至少5人以上在中国气象局驻场开发，未经甲方允许不得调整核心团队成员，甲方有权要求更换乙方项目团队成员。此外，乙方应确保在开发建设中能适应甲方需求变更，如需要开发的工作任务可能有20%以内的增加和变更。

## 培训要求

1）培训方式应包括现场培训和集中培训，并应在进行培训之前向招标人提交一份详细的培训计划。

2）中标人应以培训目标的实现为目的组织培训，确保每一位系统使用人员能够掌握本软件知识、独立、熟练地完成操作，保证系统用户能够独立处理软件系统故障、开展软件调优。培养系统技术人员掌握本任务书涉及的中间件服务，达到自主可控目标。

3）集中培训地点由招标人根据本项目实际情况确定，培训形式包括但不限于现场与集中培训及远程培训。确保培训次数不少于3次，每次培训时间不少于1天，培训人次不少于10人次，具体培训时间由招标人与中标人根据项目进展情况协商确定。

4）中标人负责为培训搭建所需的环境，并提供培训教材等相关用品。

## 安全保密要求

投标人必须对项目技术文件以及由招标人提供的所有内部材料、技术文档和信息予以保密。投标人必须遵守与招标人签订的保密协议，未经招标人书面许可，投标人不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及本项目的任何内容。

## 售后服务要求

应用系统软件通过全部测试并终验后，进入2年质保期。质保期期间中标人需提供免费驻场技术支持（主要技术人员至少3人）。质保期满后提供3年免费技术支持服务，期间产生的费用由中标人承担。

质保期期间，中标人对部署的系统提供售后保障服务。系统发生异常情况，在接到招标人的通知后，中标人技术人员应提供7*24小时的服务响应，随时进行电话应答；30分钟内完成远程登录诊断。需要现场解决的问题，中标人技术人员须在1小时内到达现场故障排查。

质保期后，中标人提供每周5天*8小时的远程或现场运维支持，并以合理价格提供软件功能改进技术服务。

## 知识产权要求

全部及/或任何部分的相关知识产权，包括相关权益，归招标人所有。中标人有不可争议的义务确保招标人依据本次采购所获得的知识产权不存在任何瑕疵并且可以不受限制地行使相关权利，包括各项延伸权利。若因此发生任何争议均由中标人独自承担全部及/或任何责任，包括但不限于应当承担其自身及招标人为排除任何争议或瑕疵所应当或所需支付的一切相关/或由此引起的费用。

中标人应当保证其有关参与本次采购相关的活动包括履行本次采购的任何行为，以及本次采购活动结束之后的任何涉及到本次采购的行为，均不会侵犯任何第三方的知识产权。若因此发生任何争议、侵权、均应当由中标人独自承担全部及/或任何责任，包括但不限于应当承担其自身及招标人为排除任何争议及/或赔偿侵权所应当或所需支付的一切相关及/或由此引起的费用。

## 技术支持要求

中标人需要为招标人提供与本项目设计、开发和集成有关的各类技术咨询服务，协助招标人预见本项目设计、开发和系统集成工作中和项目其他建设工作中可能发生的问题和困难，并向招标人提出解决的办法或建议。

在系统的运行维护阶段提供技术支持。对运行过程中出现的新问题提供建议和解决方案。维护工期范围内由运维工作产生的一切费用，包括运维项目验收、评审过程产生的费用均由中标人一方承担。

提供其他与项目相关的技术服务，积极协助配合招标人开展与项目有关的工作。

技术支持工作需要及时、有效，充分满足项目建设的需求。

## 第八章  投标被拒绝条款专用部分

本项目投标被拒绝专用条款详见下表。除下表及第三章投标被拒绝条款通用部分以外，其它内容均不得在评审中作为拒绝投标的条件。下表具体内容以采购中心编制的招标文件为准。投标人若不符合下表任何要求之一的，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

| 序号 | 对应 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 第五章 投标人须知专用部分 |  |  |
|  |  | 无 |
| 第七章 采购需求 |  |  |
|  |  | 无 |

注：根据项目具体情况，对投标人有具体要求，且投标人必须遵守的，逐条列出。

# 第三分册：采购合同

# 第三分册：采购合同

- 采购合同

必须明确合同金额支付条件及支付比例

合同协议书

项目名称：________________________________________

项目编号：________________________________________

合同编号：________________________________________

甲方：_____国家气象信息中心________________

乙方：______________________________________

_____国家气象信息中心______(以下简称“甲方”)在本项目中所需货物和服务由中国气象局政府采购中心在境内进行公开招标，经评审委员会评定，确定________________________(以下简称“乙方”)为中标人。

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规以及本项目招标文件的规定，经平等协商，同意按下述条款和条件签署________________________ 采购合同(以下简称“合同”)。

## 一、定义

本合同下列术语应解释为：

1.1合同要素

(a)“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

(b)“合同价”系指根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方

应支付给乙方的价格。

(c) “合同条款”系指本合同条款。

(d) “技术要求”指的是招标文件中的技术要求。

1.2 实体

(a)“甲方”系指购买货物和服务的单位或其指定的采购代理。

(b)“乙方”系指提供本合同项下货物/服务的公司或实体。

(c) “最终用户”系指授权甲方采购合同项下货物和服务的使用单位。

(d)“项目现场代表”由甲方任命的代表，负责执行甲方在项目现场的合

同义务。

1.3  事项

(a) “软件”指的是使得系统可以按照特定的方式进行运行或执行特定的操作的指令。详见合同附件

(b) “服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等。详见合同附件。

(c) “资料”指乙方在合同项下，向甲方提供的所有印刷或打印的文件，通过任何方式（包括声像或文本）和任何媒介向甲方提供的各种指令性和信息性的帮助，但不包括口头指导

(d)“知识产权”指本合同涉及的任何及所有的著作权、商标权、专利权和其它智力成果的和专有的权利和利益。

(e）“预付款保函”指由银行向甲方开具的预付款保函，有效期截至时间不得早于合同最终验收时间。

(f）“履约保函”指由银行向甲方开具的履约保函，有效期截止时间不得早于合同最终验收时间。

1.4活动

(a) “交付”是指乙方按照合同规定，向甲方提供货物/服务。

(b) “调试”指乙方在完成了安装之后，为准备验收而进行的运转测试，详见合同附件的技术要求

(c) “验收”是指所有合同项下所供货物/服务在测试中达到合同附件规定的技术性能指标后，甲方予以接受。

1.5  地点和时间

(a) “项目现场”指的是货物/服务交付和安装的场所。

(b) “天”指日历天数。

(c) “周”指按中国习惯开始的连续七天

(d) “年”指连续的12个月。

(e) “保证期”是指自合同验收合格之日起一定时间内，乙方保证所供产品的适当和稳定运行，并负责消除存在的任何缺陷。

双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

1．

2．

## 二、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（一）本项目招标文件、中标人的投标文件；

（二）投标人提交的投标函格式

（三）软件开发及设备、系统软件购置响应及报价表

（四）项目实施方案

（五）培训方案

（六）验收办法

（七）中标通知书

（八）调试、安装、交付（货）时间地点一览表

## 三、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

## 四、合同标的

本合同所提供的软件及数量详见合同标的清单（同投标文件中投标软件数量、价格表，下同）。

合同标的清单

| No. | 开发的软件名称及规格 | 数量 | 品牌 | 单价（元） | 合同最终验收时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 五、合同金额

根据上述合同文件要求，合同的总金额为人民币：___________元 (大写)，___________元（小写），分项价格详见合同货物清单（附件一）。

## 六、付款方式

1、签订本合同后10个工作日内，乙方向甲方提供合同总金额50%的预付款保函，即人民币        (大写)，        元(小写)，有效期截止_  _年_  _月_   日。甲方收到上述预付款保函后10个工作日内向乙方支付合同总金额的90%，即人民币     (大写),          元(小写)。

2、项目初验合格且收到初验合格证明后10个工作日内，甲方退还乙方该预付款保函。同时，乙方向甲方提供合同总金额10%的履约保函，即人民币         元（大写）：          元（小写），有效期截止_  _年_  _月_   日。甲方收到上述履约保函后10个工作日内向乙方支付合同总金额的10 %，即人民币：         元（大写）：           元（小写）；

3、项目终验合格且收到终验合格证明10个工作日内，甲方向乙方退还该履约保函。

4、上述付款条件满足，但项目资金未完全下达，则付款时间延后为资金下达后15个工作日内。

## 七、交货时间和交货地点

乙方应当按以下方式向甲方交付合同标的物：

1．乙方交付内容：   需求分析报告，概要设计报告，详细设计报告，技术规格说明书，技术开发文档（含源代码），测试报告，验收文档，使用操作说明手册，安装维护手册 （根据具体项目罗列） 。

2．交付的时间及地点：

乙方应在本合同生效后   日内在甲方所在地向甲方提交研究开发计划。研究开发计划应包括以下主要内容：

1.

2.

………

## 八、原产地

本合同项下所提供的服务应来自于中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家（以下简称“合格来源国”）和地区。

## 九、标准

1、本合同交付物应符合合同附件技术要求所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合货物/服务来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

2、除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 十、甲方的权利和义务

1、甲方积极参与处理项目的管理、需求、沟通、验收等过程，推动项目按计划进行。

2、甲方安排项目负责人或项目小组全面配合乙方的工作，与乙方共同推进项目、解决问题、保障进度。

3、参与整个项目全过程，协助配合乙方做好需求调研、方案设计及现场等工作，对各项业务的需求报告及时确认，组织相关部门参加各阶段验收工作。

4、协调各业务部门配合乙方开展工作，保证乙方及时得到业务相关的技术资料、数据资料， 提供业务咨询，并提供现场安装的条件与支持。

5、按照工作计划进度，及时接受乙方的验收申请，组织并完成验收工作。

6、甲方应按合同规定的付款条件内，按时支付合同款项。

## 十一、乙方的权利和义务

l、合同正式生效后指定专门人员成立项目组，该项目组全面负责整个项目过程，指定现场实施具体负责人，与甲方项目负责人一起全权负责项目管理和协调项目中出现的问题，管理项目进度、需求变更、协调本方资源等多方面的工作。

2、确定项目组下设的软件开发及实施人员。项目组的人员变化及时通知甲方，对于不能胜任人员根据甲方要求及时调换。

3、在甲方配合下根据本合同及附件各项要求完成软件的需求分析、设计、开发、测试和实施工作，及时发现并解决软件问题，不断完善达到软件需求和验收标准的规定。项目建设各阶段评审发生的评审费、文档印刷费等费用由乙方承担。

4、乙方需安排合理的项目组织机构和人员，确保项目规范性和沟通通畅。开展进度管理机制，每周向甲方提供工作开发进展情况，并提出相关建议。

5、乙方负责对甲方业务人员进行系统操作培训，对甲方技术人员进行系统安装培训和系统维护培训。

6、在整个项目的建设过程中，乙方按照合同和验收要求，提交相应的文档。对项目过程中的变更事项，由双方单位协商调整并以书面确认，最终以相应的正式变更协议为准。

7、系统正式运行后，定期回访用户，当软件出现重大缺陷问题井影响到甲方实际应用时需及时响应并派人到现场解决。

8、工作现场严格遵守甲方的规定。

9、当遇到“ 不可抗力” 的影响不能按计划实施，有权提出工程延期申请。

10、乙方保证不在产品及相关服务中设置任何形式的后门程序、未公开接口或特权访问通道，不通过技术手段远程控制甲方系统或设备，未经甲方同意不修改系统配置、删除数据或中断服务。一旦发现设置后门或非法获取数据，甲方有权立即终止合同。若因上述行为导致数据泄露、系统故障，乙方需赔偿全部直接损失（包括数据恢复费用、业务中断损失、监管罚款等），并承担因此产生的法律责任。

11未经甲方书面同意，乙方不得单方面要求升级、更换产品或服务，不得因甲方拒绝升级而降低服务质量或中断服务。如涉及增加或改进安全性的软件升级问题，乙方应当在其刚开始应用该等软件时的第一时间内告知甲方，经甲方同意后应立即主动地、无条件地给与免费更新并调试完好。

12、除基于法院判决、行政命令或经甲方书面授权外，乙方不得以任何形式（包括但不限于复制、发布、公开、共享、转让、许可、展示等）向任何第三方披露源代码、算法、软件程序、开发文档、实施方案、拓扑图、技术架构、接口规范等信息。如乙方违反约定，应立即停止披露行为，采取有效措施消除影响。

## 十二、使用合同文件和资料

1、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

2、没有甲方事先书面同意，除了履行本合同之外，乙方不应使用合同所列举的任何文件和资料。

3、除了合同本身以外，合同所列举的任何文件是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给甲方。

4、除基于法院判决、行政命令或经甲方书面授权外，乙方不得以任何形式（包括但不限于复制、发布、公开、共享、转让、许可、展示等）向任何第三方披露源代码、算法、软件程序、开发文档、实施方案、拓扑图、技术架构、接口规范等资料。如乙方违反约定，应立即停止披露行为，采取有效措施消除影响。

5、对于在合同履行过程中所获得或了解的商业秘密，任何一方应承担保密义务。未经对方事先的书面许可，任何一方不得利用或披露这些信息。

6、保密义务不适用于下列信息：

（1）现在或以后进入公共领域的信息；

（2）能够证明在泄露时已被一方当事人持有,而且并非是以前直接或间接地从另一方获得的信息；

（3）一方当事人合法地从第三方获得并且也不对此承担保密义务的信息。

## 十三、知识产权

1、乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该系统或系统的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的索赔或诉讼。如发生第三人指控甲方实施的技术侵权的，乙方应当提供有利证据进行解释，确保交付甲方的研究开发成果不存在技术侵权情况。

2、如果甲方在使用该系统或系统的任何一部分时被任何第三方诉称侵犯了该第三方知识产权或任何其它权利，甲方应立即通知乙方。乙方应负责处理这一指控并应以乙方的名义自负费用向起诉方提出抗辩。由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由乙方承担。甲方将尽可能地对乙方抗辩给予协助，由此发生的费用由乙方承担。甲方因此承担连带赔偿责任的，甲方可向乙方追偿。

3、如果甲方发现任何第三方在甲方被许可的范围内非法使用甲方获得的知识产权，甲方应毫不延迟地通知乙方。乙方应在收到甲方通知后14日内采取适当行动以制止非法使用行为；否则，如果甲方要求，乙方应授权甲方根据中国法律规定对该第三方提起诉讼，并给甲方尽可能的协助。甲方应负担诉讼中发生的全部费用，并有权获得判决给付的全部赔偿。

4、双方确定，因履行本合同所产生的研究开发成果及其相关知识产权权利归属，按下列第     种方式处理：

（1）            （甲、乙、双）方享有申请专利的权利。

专利权取得后的使用和有关利益分配方式如下：

（2）按技术秘密方式处理。有关使用和转让的权利归属及由此产生的利益按以下约定处理：

技术秘密的使用权：

技术秘密的转让权：

相关利益的分配办法：

5、双方对本合同有关的知识产权权利归属特别约定如下：  本项目建设成果的知识产权归甲方所有（根据项目情况填写）  。

## 十四、验收和交付

1、双方确定，按以下标准及方法对乙方完成的成果进行验收：  按照本合同附件的技术规格和要求及项目需求分析说明书和概要设计报告对乙方研究开发成果进行验收 （根据具体项目确定）。

2、现场初步验收移交

本项目验收按照国标的软件工程相关规定执行。乙方完成软件安装测试(包括各软件分系统的功能和性能测试、软件集成)后，由乙方委托具备相关资质的第三方进行测试，出具测试大纲、测试方案、测试数据及测试报告。测试结果经甲方审定满足要求后，进行现场初步验收移交。届时，乙方将向甲方提交全部技术文档，甲方组成资料审查小组对技术文档的完整性与正确性进行审查。

3、正式验收交付

软件初步验收移交后进行为期一个月以上的试运行考核，考核期满并满足软件开发任务书要求后，乙方提出验收申请，经甲方认定具备验收条件，由甲方组织正式验收交付。

## 十五、质量保证

按照国标的软件工程化和质量保证要求执行。

## 十六、技术服务

1、技术培训

（1）乙方免费对甲方的操作人员进行技术培训（操作、维护）。甲、乙双方共同商定培训计划，乙方负责组织实施，并要对培训人员进行考核。

（2）技术培训要有专人负责、编写专门的教材。所需设备和资料均由乙方无偿提供。

（3）培训具体事宜可根据研制进展情况由甲、乙双方另行商定。

2、技术服务

（1）从系统通过验收之日起开始计算，乙方应对提交的软件产品提供为期五年的免费系统维护期（其中前两年为质量保证期）。在质量保证期内，乙方应向甲方提供7*24小时的服务响应，保证甲方可以随时找到相应的技术人员，如有必要，要在1小时之内赶到现场予以技术支持；在本期内乙方应对系统提供必要的升级和缺陷修改。在系统维护期内，若发生实质性需求变更，乙方应以优惠的价格对系统进行修改。在质量保证期结束后，乙方应向甲方提供7*8小时的服务响应，保证甲方可以随时找到相应的技术人员，如有必要，要在12小时之内赶到现场予以技术支持。

（2）乙方应建立技术服务制度，与甲方协商维护约定，定期走访用户，进行巡检服务。

（3）双方确定，乙方应在向甲方交付合同标的物后，根据甲方的请求，为甲方指定的人员提供技术指导和培训，或提供与使用该研究开发成果相关的技术服务。

技术服务和指导内容：

地点和方式：

费用及支付方式：

3、服务项目

（1）协助甲方完成竣工图设计。

（2）免费维护五年。维护期结束后，提供有偿优惠服务，只收取工本费。

4、资料项目

（1）提供软件设计方案；

（2）软件设计文档（含需求分析、概要设计、详细设计、编码）、数据库设计说明、软件测试计划、软件测试方案；

（3）软件用户手册（包含二次开发内容）、系统维护手册（包括故障查找和排除指南）；

（4）全部软件源代码、可执行代码等（以上文档提供电子版x套，硬拷贝x套）。

（5）所有资料均需提供中文版

## 十七、成果约定

1、乙方提供的软件产品中，不得引用或复制未经第三方授权的代码和数据，并承担由此而导致的全部法律责任。

2、项目中软件成果和产权归甲方所有，未经甲方同意乙方不得转移或使用。系统通过验收后，所有文档、软件和资料由甲方统一归档。

3、项目中由甲方提供的算法和方法所对应的软件成果和产权归甲方所有，乙方不得未经甲方同意转移或使用。

4、乙方完成本合同项目的研究开发人员享有在有关技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。

5、乙方利用合同经费所购置与研究开发工作有关的设备、器材、资料等财产，归                （甲、乙、双）方所有。

## 十八、预付款保函及履约保函

详见“一、定义”及“六、付款方式”。

## 十九、审计及检查

如果甲方或采购人要求，乙方或中标人应允许甲方或采购人检查乙方或中标人与实施本合同有关的资金、账户和记录，并由甲方或采购人指定的审计人员对其进行审计。

## 二十、违约责任

1、乙方应按照合同附件中甲方规定的时间表交货和提供服务。

2、履行合同过程中，如果乙方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否酌情延长交货时间和提供服务以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

3、如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误七天迟交货物/服务，赔偿费按合同额的百分之一(1％)计收，不足七天按七天计算。直至交货或提供服务为止。

4、双方确定：任何一方违反本合同约定，造成项目实施停滞、延误或失败的，按以下约定承担违约责任：

（1）   方违反本合同第   条约定，应当  按照合同总额20%支付违约金，并承担由此导致的损失         （支付违约金或损失赔偿额的计算方法）。

（2）   方违反本合同第条   约定，应当 处相关费用的0.1%罚金/3日，最多不超过1%。赔偿数额累计达到或超过1%，甲方有权要求解除合同。

（3）   方违反本合同第   条约定，由于甲方合同需求变更导致合同交付延迟，支付合同总额不超过1%损失赔偿费，由双方协商解决。

（4）   方违反本合同第   条约定，应当             （支付违约金或损失赔偿额的计算方法）。

（5）   方违反本合同第   条约定，应当              （支付违约金或损失赔偿额的计算方法）。

（6）   方违反本合同第   条约定，应当                                                       （支付违约金或损失赔偿额的计算方法）。

5、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

(l) 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方根据合同条款规定同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

(2) 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

(3) 如果甲方认为乙方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

(i)“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响公共官员在采购过程或合同实施过程中的行为；

(ii)“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益。

6、如果甲方根据上述规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物/服务或类似的货物/服务，乙方应对购买类似货物/服务所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

## 二十一、联系方式

甲方：

联系人：

地址：              	邮编：

电话：              	传真：              电子邮箱：

开户银行及账号：

乙方：

联系人：

地址：              	邮编：

电话：              	传真：              电子邮箱：

开户银行及账号：

1、双方确定，在本合同有效期内，甲方指定     为甲方项目联系人，乙方指定   为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

（1）  监督项目整体进度情况

（2）  协调各方人员的配合协作

（3）  负责技术项目交付实施

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

2、乙方在履行合同过程中，不得调整项目经理和软件开发人员。如出现相关人员离职、调动、生病等特殊情况，乙方应书面通知甲方，并与甲方协商一致后重新委派项目经理和软件开发人员。重新委派的人员能力、资质、软件开发经历等应与原人员相当，并向甲方提供相应资质证书。

3、乙方在履行合同过程中，如甲方认为需要调整项目经理和软件开发人员的，应与乙方协商一致。

4、合同双方发出的与本合同有关的通知或回复均应发至上述通讯地址，付款或收款应使用上述账号，一方变更通讯地址或账号，应自变更之日起三个工作日内，将变更后的地址或账号书面通知对方（书面通知应说明变更理由，并有法定代表人签字加盖单位公章和财务章）。变更方不履行通知义务的，应对此造成的一切后果承担法律责任。

5、上述发出通知、回复的费用由发出一方承担。

## 二十二、保密条款

1、任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。乙方必须对工程技术文件以及由甲方提供的所有内部资料、技术文档和信息予以保密。乙方必须遵守与甲方签订的保密协议，未经甲方书面许可，乙方不得以任何形式向第三方透露本工程标书以及本项目的任何内容。

2、在下列情形下：当发布中标公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

3、此外的其它情形下，除非法律、法规另有规定或得到本合同之其他各方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。

4、乙方承诺在项目执行过程中严格遵守《中华人民共和国网络安全法》和《中华人民共和国数据安全法》，确保项目涉及的气象数据的安全；乙方承诺在甲方指定地点驻场期间按照《国家气象信息中心外协单位驻场管理办法（试行）》的要求开展相关工作，签订相关安全协议书。项目所涉气象数据（或气象资料）仅供项目建设使用，乙方在项目执行过程中如发生气象数据丢失、私自转让或交易等行为，甲方将根据合同和相关法规向乙方要求赔偿并追究法律责任。

## 二十三、合同的解释和法律适用

1、任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则，依照本合同签订时有效的中国法律、法规以及通常的理解进行。

2、本合同标题仅供查阅方便，并非对本合同的诠释或解释；本合同中以日表述的时间期限均指自然日。

3、对本合同的任何解释均应以书面做出。

4、本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

5、在本合同履行期间，因中国法律、法规、政策的变化致使本合同的部分条款相冲突、无效或失去可强制执行效力时，双方同意将密切合作，尽快修改本合同中相冲突或无效或失去强制执行效力的有关条款。

## 二十四、权利的保留

1、任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其他权利或追究其他责任的放弃。

2、如果本合同部分条款依据现行有关法律、法规被确认为无效或无法履行，且该部分无效或无法履行的条款不影响本合同其他条款效力的，本合同其他条款继续有效；同时，合同双方应根据现行有关法律、法规对该部分无效或无法履行的条款进行调整，使其依法成为有效条款，并尽量符合本合同所体现的原则和精神。

## 二十五、不可抗力

1、签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等，以及双方同意的其他不可抗力事件。

2、 受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议，甲方也可考虑解除合同。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。

## 二十六、争议的解决

1、合同双方可通过友好协商解决因解释﹑执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果经协商不能达成协议，则双方同意由北京仲裁委员会根据其现行有效的仲裁程序进行仲裁。仲裁裁决为最终裁决，对双方均具有约束力。仲裁费除仲裁机关另有裁决外的应由败诉方承担。

2、本合同甲、乙双方一致认为，本合同仅属于甲、乙双方之间的协议，任何争议均只应当按照本合同的约定方式处理，任何情形下采购中心均不应当成为该等争议的当事人，无论该等仲裁或诉讼均不得针对采购中心提起。

3、在争议解决期间，除了诉讼或仲裁进行过程中正在解决的那部分问题外，合同其余部分应继续履行。

4、任何一方违约，守约方依据本合同第二十六条通过司法途径解决争端的，违约方应向守约方因此支付的仲裁费、鉴定费、评估费、保全费、公证费、复印费、差旅费、律师费等实现权利的所有费用。

## 二十七、合同的补充、修改和变更

本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定，并由乙方自签订补充合同之日起五日内报采购中心备案。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在   日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意。

(1)一方对原有技术需求及方案进行变动；

(2)由于不可预见原因导致技术内容中部分内容无法实施或进程延迟；

……         ……         ……

## 二十八、转让与分包

1、本合同不允许转让，不允许分包。

2、乙方不得在向甲方交付研究开发成果之前，自行将研究开发成果转让给第三人。

3、乙方不得将本合同项目部分或全部研究开发工作转让第三人承担。

4、乙方未经甲方书面允许不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，甲方有权决定终止或解除合同。该等情形即便由于任何原因实际存在，乙方将不被免除任何责任，且任何相关第三方由于合同转让、转包、分包所得到的知识产权均属无效取得，均应当归甲方所有。

## 二十九、合同的终止

1、本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）合同双方协议终止本合同的履行；

（3）不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

（4）任何一方行使解除权，解除本合同。

2、乙方有关资质在合同执行完毕之前到期的，应确保该资质有效期得到延长至合同执行完毕之后，或者取得有效期至执行合同完毕之后的更高等级的该资质，否则甲方有权中止合同，并追究乙方的责任。

3、若甲方在合同履行过程中发现乙方提供的货物和服务与投标文件中提供的技术指标不符，甲方有权终止合同，并有权反映至政府采购监管部门或财政部。

4、对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

5、如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

## 三十、合同生效

本合同经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。

## 三十一、其他约定事项

1、如果本合同的货物在进口时需要进口许可证的话，乙方负责办理进口许可证，费用自理。

2、一方当事人未经另一方事先书面同意，不得将其在合同项下的权利或义务全部或部分转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得采购中心书面同意并且须遵守相关法律、法规；有关联合投标须在本次招标允许的情况下并须符合本次招标的全部规定。

3、本合同正本一式四份，甲、乙双方各执两份，每份正本具有同等法律效力，副本报财政部备案。

4、下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

(l) 合同范围及分项价格一览表（服务，培训，维修和技术支持）

(2) 技术规格和技术服务要求（含集成服务、售后服务、培训等）

(3) 合同实施计划

(5) 履约保函

(6) 付款计划

(7) 中标通知书、投标文件、招标文件

(8) ……

5、本合同涉及的招标文件和投标文件，正本由中国气象局政府采购中心保存。

6、双方约定本合同其他相关事项为：

甲方：                                   乙方：

单位名称：（盖章）                        单位名称：（盖章）

法定代表人/授权代表：                    法定代表人/授权代表：

经办人：                                 经办人：

签约日期：                               签约日期：

- 附件

廉  洁  协  议

为加强合作中的廉政建设，规范合作中的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪违规行为，保护国家、双方的合法权益，经双方协商一致，在签订合同的基础上，根据有关法律法规及双方关于廉政建设的有关规定，特订立本廉洁协议。

一、双方共同责任

（一）双方应严格遵守国家关于经济活动的有关法律法规、政策规章及双方关于廉政建设的有关规定。

（二）坚持公平、公正、公开、诚信、透明的原则，不得为获得不正当利益损害双方利益。

（三）建立健全自我制约制度，开展廉洁教育，监督并认真查处违法违纪违规行为。

（四）发现对方在合同履行过程中存在违反本协议的行为，应及时提醒和敦促对方纠正；情节严重的，应向双方有关部门检举、揭发。

二、甲方权利与义务

（一）甲方有权对乙方在合同履行过程中的廉洁自律情况进行监督。

（二）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方及其工作人员的钱物(现金、有价证券、信用卡、礼金、奖金、补贴、物品等)，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）甲方及其工作人员不得接受乙方安排的可能影响公正工作的住宿、宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的合同规定外的通讯工具、交通工具和办公用品等。

（四）甲方及其工作人员不得要求、暗示或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供便利。

（五）甲方工作人员不得向乙方及相关单位介绍或推荐其关联亲属参加与合同有关的经济活动。

（六）甲方工作人员不得违反规定向乙方推荐合作方。

三、乙方权利与义务

- 乙方对甲方及其工作人员提出的合同规定外的要求，有权予以拒绝。

（二）乙方不得以任何理由向甲方、甲方工作人员及其关联亲属馈赠钱物(现金、有价证券、信用卡、礼金、奖金、补贴、物品等)。

（三）乙方不得以任何名义为甲方、甲方工作人员及其关联亲属报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（四）乙方不得以任何理由安排甲方、甲方工作人员及其关联亲属参加宴请及娱乐活动。

（五）乙方不得为甲方、甲方工作人员及其关联亲属购置或提供合同规定外的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（六）乙方不得为甲方工作人员及其关联亲属提供任何形式的生活便利。

（七）乙方不得存在其他影响甲方工作人员公正从业的有关行为。

四、违约责任

（一）双方人员如有违反本协议行为的，按照管理权限，由各自单位按照有关法律法规和规章制度进行处理。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）由甲/乙方及所属人员违规造成对方损失的，由双方依据实际情况协调赔偿方式。

五、其他

- 为保证双方合法权益，双方特设立举报电话及举报邮箱：

1.甲方：

监督部门：国家气象信息中心纪委

联 系 人：杨根录

举报电话：010-68406214

举报邮箱：yanggl@cma.gov.cn

2.乙方：

监督部门：

联 系 人：

举报电话：

举报邮箱：

3.对举报人的资料，双方应予以保密。

（二）本协议作为合同补充内容，与合同具有同等法律效力。

（三）本协议的有效期为合同双方签字盖章之日起至合同履行完成时止。但对隐蔽性强，后期发现属于该项目双方违法违纪违规行为的，应当按照本协议约定的相关规定执行。